ПРОГРАММЫЙ КОМПЛЕКС

«Автоматизированное рабочее место диспетчера аварийно-диспетчерской службы»

( CALCULAT)

Версия 2.0.103.0

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение программы её основные характеристики	5

2. Администрирование системы	7

2.1. Добавление пользователей в систему и удаление пользователей из системы	7

2.2. Выполнение резервного копирования	7

2.3. Восстановление базы данных из резервной копии	7

2.4. Действия при изменении версии системы	8

2.5. Работа с программой CalcAdm	8

2.6. Логирование изменений в базе данных приложения Calculat	15

3. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ	17

3.1. Работа с окном «Подсоединение к базе данных»	17

3.1.1. Работа с окном «Новое соединение»	17

3.2. Работа с окном выбора рабочей даты	18

3.3. Общие замечания	18

3.3.1. Использование клавиатуры и мыши	21

3.3.2. Работа с окном «Укажите точку»	23

3.3.3. Работа с окном «Экспорт в DXF формат»	24

3.3.4. Работа с окном «Укажите параметры цветовой схемы»	24

3.3.5. Работа с окном «Параметры импорта»	25

3.4. НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ	27

3.4.1. Работа с пунктом меню “УСТАНОВКИ”	27

3.4.2. Работа с окном “МЕНЕДЖЕР СЛОЕВ”	29

3.4.3. Работа с окном “МЕНЕДЖЕР ПОДЛОЖЕК”	30

3.4.4. Работа с окном «Менеджер отчетов»	34

3.4.5. Работа с окном “Редактор SQL”	35

3.4.6. Работа с окном “Опции”	36

3.4.7. Работа с окном “Цвета объектов”	38

3.4.8. Работа с окном “Параметры печати”	39

3.4.9. Работа с окном “Редактор значков”	40

3.4.10. Работа с редактором стилей линий планшета	43

3.4.11. Работа с редактором цветовых схем газовой сети	45

3.4.12. Работа с окном «ГЕНЕРАТОРНЫЕ ЛИНИИ…»	49

3.4.13. Работа с окном “Размеры курсоров ”	50

3.4.14. Работа с окном “Параметры сетки”	50

3.4.15. Работа с окном “Размер планшета”	51

3.4.16. Работа с окном «Редактор связей с базами данных»	51

3.4.17. Работа с окном «Управление планшетами»	52

3.4.18. Работа с окном «Настройка стилей привязок»	52

3.4.19. Работа с окном «Настройка привязки к GPS»	53

3.4.20. Работа с формой «Параметры подложки из SASPlanet»	54

3.5. РАБОТА С ТАБЛИЧНЫМИ ДАННЫМИ	59

3.5.1. Работа с окном “Задвижки”	59

3.5.2. Работа с окном “Газовые линии”	60

3.5.3. Работа с окном «Список аварий»	61

3.5.4. Работа с окном «Данные инвентаризации»	61

3.5.5. Работа с окном «Новая запись» (инвентаризационная)	65

3.5.6. Работа со справочниками	65

3.5.7. Работа с окном «Список договоров с потребителями»	66

3.5.8. Работа с окном «Сотрудники»	67

3.5.9. Работа с окном «Маршруты КПО»	68

3.5.10. Работа с окном «Маршрутные листы КПО»	68

3.5.11. Работа с окном «Список строений (из «Абонент»-а)»	73

3.5.12. Работа с формой «Общая настройка параметров мониторинга SCADA»	74

3.5.13. Работа с формой «Список объектов SCADA»	75

3.5.14. Работа с формой «Данные по объекту»	77

3.5.15. Работа с формой «Список котельных»	78

3.5.16. Работа с формой «Справочники для электронных паспортов объектов»	81

3.5.17. Работа с формой «Реестр электронных паспортов объектов»	82

3.5.18. Работа с формой редактирования условия для полей фильтра содержащих дату	99

3.6. МОНИТОР	101

3.6.1. Работа в режиме монитора	101

3.6.2. Управление положением задвижек	103

3.6.3. Управление состоянием задвижек (отключающих фланцев)	103

3.6.4. Моделирование аварийной ситуации	103

3.6.5. Установка положения планшета для показа аварийного участка	104

3.6.6. Поиск объектов	104

3.6.7. Вывод на печать графической информации	105

3.6.8. Печать рапорта	106

3.6.9. Работа с окном “Выбор принтера”	106

3.6.10. Работа с окном «Свойства области печати»	107

3.6.11. Получение информации об объектах	107

3.6.12. Измерение расстояния	108

3.6.13. Работа с окном “Данные по объекту – задвижки (отключающие фланцы)”	108

3.6.14. Работа с окном “Данные по объекту – газовые линии”	110

3.6.15. Работа с окном “Информация”	112

3.6.16. Работа с окном “Информация о строении”	114

3.6.17. Работа с окном «Параметры запроса»	115

3.6.18. Работа с окном «Настройки GPS мониторинга»	116

3.6.19. Работа с окном «Использование трекера на маршруте»	116

3.7. РЕДАКТОР СЕТИ	118

3.7.1. Работа в режиме редактора сети	118

3.7.2. Создание газовой линии	119

3.7.2.1. Вставка узла (вершины) в существующий сегмент газовой линии	120

3.7.3. Работа с окном “Новая линия”	120

3.7.4. Установка отключающих устройств	121

3.7.5. Работа с окнами “Новая задвижка (Откл. фланец)”	121

3.7.6. Установка стандартных объектов	121

3.7.7. Установка условных значков	122

3.7.8. Создание привязок в редакторе сети	123

3.7.9. ГРУППОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	123

3.7.9.1. Выбор объектов и действия с ними (в редакторе сети)	123

3.7.9.2. Работа с окном «Свойства объектов»	125

3.7.9.3. Работа с окном «Расчет протяженности выбранных участков газопровода с группировкой по  критериям»	129

3.8. РЕДАКТОР ПЛАНШЕТА	130

3.8.1. Работа в режиме редактора планшета	130

3.8.2. Создание ломаной линии	132

3.8.3. Работа с окном “Выберите стиль линии”	132

3.8.4. Создание линии с прямыми углами	132

3.8.5. Создание прямоугольника	133

3.8.6. Преобразование залитого многоугольника в линию	133

3.8.7. Создание произвольного залитого многоугольника	133

3.8.8. Создание залитого многоугольника с прямыми углами	134

3.8.9. Создание залитого прямоугольника	134

3.8.10. Создание залитого многоугольника из замкнутой линии	134

3.8.11. Создание окружности (диаметр)	135

3.8.12. Создание окружности (радиус)	135

3.8.13. Создание дуги	135

3.8.14. Работа с окном “Свойства полигона”, “Свойства окружности (круга)”	135

3.8.15. Ввод произвольного текста	136

3.8.16. Работа с окном “Свойства текста”	136

3.8.17. Коррекция прямоугольных объектов	137

3.8.18. Создание привязок в редакторе планшета	137

3.8.19. ГРУППОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	138

3.8.19.1. Выбор объектов и действия с ними (в редакторе планшета)	138

3.8.19.2. Работа с окном «Свойства объектов»	140

3.8.20. РАБОТА С РЕДАКТОРОМ УЛИЦ	143

3.8.20.1. Выбор, создание, переименование и удаление улиц	143

3.8.20.2. Работа с окном «Список улиц на слое»	144

3.8.20.3. Добавить наименование существующей улицы	145

3.8.20.4. Добавление номеров домов	145

3.8.20.5. Смена улицы у номера дома	146

3.8.21. Подготовка данных для трансформации координат	146

3.9. Работа с программой в режиме гидравлического расчёта	148

3.10. РЕДАКТОР МАРШРУТОВ ОБХОДЧИКОВ	155

3.10.1. Работа в режиме редактора маршрутов обходчиков	155

3.10.2. Выбор активного маршрута на планшете	156

3.10.3. Создание маршрута	156

3.10.4. Установка контрольных точек	156

3.10.5. Работа с группой объектов	157

3.10.6. Работа с окном «Свойства объектов»	157

3.11. ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ И СБОР ДАННЫХ (SCADA)	160

3.11.1. Установка и настройка	160

3.11.2. Удаление	161

3.11.3 Мониторинг событий SCADA	162

### 1. Назначение программы её основные характеристики

Программа предназначена  для  создания  и  редактирования  модели действующей газовой сети населённых  пунктов,  а  также  моделирования различных  аварийных  ситуаций,  возникающих при её эксплуатации.  При этом программа способна при моделировании аварийных ситуаций по заданию оператора отображать на экране или распечатывать на принтере необходимые сведения о поврежденных участках и запорных  устройствах,  перекрытие  которых  локализует аварию самым оптимальным способом.  Предоставляемые программой сведения могут включать в себя адреса запорных устройств, подлежащих перекрытию, маршрут прохождения поврежденных газовых линий, их технические характеристики и другую информацию необходимую ремонтной службе для эффективной работы.

Программа позволяет выполнять гидравлический расчёт газопроводов – как расчёт перепадов давления по указанным диаметрам, так и расчёт диаметров по указанным перепадам давления.

Кроме того, с помощью программы можно вести инвентарный учет объектов газовой сети.

Также программа позволяет вести историю изменений объектов как газовой сети так и планшета. То есть имеется возможность загрузить базу по состоянию на указанную дату.

Программа имеет удобный графический интерфейс, наглядно отображающий расположение газовой сети на карте населённого пункта и состояние её компонентов (кодированное цветом).

В состав программы входит менеджер отчетов, с помощью которого пользователи могут разрабатывать необходимые им печатные формы.

Также данная   программа   имеет   средства,  позволяющие  быстро отыскать на карте города требуемый объект, будь то улица, район, поселок, какое-либо предприятие или компонент газовой сети.

В программе имеется возможность выполнить привязку планшета к геодезическим координатам (GPS) и затем осуществлять позиционирование планшета в заданную точку, указав нужные геодезические координаты.

При необходимости программа позволяет выполнять мониторинг местоположения оперативных сотрудников с помощью средств GPS мониторинга (GPS трекеров). Также, при необходимости, можно создать маршруты обхода объектов сети и установить контрольные точки на маршруте, посещение которых также можно контролировать средствами GPS мониторинга.

Программой поддерживается возможность использования вложенных баз данных (планшетов).

Программа предназначена  для  работы под управлением операционной системы WINDOWS (98/NT4.0/2000/XP/7). Программа состоит из двух частей – сервера базы данных и клиентской части. В качестве сервера базы данных используется Firebird 2.1. Сервер базы данных может быть установлен как на компьютере пользователя, так и на специально выделенном для этой цели компьютере. Допускается многопользовательская работа пользователей с одной базой данных. В связи с тем, что все основные настройки пользователей хранятся в базе данных в специальной таблице, подсоединение к базе данных нескольких пользователей под одной учетной записью (логином) не приветствуется. Предполагается, что каждый пользователь имеет свой индивидуальный логин. Набор полномочий пользователя определяется ролью, указываемой пользователем при подсоединении к базе данных. Редактирование полномочий ролей осуществляет администратор системы с помощью утилиты CalcAdm.

Требования к компьютеру (клиентская часть):

- процессор не ниже Pentium III-800 МГц;

- оперативная память не менее 256 Мбайт (зависит от версии операционной системы);

- должен быть установлен манипулятор "мышь".

- рекомендуемое разрешение экрана не менее 1024 на 768 пикселей.

- при работе с удаленной базой данных необходимо наличие сетевой карты (рекомендуемая скорость обмена - 100 Mb) и настроенный tcp/ip стек протоколов.

- Необходим установленный клиент доступа к базе Firebird 2.1.X с библиотекой GDS32.DLL в каталоге system.

Требования к компьютеру (серверная часть):

- Процессор не ниже Pentium III – 800 МГц;

- Операционная система WINDOWS (NT4.0/2000/XP) или любой современный дистрибутив Linux.

- Достаточное место для файла базы данных (зависит от объема данных);

- Сетевая карта и настроенный tcp/ip стек протоколов (рекомендуемая скорость обмена – 100 Mb).

- Оперативная память – 256 MB (зависит от объема базы и количества пользователей).

- При большом количестве пользователей или большой базе данных необходима быстрая дисковая система. Так же рекомендуется своп системы и сами базы данных разместить на разных  дисках.

Для установки программы просто скопируйте данную программу и базу данных в предварительно созданную на жестком диске директорию.

Программа при запуске принимает один параметр – алиас базы данных. Если он не был указан – программа спросит его явно.

При написании программы был использован код Сергея Гурина. Россия, Томск.
gurin@mail.tomsknet.ru http://gurin.tomsknet.ru (инспекторы свойств объектов) и  Цыганенко Александра www.fast-report.com (генератор отчетов на основе FreeReport).

### 2. Администрирование системы

## 2.1. Добавление пользователей в систему и удаление пользователей из системы

Пользователей для работы с программой добавляет и удаляет администратор базы данных с помощью программы CalcAdm как это описано в разделе 2.5.

После того как пользователь зайдет под своим именем в программу, необходимо зайти в меню «Опции» и настроить ему отчеты, вызываемые при нажатии на кнопку «Рапорт»,  при печати графики,  указать тип значка, который будет устанавливаться при аварии линии (подробнее смотрите раздел 3.7.6).

## 2.2. Выполнение резервного копирования

Для выполнения резервного копирования баз данных системы можно воспользоваться поставляемым вместе с программой скриптом backup.cmd. Скрипт рассчитан на работу с операционной системой WIN2000 и новее. Перед первым использованием скрипта его нужно настроить: указать список наименований баз, подлежащих резервному копированию, директорию, где эти базы находятся (возможно, на удаленном компьютере), директорию, где создавать резервные копии, параметры коннекта к базам данных, наименование и расположение лог-файла. Пример настройки скрипта имеется. Файлы резервных копий получают расширение *.gbk.

Запуск скрипта резервного копирования можно производить при работающих пользователях. При этом активные транзакции в файл резервного копирования не попадают.

Для выполнения данного скрипта необходимо наличие утилиты gbak.exe (поставляется в составе клиента FireBird). Также необходимо знать пароль суперпользователя SYSDBA администрируемой базы FireBird. По умолчанию (после инсталляции сервера) пароль указанного пользователя: masterkey.

## 2.3. Восстановление базы данных из резервной копии

Для выполнения восстановления базы данных (или группы баз) из резервной копии можно воспользоваться поставляемым вместе с программой скриптом restore.cmd. Скрипт рассчитан на работу с операционной системой WIN2000 и новее. Перед первым использованием скрипта его нужно настроить: указать список наименований резервных копий баз, подлежащих восстановлению, директорию, где эти копии находятся, директорию, где создавать базы из резервных копий (возможно, на удаленном компьютере), параметры коннекта к базам данных, наименование и расположение лог-файла. Пример настройки скрипта имеется.

После восстановления из резервной копии базы данных получают расширение *._gdb, для исключения случайного затирания рабочей копии базы. При необходимости переименование созданной из резервной копии базы в рабочую копию выполняйте в ручном режиме.

Для выполнения данного скрипта необходимо наличие утилиты gbak.exe (поставляется в составе клиента FireBird). Также необходимо знать пароль суперпользователя SYSDBA администрируемой базы FireBird. По умолчанию (после инсталляции сервера) пароль указанного пользователя: masterkey.

## 2.4. Действия при изменении версии системы

В общем случае изменение версии системы будет затрагивать два компонента – исполняемый модуль Calculat.exe и содержимое и (или) метаданные используемых баз данных. Текущие версии исполняемого модуля и используемой базы данных можно узнать, например, при загрузке программы.

Конкретный перечень мероприятий при изменении версии системы будет указываться в сопроводительной записке к новой версии.

При изменении версии исполняемого модуля просто необходимо заменить один exe файл на новый.

При изменении версии базы данных необходимо выполнить прилагаемый к новой версии файл изменений базы данных с помощью поставляемого с программой скрипта doupdate.cmd. Файл изменений представляет собой обычный sql-скрипт. Имя файла изменений имеет такой формат upd.N.N.N.N, где цифры N.N.N.N есть номер версии базы данных, для модернизации которой предназначен данный файл изменений. Если в поставке новой версии присутствует несколько файлов upd.N.N.N.N, то выполнять необходимо последовательно каждый файл начиная с файла, номер версии которого совпадает с текущей версий вашей базы и далее по возрастающей номера версии у upd файла.

Перед первым использованием скрипта doupdate.cmd его необходимо настроить: указать директорию, где расположены базы данных (возможно, на удаленном компьютере), указать перечень баз, на которые необходимо накатывать обновления, указать параметры коннекта к базам, наименование и расположение лог-файла. Пример настройки скрипта имеется.

При запуске скрипта ему необходимо передать в качестве параметра имя файла изменений (upd.N.N.N.N) (если файл upd.N.N.N.N расположен не рядом с doupdate.cmd, то нужно указать с полным путем) и (если указано в сопроводительной записке параметр –N – игнорировать ошибки). Например:

D:\doupdate.cmd upd.1.0.0.0

D:\doupdate.cmd D:\ADS\updates\upd.1.0.0.0 –N

Для выполнения скрипта doupdate.cmd необходимо наличие утилиты ibescript.exe (поставляется вместе с программой) и isql.exe (поставляется в составе клиента FireBird). Также необходимо знать пароль суперпользователя SYSDBA администрируемой базы FireBird. По умолчанию (после инсталляции сервера) пароль указанного пользователя: masterkey.

Для выполнения скриптов также можно использовать утилиту CalcAdm как описано в разделе 2.5.

## 2.5. Работа с программой CalcAdm

Утилита предназначена для администрирования программы Calculat.exe и позволяет выполнять следующие действия:

- Добавлять пользователей в систему;

- Удалять пользователей из системы;

- Назначить роли пользователям системы;

- Отзывать роли у пользователей системы;

- Изменять пароли пользователей;

- Создавать роли;

- Удалять роли;

- Управлять полномочиями ролей;

- Копировать настройки  (профиль) одного из пользователей другим пользователям базы;

- Копировать настройки (профиль) одного из пользователей, а также типы значков, стили линий, цветовые схемы, параметры областей печати,  отчеты, стили привязок из одной базы в другие.

- Удалять настройки (профили) выбранных пользователей из базы;

- Определять текущие права пользователей;

- Выполнять обновления баз данных с помощью предоставляемых разработчиками скриптов (обновление версии системы).

- Выполнять трансформацию координат объектов системы по координатам контрольного отрезка до и после преобразования.

- Выполнять трансформацию координат объектов системы по ранее подготовленным параметрам переноса на основе указанных векторов переноса координат.

- Выполнять групповую замену параметров связей с вложенными планшетами (базами данных), таких как имя сервера и директория на сервере, где расположены базы данных.

- Просматривать список подключенных к серверу БД пользователей и отключать их при необходимости от сервера БД (доступно только при работе с Firebird 2.5).

Для своей работы программа требует наличия утилиты IBEScript.exe (поставляется вместе с программой). Эта утилита должна находиться либо в рабочем каталоге программы CalcAdm.exe, либо быть доступной по переменной окружения PATH.

Программу допустимо запускать, передавая ей в качестве параметра имя ini-файла. Таким образом, можно создавать ярлыки на рабочем столе для запуска этой утилиты с разными настройками, например, если есть необходимость обслуживать разные сервера баз данных.

Для настройки программы необходимо выбрать пункт главного меню «Файл->Настройка» и заполнить необходимые данные на закладках «Подсоединение к базам» и «Обновление системы». Предполагается, что все файлы баз данных расположены на одном сервере и в одном каталоге. Если сервер локальный, то поле «Сервер» допустимо не заполнять. В противном случае в этом поле необходимо указать IP адрес сервера (или его DNS имя). Если сервер Firebird настроен на работу на нестандартном порту (отличный от 3050), то не забудьте указать и номер порта. Например: 172.16.1.18/3055.

Директория на сервере, где расположены базы данных указывается относительно сервера.

Под логином администратора баз данных подразумевается владелец базы данных (под кем она была создана). По умолчанию это пользователь SYSDBA.

На закладке «Обновление системы» доступны следующие настройки: программа для просмотра формируемого при обновлении отчета (лога установки обновлений),  имя отчета (лога) и поведение системы при создании отчета (лога). В качестве программы для просмотра лога по умолчанию предлагается notepad.exe, поставляемый в составе операционной системы Windows. Можно указать свою программу для просмотра текстовых файлов, например far –v (в этом случае должен быть установлен популярный файловый менеджер FAR). Если программа указывается без полного пути, то необходимо, чтобы эта программа была доступна по одному из путей указанных в переменной окружения PATH.

Также, можно указать свое имя лога по умолчанию. Указывать можно как полный путь к файлу лога, так и относительный. Если путь вообще не указан (указано только имя) – лог будет создаваться в рабочей директории программы. Если разрешена опция «Создавать файл лога в директории скрипта», то файл лога будет создан рядом с файлом скрипта, при этом путь к файлу лога (если указан) будет проигнорирован, а будет использовано только его имя. Опция «Начинать файл лога при каждом обновлении заново» означает, что при каждом нажатии на кнопку «Выполнить скрипт» файл лога будет создан заново, в противном случае отчет о выполнении скрипта будет дописан в конец уже существующего файла лога.

Добавление баз данных в список выполняется с помощью пункта всплывающего меню «Добавить базу в список» либо с помощью нажатия на кнопку  на панели инструментов. Для регистрации новой базы необходимо указать её наименование (произвольное) и имя файла базы данных на сервере (без указания пути) и нажать кнопку «Ok».

Во время запуска программы проверяется возможность подсоединения к каждой из указанных в списке баз данных. Если в процессе проверки произошла ошибка, наименование этой базы данных будет выводиться серым цветом и эта база данных будет исключена из обработки. Для устранения ошибки может понадобиться редактирование общих настроек соединения или имени файла базы данных (зависит от характера ошибки).

Для удаления базы из списка необходимо указать  нужную базу данных так, чтобы курсор (синяя полоска) был на её наименовании и выбрать пункт контекстного меню «Удалить базу из списка» либо нажать на кнопку  на панели инструментов. Перед удалением базы из списка будет выдан запрос на подтверждение удаления.

Для редактирования свойств элемента списка (наименование и имя файла базы данных) необходимо указать  нужную базу данных так, чтобы курсор (синяя полоска) был на её наименовании и выбрать пункт контекстного меню «Свойства» либо нажать на кнопку  на панели инструментов. В появившемся окне можно отредактировать псевдоним и имя файла базы данных. Если имя файла базы данных и общие настройки указаны правильно, то рядом с именем файла базы данных будет указана и версия этой базы данных.

Если сервер баз данных используется  для обслуживания не только баз данных программы Calculat.exe, но и для обслуживания других программ, то, скорее всего, в системе будут зарегистрированы и пользователи этих программ. Таких пользователей необходимо исключить из обработки (под обработкой подразумевается назначение (отзыв) прав на выполняемые роли, копирование профилей и т.д.). Для этого нужно воспользоваться пунктом контекстного меню «Отключить/включить обработку пользователя» либо кнопкой панели инструментов  предварительно установив курсор (синюю полоску) на нужного пользователя. Если пользователь включен в обработку, то он будет исключен (станет изображаться серым цветом) и наоборот. Обращаем внимание, что администратор базы данных всегда исключен из обработки и включить его в обработку нельзя, так как под этим пользователем работа в программе Calculat.exe запрещена. Однако для исключенных из обработки пользователей, включая администратора базы данных, разрешена операция смены пароля. Для этого нужно установить курсор (синяя полоска) на нужного пользователя (необязательно исключенного из обработки) и вызвать пункт контекстного меню «Сменить пароль пользователю» или воспользоваться кнопкой на панели инструментов . В появившемся окне необходимо указать новый пароль пользователя.

Для добавления нового пользователя в систему (базу данных security.fdb) необходимо выбрать пункт контекстного меню «Добавить пользователя» или воспользоваться кнопкой  на панели инструментов. В появившемся окне необходимо указать логин и пароль нового пользователя, затем нажать кнопку «Ok». Само по себе добавление пользователя в систему не дает ему право работать с программой Calculat.exe. Для этого ему нужно разрешить выполнять как минимум одну из предварительно созданных ролей на выбранных для работы пользователя базах. Как создавать роли и управлять их полномочиями будет описано ниже.

Большинство операций выполняемых с помощью утилиты CalcAdm требуют выбора элементов списка над которыми будет производиться то или иное действие. Выбор (отмена выбора) элементов списка осуществляется одним из следующих способов: щелканьем левой кнопкой мыши в области серого квадратика напротив наименования элемента списка; путем установки курсора (синей полоски) на нужный элемент списка с помощью клавиатуры с последующим нажатием клавиши «Пробел»; путем выбора одного из пунктов контекстного меню «Пометить все», «Отменить пометку», «Инвертировать пометку» или выбором соответствующей кнопки на панели инструментов – (, , ) соответственно.  Выбранному состоянию элемента списка соответствует изображение «птички» напротив наименования элемента.

Для назначения ролей пользователям помечаем «птичками» указанным выше способом нужные базы данных и пользователей и вызываем пункт контекстного меню «Назначить роли пользователям» или соответствующую кнопку на панели инструментов (); для отзыва прав на роли нужно вызвать пункт контекстного меню «Отозвать роли у пользователей» или соответствующую кнопку на панели инструментов (). Далее в появившемся окне нужно выбрать роли пользователей, которые назначаются или отзываются.

Для удаления пользователей из системы необходимо пометить «птичками» указанным выше способом пользователей подлежащих удалению и вызвать пункт контекстного меню «Удалить пользователей» или нажать соответствующую кнопку на панели инструментов (). Если были помечены и базы данных, то из помеченных баз данных произойдет также удаление и профилей удаляемых пользователей. При удалении пользователей будет спрашиваться подтверждение операции для каждого пользователя.

Для удаления профилей пользователей из баз данных без удаления их из системы (специальной базы данных security.fdb) необходимо пометить нужные базы данных и пользователей «птичками» указанным выше способом и выбрать пункт контекстного меню «Удалить профили выбранных пользователей» или нажать соответствующую кнопку на панели инструментов (). Заметим, что удаление профиля пользователя не запрещает его работы с базами данных и при логине пользователя к этим базам данных профили будут созданы снова со значениями настроек по умолчанию. Для полного запрета работы пользователя с базами данных из программы Calculat.exe необходимо выполнить операцию отзыва права выполнять какие-либо роли для такого пользователя. При удалении профилей пользователей будет спрашиваться подтверждение операции для каждого пользователя.

Чтобы скопировать профиль (настройки) одного из пользователей другим пользователям базы необходимо пометить «птичкой» базу с которой будем работать (пометить нужно только одну базу, так как копирование настроек возможно только в пределах одной базы) и пометить «птичкой» пользователя, профиль которого будем копировать (остальные пользователи должны быть непомеченные) и выбрать пункт контекстного меню «Копировать профиль пользователя другим пользователям» или выбрать соответствующую кнопку на панели инструментов (). Если профиль пользователя которому происходит копирование отсутствует в базе данных будет выдаваться запрос на подтверждение создания профиля данного пользователя. Если создание профиля будет подтверждено, то также будет предложено ввести полное имя пользователя, чей профиль создается (допустимо не заполнять).

Для того, чтобы узнать каким пользователям разрешено работать с заданной базой данных, необходимо выполнить следующие действия: пометить «птичкой» одну из баз данных в списке и выбрать пункт контекстного меню «Пометить пользователей базы» или нажать соответствующую кнопку на панели инструментов (). Далее, в появившемся окне необходимо указать, какие роли должны уметь выполнять отобранные пользователи и нажать кнопку «Ok». В списке пользователей окажутся помеченные пользователи, которые имеют право выполнять как минимум одну из указанных при отборе ролей.

Для того, чтобы узнать с какими базами данных может работать пользователь, необходимо выполнить следующие действия: пометить «птичкой» одного из пользователей в списке и выбрать пункт контекстного меню «Пометить базы с которыми разрешено работать пользователю» или нажать соответствующую кнопку на панели инструментов (). Далее, в появившемся окне необходимо указать, какие роли должен уметь выполнять выбранный пользователь и нажать кнопку «Ok». В списке баз данных окажутся помеченные те базы данных, на которых выбранный пользователь может выполнять хотя бы одну из указанных ролей.

Для создания, удаления ролей, а также управления их привилегиями необходимо перейти на закладку «Роли». Эти функции доступны только в том случае, если все выбранные для обработки базы имеют версию не ниже 1.0.0.25. Список ролей на данной закладке формируется динамически по мере выбора баз данных из списка в левой части программы, таким образом, что в результирующий список попадают только те роли которые присутствуют в каждой выбранной на данной момент базе.

Для создания новой роли необходимо выбрать в левой части программы базы данных, где необходимо создать новую роль, затем воспользоваться пунктом контекстного меню «Создать новую роль» или соответствующей кнопкой на панели инструментов (). В появившемся окне ввести наименование новой роли. Наименование роли не должно совпадать с именами пользователей. При нажатии кнопки «Ok» будет создана новая роль во всех выбранных для обработки базах данных.

Для удаления ролей необходимо сначала выбрать в левой части программы базы данных, откуда нужно удалить роли, затем указать удаляемые роли и, наконец, воспользоваться пунктом контекстного меню «Удалить выбранные роли» или соответствующей кнопкой на панели инструментов (). После подтверждения операции удаления, выбранные роли в указанных базах данных будут удалены.

Для управления полномочиями ролей необходимо воспользоваться пунктом контекстного меню «Полномочия ролей» или соответствующей кнопкой на панели инструментов (), предварительно выбрав нужные базы данных и роли для обработки. Появится форма «Полномочия ролей» со списком доступных полномочий. Включенному состоянию соответствует установленная «птичка» напротив элемента списка, выключенному – отсутствие «птички» (квадратик белого цвета). Если состояние элемента списка (полномочия) хотя бы  у одной из выбранных ролей какой-либо выбранной базы отличается, то «птичка» не устанавливается, а квадратик окрашивается в желтый цвет. Переключение состояния привилегии осуществляется с помощью клика левой кнопкой мыши в области квадратика. Назначение и просмотр полномочий редактирования слоёв планшета возможен только в том случае, если была выбрана только одна база, так как слои планшета в каждой базе могут быть свои.

Начиная с версии базы данных 1.0.0.27, общая привилегия редактирования газовой сети разбита на составляющие привилегии для более тонкой настройки доступа к функциям редактирования редактора сети. У всех объектов газовой сети появился реквизит «Владелец объекта», в котором храниться наименование роли пользователя, создавшего объект. Таким образом, в дереве привилегий «Редактор сети» мы устанавливаем, какие действия могут выполнять пользователи группы-владельца объекта и пользователи остальных групп над объектами соответствующего типа. Для пользователей группы-владельца объекта определены следующие действия, которые можно разрешить или запретить: «Создание, удаление объектов и перемещения их вершин», «Подключение объектов других групп» (для сегментов газовых линий и отключающих устройств) и «Редактирование реквизитов». Для пользователей других групп определены следующие действия, которые можно разрешить или запретить: «Удаление», «Перемещение вершин», «Подключение объектов других групп», «Редактирование реквизитов». Под подключением объектов других групп подразумевается возможность подсоединения к объектам, принадлежащим одной группе, объектов других групп, например, установить значки, отключающие устройства, привязки, вершины сегментов линий, принадлежащим одной группе на объекты, принадлежащие другой группе. При этом это действие должно быть разрешено у обоих соединяемых объектов. Соединение объектов, принадлежащих одной группе, не ограничивается. Под редактированием реквизитов подразумевается редактирование свойств объекта в инспекторе объектов. Некоторые реквизиты в инспекторе объектов доступны для редактирования, если разрешено действие по созданию объектов и реквизит имеет отношение к графическим свойствам объекта.

Если ни одной привилегии в дереве «Редактор сети» установлено не было, то в программе Calculat закладка «Редактор сети» будет недоступна. Если установлена привилегия «Полный доступ», то привилегии пользователя такой группы в редакторе сети не проверяются и, кроме того, такой пользователь может изменять владельцев объектов газовой сети и выполнять корректировку координат объектов газовой сети по 4 точкам.

Для применения выбранных изменений необходимо нажать кнопку «Ok», для отмены кнопку «Отмена». Кроме указанных в форме полномочий при назначении любой роли пользователю будет автоматически позволена работа в режиме монитора только на чтение, управление своими настройками, а также моделирование аварийных ситуаций.

Для выполнения скриптов, поставляемых разработчиками для модификации баз данных необходимо перейти на закладку «Обновление системы», выбрать файл обновления  (upd.N.N.N.N) с помощью диалога выбора файлов, который запускается при нажатии на кнопку с правой стороны поля «Скрипт», пометить птичками в списке те базы данных на которые необходимо установить обновление. Если в сопроводительной записке к скрипту указано, что необходимо включить опцию «Продолжать выполнение скрипта после ошибок» - включить её (включать только в этом случае!). Запускается выполнение скрипта на выбранных базах путем нажатия на кнопку «Выполнить скрипт». Перед выполнением скрипта необходимо выполнить резервное копирование баз данных. В процессе выполнения скрипта будет создан отчет (лог) как указано при настройке программы. После отработки скрипта содержимое отчета будет отображено на экране с помощью программы указанной в настройках. Необходимо проанализировать содержимое отчета на предмет отсутствия ошибок (кроме оговоренных в сопроводительной записке к скрипту). Если есть ошибки, то необходимо их устранить, восстановить базы данных из резервной копии и повторить выполнение скрипта. Если причина ошибок не понятна, то необходимо обратиться к разработчикам за разъяснениями, предоставив им лог с ошибками.

Для выполнения копирования настроек одного из пользователей базы, а также типов значков, стилей линий планшета, цветовых схем, отчётов, стилей привязок, справочников и установки параметров слоёв в другие базы необходимо выбрать «птичками» нужные базы, установить курсор на базу, которая будет источником настроек, затем установить курсор на нужном пользователе, настройки которого будут копироваться и нажать кнопку . Появится окно с закладками, в которых нужно указать нужную стратегию копирования. Стратегии копирования связанные с сохранением старой версии записи нужно выбирать только в том случае, если на этой базе используются какие-либо оригинальные версии объектов, например, некий тип значков нужный только на этой базе и отсутствующий в исходной базе и при копировании он может быть потерян. В противном случае рекомендуется всегда выбирать стратегию «1. При копировании записи с существующем ID старую запись не сохранять.». Кроме того, при копировании справочников, для синхронизации их содержимого, также нужно включать опцию «Удалять записи отсутствующие в исходной базе.». Опция «Спрашивать при обработке каждой базы индивидуально» позволяет, при необходимости менять стратегии копирования нужных объектов от базы к базе индивидуально. Для групповой обработки параметров слоёв необходимо добавить кнопкой «Плюс» необходимое количество параметров, установить с каким слоям (по порядковому номеру) эти параметры будут применяться. При нажатии на кнопку «Плюс» создаётся новый набор параметров как копия текущих выбранных параметров. Нужный набор параметров на редактирование выбирается из выпадающего списка. Для удаления набора параметров нажмите кнопку «Минус». При нажатии на кнопку «Ok» произойдет копирование объектов с выбранными стратегиями в базы и будут обновлены параметры выбранных слоев. По окончанию копирования на экране будет показан отчет о выполненных действиях.

Для групповой замены параметров связей с вложенными планшетами, необходимо пометить «птичками» указанным выше способом нужные базы данных, в которых будет выполняться замена, а затем нажать кнопку () или выбрать соответствующий пункт контекстного меню. Затем в появившемся окне указать имя или IP адрес сервера, а также директорию на сервере, где расположены вложенные базы данных. По умолчанию предлагаются значения, указанные при настройке программы CalcAdm. Для сохранения результата нажать кнопку «Ok», иначе нажать кнопку «Отмена».

Для выполнения трансформации координат объектов в базе по контрольному отрезку необходимо выбрать (установить «птичку») нужную базу (база должна быть выбрана только одна), затем нажать кнопку (). В появившемся окне нужно указать координаты контрольного отрезка до преобразования и после. Значения координат можно внести вручную или вставить из буфера обмена, нажав кнопку () напротив соответствующего отрезка. Поместить данные в буфер можно как указано в пункте 3.6.12. Для выполнения трансформации нажмите кнопку «Ok», для отмены кнопку «Отмена». Перед выполнением трансформации координат рекомендуется выполнить резервное копирование соответствующей базы данных.

Для выполнения трансформации координат объектов в базе по заданным векторам переноса необходимо выбрать - установить «птичку» на нужную базу (база должна быть выбрана только одна), затем нажать кнопку (). Произойдет трансформация координат и будет выдано соответствующее сообщение. Ввод векторов переноса и расчет соответствующих параметров переноса выполняются в программе Calculat как указано в разделе 3.8.21.

Для просмотра списка активных пользователей подсоединенных к выбранным базам данных необходимо перейти на закладку «Активные пользователи». Если необходимо видеть собственное подключение, то нужно включить опцию «Показывать собственное соединение» внизу формы. Для обновления списка пользователей нужно нажать на кнопку «Обновить». Если базы данных обслуживаются сервером Firebird 2.5 то будет доступна возможность отключить выбранных пользователей от БД. Выбор пользователей выполняется либо кликом мыши на чекбоксе напротив нужной записи, либо из контекстного меню: «Пометить все», «Инвертировать пометку». Отменить выбор всех пользователей можно из контекстного меню «Отменить пометку». После выбора нужных пользователей, нажатия на кнопку «Отключить» и подтверждения выбора пользователи будут отключены от сервера БД.

## 2.6. Логирование изменений в базе данных приложения Calculat

Все события об изменении данных в таблицах, для которых ведется логирование изменений, сохраняются в таблице EVENTLOG.

| Поле | Тип | M | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| EVENTLOG | BIGINT | M | Уникальный Id действия |
| EVENTKIND | INTEGER | M | Id типа действия: 0 - вне категории 1 - газовая сеть 2 - планшет 3 - инвентаризация 4 - гидр. расчет 5 - маршруты обходчиков 6 - маршрутные листы КПО 7 - доппараметры к объектам 8 - котельные |
| LOG_USER | VARCHAR(31) | M | Кто внес изменения |
| LOG_TIME | TIMESTAMP | M | Когда внесены изменения |
| LOG_IP | VARCHAR(15) |  | IP внесшего изменения |

Таблицы, хранящие информацию аудита, имеют суффикс $LOG. В этой таблице хранятся те же данные, что и в целевой таблице плюс следующие метаданные:

| Поле | Тип | M | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| EVENTLOG | BIGINT | M | Контекст изменения Значение (FK) EVENTLOG.EVENTLOG |
| LOG_TIME | TIMESTAMP | M | Когда внесены изменения |
| LOG_ACT | CHAR(1) | M | Тип изменения: I/U/D |
| LOG_FIELDS | BIGINT |  | Какие поля были изменены. Битовое кодирование |

Посмотреть активность пользователей в плане изменения данных можно таким запросом в IBExpert

select *

from USER_ACTIVITY_LOG s

where s.LOG_TIME between :datebeg and :dateend

Удалить историю изменений до заданной даты можно запросом:

DELETE FROM EVENTLOG

WHERE LOG_TIME<:CUTDATE

### 3. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ

## 3.1. Работа с окном «Подсоединение к базе данных»

Данное окно предназначено для выбора параметров подсоединения к базе данных.

На форме находятся следующие поля:

- Описание базы данных. Это краткое описание базы данных понятное оператору (алиас) которое будет выводится в заголовке программы.

- Пользователь. В этом поле указывается зарегистрированное в базе данных имя пользователя (login). Как добавить пользователя в систему смотрите раздел 2.5.

- Пароль. В этом поле указывается пароль пользователя для подсоединения к базе данных.

- Роль. В этом поле указывается роль, которую планирует выполнять пользователь после подсоединения к базе данных. Роли создаёт и назначает пользователям администратор системы как это описано в разделе 2.5.

Выбор базы данных осуществляется из списка поля «Описание базы данных». Для регистрации новой базы данных необходимо нажать на кнопку «Добавить», откроется окно в котором необходимо указать расположение базы данных и реквизиты пользователя, подробнее смотрите раздел 3.1.1.

Для удаления текущей регистрационной записи нажмите кнопку «Удалить».

Для редактирования текущей регистрационной записи нажмите кнопку «Изменить».

Для продолжения работы нажмите кнопку «Ok». При подсоединении к базе данных будет проверена её версия. Если версия не подходящая, то будет выдано соответствующее сообщение и загрузка базы не произойдёт. Программа вернётся к данному окну.

Если нажать кнопку «Отмена» - подсоединение к базе данных не произойдет, а программа завершит свою работу.

После выбора базы данных будет предложено выбрать рабочую дату. О работе с окном выбора рабочей даты смотрите пункт 3.2.

## 3.1.1. Работа с окном «Новое соединение»

Окно предназначено для регистрации соединения к базе данных. В поле «Описание базы данных» необходимо указать краткое наименование базы, понятное оператору. Оно же будет выводиться в заголовке программы, после соединения с базой данных.

В поле «Путь к файлу базы данных» необходимо указать расположение файла базы данных на компьютере пользователя (в случае локального размещения сервера базы данных) или указать расположение базы данных на сервере в следующем формате:

<IP сервера>:<Путь к файлу базы на сервере>.

Например: 172.16.1.18:C:\Databases\calculat.gdb

Это значит, что на сервере с IP адресом 172.16.1.18 находится база, локальный путь (на этом сервере) к которой C:\Databases\calculat.gdb.

В поле «Пользователь» необходимо ввести login пользователя к этой базе данных, а в поле «Пароль» соответствующий пароль.

Также, необходимо указать роль, которую будет выполнять пользователь после подсоединения к базе данных. В этом поле указывается роль, которую планирует выполнять пользователь после подсоединения к базе данных. Роли создаёт и назначает пользователям администратор системы как это описано в разделе 2.5.

Для тестирования соединения нажмите кнопку «Тест».

Если установить свойство «Использовать по умолчанию», то параметры данного соединения будут устанавливаться при запуске программы.

Для сохранения сделанных изменений нажмите кнопку «Ok», иначе нажмите кнопку «Отмена».

## 3.2. Работа с окном выбора рабочей даты

Окно предназначено для быстрого поиска, выбора и добавления (если разрешено) рабочей даты. Даты отсортированы в обратном порядке, то есть самая поздняя дата будет находиться вверху списка.

Выбрать нужную рабочую дату можно непосредственно из списка с помощью курсорных клавиш, либо вводя дату в формате YYYY-MM-DD (YYYY – год 4 цифры, MM – месяц 2 цифры, DD – день месяца 2 цифры) в верхней строке, при этом курсор в списке по мере ввода текста будет устанавливаться на подходящей текстовой строке. Если курсор установился на нужном наименовании – нажмите кнопку “Ok”. Дата будет выбрана, а окно закроется.

Если роль пользователя имеет привилегию «Редактирование справочников», то в этом окне также будет доступны пункты контекстного меню «Добавить дату» и «Изменить описание к дате». Как назначать и отзывать привилегии у роли описано в разделе 2.5.

При  выборе пункта контекстного меню “Добавить дату” (быстрый вызов клавиша Ins) откроется окно «Новая рабочая дата» в котором нужно указать новую рабочую дату, написать описание к этой рабочей дате и нажать клавишу «Ok», после чего эта дата будет доступна для выбора в списке.

При выборе пункта контекстного меню «Изменить описание к дате» (быстрый вызов сочетание клавиш Ctrl+E) можно изменить описание рабочей даты на которой стоит курсор в списке в предложенном окне.

Закрыть окно можно кнопкой “Отмена”.

## 3.3. Общие замечания

Главная форма программы состоит из следующих элементов интерфейса: главного меню, двух панелей инструментов (основной и дополнительной), области отображения планшета, которую обрамляют снизу и правого боку полосы прокрутки, строка состояния.

По положению бегунков полос прокрутки можно судить какая часть планшета отображается на экране в данный момент. Строка состояния поделена на несколько областей и отображает следующую информацию (слева на право): координаты курсора мыши, текущий масштаб изображения, режим работы программы, текст подсказки. Во всех режимах работы программы доступно всплывающее контекстное меню, дублирующее функции основной и дополнительной панели инструментов и вызываемое нажатием правой кнопки мыши либо специальной кнопкой на клавиатуре (между правым <Alt> и  <Ctrl>).

При необходимости имеется возможность создания дополнительных окон программы. Создать дополнительное окно можно двумя способами: воспользоваться пунктом главного или контекстного меню «Окна->Создать новое окно» или выбрать на дополнительной панели инструментов кнопку «Показать участок в новом окне». Все открытые окна программы отображаются в списке главного меню «Окна» или в одноимённом пункте корневого контекстного меню режима в виде наименования окна и присвоенного ему номера. Главное окно номера не имеет. При клике на пункт меню с названием окна фокус переключается на это окно. Если окно будет закрыто, то оно будет записано в список пункта главного (и контекстного) меню «Окна->Закрытые окна». При клике на таком пункте меню закрытое окно будет создано снова.

Созданные дополнительные окна  могут работать в различных режимах: совпадающим с главным окном, только в режиме перемещения планшета, панорамном режиме. Выбор режима работы окна осуществляется из его контекстного меню (Параметры окна->Режим). Если выбран режим работы совпадающий с главным окном, то в дополнительном окне можно выполнять практически те же действия, что и в данный момент  в главном окне.   Например, если выбрана функция «Информация об объектах» в главном или дополнительном окне, то главное окно и все дополнительные окна с включенным режимом «как у главного окна» будут работать в режиме «Информация об объектах». Соответственно, если выбран режим работы окна «только в режиме перемещения планшета», то независимо от режима работы главного окна это окно всегда будет в режиме перемещения планшета. Для окон, работающих в описанных режимах можно задать связь с главным окном по координатам и масштабу с помощью опций контекстного меню окна «Параметры окна->Перемещения планшета связаны с главным окном» и «Параметры окна->Масштаб планшета совпадает с главным окном». Таким образом, при включенных опциях перемещение дополнительных окон и главного окна можно сделать взаимно связанным.

Панорамный режим работы дополнительного окна отображает на экране не только графические данные, но и контуры окон в контексте карты. При этом окно, которое находится в фокусе, отображается красным цветом, окна, связанные с главным окном (и само главное окно) зелёным цветом, свободные окна отображаются серым цветом. Обычно дополнительное окно в панорамном режиме удобно использовать при мелком масштабе изображения, при котором в окно помещается весь или почти весь планшет и видны полностью контуры всех окон и какую часть планшета они отображают в данный момент.

При работе в панорамном режиме с помощью клавиш <+> и <-> осуществляется масштабирование самого панорамного окна, курсорными клавишами и полосами скроллинга осуществляется позиционирование его же, а с помощью мыши и его колеса осуществляется перемещение главного окна (и связанных с ним окон), а так же его масштабирование.

Изменить режим работы дополнительного окна можно лишь когда главное окно находится в режиме перемещения планшета.

Сделать окно активным можно кликнув внутри окна мышью, однако, если программа находиться в режиме «резиновой нити», изменить фокус между окнами, работающими в режиме совпадения с главным окном нельзя. В этом случае можно изменить фокус из такого окна в окно, работающие в панорамном режиме или режиме перемещения планшета (например, чтобы изменить положение планшета), а затем вернуться в окно где был начат режим работы в режиме «резиновой нити».

С помощью пункта меню «Изменить название окна» можно присвоить окну понятное название. Если в этом окне планируется выводить виджеты, то название окну также необходимо присвоить.

С помощью пункта меню «Установить масштаб и позицию как у главного окна» можно быстро установить дополнительное окно в позицию главного.

С помощью опций пункта контекстного меню дополнительного окна «Параметры окна -> Атрибуты» можно управлять такими свойствами окна как наличие у него заголовка, строки состояния, находится ли окно в развёрнутом виде или поверх всех окон, а также является ли окно постоянным, то есть, создавать ли это окно при старте программы.

Программа поддерживает режим работы с вложенными планшетами. То есть в одной системе координат могут быть отображены несколько планшетов, хранящихся в разных базах данных. Вложенные планшеты привязываются к слоям главного планшета (мастер-планшета) и могут быть загружены и выгружены в любой момент времени по команде пользователя.

Главное меню программы обеспечивает следующие функции: переключение режима работы программы; управление планшетами; выбор базы к загрузке; выбор цветовой схемы; выбор параметров цветовой схемы; скрытие-отображение загруженных в память подложек;  включение-выключение сетки; выполнение экспорта в DXF формат; доступ к информации в виде таблиц (Подробнее смотрите раздел справки “Работа с табличными данными”); доступ к управлению содержимого справочников; работа с данными по инвентаризации; вызов отчетов пользователя; доступ к менеджерам слоев, подложек, отчетов, выполнения настройки программы (подробнее смотрите раздел 3.7.1), управление дополнительными окнами.

Некоторые пункты меню требуют наличия привилегий на эти пункты меню, назначаемые ролям пользователей. Подробнее как назначать и отзывать привилегии у ролей смотрите в разделе 2.5.

Пункт меню «Управление планшетами» позволяет выбрать активный планшет, выгрузить (загрузить) нужные планшеты из памяти (в память), отключить или включить отображение планшетов на экране. Активный планшет – это такой планшет, к которому будут подключены элементы управления и редактирования программы в данный момент. Какой именно планшет является активным в данный момент отображается в заголовке программы. Формат заголовка:  Calculat - <Имя главного планшета> - <Имя активного планшета> [Рабочая дата] или Calculat - <Имя главного планшета> [Рабочая дата], если главный планшет является активным. Также имя активного планшета будет отображаться в заголовках окон программы, если содержимое этих окон зависит от того, какой планшет в данный момент активен. Как переключать планшеты можно узнать в пункте 3.7.17.

Чтобы открыть другую базу для работы необходимо выбрать пункт меню «Открыть базу…».  Появится окно со списком баз данных, о работе с которым смотрите раздел 3.1.

Чтобы изменить текущую цветовую схему объектов газовой сети активного планшета выберите пункт меню «Цветовые схемы» и в появившемся окне выберите нужную схему. Как создавать цветовые схемы смотрите раздел 3.7.11.

Если цветовая схема имеет параметры, то становится доступен пункт меню «Параметры цветовой схемы». При выборе данного пункта меню появится окно для ввода параметров. В появившемся окне укажите новые значения параметров цветовой схемы.

Чтобы показать все загруженные подложки выберите пункт меню “Режим->Подложки <Имя активного планшета> ->Показать все загруженные”. Чтобы скрыть – пункт меню “Режим->Подложки <Имя активного планшета>->Скрыть все загруженные”. Настройка свойств подложек осуществляется из пункта меню “Установки-> Менеджер подложек”. Выгружается подложки при выборе пункта главного меню “Режим->Подложки <Имя активного планшета>->Выгрузить все загруженные”.

Чтобы включить (выключить) изображение сетки выберите пункт меню «Режим->Сетка». Напротив пункта меню появится (скроется) птичка. Свойства сетки настраиваются с помощью пункта меню «Установки->Настройка размеров-> Сетка».

Чтобы выполнить экспорт графических данных в формате DXF выберите пункт меню «Экспорт в DXF формат». Подробнее об этом смотрите раздел 3.3.3.

С помощью дополнительной панели инструментов можно осуществлять следующие действия:

- обновление изображения на экране ();

- выбор участка планшета для последующего его отображения на всю область отображения планшета ().  При выборе этой функции будет предложено выбрать с помощью курсора мыши левый верхний угол нужной области, а затем правый нижний угол этой области. После выбора желаемой области она будет отображена, по возможности, на всё окно. Выбор точек осуществляется нажатием левой кнопки мыши. При нажатии на правую кнопку мыши происходит отмена выбора первой точки или выход из данного режима без изменения текущего отображения;

- вывод всего планшета на экран ();

- доступ к закладкам пользователя ();

- показать участок в новом окне ();

- получить быстрый доступ к таким элементам настройки как опции (), цвета объектов (), параметры печати () (подробнее об этих элементах смотрите раздел 3.4.1);

- вызов справки ().

Если непонятно назначение кнопок на панели инструментов нужно поднести курсор мыши к кнопке, но не нажимать её, через некоторое время появится всплывающая подсказка о назначении кнопки.

При работе с программой каждый пользователь может создавать для себя закладки (то есть сохранять под произвольным именем текущее положение планшета, масштаб и, возможно, активный в данный момент планшет). Если пользователь имеет привилегию «Управление слоями и связями», то такой пользователь может создавать, редактировать и удалять закладки доступные для всех пользователей.

Для добавления закладки  необходимо установить планшет в желаемое положение и желаемый масштаб, активировать нужный планшет, затем вызвать пункт меню «Добавить новую закладку», далее ввести наименование закладки, при необходимости включить опции «Загружать текущий вложенный планшет и делать его активным», «Закладка для всех пользователей» (необходима привилегия «Управление слоями и связями») и нажать «Ok». При активации закладки загрузка и активация указанного в закладке планшета происходит только в режиме монитора.

Для редактирования наименования закладки или её удаления нужно вызвать соответствующий пункт меню «Редактировать закладки». Для редактирования и удаления публичных закладок нужно иметь привилегию «Управление слоями и связями».

Основная панель инструментов будет рассмотрена в других разделах (см. разделы МОНИТОР, РЕДАКТОР СЕТИ, РЕДАКТОР ПЛАНШЕТА). Подробнее об использовании клавиатуры и мыши можно узнать из раздела 3.3.1.

## 3.3.1. Использование клавиатуры и мыши

Вызов контекстно-зависимой справки осуществляется нажатием клавиши <F1>.

Для навигации по планшету во всех режимах работы можно использовать курсорные клавиши клавиатуры. Клавиши <Page Up> и <Page Down> используются для ускоренного перемещения по планшету. Направление перемещения (по горизонтали или по вертикали) в этом случае зависит от того, какая из линеек прокрутки имеет фокус ввода.

У имеющей фокус ввода линейки прокрутки мигает ползунок. Изменить фокус ввода можно либо клавишей <Tab> либо курсорными клавишами клавиатуры. Для изменения масштаба планшета во всех режимах работы программы используются клавиши <+> и <-> расположенные на дополнительной части клавиатуры.

В режиме перемещения планшета (курсор мыши выполнен в виде руки) можно перемещать планшет следующим образом: удерживая нажатой левую кнопку мыши, перемещайте её в нужном направлении – изображение планшета будет следовать движению мыши. В панорамном режиме работы дополнительного окна движению мыши в этом случае будет следовать изображение рамок главного окна и связанных с ним рамок дополнительных окон. Также в этом режиме работы можно изменять масштаб планшета следующим образом: нажмите клавишу <Shift> клавиатуры, затем нажмите и не отпускайте левую кнопку мыши, перемещайте курсор мыши вдоль вертикальной оси монитора. Движение мыши вверх будет увеличивать масштаб, а вниз уменьшать.

Вне режима перемещения планшета планшет можно перемещать, удерживая нажатой среднюю кнопку мыши (обычно совмещённую с колесом; при нажатии появится курсор мыши выполненный в виде руки) и перемещая мышь в нужном направлении – изображение планшета будет следовать движению мыши, аналогично описанному выше.

Чтобы обновить изображение на экране нажмите клавишу <F5>.

Также в режиме перемещения планшета можно переключать цветовую схему, назначенную для отображения объектов газовой сети. Для этого необходимо нажать клавишу <F2>, затем из списка выбрать нужную схему. Если цветовая схема имеет параметры для ввода, то соответствующее окно ввода параметров текущей цветовой схемы можно вызвать нажав комбинацию клавиш <Alt>+<F2>. Как создавать цветовые схемы описано в разделе 3.4.11.

В режиме перемещения планшета для включения (выключения) отображения подложки SASPlanet (если она сконфигурирована должным образом) можно использовать нажатие на клавишу <F3> клавиатуры. Для включения (отключения) границ тайлов и их обозначений можно использовать комбинацию клавиш <Alt>+<F3> клавиатуры. Для сброса кеша тайлов нужно нажать комбинацию клавиш <Ctrl>+<F3> клавиатуры.

В режиме перемещения планшета можно позиционировать планшет указав координаты центра экрана как в координатах планшета, так и в геодезических координатах (GPS), нажав комбинацию клавиш <Alt>+<F12> или выбрав соответствующий пункт контекстного меню. Для использования геодезических координат предварительно необходимо выполнить привязку планшета к геодезическим координатам, как указано в разделе  3.4.19.

В режиме работы программы «Монитор» доступны сочетания клавиш для быстрого включения-отключения изображения объектов газовой сети и их обозначений. Конкретные сочетания клавиш настраиваются в «Установки->Опции» (подробнее смотрите раздел 3.4.6). Также в этом режиме для вызова формы «Управление планшетами» можно использовать сочетание клавиш <Ctrl>+<`>.

В редакторах газовой сети и планшета доступны следующие комбинации клавиш: <Ctrl>+<P> - включающая/выключающая ближнюю привязку точек; <F9> – переключение между групповыми операциями и режимом перемещения планшета; <Ctrl>+<F9> - редактор улиц; <Ctrl>+<S> - сохранить в базе данных; <Ctrl>+<A> - включить или выключить режим отображение вершин отрезков. В режиме групповых операций редакторов сети и планшета можно использовать такие сочетания клавиш: <Ctrl>+<C> - копирование выделенных объектов в буфер; <Ctrl>+<X> - вырезать выделенные объекты в буфер; <Ctrl>+<V> - вставка объектов из буфера; <Del> - удалить выделенные объекты; <F11> - показать (скрыть) окно инспектора объектов.

При вводе дат в таблицах и формах для перехода в режим редактирования даты с клавиатуры по маске нужно нажать <Ctrl+Enter>  (или двойной клик мышью).

В режиме редактирования даты с клавиатуры по маске:

- Клавиши влево, вправо: выбор дня, месяца или года для редактирования.

- Клавиши вверх, вниз: увеличить/уменьшить значение дня, месяца, года (для дней и месяцев закольцовано в пределах допустимых для данной даты значений).

- <Esc>: отменить редактирование - остается старое значение до входа режим редактирования.

- <Enter> или потеря фокуса ввода полем (например, кликнули мышью соседнее поле): сохранение введенного значения в поле формы (для таблиц значение     сохраняется только при нажатии <Enter>).

- <Alt+вниз>: войти в режим выбора даты из календаря.

В режиме редактирования даты из календаря:

- Клавиши влево, вправо, вверх вниз: перемещение по датам календаря.

- <Alt-вверх> или <Enter>: закрыть режим выбора даты из календаря (попадаем в режим редактирования даты с клавиатуры по маске, описанный выше) с сохранением выбранной даты в поле ввода.

- <Esc>: закрыть режим выбора даты из календаря без сохранения выбранной в этом режиме даты в поле ввода (попадаем в режим редактирования даты с клавиатуры по маске, описанный выше).

## 3.3.2. Работа с окном «Укажите точку»

Данное окно предназначено для ввода координаты точки с клавиатуры. Указать координату точки можно несколькими способами.

Начало координат системы находится в левом верхнем углу планшета. Положительное направление оси X – слева на право. Положительное направление оси Y сверху вниз. Положительное направление угла – по часовой стрелки. Нулевой угол поворота совпадает с осью X.

Для ввода абсолютной декартовой координаты точки, укажите значение X и Y в формате X,Y.

Например: 3,1 (точка с координатами x=3 и y=1).

Для ввода относительной декартовой координаты точки (относительно предыдущей точки создаваемого объекта) используйте префикс «@» перед указанием координаты.

Например: @5,-3 (точка с координатами x=<координата x предыдущей точки>+5 и y=<координата y предыдущей точки>+(-3)).

Для ввода абсолютной полярной координаты точки введите длину от начала координат и угол, разделенные символом «<».

Например: 10<45 (точка, находящаяся на расстоянии 10 единиц под углом 45 градусов).

Для относительной полярной координаты точки (относительно предыдущей точки создаваемого объекта) используйте префикс «@» перед указанием координаты.

Например: @115<-90 (точка, находящаяся на расстоянии в 115 единиц от предыдущей введенной точки под углом -90 градусов).

Для отмены ввода координаты нажмите кнопку «Отмена», иначе нажмите «Ok».

## 3.3.3. Работа с окном «Экспорт в DXF формат»

Окно предназначено для определения перечня слоев, которые будут экспортироваться в DXF формат для последующей обработки, например, в AutoCAD и имени файла экспорта.

При выборе слоев можно выбрать все слои нажав кнопку «Выделить все», инвертировать свой выбор (то есть помеченные становятся не помеченными и наоборот), нажав кнопку «Инверсия выбора». Отменить выбор можно нажав кнопку «Отмена выбора». Для выбора некоторых слоев для экспорта необходимо удерживая клавишу <Ctrl> нажатой щелкать левой кнопкой мыши на нужных слоях. Выбранные слои будут помечаться синей полосой. Для выбора несколько идущих подряд слоев можно воспользоваться следующим приемом – выбрать самый верхний слой в ряде, затем удерживая клавишу <Shift> нажать на нижнем слое в выбранном ряде.

После выбора списка слоев необходимо выбрать наименование файла экспорта, написав его в предлагаемой строке (внизу), возможно, с указанием пути, либо выбрать путь и имя файла из диалога, нажав кнопку справа от поля ввода.

Для формирования файла экспорта нажмите кнопку «Ok». Для закрытия окна без формирования файла нажмите кнопку «Отмена».

Некоторые замечания к формируемому DXF файлу экспорта. Каждый тип объектов (различные типы газовых линий, запорных устройств, значков, наименований улиц, домов и т.д.) создаются в своем слое. Что дает возможность быстро изменить свойства объектов одного типа (например, цвет линий, стиль линий, толщину линий и т.д.). Если выполняется экспорт слоя подложек, то создаётся подкаталог IMGS куда будут выгружаться растровые изображения подложек. В этом случае, при переносе dxf файла экспорта необходимо переносить также и этот каталог со всем его содержимым. Какие подложки должны быть экспортированы в dxf файл необходимо настроить в менеджере подложек. Также, чтобы при загрузке dxf файла в AUTOCAD не было проблем, подложки экспортируются в выгруженном состоянии (так как их может быть очень много). Чтобы включить изображение нужных подложек необходимо воспользоваться пунктом меню ImageManager уже в самом AutoCAD.

Все значки регистрируются как блоки, что дает возможность быстро изменить (заменить) их начертание (при необходимости) на свои. Например, в данной версии экспорта в DXF файл AutoCAD не выгружаются растровые изображения значков. Вместо их изображений экспортируется только контуры этих изображений. Заменой временного изображения данного блока на требуемое растровое решаем эту проблему.

## 3.3.4. Работа с окном «Укажите параметры цветовой схемы»

Окно предназначено для ввода значений реквизитов (параметров), которые были указанны при создании цветовой схемы как интерактивные. Подробнее о создании цветовых схем смотрите в пункте 3.4.11. В колонке «Параметр» указано наименование реквизита, а в колонке «Значение», соответственно его текущее значение. Значение каждого реквизита в зависимости от типа может быть выбрано из списка, указано из диалогового окна или непосредственно введено вручную. Чтобы указать значение реквизита необходимо выбрать нужную строку с помощью курсорных клавиш или непосредственно щелкнуть левой кнопкой мыши в нужном месте. Если значение реквизита выбирается из списка, то в правой стороне ячейки появляется кнопка со стрелкой вниз, при нажатии на которую появляется выпадающий список, из которого и выбирается новое значение реквизита. Если значение реквизита выбирается с помощью дополнительного диалогового окна, то в правой стороне ячейки появляется кнопка с символом подстановки (3 точки). При нажатии на эту кнопку будет вызвано дополнительное диалоговое окно, где и нужно выбрать новое значение реквизита.

С помощью мыши можно изменить размер формы, потянув за её края (навести курсор мыши на край формы. Нажать левую кнопку мыши и, не отпуская, перемещать мышь в нужном направлении). Размер формы запоминается.

Чтобы сохранить изменения нажмите кнопку «Ok» иначе кнопку «Отмена».

## 3.3.5. Работа с окном «Параметры импорта»

Окно предназначено для настройки процедуры импорта графических данных, подготовленных в другой программе, например AutoCAD, и выгруженных в формате dxf версий 12 или 14 (рекомендуется).

Окно содержит две закладки: «Слои и стили» и «Параметры преобразования».

На закладке «Слои и стили» необходимо выбрать какие слои подлежат импорту в данный момент и какому стилю линий из dxf файла назначить какой стиль линий планшета. Как создать новый тип линий планшета можно узнать из раздела 3.4.10.

Выбор слоя осуществляется путём установки «птички» мышью напротив нужного наименования слоя. Чтобы пометить все слои необходимо выбрать пункт контекстным меню «Пометить всё». Чтобы отменить выбор всех помеченных слоёв необходимо выбрать пункт контекстного меню «Отменить всё». Чтобы изменить выбор слоёв на противоположный необходимо выбрать пункт контекстного меню «Инвертировать выбор». Для поиска нужного слоя нужно выбрать пункт контекстного меню «Найти» (или сочетание клавиш Ctrl+F). Появится окно ввода, где нужно указать фрагмент текста, содержащийся в имени слоя. Поиск будет начат с начала списка до первого найденного значения. Для продолжения поиска вниз по списку необходимо воспользоваться пунктом контекстного меню «Найти далее» (или клавиша F3).

Выбор нужного наименования стиля осуществляется из выпадающего списка, который активируется при нажатии мышью на кнопку в конце строки соответствующей ячейки или нажатием комбинации клавиш <Alt>+<стрелка вниз>.

На закладке «Параметры преобразования» нужно определить как выполнять трансформацию координат и в какой объект необходимо преобразовывать текст.

Для преобразования координат можно использовать два подхода на выбор: либо просто указать масштабный коэффициент, либо выполнять трансформацию координат по контрольным точкам.  Для выбора подхода щелкните мышью на соответствующем наименовании.

При выборе подхода «Выполнять масштабирование графических объектов» необходимо указать в поле требуемый масштабный коэффициент. При этом при значении коэффициента больше 1 происходит увеличение вставляемых объектов, а при значении меньше 1 уменьшение вставляемых объектов. Значение 0 недопустимо.

При выборе подхода «Выполнять трансформацию графических объектов по контрольным точкам» координаты исходных точек необходимо указывать в системе отчета самого dxf файла, а координаты результирующих точек уже в системе координат программы Calculat. Координаты результирующих точек можно задать как в ручную, так и указав мышью на планшете, для этого необходимо нажать на кнопку справа полей ввода координат (с тремя точками), далее необходимо щёлкая левой кнопкой мыши в нужных точках выбрать сначала координату первой исходной точки, а затем второй. Правой кнопкой мыши можно отменить выбор первой контрольной точки или вовсе отказаться от выбора контрольных точек и снова вернуться в окно «Параметры импорта». Если были выбраны обе контрольные точки, их координаты появятся в соответствующих полях формы.

Для преобразования текста из dxf файла в нужный объект на планшете можно выбрать один из следующих подходов:

- Как простой текст.

- Как наименования улиц.

- Как номера домов.

- Как номера домов, если текст начинается с цифры иначе как название улицы.

- Как номера домов, если тест начинается с цифры иначе как простой текст.

Для выбора соответствующего подхода необходимо щёлкнуть мышью на соответствующем наименовании. Так как определить принадлежность номера дома к конкретной улице невозможно, то все создаваемые номера домов будут принадлежать условной улице «Fantom_Street». Если создаваемые улицы существуют на других слоях, то к наименованиям таких улиц будет добавлен суффикс #N, где N номер дубля.

Для сохранения параметров преобразования в файл для повторного использования в будущем необходимо нажать на кнопку . При этом при необходимости можно выбрать расположение и название файла.

Для загрузки ранее сохраненных параметров преобразования из файла необходимо нажать на кнопку  и выбрать нужный файл на диске для загрузки.

Для продолжения процедуры импорта необходимо нажать кнопку «Ok». Чтобы закрыть форму не выполняя импорта, нужно нажать кнопку «Отмена».

### 3.4. НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ

## 3.4.1. Работа с пунктом меню “УСТАНОВКИ”

Для настройки программы необходимо выбрать пункт главного меню “Установки”.

Некоторые пункты меню требуют наличия привилегий на эти пункты меню, назначаемые ролям пользователей. Подробнее как назначать и отзывать привилегии у ролей смотрите в разделе 2.5.

Пункт подменю “Панели инструментов” позволяет отключить отображение на экране соответствующих панелей инструментов и таким образом увеличить область отображения планшета на экране. Включение (выключение) этих панелей достигается щелканьем левой кнопкой мыши по пунктах подменю “Панели инструментов -> Основная (Дополнительная)”. Во включенном режиме напротив соответствующего пункта меню будет установлена птичка.

Пункт меню “Менеджер слоев” позволяет создавать, удалять (если слой пуст), редактировать свойства слоев графических данных, используемых для отображения карты. Для создания, удаления слоёв, изменения их наименования, а также для управления связями текущая роль пользователя должна иметь включенную привилегию «Управление слоями и связями». Подробнее об этом можно узнать из раздела 3.4.2.

Пункт меню “Менеджер подложек” позволяет  загрузить в базу данных и настроить  положение и некоторые свойства используемых подложек. Для работы с этим пунктом меню текущая роль пользователя должна иметь включенную привилегию «Менеджер подложек». О работе в данном режиме смотрите в разделе 3.4.3.

Пункт меню «Менеджер отчетов» позволяет пользователю спроектировать необходимые ему отчеты. Для работы с этим пунктом меню текущая роль пользователя должна иметь включенную привилегию «Менеджер отчётов». Подробнее об этом можно узнать из раздела 3.4.4.

Пункт меню “Скорость изменения масштаба” задает значение скорости приращения масштаба планшета на экране монитора при его изменении. Шаг изменения масштаба будет изменятся пропорционально текущему масштабу с указанной скоростью по линейному закону. Каким образом можно изменять масштаб можно узнать из раздела 3.3.1. Чтобы изменить этот параметр щелкните на этом пункте меню и в появившемся окошке ввести желаемое значение этого параметра и нажать на кнопку “Ok”.

Пункт меню “Опции” открывает окно установки  различных опциональных свойств программы. Подробнее о работе с данным окном можно узнать из раздела 3.4.6.

Пункт меню “Цвета объектов” позволяет указать желаемые цвета объектов на карте для отображения на экране монитора или для печати на принтере. Подробнее о работе с данным окном можно узнать из раздела 3.4.7.

Пункт меню “Параметры печати” позволяет настроить размер области печати, её размещение на листе бумаги, а также размер листа бумаги, который будет использоваться для печати. Подробнее о работе с данным окном можно узнать из раздела 3.4.8.

Пункт меню “Редактор значков” позволяет указать  изображения (в виде значков) объектов газовой сети и смежных к газовой сети коммуникаций для отображения их на экране монитора или печати на принтер. Для работы с этим пунктом меню текущая роль пользователя должна иметь включенную привилегию «Редактирование значков». Подробнее смотрите раздел 3.4.9.

Пункт меню “Редактор стилей линий планшета” вызывает окно редактирования стилей линий планшета как для экрана так и для печати на принтере. Для работы с этим пунктом меню текущая роль пользователя должна иметь включенную привилегию «Редактор стилей линий планшетов». Подробнее о редакторе стилей линий смотрите раздел 3.4.10.

Пункт меню “Редактор цветовых схем газовой сети”  вызывает окно редактирования цветовых схем для объектов газовой сети, позволяет назначить стиль этим объектам в зависимости от значений их атрибутов как для экрана так и для печати на принтере (в полной мере все возможности по настройки стиля доступны только при работе под операционной системой семейства WINDOWS NT). Подробнее о работе с данным окном смотрите раздел 3.4.11.

Пункт меню «Генераторные линии…» позволяет выбрать или изменить состав газовых линий, которые будут считаться генераторными (всегда с газом). Для работы с этим пунктом меню текущая роль пользователя должна иметь включенную привилегию «Редактирование коэффициента масштаба, назначение генераторных линий». Подробнее о смотрите раздел 3.4.12.

Пункт меню «Редактор связей с базами данных» позволяет настроить связи между базами данных для организации переходов между ними по одному клику мыши на планшете. Для работы с этим пунктом меню текущая роль пользователя должна иметь включенную привилегию «Управление слоями и связями». Подробнее смотрите раздел 3.4.16.

Пункт меню «Настройка стилей привязок» позволяет настроить внешний вид привязок. Для работы с этим пунктом меню текущая роль пользователя должна иметь включенную привилегию «Настройка стилей привязок». Подробнее смотрите раздел 3.4.18.

Пункт меню «Настройка привязки к GPS» позволяет настроить привязки координат планшета к геодезическим координатам, используемых в системе GPS. Подробнее смотрите раздел 3.4.19.

Пункт меню «Название предприятия» позволяет настроить в появившейся форме наименование предприятия на трех языках (русском, украинском, английском), а также указать код подразделения.

Пункт меню «Амортизационный срок эксплуатации газопроводов по умолчанию» позволяет указать этот срок для расчета даты КПО. Для изменения значения необходимо кликнуть на данном пункте меню и в появившейся форме указать нужное значение в годах.

Пункт меню «SCADA: Ширина предупредительной зоны в %» позволяет указать размер области в % от разницы между максимальным и минимальным значением контрольных точек параметра. Это позволит выполнить расчет промежуточных контрольных точек для предупреждения о приближении значения параметра к крайним допустимым значениям.

Пункт меню “Размер планшета” предназначен для изменения размера видимой части планшета. При загрузке программы размер планшета вычисляется автоматически. Если необходимо увеличить видимую область планшета, например для его последующего редактирования, вызовите этот пункт меню. Появится окно с размерами планшета по оси X и Y. Укажите необходимые значения и нажмите кнопку “Установить”. Если нажать кнопку “Отмена” никаких изменений не произойдет.

Пункт меню “Калибровка шкалы” предназначен для привязывания расстояний между объектами на карте к реальным расстояниям. Для работы с этим пунктом меню текущая роль пользователя должна иметь включенную привилегию «Редактирование коэффициента масштаба, назначение генераторных линий». При нажатии на этом пункте меню будет предложено указать с помощью указателя мыши на карте заранее известное расстояние, щелкая левой кнопкой мыши в первой точке, а затем во второй. Щелчок правой кнопки мыши отменяет либо выбор первой точки, либо приводит к выходу из данного режима. Если были указаны обе точки, появится окно, в котором необходимо указать реальную  длину в метрах указанного ранее расстояния и нажать кнопку “Ok”.

Пункт меню “Настройка размеров” позволяет выбрать желаемый размер некоторых объектов: ГРП с 2 или 3 задвижками, котельной, шкафной, выбрать размер шрифта номеров домов и обозначений, указать размер области привязки (это квадратная область вокруг курсора мыши, в которой будет производиться поиск объектов с целью коррекции вводимой координаты), выбрать размеры курсоров (подробнее смотрите раздел 3.4.13), указать параметры сетки (подробнее смотрите раздел 3.4.14), указать шаг мыши (в режиме перемещения мыши при редактировании объектов при нажатой клавише <Alt>), радиус поиска ближайшего адреса при отработке аварийной ситуации, условный размер значка события SCADA. Для настройки размера объекта кликните на соответствующем пункте меню и, пользуясь клавишами <Пробел> и <Забой>, выберете желаемый размер объекта. Нажатие клавиши <Enter> или левой кнопки мыши фиксируют изменения. Нажатие клавиши <Esc> или правой кнопки мыши отменяют настройку. Настройка размера шрифта, номеров домов, обозначений, радиуса поиска адреса, размера значка сводится к указанию соответствующего значения в появляющемся диалоговом окне.

Пункт меню «Генерация имен» позволяет настроить шаблоны для генерации коротких имен маршрутов обходчиков и контрольных точек на маршруте при их создании. Если шаблон не указан, генерация имени не выполняется. Чтобы имя генерировалось уникальным, необходимо указать в какое место имени подставлять номер и как именно этот номер генерировать. Шаблон постановки числа задаётся выражением %d или %.<кол-во знаков в номере>d. Например, если мы задаем в качестве шаблона имени маршрута выражением M%d, то в качестве короткого имени маршрута будет генерироваться M1, M2, M3 и т.д. Если задать в качестве шаблона имени маршрута выражение M%.2d, то в качестве имени маршрута будет генерироваться M01, M02, M03 и т.д. Такая конструкция в шаблоне может появляться только один раз. В шаблоне генерации имени контрольной точки можно указывать конструкцию <M> (M латинская), которая при печати отчетов будет заменяться на короткое наименование маршрута, которому принадлежит точка. Например, если маршруту было присвоено короткое наименование M02, а в шаблоне для контрольной точки стоит выражение <M>_P%.2d, то для точек будет в отчетах генерироваться следующие наименования M02_P01, M02_P02 и т.д. При генерации имени выбирается ближайшее не существующее в области видимости.

Пункт меню “Сохранить состояние газовой сети” сохраняет данное состояние газовой сети как исходное, в которое система будет возвращается при выполнении команды “Исходное состояние” (подробнее об этой команде смотрите в разделе 3.6.4).

Пункт меню “Сброс газовой сети” устанавливает все задвижки и отключающие фланцы в состояние “открыто” и  “исправно”, а линии в состоянии “нет утечки” и сохраняет данное состояние как исходное.

## 3.4.2. Работа с окном “МЕНЕДЖЕР СЛОЕВ”

Окно служит для определения наименований планшетов, порядка их вывода на экран, настройки таких свойств как границы масштабов отображения линий и текста на слое, цветов объектов для экрана и принтера, если планшет активен или пассивен, а также для связывания вложенного планшета со слоем. Операции по созданию, переименованию, удалению, заданию правильной последовательности вывода на экран и связыванию с другими планшетами доступны только в том случае, если текущая роль пользователя имеет привилегию «Управление слоями и связями». Также, данную привилегию нужно иметь и для настройки стилей привязанных к слою для следующих объектов: полигоны, окружности (круги), дуги, произвольный текст, стиль линий. Подробнее о предоставлении и отзыве привилегий ролям смотрите раздел 2.5.

Для добавления нового слоя нажмите кнопку  или  (для вставки между другими слоями). По умолчанию слою присвоится наименование «Новый слой». Отредактируете на требуемое название, щелкнув мышью на наименовании. Если текущая роль пользователя имеет привилегию на редактирование хотя бы одного слоя в редакторе планшета, то этой роли также будет дано право редактировать этот новый слой автоматически.

Для удаления слоя нажмите кнопку . Эта функция доступна, если слой не содержит графических элементов.

Для задания правильной последовательности вывода слоев на экран используйте кнопки  и . Слои выводятся по порядку начиная с верхнего. После вывода всех слоев будет выводиться газовая сеть.

Для редактирования свойств слоя выберите его в таблице и установите необходимые границы масштабов и признаки отображения нужных объектов. Если слой запрещен для вывода – после закрытия окна он будет выгружен из памяти. Если программа находится в режиме редактирования сети, то отключить активный слой не удастся.

Для выбора цвета дважды щелкните мышью на нужном цветном прямоугольнике. В появившемся диалоговом окне выберите нужный цвет.

Для настройки стилей объектов на слое необходимо нажать на кнопку с названием нужного объекта. В появившемся окне необходимо установить желаемые значения реквизитам стиля (цвет, толщина и стиль линии и т.д.). Данные значения реквизитов стиля будут применяться при выводе объектов, у которых для данных реквизитов будет установлено значение «Определяется слоем».

Для ассоциации слоя с вложенным планшетом, откройте закладку «Вложенный планшет». Для выбора доступного вложенного планшета нажмите на кнопку рядом с полем «Наименование вложенного планшета» и из списка выберите нужную связь. Как создать связь с базой данных вложенного планшета описано в пункте 3.4.16. Для удаления ассоциации нажмите кнопку с красным крестиком ([X]). Если связь с базой данных выбрана, то нужно дополнительно ещё указать роль при работе с вложенным планшетом. Также можно указать загружать ли вложенный планшет при старте программы. Далее нужно указать границы масштабов, при которых должен выводиться вложенный планшет. Границы масштабов для вложенного планшета должны быть указаны из диапазона масштабов самого принимающего слоя. То есть результирующий диапазон масштабов для вложенного планшета есть пересечение диапазонов принимающего слоя и диапазона указанного для вложенного планшета. Если вывод вложенного планшета запрещен или он не загружен или текущий масштаб изображения находится все разрешенного диапазона для вложенного планшета, но для самого принимающего слоя вывод разрешен (этого можно добиться соответствующим образом настроив границы масштабов), то будут отображаться объекты принимающего слоя. Таким образом, появляется возможность при крупном масштабе выводить схематическое изображение вложенного планшета созданного на принимающем слое, а при мелком масштабе выводить сам вложенный планшет с высокой степенью детализации.

Для сохранения изменений нажмите кнопку “ОК” в противном случае нажмите кнопку “Отмена”.

## 3.4.3. Работа с окном “МЕНЕДЖЕР ПОДЛОЖЕК”

Данное окно предназначено для размещения подложек на карте для их последующей векторизации. Доступны следующие операции:

- Загрузка файлов в формате BMP в базу данных ();

- Удаление подложки из системы ();

- Замена текущего изображения подложки на изображение из файла ();

- Сохранение выбранной подложки в файл BMP ();

- Указать границы подложки ();

- Точная настройка положения выбранных планшетов на карте ();

- Растяжка (сжатие) выбранного участка изображения подложки по горизонтали ();

- Растяжка (сжатие) выбранного участка изображения подложки по вертикали ();

- Коррекция выбранной подложки по 4 точкам ();

- Предварительное (грубое) перемещение выбранных подложек ();

- Поиск подложки по наименованию ();

- Показать расположение всех подложек на экране ();

- Увеличить масштаб изображения ();

- Уменьшить масштаб изображения ();

- Перемещение по карте в режиме «Панорама» ();

- Включение (отключение) изображения сетки ();.

- Закрыть окно менеджера подложек и перейти к выбранной подложке ();

Окно менеджера подложек состоит из области справа для отображения контуров подложек и если позволяет масштаб их наименований. В левой части окна отображаются свойства выбранных подложек в инспекторе объектов. Изображение контуров подложек кодировано цветом:

- красный цвет – подложка выбрана и её свойства видны в инспекторе объектов;

- серый цвет – подложка скрыта и не загружена в память;

- синий цвет – подложка не загружена в память, но после загрузки будет видима;

- белый цвет – подложка загружена в память, но в данный момент скрыта;

- зеленый цвет – подложка загружена в память и видима.

Для выбора подложки, необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на интересующую подложку. При этом в инспекторе объектов будут отображены все свойства данной подложки – её наименование, порядок вывода на экран (начиная с 0), положение и масштаб (редактированию подлежит координата верхнего левого угла и коэффициент масштаба). При значении коэффициента масштаба больше 1 изображение уменьшается, а при значении от 0 (но не равно 0!) до 1 увеличивается.

Допускается множественный выбор подложек. Для того, чтобы выбрать больше одной подложки необходимо удерживая клавишу Ctrl щелкать левой кнопкой мыши на интересующих подложках. Нажатие комбинации клавиш Ctrl+<A> выберет все подложки. Для отмены выбора достаточно щелкнуть мышью на пустом месте области вывода контуров подложек. При выборе более одной подложки в инспекторе объектов будет изображаться только те свойства подложек, которые допустимо (имеет смысл) устанавливать в одинаковое значение. Если с подложками производится интенсивная работа, можно указать какие подложки загружать и показывать при загрузке программы, а также в каком режиме: в инверсном или нормальном. Также, если подложка должна выгружаться при экспорте в dxf формат, то необходимо включить свойство «Экспортировать в DXF».

Для поиска нужной подложки по наименованию необходимо нажать кнопку  и в появившемся окне выбрать название нужной подложки. Если нажать кнопку «Ok» будет выбрана нужная подложка, а в инспекторе объектов будут отображены её свойства.

Для размещения подложек на плоскости карты предлагается следующая последовательность действий. В первую очередь необходимо определиться с шагом и наклоном сетки, как описано в разделе 3.4.14. Наша задача разместить и скорректировать подложки таким образом, чтобы опорные точки на подложках совпали с узлами сетки. Для загрузки планшета нажимаем кнопку  и с помощью диалога открытия файлов выбираем нужный файл подложки, далее с помощью курсора мыши указываем положение (предварительное) левого верхнего угла подложки и нажимаем левую кнопку мыши. Нажатие правой кнопки мыши отменяет операцию. Затем выбираем только что помещенную подложку и в инспекторе объектов и корректируем коэффициент масштаба на требуемое значение и при необходимости устанавливаем другие желаемые свойства. Аналогично можно разместить несколько подложек. Количество одновременно загруженных подложек зависит от их размера, качества изображения и количества оперативной памяти установленной на компьютере.

При предварительном размещении подложек можно пользоваться режимом грубого перемещения подложек (одной или нескольких выбранных) для этого нужно выбрать необходимые подложки, как описано выше, затем нажать кнопку , выбрать стартовую точку, далее выбрать новое положение выбранных подложек и нажать левую кнопку мыши. Нажатие правой кнопки мыши отменяет операцию, и возвращает программу в режим выбора стартовой точки. Если еще раз нажать на правую кнопку мыши – программа вернется в исходное состояние.

При необходимости можно изменить масштаб изображения подложек, нажимая кнопки  и . Если необходимо увидеть все размещенные подложки нажмите на кнопку . Для быстрого скроллинга используйте режим панорамы. Для этого нажмите на кнопку . В этом режиме, если нажата левая кнопка мыши изображение карты будет перемещаться, следуя за её движением. Чтобы вернуться в исходный режим – нажмите правую кнопку мыши. При необходимости можно включить (отключить)  изображение сетки, нажимая кнопку .

Для указания границ подложки необходимо выполнить загрузку выбранной подложки в память (если еще не загружен) и делаем его видимым (включаем необходимые свойства в инспекторе объектов). Далее выбираем режим указания границ подложки, нажав кнопку . Окно «Менеджер подложек» скроется, далее, необходимо перейти к нужному месту планшета, установить желаемый масштаб, а затем последовательно выбрать четыре точки четырех угольника, который будет указывать границы вывода подложки. Порядок следования вершин четырех угольника: левая верхняя, правая верхняя, правая нижняя, левая нижняя. Если в процессе описанных действий нажимать правую кнопку мыши, то программа будет возвращаться на шаг назад в описанном алгоритме вплоть до возврата в окно «Менеджер подложек». После указания всех точек программа вернётся в окно «Менеджер подложек».

После предварительного размещения подложек, необходимо выполнить их коррекцию и точное размещение на планшете. Выполняем загрузку выбранной подложки в память (если еще не загружен) и делаем его видимым (включаем необходимые свойства в инспекторе объектов). Далее выбираем режим тонкой настройки положения подложки, нажав кнопку . Окно «Менеджер подложек» скроется, планшет установится таким образом, что левый верхний угол будет совпадать с левым верхним углом экрана. Выбираем на изображении подложки левую верхнюю опорную точку, щелкая на ней левой кнопкой мыши, затем перемещаем курсор мыши к выбранному узлу сетки (сетка должна быть предварительно включена) и щелкаем левой кнопкой мыши на этом узле. Первая опорная точка подложки оказывается совмещенной с узлом сетки. Если в процессе описанных действий нажимать правую кнопку мыши, то программа будет возвращаться на шаг назад в описанном алгоритме вплоть до возврата в окно «Менеджер подложек». Оцениваем степень искажения подложки – в идеале все опорные точки должны совпасть с узлами сетки. Если степень несовпадения высока – необходима коррекция подложки. Возвращаемся в «Менеджер подложек», нажав правую кнопку мыши и выбираем кнопку  – коррекция изображения подложки по четырем точкам. Окно «Менеджера подложек» скроется, планшет установится таким образом, что левый верхний угол будет совпадать с левым верхним углом экрана, далее ориентируясь на подсказки программы в строке состояния, выбираем (щелкая левой кнопкой мыши) последовательно координату опорной точки на изображении подложки, затем узел координатной сетки, где должна находиться эта опорная точка. И так четыре раза для четырех крайних опорных точек. Очередность следования точек такая: верхняя левая, верхняя правая, нижняя правая, нижняя левая. При нажатии на правую кнопку программа будет возвращаться на один шаг назад в описанном алгоритме. Если опорная точка уже совпадает с узлом сетки, значит необходимо выбрать одну и ту же координату дважды. После выбора всех восьми координат произойдет коррекция подложки таким образом, чтобы выбранные опорные точки совпали с указанными узлами. При необходимости операцию можно повторить. Если все сделано правильно, после обработки всех подложек они окажутся правильным образом соединенными друг с другом и можно приступать к векторизации планшета.

Если необходимо растянуть или сжать какую-то часть планшета (например, из-за внесенных не линейных искажений при сканировании или печати) то необходимо нажать на кнопку  или , в зависимости от того по какой оси необходимо выполнить данное действие. Окно «Менеджера подложек» скроется. Затем следуя подсказкам в строке состояния выбираем область планшета, затем указываем  новую ширину этой области. Произойдет растяжение (сжатие) указанной области по выбранной оси. Как обычно выбор координат осуществляется левой кнопкой мыши, а отмена и возврат на шаг назад нажатием правой кнопки мыши.

При необходимости заменить текущее изображение подложки другим (например, отредактировали изображение с помощью какого-нибудь графического редактора) необходимо нажать кнопку  и появившемся диалоге указать нужный файл.

Для сохранения изображения подложки в файл нажмите кнопку  и в появившемся диалоге укажите имя файла и место где его сохранить.

Чтобы закончить работу с менеджером подложек просто закройте форму или нажмите кнопку , тогда форма закроется и планшет установится таким образом, что левый верхний угол будет совпадать с левым верхним углом экрана.

## 3.4.4. Работа с окном «Менеджер отчетов»

Данное окно позволяет создавать необходимые для работы отчеты. Генератор отчетов разработан на основе свободно распространяемого генератора отчетов FreeReport 2.33 (www.fast-report.com) Цыганенко Александра.

Для создания нового отчета необходимо нажать кнопку  (добавить отчет). Появится окно дизайнера. О работе с дизайнером можно ознакомится, нажав клавишу <F1> для вызова встроенной справки. Если отчет в дизайнер был загружен из файла, то необходимо изменить какой-нибудь элемент отчета и вернуть его обратно для того, чтобы выставился признак, что отчет изменен. После закрытия окна дизайнера отчет будет добавлен в систему. Далее можно ввести желаемое наименование этого отчета.

Для редактирования уже существующего отчета необходимо нажать кнопку . Если в процессе редактирования отчет в дизайнер был загружен из файла, то необходимо изменить какой-нибудь элемент отчета и вернуть его обратно для того, чтобы выставился признак, что отчет был изменен иначе изменения не сохранятся.

Для удаления отчета из системы нужно нажать кнопку .

Для работы со счетчиками однотипной информации, сохраненной в доп. данных к значкам введены следующие функции, которые можно использовать при создании отчета:

- Clear_Counts(0). Обнуление внутренних счетчиков. Обычно вызывается в скрипте бэнда Report title.

- Parse_Counts(<String>,<LN>). Обработка данных. Поиск в строке String однотипной информации помеченный определенным образом и её подсчет. LN - порядковый номер строки, обычно подставляется встроенная переменная FreeRepot-а LineThrough#. Обычно используется в дата-бэндах.

- Show_Counts(<formatstr>, <value>). Возвращает значения счетчиков. Возможные значения formatstr описаны в документации к Delphi, раздел "Formatting strings". Наиболее часто используемые форматы – %s (текст), %d (целое число), %n.m%f (вещественное число длиной n и m знаков после запятой).  Value – подставляемые значения. Это может быть текст, число, значение переменной, а также специальные значения '&Name' и '&Value' – подставить наименование счетчика или его значение соответственно.

- Chr(<Value>). Возвращает символ с кодом value.

Для загрузки изображений в отчет доступны следующие функции:

- AssignPictureFromApp(<PictureComponenName>). Загрузить изображение в компонент с именем PictureComponentName из приложения. Например, AssignPictureFromApp('Picture1'). Можно использовать в секции скрипта объекта «Рисунок».

- LoadPicture(<FileName>,<PictureComponentName>). Загрузить изображение из файла FileName (bmp формат) в компонент с именем PictureComponentName. Можно использовать в секции скрипта объекта «Рисунок».

Если отчет содержит данные из базы данных, необходимо, выбрав нужный отчет, перейти на закладку «SQL-запросы отчета». Для добавления нового запроса нужно нажать кнопку . Откроется окно редактора, где будет можно внести SQL-запрос выборки необходимых данных из базы. Если логикой отчета предусматривается ввод некоторых параметров при запуске отчета, например, дат начала и конца периода, то в SQL-запросе необходимо указать эти параметры в секции WHERE, а также зарегистрировать эти параметры на закладке «Параметры отчетов». После закрытия окна редактора запрос и источник данных будут добавлены в систему под уникальными именами, которые можно, при желании изменить. Наименование запроса и источника данных должно быть уникально для данного отчета и состоять из символов a-z,A-Z,0-9,_. Длина наименование не более 32 символов. Наименования не могут начинаться с цифр.

Если у запроса есть мастер запрос (для обслуживания структуры отчета типа «Мастер-Деталь»), то из выпадающего списка нужно указать наименование мастер запроса. При этом наименование полей выбираемых в мастер запросе и переменных в секции where деталь запроса должны совпадать.

Для редактирования существующего запроса нажмите кнопку .

Для удаления запроса из системы нажмите кнопку .

Если отчету необходимы данные из вложенных баз данных, то необходимо перейти на закладку «SQL-запросы буфера». Работа с этой закладкой полностью аналогична работе с запросами на закладке «SQL-запросы отчета». Эти запросы будут выполнены на каждой вложенной базе данных и помещены во временную таблицу REPORTDATA текущей базы (все поля таблицы снабжены комментариями). Далее, данные из этой таблицы должны быть использованы запросами, помещенными на закладке «SQL-запросы отчета». Для определения нужных записей в этой таблице в запросах может быть использована переменная :REPORT_ID, которая инициализируется автоматически.

Если в SQL-запросах отчетов используются параметры, которые нужно будет задавать при запуске отчета, то на закладке «Параметры отчетов» нужно зарегистрировать такие параметры. Для добавления нового параметра нужно зажать на кнопку . В появившемся окне необходимо указать наименование параметра, имя параметра в SQL-запросе (имя должно состоять из символов a-z,A-Z,0-9,_, не может начинаться с цифр), из выпадающего списка нужно выбрать тип параметра. Если выбран тип параметра «Справочник», то необходимо ещё и выбрать из выпадающего списка наименование справочника.

Для редактирования существующего параметра нажмите кнопку . Редактировать можно только те параметры, которые не защищены от изменений (не поставлены разработчиками).

Для удаления запроса из системы нажмите кнопку . Удалить можно только те параметры, которые не защищены от изменений (не поставлены разработчиками).

Для выхода из формы с сохранением всех сделанных изменений нажмите кнопку «Ok», для выхода без сохранения – нажмите «Отмена».

## 3.4.5. Работа с окном “Редактор SQL”

Данное окно предназначено для ввода текста SQL-запроса, который будет использоваться при составлении отчета.

Синтаксис языка SQ+L соответствует стандарту SQL99. Полезную информацию о составлении запросов и работе с базами данных FireBird можно узнать на сайте www.ibase.ru.

Для загрузки SQL-запроса из файла нужно вызвать пункт главного меню «Загрузить из файла» либо нажать комбинацию клавиш <Ctrl>+<O>. В открывшемся диалоговом окне необходимо указать имя файла.

Для сохранения текущего SQL-запроса в файл. Необходимо выбрать пункт главного меню «Сохранить в файл».

Если создаваемый SQL-запрос планируется использовать как деталь запрос, необходимо обеспечить наименование переменных, используемых в предложении where для связи с мастер запросом, такое же как и наименование полей выбираемых мастер запросом.

Чтобы закрыть окно редактора с сохранением сделанных изменений в базе данных, необходимо выбрать пункт главного меню «Выйти и сохранить» или нажать комбинацию клавиш <Ctrl>+<S>.

Чтобы закрыть окно без сохранения выполненных изменений, необходимо выбрать пункт главного меню «выйти без сохранения» или нажать комбинацию клавиш <Ctrl>+<X> .

## 3.4.6. Работа с окном “Опции”

С помощью данного окна можно установить некоторые свойства объектов газовой сети или изменить поведение программы.

На закладке «Объекты и обозначения» можно установить признак вывода на экран объекта или его обозначения, назначить диапазон масштабов для вывода объекта или его обозначения, назначить сочетание клавиш для быстрого включения (выключения) отображения объекта или его обозначения в режиме «Монитор». Выбор объекта, свойства которого редактируются, осуществляется с помощью выпадающего списка. Включение (выключение) опции осуществляется щелчком левой кнопки мыши на соответствующем свойстве. Сочетания клавиш составляются из названий функциональных клавиш (Ctrl, Alt, Shift) и английских названий клавиш соединенных между собой знаком «+». Например, «Ctrl+Alt+W», означает одновременное нажатие клавиш Ctrl, Alt и W.

На закладке «Привязка отчетов» расположены опции привязки отчетов к различным действиям в программе.

Опция «Отчет при печати графики» позволяет выбрать отчет, который будет вызываться при печати графики (если будет установлена соответствующая опция в диалоге печати графики).

Опция «Отчет для печати маршрутного листа КПО» позволяет выбрать отчет, который будет вызываться непосредственно из формы «Маршрутные листы КПО» для печати маршрутного листа.

Опция «Отчет для печати акта КПО» позволяет выбрать отчет, который будет вызываться непосредственно из формы «Маршрутные листы КПО» для печати акта КПО.

Кнопка «Редактировать отчёты для кнопки рапорт» позволяет выбрать отчеты, которые будут вызываться при нажатии кнопки «Рапорт» в режиме монитора. При нажатии на данную кнопку будет вызвано диалоговое окно со списком рапортов. Необходимо пометить нужные отчеты «птичкой» и нажать кнопку «Ok». Чтобы оставить список без изменений нажмите кнопку «Отмена».

На закладке «Привязка значков» выполняется привязка конкретных типов значков к их функциональному значению. Так, для работы  в режиме гидравлического расчёта необходимо предварительно указать типы значков для отображения таких объектов как точка питания, точка локального расхода газа,  точка встречи потоков газа, направление движения газа. Для работы с маршрутами обходчиков необходимо указать типы значков для направления движения по маршруту и контрольная точка на маршруте.

На закладке «Прочие» расположены опции, изменяющие поведение программы.

При установленной опции «Устанавливать метку аварии» при указывании места аварии линии будет устанавливаться метка аварии (если возможно), у которой в доп. информации будет указано дата и время её установки. Также необходимо указать тип устанавливаемого значка в опции «Тип значка Метка аварии» на закладке «Привязка значков». Метка аварии будет установлена только в том случае, если текущая роль пользователя имеет привилегию «Установка значка аварии».

Опция "Обрабатывать четность домов" влияет на поведение системы при поиске дома. Если, например, был заказан несуществующий номер дома, то при установленном флаге "Обрабатывать четность домов" будет найден ближайший номер дома той же четности, что и заданный, что удобно, когда есть четная и нечетная сторона улицы и эти стороны находятся на большом расстоянии друг от друга. Если этот параметр будет выключен, то будет просто найден ближайший к заданному существующий номер дома.

Опции «Режим отмены в редакторе сети», «Режим отмены в редакторе планшета», «Режим отмены в режиме гидр. расчёта» и «Режим отмены в режиме редактора маршрутов» позволяют включить (выключить) сохранение истории производимых при редактировании действиях. Если опция включена, то появляется возможность отменить в пошаговом режиме произведенные ранее (в текущем сеансе работы с программой) действия в соответствующем редакторе.

Опция "Ближняя привязка точек" имеет отношение к редактированию газовой сети или планшета и означает, будет ли исправляться погрешность при вводе координат графических объектов с помощью мыши с учетом уже существующих объектов или нет. Иными словами, при включенной данной опции будет легко, например, точно соединять концы отрезков линий при их создании, не слишком при этом прицеливаясь.

Опция «Виртуальная длина сегментов сети и привязок» во включенном состоянии позволяет указывать в реквизитах «длина» и «дистанция» объектов «отрезок газовой сети» и «привязка» произвольные данные, которые при изменении геометрических размеров в редакторах изменяться не будут. Если же эта опция будет выключена, то при создании и редактировании этих объектов указанные реквизиты будут вычисляться автоматически на основании их геометрических размеров и заданного масштабного коэффициента. Для изменения этой опции необходимо иметь привилегию «Редактирование коэффициента масштаба, назначение генераторных линий».

Опция «Показывать положение курсора в GPS координатах» включает режим отображения координат курсора в строке состояния в геодезических координатах (широта, долгота) вместо отображения координат курсора в координатах планшета. Если настройка привязки планшета не выполнена – будут показаны нулевые координаты. Настройка привязки планшета к GPS описана в разделе 3.4.19.

Опция «Выполнять GPS привязку для текущего плана» включает режим перестройки  GPS привязки на настройки текущего планшета. В противном случае используются настройки мастер-планшета.

Опция «Обозначать вершины линий в редакторах» (быстро включить или выключить можно с помощью комбинации клавиш <Ctrl>+<A>) позволяет сделать видимыми концы отрезков линий, что может быть полезно при редактировании участка состоящего из нескольких отрезков лежащих на одной линии.

Опция «Обозначать связи домов с газ линиями» включает режим визуализации связи строения с концом питающего его сегмента газовой сети.

Для настройки правильного вычисления финальной оценки состояния изоляционного покрытия газопровода, согласно «Правил обследования и оценки технического состояния» (приказ №124 от 09.06.98), необходимо выполнить настройку положительной и отрицательной оценки состояния изоляции подземного газопровода.

Для связи метода прокладки газопровода (подземный, воздушный) со стилем линий газопровода (сплошная, пунктирная) настраивается опция «Подземный газопровод обозначается» из выпадающего списка с соответствующими значениями. Для настройки этой опции нужно иметь привилегии общих настроек – «Редактирование коэфф. масштаба, назначение генераторных линий».

Опция «Включить мониторинг событий SCADA» позволяет включить (отключить) режим получения настроенных событий SCADA в приложение. Опция доступна для настройки, если мастер-планшет установлен в качестве активного и текущий пользователь имеет роль с включенной привилегий «Мониторинг телеметрии SCADA». Настройка событий выполняется как описано в разделе 3.5.13.

Нажатие кнопки "Ok" сохранит сделанные изменения, а нажатие кнопки "Отмена" оставит все как есть.

## 3.4.7. Работа с окном “Цвета объектов”

С помощью данного диалогового окна задаются цвета объектов для вывода их на экран или принтер, при этом учитывается активность планшета. Окно имеет четыре закладки – настройки для режима «Монитор», настройки для редакторов,  цвета цветовых схем и настройки для виджетов. Для изменения цвета требуемого объекта нужно дважды щелкнуть мышью на соответствующем цветном прямоугольнике. В появившемся диалоговом окне выбрать нужный цвет и нажать клавишу "Ok".

На закладке «Монитор» можно настроить следующие элементы (настраивается отдельно для принтера и экрана и где необходимо учитывается активность планшета):  цвет рамки обозначения; цвет линии связи строения с точкой питания (точкой подключения к газопроводу); толщину этой линии; размер обозначения точки питания (точки подключения к газопроводу); цвет выбранной улицы; цвет выбранных объектов; толщину линий выбранных объектов; цвет и толщину линий маршрута.

На закладке «В редакторах» можно настроить цвет резиновой линии; цвет и размер маркера, обозначающего вершины объектов. На закладках для каждого редактора можно настроить цвета объектов актуальных для этих редакторов.

На закладке «Цветовые схемы», если объект поддерживает наследование цвета от объекта-хозяина, при двойном щелчке на цветном прямоугольнике появляется диалоговое окно, где нужно указать наследуется цвет или нет. Если нет, то можно указать нужный цвет, щелкнув дважды на цветном прямоугольнике в этом окне и выбрав нужный цвет в диалоговом окне, как описано выше. Если выбрано наследование цвета, то этот факт будет отображаться в виде заштрихованного прямоугольника.

Чтобы настройки цветов цветовых схем появились в данном диалоговом окне необходимо, как описано в разделе 3.4.11, включить эту возможность у нужных описаний стилей и присвоить параметру наименование, под которым он будет известен в данном окне.

Для каждого режима работы можно назначить цветовую схему по умолчанию для объектов газовой сети. Выбор нужной схемы выполняется из выпадающего списка для каждого режима работы (на соответствующей закладке). Как создать цветовую схему смотрите раздел 3.4.11.

На закладке «Виджеты» можно настроить фон виджета (либо прозрачный, либо выбранного цвета), выполнить настройку лицевой части виджета: задать толщину линий для отрисовки виджета, высоту шрифта для заголовка и значений, а также выбрать стиль выделения состояния параметра – цветом текста или цветом области рядом с текстом. При втором варианте необходимо тогда указать какой цвет будет у текста. Сам цвет состояния параметра определяется логикой программы и настраивается отдельно в зависимости от типа виджета. При изменении состояния объекта на виджете будут выделяться измененные параметры. Тип изменения можно задать в виде рамки заданного цвета и толщины вокруг измененного параметра или цветом фона измененного параметра. Если виджет имеет связь с объектом на карте, то будет рисоваться линия от виджета к этому объекту. На месте объекта будет выводится закрашенный по диагонали квадрат. Размер этого значка регулируется параметром «Размер значка связанного объекта». Если включена опция «Скрывать виджет если связанный объект вне экрана», то виджет будет скрываться в указанном случае.

Нажатие кнопки "Ok" данного окна сохранит сделанные изменения, а нажатие кнопки "Отмена" оставит все как есть.

## 3.4.8. Работа с окном “Параметры печати”

С помощью данного диалогового окна настраиваются параметры печати графики на принтер. Таких настроек может быть несколько. Число настроек не регламентируется.

Выбор необходимой настройки для редактирования осуществляется путем выбора наименования нужной настройки из выпадающего списка. Изменить наименование настройки печати можно, щелкнув мышью на кнопке  и в появившемся окне ввести новое наименование. Добавить новую настройку печати можно, нажав на кнопку «+». Удалить текущую настройку печати можно нажав на кнопку «-».

Последовательность настройки следующая:

- на закладке “Бумага” выбирается ориентация листа бумаги и его размер. Выполняется это либо с помощью щелчка левой кнопкой мыши на нужной строке либо с использование клавиш <Tab> и стрелок вверх/вниз. Имеет смысл если печать осуществляется без рапорта. При печати с рапортом размер бумаги задается при разработке шаблона рапорта.

- на закладке “Размер области” выбирается размер области печати и его положение на листе бумаги. Для этого выставляются желаемые значения отступов в соответствующих полях бокса “Отступ”. Изменить значения полей можно щелкая мышью на стрелках рядом с полем, либо с помощью клавиш вверх/вниз, предварительно установив клавишей <Tab>  фокус на нужном поле, либо задав непосредственно нужное числовое значение с помощью цифровых клавиш. В боксе “Образец” и “Размер области” схематически отображается получаемое положение и размер выводимой области в пикселях. Также здесь можно указать шаг, с которым будет изменяться масштаб печати выбранной области на принтере. Масштаб указывается в виде расстояния в метрах на местности, соответствующего одному сантиметру на карте. Минимально допустимое значение шага масштаба – 0,01 метра. Если осуществляется печать графики с рапортом, то размер области печати должен соответствовать размеру объекта «Рисунок» в шаблоне рапорта.

- На закладке “Принтер” можно выбрать принтер, на который будет осуществляться печать графики. Предварительный выбор принтера необходим для корректного отображения масштаба при выборе области печати. Эта настройка имеет значение, если печать графики осуществляется без рапорта. При печати с рапортом будет вызван свой диалог по выбору принтера. Также, можно посмотреть и настроить свойства принтера – при нажатии на кнопку «Свойства» будет вызван стандартный диалог свойств принтера, где можно указать размер и ориентацию бумаги,  другие параметры.

Нажатие кнопки “Ok” данного окна сохранит сделанные изменения, а нажатие кнопки “Отмена” оставит все как есть.

## 3.4.9. Работа с окном “Редактор значков”

Редактор предназначен для создания и редактирования изображений условных значков, которые можно установить в редакторе сети. Редактированию подлежат как изображения значков так и правила их использования. Правила использования значков (закладка «Опции») доступна для редактирования только для самостоятельно созданных значков. Для предустановленных типов редактирование закрыто.

Значки можно создавать как в векторном так и в растровом формате.

Рассмотрим элементы интерфейса редактора. Вверху формы в выпадающем списке указано наименование типа значка. Рядом с наименованием должно выводится изображение иконки для меню (это место обозначено углублением). Чтобы загрузить нужное изображение иконки (его можно создать, используя любой растровый редактор, размер иконки должен быть 21x21 пиксель.) необходимо дважды кликнуть на месте, где должна выводиться иконка. Для очистки изображения иконки необходимо воспользоваться рядом расположенной кнопкой с красным крестиком.

В центре формы расположен PageControl с двумя закладками: «Редактор» и «Опции». На закладке «Редактор» выполняются действия для создания и редактирования изображения текущего типа значков, на закладке «Опции» определяются правила установки значка данного типа в газовой сети и некоторые его свойства. Навигация по доступным типам значков осуществляется с помощью кнопок внизу формы   и , а также нужный значок можно выбрать сразу из выпадающего списка вверху. Для добавления нового типа в систему предназначена кнопка . Для удаления типа из системы предназначена расположенная рядом кнопка . Удалить тип значков можно, если он не предустановленный, в газовой сети отсутствуют объекты данного типа и если в данный момент не происходит редактирование газовой сети.

Для экспорта типов значков в файл (только типы значков в векторном формате) предназначена кнопка  при нажатии на которую откроется форма где можно выбрать какие именно типы значков нужно экспортировать в файл. Далее необходимо указать наименование файла и нажать Ok. Данные экспортируются в формате JSON.

Для импорта типов значков из файла (только типы значков в векторном формате), которые были ранее выгружены с помощью операции экспорта необходимо нажать кнопку  расположенную рядом с кнопкой импорта. После выбора файла для импорта будет открыта форма, где можно будет выбрать какие именно типы значков импортировать. Выбранные типы значков будут импортированы как новые. Существует, также, возможность импорта изображения значка для уже существующего типа, которое выполняется из меню векторного редактора и будет описано ниже.

В левом нижнем углу формы выводится номер типа значка («ID значка»), который присваивается типу системой. Для новых типов значков, пока не произойдёт его сохранение в базе данных, ID типа значка будет не определённым. Знание номера типа значка может пригодиться для настройки отчётов на базе excel-файлов (как настраивать будет указано в инструкции к такому отчёту).

Рассмотрим элементы управления расположенные на закладке «Редактор». В левой части формы выводится изображение текущего типа значков, а также координатные оси. Так как значки, в основном, будут устанавливаться на отрезки газовых линий, то предполагается, что направление отрезка газовой линии совпадает с осью X. Для настройки желаемого цвета фона, цвета координатных осей, цвета линий сетки и цвета выбранных объектов необходимо дважды кликнуть на цветном прямоугольнике с соответствующей поясняющей надписью, которые расположены ниже области вывода изображений значков. Еще ниже выводится текущий масштаб изображения и координаты положения курсора. Для изменения масштаба изображения необходимо воспользоваться кнопками с изображением лупы (с плюсом – увеличить, с минусом - уменьшить). Также можно перейти сразу к предустановленным масштабам – кнопки «1:1», «10:1» и «1:10». При масштабировании при необходимости будут появляться полосы прокрутки, которыми можно осуществлять скроллинг изображения по области просмотра. Для установки полос прокрутки в среднее положение необходимо воспользоваться кнопкой «+» рядом с кнопками установки предустановленного масштаба. При необходимости можно включить отображение сетки, по которой выполняется движение курсора в редакторе. Для включения (отключения) сетки нужно установить (снять) «птичку» в элементе интерфейса «Сетка», который находится внизу формы. Сетка будет выводиться, если текущий масштаб изображения больше 1:1 и он достаточно крупный, чтобы сетка не сливалась. Редактор позволяет создать раздельные изображения для вывода на экран и для вывода на принтер. Выбор осуществляется путем выбора необходимой надписи в  верхней правой части экрана. При этом, если, например, создать изображение для экрана, а для принтера изображение еще не создано, то это изображение будет также скопировано и для принтера и наоборот. Выбор типа изображения векторное или растровое осуществляется путем выбора соответствующей закладки «Векторный» или «Растровый». Для предустановленных типов значков тип изображения менять нельзя. Рассмотрим элементы управления векторного редактора:

- Кнопка  включает режим рисования новых отрезков. Отрезки создаются текущего цвета и текущей толщины. Текущая толщина и цвет задается здесь же, в одноименных элементах управления. Если нажата кнопка «App», то это значит, что толщина или цвет будут определятся программно (например, будет зависеть от состояния газовой сети или типа газопровода). Чтобы задать явно цвет или толщину линии необходимо отжать кнопку «App» , появятся дополнительные элементы управления – для толщины элемент SpinEdit, а для цвета цветной прямоугольник. Укажите необходимую фиксированную толщину явно, а для изменения цвета – дважды щелкните на цветном прямоугольнике для вызова диалога выбора цвета.

- Кнопка  включает режим рисования прямоугольных объектов. Линии прямоугольника создаются текущего цвета и текущей толщины, аналогично режиму создания отрезков.

- Кнопка  служит для включения режима удаления примитивов.

- Кнопка  служит для включения режима «пипетки». В этом режиме если щелкать курсором мыши на элементах изображения, то текущие толщина и цвет будут устанавливаться как у выбранного примитива.

- Кнопка  включает режим рисования окружности, при котором нужно указать диаметр создаваемой окружности. Окружности создаются текущего цвета и текущей толщины, аналогично режиму создания отрезков.

- Кнопка  включает режим рисования окружности, при котором нужно указать вначале центр окружности, а затем её радиус. Окружности создаются текущего цвета и текущей толщины, аналогично режиму создания отрезков.

- Кнопка  включает режим рисования дуг окружности. При создании вначале указываются точки начала и окончания дуги, а затем её размер и направление. Дуги создаются текущего цвета и текущей толщины, аналогично режиму создания отрезков.

- Кнопка  включает режим выбора объектов для операций со встроенным буфером редактора. Выбор или отмена выбора примитива осуществляется с помощью указателя мыши. Для выбора всех примитивов нужно нажать <Ctrl>+<A>. Если изменять текущую толщину линий или текущий цвет линий как описано выше, то эти изменения будут применены к выбранным примитивам.

- Кнопка  включает режим выбора базовой точки для вырезки выделенных объектов в буфер обмена. Этот режим также может быть активирован из режима выбора объектов путём нажатия сочетания клавиш  <Ctrl>+<X>.

- Кнопка  включает режим выбора базовой точки для копирования выделенных объектов в буфер обмена. Этот режим также может быть активирован из режима выбора объектов путём нажатия сочетания клавиш  <Ctrl>+<C>.

- Кнопка  включает режим вставки содержимого буфера в редактор. Вначале нужно указать положение базовой точки, а затем указать положение вставляемых примитивов в окне редактора. Режим можно активировать путём нажатия сочетаний клавиш <Ctrl>+<V>.

- Кнопка  включает режим изменения толщины линий на текущий. Щелкая курсором мыши по нужным примитивам можно установить толщину линий этих примитивов равной текущей.

- Кнопка  включает режим изменения цвета линий на текущий. Щелкая курсором мыши по нужным примитивам можно установить цвет линий этих примитивов равный текущему.

- Элемент управления «Разрыв линии» определяет область справа и слева от центра значка по оси X где не выводить связанную со значком линию. Этот элемент управления доступен если установлена опция «Под знаком линию не рисовать» на закладке «Опции».

- Элемент управления «Легенда» показывает каким цветом и стилем выведены примитивы, имеющие специальные свойства – условную толщину, условный цвет и разрыв на линии. При желании, эти условные цвета можно изменить, кликнув дважды на соответствующем цветном прямоугольнике.

- Кнопка  предназначена для увеличения размера значка в 2 раза по отношению к текущему.

- Кнопка  предназначена для уменьшения размера значка в 2 раза по отношению к текущему. Этот функцию нужно использовать осторожно, так как при уменьшении размера из-за округления возможно слияние близлежащих точек и, как следствие, невосстановимое искажение изображения значка.

- Кнопка  предназначена для загрузки изображения значка из файла, который был подготовлен при экспорте, как описано выше. Откроется форма, где необходимо выбрать тип значка изображение которого будет импортироваться. Если типы импортируемого значка и в редакторе совпадают, то будет спрашиваться копировать ли также и опции значка.

При переключении режимов работы редактора в строке состояния выводится соответствующая подсказка.

Рассмотрим элементы управления на закладке «Растровый». Для загрузки подготовленного с помощью внешнего редактора изображения необходимо воспользоваться кнопкой «Загрузить». Чтобы сохранить текущее изображение в файл, необходимо выбрать кнопку «Сохранить». Чтобы очистить текущее изображение необходимо нажать кнопку «Очистить». Если необходимо, чтобы у изображения был прозрачный фон, то нужно установить опцию «Прозрачный фон».

Опция «Масштабируемый» означает, будет ли изображение масштабироваться при выводе его на экран или принтер. Рекомендуется всегда устанавливать эту опцию.

Рассмотрим элементы управления на закладке «Опции». Здесь определяются правила установки значков данного типа и дополнительные условия при выполнении операции установки. Имеется возможность создания типов значков следующего назначения: значок обыкновенный (такой тип значков не участвует в моделировании состояния газовой сети), отключающее устройство простое (соединяет газовые линии одного давления и направление движения газа допускается в обоих направлениях), отключающее устройство функциональное (соединяет линии разного давления и направление движения газа всегда от линии более высокого давления к низкому), объект ЭХЗ, гидравлический расчёт (точка питания схемы, точка локального расхода газа, точка встречи потоков, направление движения газа), GPS: направление движения, GPS: положение устройства. Изменить назначение типа значка (значок обыкновенный, отключающее устройство, объект ЭХЗ, значок для гидравлического расчёта или значки для GPS) можно только в том случае, если нет объектов использующих данный тип. Место установки значков можно выбрать либо вне газовой линии (только для значков обыкновенных), либо на линии. При установке на линии, нужно конкретно указать, где может быть установлен знак – на единичный конец отрезка, в узел из двух отрезков, в узел из трех и более отрезков, вовнутрь отрезка. В зависимости от выбранного места установки значка будут доступны дополнительные свойства, связанные с установкой: делить ли отрезок в месте установки, выяснять ли его направление, определяется ли угол наклона значка связанным с ним отрезком и т.д. Если выбран растровый тип значка опции «При установке знака выяснять его направление», «Угол наклона определяется отрезком», «Под знаком линию не рисовать» будут не доступны.

Если установлена опция «У знака есть ярлык», то можно выбрать цвет текста обозначения (только для векторных значков, для растровый всегда определяется программно), аналогично как выбирался текущий цвет в векторном редакторе (см. выше).

Если установлена опция «Объект может иметь инвентарный номер», то в редакторе сети в инспекторе объектов появится возможность объектам данного типа присвоить инвентарный номер. При этом значки типа «Обыкновенный» будут относиться к имуществу вида «Газопровод», значки типа «Отключающее устройство» (простое и функциональное) будут относиться к имуществу вида «ГРП» или «ШРП», значки типа «Объект ЭХЗ» будут относиться к имуществу вида «Объект ЭХЗ».

Если установлена опция «Объект может иметь дату проверки», то для таких объектов  на формах ввода дополнительных данных будут открыты поля  ввода даты последней проверки и её периодичности. Дата следующей проверки будет вычислена автоматически.

Если установлена опция «Объект может номинальный диаметр и давление», то для таких объектов на формах ввода дополнительных данных будут открыты поля для ввода номинальных диаметров (условных проходов)  и номинального давления из справочников.

Если установлена опция «Объект может быть установлен в газовый колодец», то для таких объектов на формах ввода дополнительных данных будут открыты поля для указания газового колодца, которому принадлежит объект, из списка.

Для завершения работы с редактором и сохранения результатов редактирования нажмите кнопку «Ok». При нажатии на кнопку «Отмена» происходит выход без сохранения.

## 3.4.10. Работа с редактором стилей линий планшета

Редактор предназначен для создания и редактирования стилей линий планшета для последующего использования этих стилей в редакторе планшета.

Окно редактора имеет две закладки – “Редактирование” и “Тест”. На первой закладке производится собственно создание и редактирования стиля линии, а на второй закладке можно протестировать создаваемый или редактируемый стиль линии. При выводе отрезка линии на экран или принтер фактически происходит заполнение этого отрезка некоторым повторяющимся рисунком, называемым шаблоном линии. Для соединения сегментов линии между собой, чтобы не было разрыва, используются линии сопряжения. Значит, для того чтобы создать стиль линии мы должно определить шаблон линии и линии сопряжения.

Рассмотрим элементы интерфейса расположенные на закладке окна “Редактирование”:

- Поле с наименованием стиля линии. Для изменения наименования стиля линии просто введите сюда новое наименование.

- Элемент интерфейса “Параметры шаблона” определяет размер и положение шаблона линии относительно осевой линии отрезка в пикселях и имеет три параметра: ширину шаблона, высоту верхней части шаблона и высоту нижней части шаблона. Изменять цифровые значения можно щелкая мышью на стрелках рядом с полем, либо с помощью клавиш вверх/вниз, предварительно установив клавишей <Tab>  фокус на нужном поле, либо задав непосредственно нужное числовое значение с помощью цифровых клавиш. Параметр “Масштабируемый” означает будет ли зависеть размер элементов шаблона линии от масштаба планшета. Щелчок левой кнопки мыши на  данном параметре будет его включать или выключать. Включенному состоянию соответствует птичка напротив параметра.

- Элемент интерфейса “Легенда” просто сообщает каким цветом изображены соответствующие элементы стиля линии.

- Элемент интерфейса “Толщина новой линии” позволяет выбрать текущую толщину линии, которой будет создаваться элементы шаблона стиля линии.

- Область редактирования предназначена для интерактивного создания элементов стиля линии с помощью мыши. Красная горизонтальная линия означает осевую линию отрезка. Две вертикальные красные линии (видны при не нулевой ширине шаблона) ограничивают область шаблона линии (область белого цвета). Области светло-серого цвета есть области сопряжения шаблона.

- В правом нижнем углу окна отображается текущий масштаб в области редактирования и координаты курсора мыши в этой области. Точкой отчета выбрано пересечения осевой линии отрезка с левой границей области шаблона линии.

- Редактор может работать в следующих режимах: режим создания линий шаблона, режим создания непрерывных линий, режим создания линий сопряжения (справа или слева), режим удаления линий и режим изменения толщины линий. Все режимы включаются нажатием соответствующей кнопки рядом с областью редактирования. Если неизвестно назначение кнопки – поднесите курсор мыши к нужной кнопке (нажимать не надо) и через некоторое время возникнет всплывающая подсказка  с определением функции данной кнопки.

- Назначение кнопок внизу области редактирования (слева на право): добавление нового стиля линии, удаление текущего стиля линии, перейти на предыдущий стиль линии, перейти на последующий стиль линии, увеличить масштаб в области редактирования  и уменьшить масштаб в области редактирования.

На закладке “Тест” расположены следующие элементы управления: область для тестирования создаваемого стиля линии, кнопки увеличения и уменьшения масштаба, кнопка очистки области тестирования, поле с указанием текущего масштаба. Если неизвестно назначение кнопки – поднесите курсор мыши к нужной кнопке (нажимать не надо) и через некоторое время возникнет всплывающая подсказка  с определением функции данной кнопки. При желании требуемый масштаб можно непосредственно указать в данном поле, при этом масштаб от 0 до 1 будет уменьшающим, а больше 1 увеличивающим. Для создания тестовой линии используйте мышь: левая кнопка мыши - опустить перо и установить точку, правая кнопка мыши – поднять перо.

Порядок создания стиля линии:

- Присвойте наименование создаваемому стилю линии.

- Укажите требуемые параметры шаблона: ширину, высоту над центральной линей, высоту под центральной линией. Для принтера выбирайте размеры примерно в 3 раза больше чем для экрана (это можно только определить опытным путем для конкретного принтера), так как принтер имеет большее разрешение, чем экран монитора. Укажите, будет ли стиль линии масштабируемым.

- Укажите толщину будущих линий – элементов шаблона.

- Выберите с помощью кнопок масштабирования подходящий масштаб.

- Создайте шаблон. При вводе линий шаблона левая кнопка мыши опускает перо и устанавливает точку, правая кнопка мыши перо подымает. При вводе линий сопряжения и непрерывных линий (это линии параллельные оси отрезка и непрерывны по всей его длине) указывается курсором желаемая высота относительно центральной линии и нажимается левая кнопка мыши. При желании можно переходить на закладку “Тест” и сразу смотреть, что получилось. При необходимости линию – элемент шаблона включите режим удаления линий и укажите, какие линии удалить. Если нужно изменить толщину нужных линий – элементов шаблона – включите режим изменения толщины линии, установите нужную толщину и, щелкая мышью на нужных линиях, измените их толщину.

- При необходимости можно включить отображение сетки, по которой выполняется движение курсора в редакторе. Для включения (отключения) сетки нужно установить (снять) «птичку» в элементе интерфейса «Сетка», который находится внизу формы. Сетка будет выводиться, если текущий масштаб изображения больше 1:1.

- Для создания следующего стиля линии нажимайте кнопку “Новый стиль линии”. Для удаления текущего стиля линии нажимайте кнопку “Удалить стиль линии”.

Нажатие кнопки “Ok” данного окна сохранит сделанные изменения, а нажатие кнопки “Отмена” оставит все как есть.

## 3.4.11. Работа с редактором цветовых схем газовой сети

Для наглядного представления свойств объектов газовой сети имеется возможность определить элементы графического стиля отображения объекта в зависимости от определенного правила. Совокупность правил для каждого объекта газовой сети будут определять некоторую цветовую схему. Каждая цветовая схема имеет наименование и может быть выбрана в любом режиме работы программы.

Для создания новой схемы  необходимо нажать на кнопку + и в предложенном окне ввести наименование схемы. Для редактирования названия уже существующей схемы необходимо нажать на кнопку  и в появившемся окне ввести новое наименование схемы. Каждый пользователь может создавать свои собственные цветовые схемы. Пользователи роли с установленной привилегией «Редактирование цветовых схем для всех пользователей» (далее в этом пункте пользователи привилегированной роли) могут создавать цветовые схемы соответственно для всех пользователей. Для этого нужно установить признак «Для всех пользователей» на форме. Подробнее о назначении и отзыве привилегий ролям пользователей смотрите в разделе 2.5. Пользователи не привилегированной роли при редактировании цветовой схемы созданной с признаком «Для всех пользователей» могут лишь отредактировать стили объектов. Редактирование условной части и наименования такой схемы будут для  пользователя не привилегированной роли недоступны. Таким образом, появляется возможность создания общей цветовой схемы для всех пользователей, но каждый пользователь системы сможет настроить стили объектов на свой вкус. Однако если пользователь с привилегированной ролью отредактирует условную часть правила выбора стиля для какого либо объекта, то при сохранении схемы новое правило  и стили для данного объекта будут записаны всем пользователям системы заново.

Если цветовая схема имеет признак «Защищена от изменений», то редактирование условной части схемы будет запрещено пользователям всех ролей. У таких схем могут быть отредактированы только стили объектов по своему вкусу. Обычно запрещены от изменений схемы поставляемые вместе с программой и сопровождаемые разработчиками.

Создание цветовой схемы предполагает определение условия (правила) вычисления стиля для каждого объекта газовой сети. Выбор наименования объекта осуществляется из выпадающего списка напротив надписи «Тип объекта». Далее необходимо определить правило выбора стиля для этого объекта. Для этого используется конструктор условного выражения со следующими функциями:

- Кнопка  создает блок условных операторов ЕСЛИ-ТО-ИНАЧЕ со стилями по умолчанию. Блок условных операторов может быть установлен в корне дерева условий (если ни одно условие еще не задано) либо подсоединен к вышестоящему блоку ЕСЛИ-ТО-ИНАЧЕ. Если роль пользователя не имеет соответствующей привилегии и взведен признак «Для всех пользователей», то это действие недоступно. Если объект не имеет реквизитов, от которых может зависеть его стиль, то эта кнопка также будет недоступна.

- Кнопка  служит для изменения операнда условного выражения с «И» на «ИЛИ» и наоборот. Если роль пользователя не имеет соответствующей привилегии и взведен признак «Для всех пользователей», то это действие недоступно.

- Кнопка  служит для установки признака отрицания условного выражения или результата вычисления группы условных выражений (если установлен перед скобкой). Если роль пользователя не имеет соответствующей привилегии и взведен признак «Для всех пользователей», то это действие недоступно.

- Кнопка  служит для установки скобок для объединения условных выражений в один блок. Если роль пользователя не имеет соответствующей привилегии и взведен признак «Для всех пользователей», то это действие недоступно.

- Кнопка  служит для добавления нового условия в условное выражение. Если роль пользователя не имеет соответствующей привилегии и взведен признак «Для всех пользователей», то это действие недоступно. При нажатии на эту кнопку появится окно в котором будет предложено выбрать из выпадающего списка реквизит (зависит от типа объекта), указать условие (зависит от вида реквизита) и, возможно, указать значение реквизита. Если рядом с наименованием реквизита указан следующий условный знак -  [?], то это значит, что данный реквизит является интерактивным и его значение будет спрашиваться каждый раз при выборе данной схемы. Кроме того,  это значение может быть многократно изменено в любой момент при использовании схемы без вызова редактора цветовых схем. Если реквизит является интерактивным, то нужно указать приемлемое наименование этого реквизита (параметра), которое будет выводиться в диалоговом окне установки значений таких параметров. При вводе реквизита типа «Дата» можно указать специальные значения на месте дня месяца или года. На месте дня и месяца можно указывать специальное значение 99 – текущий день (месяц). На месте дня, также, можно указать значение 88 – последний день месяца в указанном месяце и годе. На месте года можно указывать специальное значение 9999 – текущий год. Таким образом, например, 99.99.9999 будет означать текущую дату. Если указывать дату в формате 99.99.9999, то дополнительно к этой дате можно указать смещение в днях, которое нужно прибавить или удалить от текущей даты. В этом случае формат записи будет такой (например, прибавить или удалить 14 дней): 99.99.9999+14 или 99.99.9999-14. При вводе реквизита «Владелец объекта» можно указать специальное значение CURRENT_ROLE. Тогда вместо этого значения всегда будет подставляться текущая роль пользователя. Для интерактивных реквизитов будет доступен только выбор условий, подразумевающих использование двух операндов. Если все поля формы заполнены для установки условия нужно нажать кнопку «Ok». Для отмены установки условия необходимо нажать кнопку «Отмена».

- Кнопка  служит для редактирования условия. Если роль пользователя не имеет соответствующей привилегии и взведен признак «Для всех пользователей», то это действие недоступно. При нажатии на кнопку будет предложено окно для редактирования условия, работа с которым описана в предыдущем пункте.

- Кнопка  служит для создания безусловного стиля объекта, то есть когда стиль объекта не должен завить от значений реквизитов данного объекта. Если роль пользователя не имеет соответствующей привилегии и взведен признак «Для всех пользователей», то это действие недоступно. Безусловный стиль может быть создан только в том случае, если дерево условий не определено (пусто).

- Кнопка  служит для редактирования стиля объекта. Доступна всем пользователям в любом режиме. При нажатии на кнопку появится диалоговое окно, где необходимо выбрать какой стиль будем редактировать, а также можно указать, нужно ли эту настройку выносить в диалоговое окно «Цвета объектов» (п.3.4.7) и под каким именем. Если был включен режим выноса настройки в диалоговое окно «Цвета объектов», то напротив стиля в дереве появится многоцветный прямоугольник как индикатор этого факта. Далее необходимо выбрать какой стиль будем редактировать – для экрана или принтера. Для этого щёлкаем по соответствующей кнопке. Появится окно для редактирования стиля. Это окно можно вызвать, также, дважды щелкая мышью на нужном стиле непосредственно на дереве. В зависимости от вида объекта будет показано соответствующее диалоговое окно. Если тип объекта отрезок газовой линии, то в предложенном окне можно указать вид линии (сплошная или пунктирная), если выбрана пунктирная, то можно дополнительно указать длину штриха и пробела в пикселях. Для редактирования цвета нужно дважды щелкнуть на цветном квадрате и в появившемся диалоговом окне указать нужный цвет. При необходимости можно указать желаемую толщину линии. Признак «Масштабируемый» означает зависят ли параметры пунктирной линии и толщина линии от текущего масштаба изображения. Для тестирования стиля линии необходимо нажать на кнопку «Тест» и в появившемся окне можно протестировать полученный стиль линии. Щелчок левой кнопки опускает перо, щелчок правой подымает. Здесь можно указать желаемый цвет фона и масштаб. Масштаб можно указать как вручную, так и нажимая на соответствующие кнопки. Кнопка с крестиком очищает экран. После завершения тестирования нажмите кнопку «Закрыть». Для сохранения стиля линии нажмите кнопку «Ok» для отмены сделанных изменений нажмите кнопку «Отмена». Если тип объекта значок, то доступными для редактирования будут только реквизиты «Цвет» и толщина линии. Назначенный для значка стиль (или его элементы, такие как цвет и толщина) будут использоваться для отрисовки только тех элементов, которые в редакторе значков были объявлены как определяемые приложением. Для значков, которые устанавливаются на отрезки линий можно указать, что реквизит (толщина или цвет) наследуется, то есть принимает такое значение как у отрезка, на который установлен данный значок. При создании новой цветовой схемы всем объектам будет назначен стиль по умолчанию.

- Кнопка  служит для удаления элементов условного выражения. Если роль пользователя не имеет соответствующей привилегии и взведен признак «Для всех пользователей», то это действие недоступно.  При удалении элемента имеющего подчиненные элементы происходит удаление и этих подчиненных элементов.

- Кнопка  служит для копирования элементов условного выражения в буфер обмена. Если копируемый элемент имеет подчиненные элементы, то происходит копирование и этих элементов. При смене типа объекта буфер обмена очищается, так как копируемая информация имеет смысл только для объектов одного типа.

- Кнопка  служит для вставки из буфера информации в дерево условий. Если роль пользователя не имеет соответствующей привилегии и взведен признак «Для всех пользователей», то это действие недоступно, за исключением копирования стиля объекта. Возможность вставки информации в дерева зависит от типа информации в буфере обмена и определяется автоматически подсветкой кнопки, если вставка из буфера возможна.

- Кнопка  служит для экспорта схемы данного объекта в файл. При нажатии на эту кнопку, нужно выбрать наименование файла экспорта и его расположение. После экспорта данный файл будет содержать описание схемы только для этого одного объекта. Если схема для данного объекта модифицировалась, то это действие будет не доступно, пока данные не будут сохранены в базу.

- Кнопка  служит для импорта схемы объекта из файла. При нажатии на эту кнопку, нужно выбрать наименование файла импорта и его расположение. Если в файле импорта отсутствует описание схемы для данного объекта, то будет выдано соответствующее предупреждение и текущая схема объекта останется без изменений.

Доступность кнопок конструктора условного выражения определяется ролью пользователя, типом схемы (для всех пользователей или нет) и положением курсора на дереве. Все доступные в данном положении курсора в дереве кнопки будут автоматически подсвечиваться.

Для экспорта цветовой схемы в файл необходимо нажать кнопку  справа от выпадающего списка названий цветовых схем. Далее необходимо выбрать расположение и название файла экспорта и нажать кнопку «Сохранить». Прервать процедуру экспорта можно нажав кнопку «Отмена».

Для импорта цветовой схемы из файла JSON необходимо нажать кнопку  справа от выпадающего списка названий цветовых схем. Далее необходимо выбрать файл импорта и нажать кнопку «Открыть» или «Отмена» если процедуру импорта нужно прервать. При импорте цветовой схемы имеются следующие особенности:

- Если схема с таким названием уже присутствует в системе, то новой схеме будет добавлен суффикс, например, «~01», чтобы их можно было отличить.

- Связывание схем объектов выполняется по их наименованиям.

- Если в файле импорта присутствует объект, наименование которого отсутствует в текущей системе, то будет выдаваться предупреждение о том, что схема для такого объекта не будет загружена.

- Если в файле импорта отсутствует описание схемы для объекта, который существует в текущей системе, то такому объекту будет присвоена схема по умолчанию.

- Если в условии для расчета цветовой схемы объекта присутствует реквизит со значением из справочника и такое значение отсутствует в текущей системе в этом справочнике, то будет браться первое значение в этом справочнике и выдаваться предупреждение о такой замене с просьбой отредактировать позже.

Для удаления цветовой схемы из списка необходимо нажать кнопку Х. Если роль пользователя не имеет соответствующей привилегии и взведен признак «Для всех пользователей», то это действие недоступно.

С помощью мыши можно изменить размер формы, потянув за её края (навести курсор мыши на край формы. Нажать левую кнопку мыши и, не отпуская, перемещать мышь в нужном направлении). Размер формы запоминается.

Для сохранения всех сделанных изменений нажмите кнопку «Ok». Сохранение произойдет только в том случае, если для всех объектов и схем были определены правила вычисления стилей.

Для выхода из формы без сохранения нажмите кнопку «Отмена».

## 3.4.12. Работа с окном «ГЕНЕРАТОРНЫЕ ЛИНИИ…»

Данная форма предназначена для определения состава линий, которые будут считаться генераторными, то есть линиями, в которых газ есть всегда и которые питают газом все газовую сеть. Обычно это линии высокого давления.

Для добавления линии в список нажмите кнопку с зеленым плюсом. Форма «Генераторные линии» скроется и будет предложено выбрать газовую линию для добавления. Если установить курсор мыши на нужную линию и нажать левую кнопку мыши, то данная линия будет добавлена к списку и программа вернется в форму «Генераторные линии». При нажатии правой кнопки мыши добавление линии не произойдет, а программа вернется в исходное состояние.

Для удаления линии из списка, выберите курсором мыши в списке нужную линию и нажмите кнопку с красным крестом.

Для перехода к генераторной линии выберите курсором мыши в списке нужную линию и нажмите кнопку . Переход к выбранной генераторной линии возможен только если список не модифицировался. В противном случае нужно вначале сохранить сделанные изменения.

Нажатие кнопки “Ok” данного окна сохранит сделанные изменения, а нажатие кнопки “Отмена” оставит все как есть.

## 3.4.13. Работа с окном “Размеры курсоров ”

Данное окно позволяет настроить размеры некоторых курсоров мыши, используемых в программе. Для изменения размера курсора или его части необходимо установить курсор мыши на соответствующий ползунок, нажать её левую кнопку и не отпуская переместить ползунок влево или вправо. При перемещении ползунка влево размер курсора рядом в окошке уменьшается, при перемещении вправо увеличивается. По завершения перемещения левую кнопку мыши отпустить. Также можно изменять размеры нужного курсора щелкая левой кнопкой мыши на кнопках по краям полосы прокрутки. Также, можно установив клавишей <TAB> фокус на нужной полосе прокрутки клавишами <Влево> и <Вправо> выбрать нужный размер курсора в окошке.

Прямоугольная часть курсоров означает область привязки, в которой будет производиться поиск объектов с целью коррекции вводимой координаты. Изменяется синхронно для всех курсоров имеющих такой элемент.

Нажатие кнопки “Ok” данного окна сохранит сделанные изменения, а нажатие кнопки “Отмена” оставит все как есть.

## 3.4.14. Работа с окном “Параметры сетки”

Данное окно позволяет установить начало координат, шаг по осям, наклон и цвет сетки, накладываемой на планшет. Сетка необходима для правильного размещения подложек на планшете и помогает исправить ошибки вызванные процессом печати и сканирования подложек.

Известно, что на изображение подложек наносят так называемые опорные точки (обычно в виде крестика) расстояние между которыми одинаково и заранее известно. Если настроить сетку таким образом, чтобы узлы сетки представляли собой координаты опорных точек (по крайней мере, где они должны находится), то появляется возможность правильного размещения подложек на планшете и возможность оценить и исправить внесенные в изображение искажения. Как размещать и корректировать подложки, используя настроенную сетку, описано в разделе 3.4.3. Перед настройкой сетки необходимо определиться с коэффициентом масштаба, с которым будут использоваться подложки.

Для ввода цифровых данных необходимо перейти к нужному полю, используя клавишу <TAB>, или щелкнув левой кнопкой мыши на нужном поле. Далее ввести необходимые данные.

Для изменения цвета линий сетки необходимо щелкнуть дважды мышью на цветном прямоугольнике. В появившемся диалоговом окне выбрать нужный цвет и нажать клавишу «Ok».

Нажатие кнопки “Ok” данного окна сохранит сделанные изменения, а нажатие кнопки “Отмена” оставит все как есть.

Включение (отключение) сетки производится либо через меню «Режим->Сетка». Либо в менеджере подложек.

## 3.4.15. Работа с окном “Размер планшета”

Данное окно отображает текущий размер планшета. При загрузке программы размеры планшета вычисляются автоматически. Чтобы изменить размеры планшета (например, перед добавлением новых объектов газовой сети за пределами текущего размера планшета) выберите с помощь клавиши <TAB> нужный параметр или щелкните на нем левой кнопкой мыши. Далее, используя клавиатуру, введите нужное значение параметра (не более 9223372036854775807 точек). Для установки нового размера планшета нажмите кнопку “Установить” в противном случае нажмите кнопку “Отмена”.

## 3.4.16. Работа с окном «Редактор связей с базами данных»

Допустим, у нас имеется общий план некоторого района, а также подробные планы населенных пунктов, составляющих район. Тогда общий план района назовём мастер-планшетом, а детальные планы населённых пунктов – вложенными планшетами. Чтобы вложенный планшет стал доступен в мастер-планшете необходимо вначале создать связь с соответствующей базой данных, как описано ниже, а затем связать в менеджере слоёв мастер-планшета нужный слой с соответствующей базой данных, как описано в пункте 3.4.2. Таким образом, появится возможность не выполнять всю детализацию в мастер-планшете, а подгружать необходимый населенный пункт (выполненный виде вложенного планшета) при необходимости. Все соединения с вложенными базами осуществляется под бюджетом текущего пользователя (имя, пароль; роль указывается при связывании вложенной базы со слоем в менеджере слоёв и для каждого пользователя может быть своя) и датой указанной при загрузке программы или при загрузке через пункт меню «Открыть базу…». Это значит, что во всех базах должны быть зарегистрированы одинаковые пользователи с правом выполнять соответствующие роли и у каждого этого пользователя должен быть одинаковый пароль на всех серверах, которые содержат базы данных указанных в связях. Если все базы находятся на одном сервере, то достаточно просто назначить желаемые роли пользователям в соответствующих базах данных.

Для добавления новой связи необходимо нажать на кнопку , затем отредактировать название этой связи – просто стать на нужную строчку и ввести новое имя.  Затем необходимо заполнить параметры соединения: сервер базы данных – необходимо указать IP адрес сервера или его DNS имя; имя файла базы данных; директория на сервере, где расположена база данных.

Для проверки правильности указания пути к базе можно воспользоваться кнопкой «Тест соединения» и при наличии ошибок оперативно их исправить.

Для удаления связи из списка нажмите кнопку .

Для сохранения всех введенных связей или выполненных изменений необходимо нажать кнопку «Ok», в противном случае нажать кнопку «Отмена».

## 3.4.17. Работа с окном «Управление планшетами»

Данное окно позволяет производить следующие действия: загрузить (выгрузить) нужные вложенные планшеты; разрешить (запретить) вывод нужных планшетов на экран; выбрать активный планшет.

Окно имеет следующие элементы интерфейса: дерево мастер-планшетов, загруженных в память и имеющих ссылки на другие вложенные планшеты, список вложенных планшетов (здесь отображаются только вложенные планшеты, ассоциированные с одним из слоёв выбранного в дереве мастер-планшета), фильтр для отбора вложенных планшетов по некоторым критериям, информационная строка, какой из планшетов в данный момент является активным, кнопки переключения одного из свойств планшета. В строке состояния указывается общее число планшетов и число планшетов, отображенных в таблице (их может быть меньше из-за действия фильтра).

Выбор одного из значений фильтра производится путем выбора нужного значения из выпадающего списка.

При необходимости, информацию в таблице можно сортировать по нужному критерию, путем щелкая левой кнопкой мыши на нужном столбце заголовка таблицы. Если два раза подряд щелкаем на одном и том же столбце – порядок сортировки меняется на обратный.

Изменение свойств планшета можно осуществлять одним из следующих способов: дважды щелкая мышью в нужной клетке таблицы, либо установим курсор в таблице с помощью курсорных клавиш на нужном планшете нажать соответствующую кнопку. Активность планшета, также можно переключить нажимая клавишу <Пробел> на клавиатуре. Если выполнять переключение активности планшета у уже активного планшета, то активным становится главный планшет (мастер-планшет).

Все измененные свойства планшетов применяются при нажатии на кнопку «Применить» (без закрытия формы) или кнопку «Ok» (клавишу <Enter>), при этом окно закрывается.

Чтобы отменить все произведенные действия (если не была нажата кнопка «Применить»), нажмите кнопку «Отмена» или клавишу <Esc> клавиатуры.

## 3.4.18. Работа с окном «Настройка стилей привязок»

Данная форма предназначена для настройки внешнего вида привязок. На форме расположены элементы настройки и окно предварительного просмотра редактируемого стиля привязки.

Каждый стиль привязки имеет имя. Выбор нужного стиля осуществляется путем выбора его наименования из выпадающего списка вверху формы (внутри рамки «Наименование стиля»). Изменить имя стиля можно, нажав кнопку  и затем указав новое имя в появившемся окошке. Чтобы создать новый стиль нужно нажать на кнопку +, а затем заменить значения реквизитов стиля желаемыми. Удалить стиль можно нажав на кнопку X. При этом удаление возможно если данный стиль не используется в программе и он создан самим пользователем, а не был поставлен в составе программы.

Для редактирования доступны следующие реквизиты стиля:

- Толщина линий;

- Отступ размерной линии от края выносной линии;

- Цвет привязки в зависимости от статуса планшета (активный, пассивный) и назначения (экран или принтер);

- Размер точек между которыми осуществляется привязка;

- Направление текста (вдоль измерительной линии или горизонтально);

- Выравнивание текста (по центру, за первой точкой, за второй точкой);

- Высота текста;

- Отступ текста от измерительной линии

- Отступ текста от начала полки;

- Признак вывода единицы измерения;

- Направление стрелок;

- Размер стрелок.

Выбор необходимых значений реквизитов (в зависимости от типа) осуществляется путем выбора из соответствующего выпадающего списка или путем ввода их значений с клавиатуры (можно также изменять значение в поле ввода щелкая мышью на кнопках «вверх» или «вниз» или нажимая клавиши «вверх» или «вниз» на клавиатуре). Цвет выбирается путем двойного клика на соответствующем цветном прямоугольнике с последующим выбором нужного цвета в диалоговом окне. Все изменения реквизитов (кроме цвета) отображаются в окне предварительного просмотра. Цвет для отображения в этом окне всегда используется один – тот, что задан для активного режима экрана.

Чтобы сохранить сделанные изменения нужно нажать кнопку «Ok». Чтобы выйти из формы без сохранения нажмите кнопку «Отмена».

## 3.4.19. Работа с окном «Настройка привязки к GPS»

Даная форма предназначена для настройки привязки координат планшета к геодезическим координатам, используемых в системе GPS.  Настройка осуществляется для текущего плана. Работа с формой доступна, если текущая роль пользователя имеет привилегию «Управление слоями и связями». Подробнее о предоставлении и отзыве привилегий ролям смотрите раздел 2.5.

Форма содержит две закладки – «Проекция» и «Контрольные точки».

На закладке «Проекция» из выпадающего списка необходимо выбрать проекцию, в которой выполнен планшет. Наиболее часто используемой проекцией является проекция Transverse Mercator и её рекомендуется выбирать, если Вы точно не знаете, в какой проекции у Вас выполнен планшет.

После выбора типа проекции необходимо указать её параметры. Широта точки отчёта проекции (Origin Latitude) обычно совпадает с экватором и равна нулю. Если Вам по какой-то причине нужно будет указать свое значение, то необходимо будет учесть, что отрицательные значения долготы будут означать южное полушарие, положительные – северное.

Центральный меридиан (Central Meridian) – долгота в градусах центра проекции.

Обычно здесь указывают значение центрального (осевого) меридиана зоны. Зона – это участок поверхности ограниченный двумя меридианами. Проекция Transverse Mercator делит земной эллипсоид на 60 зон шириной 6°. Таким образом, для меридиана, проходящего по середине Вашего планшета, номер зоны = (целая часть от деления долготы на 6°)+1, а центральный меридиан = (номер зоны)*6°-3°. Отрицательные значения соответствуют западной долготе, а положительные – восточной долготе.

Смещение точки отчёта по X в метрах (False Easting) – поправка, вводимая для смещения центра проекции по X в декартовых координатах таким образом, чтобы все значения координат получились положительными. Обычно принимается равным 500 000 метрам.

Смещение точки отчёта по Y в метрах (False Northing) – поправка, вводимая для смещения центра проекции по Y в декартовых координатах таким образом, чтобы все значения координат получались положительными. Для северного полушария значение обычно принимают равным нулю, а для южного полушария обычно принимается равным 10 000 000 метров.

Масштабный фактор (Scale Factor) – масштабный коэффициент в центре проекции. Обычно принимается равным единице.

На закладке «Контрольные точки» необходимо указать из выпадающего списка систему координат (Datum), в которой будут указываться геодезические координаты контрольных точек. Если Вы используете для привязки информацию из старых советских карт (типа «штабные» или аналогичные) то выбирайте систему координат «Пулково 1942 (1)» или «Пулково 1942 (2)». Если Вы для привязки будете использовать программу Google Earth или аналогичную, то выбирайте систему координат WGS84. Надо заметить, что выбираемая система координат действует исключительно для контрольных точек, в самой программе Calculat геодезические координаты будут вводиться и отображаться в системе координат WGS84, которая и используется в GPS.

Для ввода контрольных точек нажмите кнопку  (выбрать на карте). Выберите нужную точку на планшете и нажмите левую кнопку мыши. В появившемся окне введите известные геодезические координаты этой точки в выбранной ранее системе координат. При необходимости в этом же окне можно исправить и координаты точки на планшете на нужные, что даёт возможность вводить координаты контрольных точек произвольным образом. После ввода данных нажмите кнопку Ok, чтобы сохранить изменения. Если ввод контрольных точек закончен – нажмите правую кнопку мыши и программа вернётся в исходное окно. Для редактирования ранее введенных контрольных точек нажмите кнопку  (редактировать). В появившемся окне можно отредактировать координаты точки как на планшете так и её геодезические координаты. Чтобы сохранить изменения нажмите кнопку Ok. Для удаления контрольной точки из списка выберите нужную строку в списке и нажмите кнопку  (удалить). Для корректной работы программы требуется указать как минимум 4 контрольных точки.

Чтобы закончить работу с окном нажмите кнопку Ok, чтобы сохранить изменения или кнопку «Отмена», чтобы выйти без сохранения.

## 3.4.20. Работа с формой «Параметры подложки из SASPlanet»

Данная форма предназначена для настройки использования кэша программы SASPalnet в качестве подложки.

Чтобы использовать кэш SASPlanet в качестве подложки необходимо вначале настроить привязку карты к GPS, как описано в разделе 3.4.19.

Далее настраиваем источники данных в данной форме. Настраивать источники данных могут только пользователи у которых есть полномочие на работу с менеджером подложек. Настроенные источники данных будут доступны всем пользователям программы. Источники данных хранятся на уровне мастер-планшета.

Чтобы добавить новый источник данных необходимо нажать на кнопку . В появившейся форме «Настройка источника данных» необходимо указать:

- наименование источника (произвольно, чтобы было понятно конечным пользователям);

- путь к кэшу  SASPlanet. Как выбирать объяснено ниже;

- выбрать из выпадающего списка подходящее расширение графических файлов в кэше;

- выбрать из выпадающего списка подходящий Datum (параметры геоида), в котором выполнена карта. Как выбирать объяснено ниже.

- Нажать кнопку сохранить.

Несколько замечаний, как определить необходимые параметры для регистрации источников из программы SASPlanet. Для этого необходимо запустить программу SASPlanet и перейти к её настройкам (Параметры->Настройки). Зайти на закладку «Кэш», убедиться и установить при необходимости тип кэша по умолчанию как «SAS.Планета», обратить внимание на путь к «родному кэшу»:

Далее необходимо открыть закладку «Карты». Здесь мы обращаем внимание на столбцы «Название карты», «Папка в кэше», «Путь к файлу» для карты, кэш которой собираемся использовать для программы Calculat. Например, для карты «Яндекс Народная Карта (Схема)»:

Тогда для этой карты, чтобы узнать путь к кэшу SASPlanet, объединяем информацию из двух закладок таким образом (учитывая, что путь к «родному» кэшу указан относительный):

<Путь_к_папке_где_установлена_программа_SASPlanet>\<Путь_к_«родному_кэшу»>\<Папка_в_кэше>.

То есть:< Путь_к_папке_где_установлена_программа_SASPlanet >\cache\yanarodsheme.

Если не понятно, какой Datum нужно указывать, необходимо проанализировать файл params.txt, который находится в папке, указанной в колонке «Путь к файлу» на закладке «Карты». В указанном примере полный путь к файлу params.txt будет таким: <Путь_к_папке_где_установлена_программа_SASPlanet>\Maps\sas.plus.maps\_Yandex\YaNarodScheme.zmp\params.txt. Открываем этот файл любым текстовым редактором и обращаем внимание на строки:

sradiusa=6378137

sradiusb=6356752

Если sradiusa=6378137 и sradiusb=6356752, то нужно выбирать Datum «Яндекс», если sradiusa= 6378137 и sradiusb= 6378137, то нужно выбирать Datum «Google», если sradiusa= 6371000 и sradiusb= 6371000, то нужно выбирать Datum «53004».

Также, проверяем параметры карты – нажимаем на кнопку «Параметры» и убеждаемся, что тип кэша для этой карты установлен «По умолчанию»:

Вернёмся к настройке источников данных в программе Calculat. Для редактирования источника данных необходимо щелкнуть мышью на нужную строку в таблице и нажать кнопку . Откроется форма «Настройка источника данных» как для нового источника данных, работа с которым была описана выше. Для удаления источника данных необходимо нажать кнопку . После подтверждения удаления источник данных будет удален из настроек.

Далее написаны настройки, которые настраиваются и управляются каждым пользователем индивидуально.

Если настроено несколько источников данных, то можно выбрать нужный источник данных щелкнув мышью в первой колонке таблицы. Выбранный источник данных будет помечен «птичкой».

Для управления количеством использованной памяти под кэш можно указать желаемое значение количество тайлов, которые будут загружены в оперативную память помимо тех, которые видны на экране.

Для отладочных целей можно включить режим отображения границ тайлов и их координат X, Y. Это же можно сделать и в SASPlanet. Включить границы: Вид -> Отображать границы изображений -> Активный масштаб. Координаты тайлов: в форме настроек, описанной выше, закладка «Сетки», «Отображать координаты тайла».

Полезно после настройки источника сравнить координаты GPS углов выбранного тайла в обоих программах, чтобы убедиться, что настройка выполнена правильно.

Цвета границ тайла в различных его состояниях можно изменить путем двойного клика на цветном прямоугольнике и выборе нового цвета.

Включить или отключить отображение подложки из SASPlanet можно установив или убрав флажок на переключателе «Разрешить вывод подложки».

Включение или выключение подложки из SASPlanet, включение или выключение границ тайлов, а также переключение источников доступно из контекстного меню монитора или редакторов планшета и сети. Также, для переключения источников тайлов, можно воспользоваться горячими клавишами Ctrl+Shift+<Номер источника в контекстном меню> в режиме перемещения планшета.

Чтобы сохранить выполненные в форме изменения необходимо нажать на кнопку «Ok» формы. Если нажать на кнопку «Отмена» форма закроется без сохранения изменений.

### 3.5. РАБОТА С ТАБЛИЧНЫМИ ДАННЫМИ

## 3.5.1. Работа с окном “Задвижки”

Данное окно отображает в виде  таблицы все запорные устройства (задвижки и отключающие фланцы) установленные в системе и содержит следующие поля: порядковый номер задвижки, номера линий подключенных к задвижке (фланцу), состояние объекта (исправное/неисправное), положение объекта (открытое/закрытое), тип объекта  и  наименование. С помощью данного окна можно изменить состояние задвижки (фланца),  положение, тип и отредактировать дополнительную информацию, связанную с данным объектом. Изменить состояние, тип или положения задвижки (фланца) можно, либо щелкнув дважды левой кнопкой мыши на соответствующем поле, либо установив курсорными клавишами клавиатуры курсор на нужное поле и нажать клавишу <Enter>, затем выбрать нужное значение из выпадающего списка. Для быстрого поиска требуемого объекта по нужному полю нужно установить курсор на нужном столбце, щелкнуть правой кнопкой мыши в пределах таблицы и выбрать пункт контекстного меню “Найти…”. В появившемся окне ввести фрагмент информации хранящемся в данном поле и нажать кнопку “Ok”. Поиск происходит от текущего положения курсора вниз по таблице. Если похожий фрагмент информации будет найден – то курсор установится на найденную строку, в противном случае будет выдано соответствующее сообщение. Для продолжения поиска следующего вхождения искомого фрагмента вниз по таблице нажимайте клавишу <F3> клавиатуры или воспользуйтесь соответствующим пунктом контекстного меню.

Для того, чтобы определить положение задвижки (фланца) на планшете воспользуйтесь пунктом контекстного меню “Позиция”. После нажатия на данный пункт окно закроется, а планшет установится таким образом, что искомый объект будет располагаться в центре окна. Объект будет выделен цветом для выбранных объектов (Настраивается Установки->Цвета объектов->Закладка «Монитор» Настройка «Цвет выбранных объектов»).

Для установки всех задвижек и фланцев в исправное  и открытое состояние выберите пункт контекстного меню “Задвижки – Ok”.

Для доступа к дополнительной информации, связанной с задвижкой (фланцем) на которую указывает курсор, выберите пункт контекстного меню “Доп. Информация”. Откроется окно с дополнительной информацией. О работе с данным окном смотрите в разделе 3.6.13.

Для сортировки информации по какому либо из полей щелкните левой кнопкой мыши на нужном заголовке. Если еще раз щелкнуть на том же заголовке произойдет сортировка в обратном порядке. Стрелка на заголовке показывает по какому полю сейчас выполнена сортировка и в каком направлении.

С помощью мыши можно изменить размер формы, потянув за её края (навести курсор мыши на край формы. Нажать левую кнопку мыши и, не отпуская, перемещать мышь в нужном направлении). Размер формы запоминается.

Пункт меню «Экспорт в Excel» позволяет выполнить экспорт содержимого окна в программу Excel. При активации этого пункта меню откроется Excel (если установлен, конечно -  в противном случае будет ошибка) с данными данного окна.

Для того, чтобы закрыть окно нажмите кнопку “Закрыть”. Если были изменены состояния и положения задвижек (фланцев) – произойдет автоматический перерасчет состояния газовой сети.

## 3.5.2. Работа с окном “Газовые линии”

Данное окно отображает все газовые линии установленные в системе и содержит следующие поля: порядковый номер линии, обозначение линии, состояние линии (с газом/без газа), режим (линия аварийная или нет),  давление (низкое, переход со среднего на низкое, среднее, переход с высокого на среднее, высокое). С помощью данного окна можно  изменить режим линии (сделать её аварийной или снять аварию), отредактировать дополнительную информацию, связанную с линией. Для изменения режима линии или параметра давления дважды щелкните левой кнопкой мыши на нужном поле или установите курсорными клавишами клавиатуры курсор на нужное поле и нажмите клавишу <Enter>, далее выберите нужное значение из выпадающего списка.

Для быстрого поиска требуемой линии по нужному полю нужно установить курсор на нужное поле и щелкнуть правой кнопкой мыши в пределах таблицы и выбрать пункт контекстного меню “Найти…”. В появившемся окне ввести фрагмент информации хранящемся в данном поле и нажать кнопку “Ok”. Поиск происходит от текущего положения курсора вниз по таблице. Если похожий фрагмент информации будет найден – то курсор установится на найденную строку, в противном случае будет выдано соответствующее сообщение. Для продолжения поиска следующего вхождения искомого фрагмента вниз по таблице нажимайте клавишу <F3> клавиатуры или воспользуйтесь соответствующим пунктом контекстного меню.

Для того чтобы определить положение линии на планшете воспользуйтесь пунктом контекстного меню “Позиция”. После нажатия на данный пункт меню окно закроется, а планшет установится таким образом, что область, содержащая искомую линию, будет располагаться в центре окна. Объекты линии будут выделены цветом для выбранных объектов (Настраивается Установки->Цвета объектов->Закладка «Монитор» Настройка «Цвет выбранных объектов»).

Для доступа к дополнительной информации, связанной с линий на которую указывает курсор, нажмите пункт контекстного меню “Доп. Информация”. Откроется окно с дополнительной информацией. О работе с данным окном смотрите в разделе 3.6.14.

Для сортировки информации по какому либо из полей щелкните левой кнопкой мыши на нужном заголовке. Если еще раз щелкнуть на том же заголовке произойдет сортировка в обратном порядке. Стрелка на заголовке показывает по какому полю сейчас выполнена сортировка и в каком направлении.

С помощью мыши можно изменить размер формы, потянув за её края (навести курсор мыши на край формы, нажать левую кнопку мыши и, не отпуская, перемещать мышь в нужном направлении). Размер формы запоминается.

Пункт меню «Экспорт в Excel» позволяет выполнить экспорт содержимого окна в программу Excel. При активации этого пункта меню откроется Excel (если установлен, конечно -  в противном случае будет ошибка) с данными данного окна.

Для того чтобы закрыть окно нажмите кнопку “Закрыть”. Если был изменен режим линий – произойдет автоматический перерасчет состояния газовой сети.

## 3.5.3. Работа с окном «Список аварий»

Данное окно отображает все зарегистрированные в системе аварии и содержит следующие поля: номер газовой линии, где произошла авария,  и её обозначение, а также

информацию об аварии. Чтобы авария регистрировалась в системе необходимо включить установку меток аварии и назначить тип значка аварии,  как указано в пункте 3.4.6. В качестве информации об аварии в таблице отображается первая строка текстовых данные, привязанных к метке аварии. Обычно это устанавливаемая автоматически временная метка, когда произошла авария. Чтобы увидеть весь текст дополнительной информации необходимо выбрать пункт контекстного меню «Доп. информация».

Для быстрого поиска требуемой информации по нужному полю нужно установить курсор на нужное поле и щелкнуть правой кнопкой мыши в пределах таблицы и выбрать пункт контекстного меню “Найти…”. В появившемся окне ввести фрагмент информации хранящемся в данном поле и нажать кнопку “Ok”. Поиск происходит от текущего положения курсора вниз по таблице. Если похожий фрагмент информации будет найден – то курсор установится на найденную строку, в противном случае будет выдано соответствующее сообщение. Для продолжения поиска следующего вхождения искомого фрагмента вниз по таблице нажимайте клавишу <F3> клавиатуры или воспользуйтесь соответствующим пунктом контекстного меню.

Для того чтобы определить положение аварии на планшете воспользуйтесь пунктом контекстного меню “Позиция”. После нажатия на данный пункт меню окно закроется, а планшет установится таким образом, что значок аварии будет располагаться в центре окна. Объект будет выделен цветом для выбранных объектов (Настраивается Установки->Цвета объектов->Закладка «Монитор» Настройка «Цвет выбранных объектов»).

С помощью мыши можно изменить размер формы, потянув за её края (навести курсор мыши на край формы, нажать левую кнопку мыши и, не отпуская, перемещать мышь в нужном направлении). Размер формы запоминается. Также можно указать и желаемую ширину колонок.

Пункт меню «Экспорт в Excel» позволяет выполнить экспорт содержимого окна в программу Excel. При активации этого пункта меню откроется Excel (если установлен, конечно -  в противном случае будет ошибка) с данными данного окна.

Для того чтобы закрыть окно нажмите кнопку “Закрыть”.

## 3.5.4. Работа с окном «Данные инвентаризации»

Данное окно предназначено для ввода и редактирования данных инвентаризации.

Это окно доступно пользователю только в том случае если текущая роль пользователя имеет привилегию «Редактирование данных инвентаризации». Для редактирования типа газопровода,  период проверки (если определяется вручную), как определять период проверки (вручную или автоматически) необходимо, иметь привилегию «Редактирование данных КПО», для редактирования реквизита «Типы паспортов газопровода» нужно иметь привилегию «Редактирование паспортов газопроводов». Подробнее о назначении и отзыве привилегий ролям смотрите в разделе 2.5.

Окно содержит две закладки – «Таблица» и «Техническая характеристика объекта».

Основная работа с записями инвентаризации происходит на закладке «Таблица».

Чтобы добавить новую запись в таблицу необходимо нажать клавишу <Ins> клавиатуры, либо выбрать пункт контекстного меню «Добавить новую запись». Появится окно для заполнения обязательных реквизитов новой инвентаризационной записи (подробнее смотрите раздел 3.5.6).

Чтобы удалить инвентаризационную запись, нажмите клавишу <Del> или выберите соответствующий пункт контекстного меню. Если запрос на удаление будет подтвержден – запись будет удалена из таблицы. Если по удаленному инвентарному номеру имеется предшествующая история, то запись из таблицы не исчезнет, а будет выводиться серым цветом с нулевыми стоимостями. Кроме того, для такой записи в поле «Причина» можно указать причину удаления инвентарного номера.

Записи, не привязанные к объектам газовой сети, в таблице выделяются цветом.

Чтобы перейти к объектам на карте, имеющих данный инвентарный номер, выберите пункт контекстного меню «Показать на карте». Если данный инвентарный номер не присвоен ни одному объекту на карте, то данный пункт меню будет недоступен. Объекты с данным инвентарным номером будут выделены цветом для выбранных объектов (Настраивается Установки->Цвета объектов->Закладка «Монитор» Настройка «Цвет выбранных объектов»).

Имеется возможность импорта данных инвентаризации из заранее подготовленного файла Microsoft Excel определенной структуры (описана ниже). Для этого необходимо выбрать пункт контекстного меню «Импорт из XLS файла» и в появившемся окне указать файл для импорта. Если импортируемый инвентарный номер уже имеется в таблице (в разрезе заданного кода имущества), то происходит обновление полей этой записи, иначе происходит вставка новой записи в таблицу. Также, при импорте автоматически заполняются связанные с инвентаризацией справочник «Марки катодных станций». Если в процессе импорта возникнут какие-либо ошибки, то они будут сохранены в файле с именем как у импортируемого файла и расширением LOG. Этот файл будет создан в той же директории где, находится импортируемый XLS файл. Формат LOG файла следующий:

имя_импортируемого_файла: мнемоника_поля – Номер строки; Номер колонки. Описание ошибки.

Номер строки и номер колонки – это адрес ячейки содержащей некорректные данные из-за которых не произошло импорта данной информационной строки. Номер колонки в XLS файле обычно представлен в виде букв латинского алфавита, а в LOG файле номер колонки указан цифрой. Чтобы быстро найти ошибку можно включить в Excel режим отображения колонок цифрами. Для этого нужно включить режим «Стиль ссылок R1C1» в форме Excel «Параметры» (Сервис->Параметры->Закладка «Общие»).

Формат информационной строки версии 3:

Колонка 1 (A): Версия информационной строки. Для версии 4 должно содержать v004.

Колонка 2 (B): Инвентарный номер.

Колонка 3 (C): Альтернативный инвентарный номер.

Колонка 4 (D): Год ввода в эксплуатацию.

Колонка 5 (E): Первичная стоимость.

Колонка 6 (F): Код вида имущества (0 - Газопровод, 1 - ГРП, 2 - ШРП, 3 – ЭХЗ).

Колонка 7 (G): Наименование основных средств.

Колонка 8 (H): Остаточная стоимость.

Колонка 9 (I): Строительный объем ГРП, куб. м.

Колонка 10 (J): Тип (марка) катодной станции.

Колонка 11 (K): Примечание.

Колонка 12 (L): Причина изменения первичной стоимости объекта (ввод в эксплуатацию, модернизация, реконструкция, ликвидация и т.п.).

Колонка 13 (M): Вид собственности (государственная, коммунальная, частная и т.д.).

Колонка 14 (N): Тип отопления ГРП. Заполняется только если вид имущества ГРП.

Колонка 15 (O): Высота помещения ГРП, м. Заполняется только для ГРП.

Колонка 16 (P): Ширина помещения ГРП, м. Заполняется только для ГРП.

Колонка 17 (Q): Глубина помещения ГРП, м. Заполняется только для ГРП.

Колонка 18 (R): Последняя дата КПО по-умолчанию. Заполняется только для Газопроводов.

Поля «Инвентарный номер» и «Код вида имущества» должны быть заполнены всегда. Для новых записей также должны быть заполнены поля «Альтернативный инвентарный номер», «Год ввода в эксплуатацию» и «Наименование основных средств». При обновлении записей если значение поля не изменяется, то оно должно содержать значение «NC» (сокращение от Not Changed). Таким образом, появляется возможность обновлять произвольное количество реквизитов инвентаризационной записи (например, обновить остаточную стоимость объекта). Вставка и обновление записей происходит текущей рабочей датой.

После операции импорта сообщается общее количество обработанных информационных строк, количество изменённых строк, количество вставленных строк и количество найденных ошибок.

Для редактирования значения поля необходимо либо выбрав нужное поле курсорными клавишами нажать клавишу <Enter>, либо щелкнуть двойным щелчком мышью на нужном поле. Программа переключится в режим редактирования значения поля. Завершать ввод цифровых или текстовых данных можно нажатием клавиши <Enter> или перемещаясь из редактируемой ячейки в другую, щелкнув на ней мышью. Если нажать клавишу <Esc> значение редактируемой записи останется старым (которое было до редактирования).  Если значение поля выбирается из справочника, то возможные значения будут предложены в виде выпадающего списка. Есть особенность при вводе дат – если при редактировании дату указать в виде 01.01.YYYY, где YYYY – некоторый год, то дата в колонке будет отображаться только виде года. Это нужно, если точная дата неизвестна, а известен только год.

Для поиска информации в столбце необходимо установить курсор на одну из ячеек нужного столбца (курсорными клавишами или щелчком мыши) и нажать комбинацию клавиш <Ctrl>+<F> либо выбрать соответствующий пункт контекстного меню. В появившемся окне необходимо указать фрагмент искомого текста и нажать клавишу «Ok». Если подтекст будет найден в заданной колонке, то курсор установится на нужную строку, в противном случае будет выведено сообщение, что текст не найден. Для поиска повторного вхождения заданного текста в заданной колонке необходимо нажать клавишу <F3> либо выбрать соответствующий пункт контекстного меню.

Чтобы сохранить введенные данные необходимо нажать сочетание клавиш <Ctrl>+<S> либо выбрать соответствующий пункт контекстного меню. Также данные сохраняются автоматически, если произошло закрытие формы.

Для сортировки записей в таблице по одному из полей необходимо щелкнуть курсором мыши на заголовок нужного столбца. Направление сортировки указывается стрелкой в заголовке столбца. Повторное нажатие курсором мыши на уже выбранный столбец приводит к инверсии сортировки записей по этому столбцу.

Имеется возможность указать порядок следования и размер столбцов таблицы. Для указания размера столбцов необходимо подвести курсор мыши к границе между заголовками столбцов, курсор мыши при этом меняет свой вид. Далее необходимо нажать левую кнопку мыши и, не отпуская её, указать новое значение ширины столбца, отпустив левую кнопку мыши. Для изменения порядка следования столбцов необходимо переместить курсор мыши на заголовок перемещаемого столбца, нажать левую кнопку мыши и, не отпуская её, указать новое расположение столбца относительно других столбцов, отпустив левую кнопку мыши. Указанные настройки и размер формы запоминаются для последующего использования при следующих сеансах работы с формой.

Инвентарные номера, введенные в данной таблице, необходимо присвоить конкретным объектам газовой сети в редакторе сети как указано в разделе 3.7.9.2. При изменении первичной стоимости инвентарных объектов типа «Газопровод» необходимо в том же рабочем дне выполнить необходимые манипуляции с сегментами газовой сети (при необходимости вышедшие из эксплуатации сегменты удалить, новым присвоить инвентарный номер, назначить корректные диаметры и длины сегментов, установить материал и т.п.), чтобы в отчетах о движении основных средств корректно отображалось не только изменение первичной стоимости, но и соответствующее ему изменение суммарной длины газопровода.

На закладке «Техническая характеристика объекта» в зависимости от вида инвентаризуемого имущества доступны для редактирования следующие реквизиты: «Типы паспортов газопровода» (для газопроводов), «Строительный объем», «Размер ГРП», «Отопление», «Выходное давление, МПа», «Потребители газа», «Оборудование ГРП» (для ГРП), «Выходное давление, МПа», «Потребители газа», «Оборудование ГРП» (для ШРП) и «Марка катодной станции» (для ЭХЗ). Типы паспортов газопроводов, которые ожидаются для данного газопровода, выбираются посредством установки «птички» напротив соответствующих типов паспортов. Само заполнение паспортов выполняется в форме «Данные по объекту – газовые линии» для газовой линии. Строительный объем и выходное давление заполняется путем ввода соответствующего значения в поле ввода. Вид отопления, марка катодной станции вводится из справочника. Размеры ГРП и редактирование параметров оборудования ГРП выполняются путем вызова соответствующей формы. Вызов справочника и форм для редактирования осуществляется путем нажатия на кнопку, которая находится в правой части поля ввода (предварительно нужно стать на поле ввода). Для добавления и удаления потребителей газа, подключенных к данному объекту инвентаризации, необходимо воспользоваться контекстным меню. При удалении необходимо предварительно стать курсором на нужную строчку, а при добавлении, выбрать соответствующего потребителя из предложенного справочника. Для добавления и удаления дополнительного оборудования ГРП необходимо также воспользоваться контекстным меню, где и выбрать вид добавляемого оборудования (клапана, фильтры, регуляторы давления) или пункт для удаления оборудования на котором в данный момент находится курсор.  Также на закладке «Техническая характеристика объекта» приводится некоторая статистическая информация по данному типу имущества. Для вида имущества «Газопровод» приводится длина отрезков газопровода в разрезе диаметров, материалов и методов прокладки газопровода. Для вида имущества «ГРП» и «ШРП» приводится количество отключающих устройств в разрезе их марок.

Для КПО редактировать можно следующую информацию: тип газопровода, период проверки (если определяется вручную), как определять период проверки (вручную или автоматически), срок амортизации, последняя дата КПО по-умолчанию. Последняя дата КПО по-умолчанию применяется, если дата последнего КПО, определенная по маршрутным листам КПО, отсутствует или меньше даты КПО по-умолчанию. В поле тип газопровода уточняется, что это основной газопровод или врезка. Информация для КПО приводится и редактируется только для вида имущества «Газопровод».

Срок амортизации можно указать как индивидуально для каждого газопровода, так и задать глобально. Принятое значение срока амортизации по умолчанию указывается в заголовке поля таблицы в квадратных скобках. Если указать для инвентарной записи это значение, то будет считаться, что значение для этой инвентарной записи задано глобально. Принятое значение  срока амортизации по умолчанию можно изменить из глобального меню «Установки».

Если выбран автоматический режим определения периода проверки, то следующая дата КПО определяется следующим образом: если не было ни одного КПО – через год после ввода в эксплуатацию; если от ввода в эксплуатацию до даты последнего КПО прошло до 25 лет – через 5 лет после даты последнего КПО; если от ввода в эксплуатацию до даты последнего КПО прошло свыше 25 лет, но меньше указанного срока амортизации – через 3 года после даты последнего КПО; если больше срока амортизации – через год после даты последнего КПО.

Для всех типов имущества можно указать реквизиты "Номер экспертного заключения", "Дата экспертной оценки",  "Срок действия экспертной оценки".

Пункт меню «Экспорт в Excel» позволяет выполнить экспорт содержимого окна в программу Excel. При активации этого пункта меню откроется Excel (если установлен, конечно -  в противном случае будет ошибка) с данными данного окна.

Для завершения работы с данным окном нажмите кнопку «Закрыть». Если внесенные изменения еще не сохранены, произойдет их сохранение в базе данных.

## 3.5.5. Работа с окном «Новая запись» (инвентаризационная)

Данное окно предназначено для ввода обязательных данных для регистрации новой инвентарной записи. Для переключения между полями ввода используйте клавишу <TAB> или щелкните левой кнопкой мыши на нужном поле.

При нажатии на кнопку «Ok» окно закроется и произойдет добавление новой записи в таблицу. При нажатии на кнопку «Отмена», окно закроется, но добавление новой записи не произойдет.

## 3.5.6. Работа со справочниками

Окно предназначено для быстрого поиска, выбора и добавления текстовой информации. Редактирование и внесение новых элементов справочника доступно только в том случае, если текущая роль пользователя имеет привилегию «Редактирование справочников». Подробнее о назначении и отзыве привилегий ролям смотрите в разделе 2.5.

Столбец, по которому осуществляется сортировка информации в таблице, помечается «*» перед наименованием столбца. Чтобы отсортировать информацию по другому столбцу  необходимо кликнуть на заголовке нужного столбца.

Выбрать нужное наименование можно непосредственно из списка с помощью курсорных клавиш, либо вводя первые символы наименования улицы или района в верхней строке, при этом курсор в списке по мере ввода текста будет устанавливаться на подходящей текстовой строке. Поиск осуществляется по тому столбцу, по которому была осуществлена сортировка. Если курсор установился на нужном наименовании – нажмите кнопку “Ok”. Информация будет выбрана, а окно закроется. Если установить признак «Учитывать регистр» при поиске подходящей строки будет учитываться регистр букв.

Если логикой работы программы предусматривается редактирование списка информационных строк, то при нажатии правой кнопки мыши в области списка будет предложено контекстное меню с пунктами: добавить (быстрый вызов клавиша Ins), изменить (быстрый вызов сочетание клавиш Ctrl+E), удалить (быстрый вызов клавиша Del).

При  выборе пункта контекстного меню “Добавить” можно ввести новое значение в предложенном окошке, тем самым, пополнив список доступных наименований для следующего выбора. Каждому наименованию можно назначить номер (шифр), что может быть удобно при написании запросов и синхронизации содержимого справочников между базами.

При выборе пункта контекстного меню «Изменить» можно изменить строку  на которой стоит курсор в списке в предложенном окне.

При выборе пункта контекстного меню «Удалить» будет выведен диалог подтверждения удаления выбранной строки.

Если логикой работы программы предусматривается поиск выбранного объекта на карте, то будет доступен пункт всплывающего меню «Перейти». При выборе данного пункта меню, окно закроется и программа установит планшет таким образом, что выбранный объект окажется в центре экрана. При невозможности выполнить это действие будет выдано сообщение с указанием причины. Если объект найден – он будет выделен цветом для выбранных объектов (Настраивается Установки->Цвета объектов->Закладка «Монитор» Настройка «Цвет выбранных объектов»).

Если логикой работы программы предусматривается установка фильтра на содержимое окна, то будет доступна кнопка «Фильтр», при нажатии на которую появится меню, где можно очистить фильтр, установить фильтр по содержанию конкретного поля. Если фильтрация установлена на несколько полей, то выводимые в форме строки удовлетворяют всем установкам фильтра по всем полям.

Закрыть окно можно кнопкой “Закрыть”.

## 3.5.7. Работа с окном «Список договоров с потребителями»

Данное окно предназначено для ввода и редактирования данных различных договоров с потребителями (обычно юр. лицами или предпринимателями).

Для редактирования информации в данном окне нужна привилегия «Редактирование договоров». Как назначать и отзывать привилегии у роли смотрите в пункте 2.5.

Для добавления новой записи в таблицу необходимо нажать клавишу <Ins> клавиатуры или воспользоваться соответствующим пунктом контекстного меню. В появившемся окне необходимо указать (выбрать из справочника, нажав кнопку рядом с полем) потребителя, с которым заключается договор и тип заключаемого договора. Также, необходимо, как минимум, указать номер договора и дату начала его действия. Опционально указывается дата окончания действия договора.

Для редактирования значения поля необходимо либо выбрав нужное поле курсорными клавишами нажать клавишу <Enter>, либо щелкнуть двойным щелчком мышью на нужном поле. Завершать ввод цифровых или текстовых данных можно нажатием клавиши <Enter> или перемещаясь из редактируемой ячейки в другую, щелкнув на ней мышью. Если нажать клавишу <Esc> значение редактируемой записи останется старым (которое было до редактирования). Если значение поля выбирается из справочника, то возможные значения будут предложены в виде выпадающего списка или открывшейся формы.

Для поиска информации в столбце необходимо установить курсор на одну из ячеек нужного столбца (курсорными клавишами или щелчком мыши) и нажать комбинацию клавиш <Ctrl>+<F> либо выбрать соответствующий пункт контекстного меню. В появившемся окне необходимо указать фрагмент искомого текста и нажать клавишу «Ok». Если подтекст будет найден в заданной колонке, то курсор установится на нужную строку, в противном случае будет выведено сообщение, что текст не найден. Для поиска повторного вхождения заданного текста в заданной колонке необходимо нажать клавишу <F3> либо выбрать соответствующий пункт контекстного меню.

Для сортировки записей в таблице по одному из полей необходимо щелкнуть курсором мыши на заголовок нужного столбца. Направление сортировки указывается стрелкой в заголовке столбца. Повторное нажатие курсором мыши на уже выбранный столбец приводит к инверсии сортировки записей по этому столбцу.

Имеется возможность указать порядок следования и размер столбцов таблицы. Для указания размера столбцов необходимо подвести курсор мыши к границе между заголовками столбцов, курсор мыши при этом меняет свой вид. Далее необходимо нажать левую кнопку мыши и, не отпуская её, указать новое значение ширины столбца, отпустив левую кнопку мыши. Для изменения порядка следования столбцов необходимо переместить курсор мыши на заголовок перемещаемого столбца, нажать левую кнопку мыши и, не отпуская её, указать новое расположение столбца относительно других столбцов, отпустив левую кнопку мыши. Указанные настройки и размер формы запоминаются для последующего использования при следующих сеансах работы с формой.

Чтобы удалить запись, нажмите клавишу <Del> или выберите соответствующий пункт контекстного меню. Если запрос на удаление будет подтвержден – запись будет удалена из таблицы и базы.

Пункт меню «Экспорт в Excel» позволяет выполнить экспорт содержимого окна в программу Excel. При активации этого пункта меню откроется Excel (если установлен, конечно -  в противном случае будет ошибка) с данными данного окна.

Сохранение информации выполняется автоматически при закрытии формы.

После ввода данных по договорам их необходимо привязать в редакторе сети к соответствующим сегментам газопровода, как указано в пункте 3.7.9.2.

## 3.5.8. Работа с окном «Сотрудники»

Данное окно предназначено для редактирования списка сотрудников так или иначе занятых при проведении комплексного приборного обследования (КПО) газопроводов. В этом окне вводятся фамилия, имя отчество сотрудников, их должности и в какой роли они участвовали в КПО.

Форма ввода состоит из двух областей в виде таблиц: «Сотрудники», «История должностей». Содержимое таблицы в области «История должностей» зависит от того на каком конкретно сотруднике установлен курсор в первой таблице.

Для ввода нового сотрудника необходимо нажать на кнопку  в правой области формы с названием «Сотрудники». В появившемся окне необходимо заполнить ФИО сотрудника и нажать кнопку «Ok». Для редактирования ФИО сотрудника необходимо нажать кнопку  в этой же области формы и в появившемся окне ввести необходимую информацию. Для удаления сотрудника из списка необходимо выбрать нужно сотрудника в таблице и нажать кнопку .

Для редактирования истории должностей сотрудника необходимо выбрать его в таблице «Сотрудники». Затем, для добавления новой записи, нажать кнопку в области «История должностей» , далее в появившемся окне ввести дату вступления в должность, указать должность (выбрав её из  справочника) и, если сотрудник мог выполнять какую либо специальную роль, предусмотренную программой, то нужно указать соответствующую роль для этого сотрудника из выпадающего списка. Редактирование выбранной записи выполняется при нажатии на кнопку в этой же области . Удаление записи выполняется при нажатии кнопки . Если сотрудник уволился – заполняется соответствующее поле в области «История должностей».

Для сохранения внесённых изменений нажмите кнопку «Ok», а закрытия формы без сохранения нажмите кнопку «Отмена».

## 3.5.9. Работа с окном «Маршруты КПО»

Данная форма предназначена для ввода данных по маршрутам КПО. Назначение отрезкам газопровода маршрута КПО происходит в редакторе сети подобно привязке отрезков газопровода к инвентаризационной записи.

Для редактирования информации в данном окне нужна привилегия «Редактирование данных КПО». Как назначать и отзывать привилегии у роли смотрите в пункте 2.5.

Форма представляет собой таблицу. Перемещаться по записям таблицы можно с помощью курсорных клавиш клавиатуры или с помощью указателя мыши или его колеса. Для сортировки данных в таблице необходимо кликнуть мышью на заголовке нужного столбца. Повторный клик мышью на той же колонке приводит к обратному порядку сортировки по этому же столбцу.

Для поиска информации в таблице необходимо выбрать одну из ячеек таблицы в колонке, по которой планируется выполнять поиск, затем нажать правую кнопку мыши и выбрать из контекстного меню пункт «Найти…» или нажать сочетание клавиш <Ctrl>+<F>, далее в появившемся окне ввести фрагмент текста для поиска. Для продолжения поиска после нахождения первого вхождения необходимо выбрать пункт контекстного меню «Найти и дальше» или нажать клавишу <F3> клавиатуры.

Для добавления новой записи необходимо выбрать пункт контекстного меню «Добавить новую запись» или нажать клавишу <Ins> клавиатуры. В появившейся форме нужно указать наименование маршрута и номер маршрута в документации.

Для редактирования записи необходимо установить курсор на нужном поле и нажать клавишу <Enter> или дважды щелкнуть на нужном поле левой кнопкой мыши.

Для удаления выбранной записи необходимо выбрать пункт контекстного меню «Удалить текущую запись» или нажать клавишу <Del> клавиатуры. Для предотвращения случайного удаления записи при удалении запрашивается подтверждение удаления.

Пункт меню «Экспорт в Excel» позволяет выполнить экспорт содержимого окна в программу Excel. При активации этого пункта меню откроется Excel (если установлен, конечно -  в противном случае будет ошибка) с данными данного окна.

Закрыть форму можно, нажав на кнопку «Закрыть» внизу формы. При этом все сделанные изменения будут сохранены.

## 3.5.10. Работа с окном «Маршрутные листы КПО»

Данная форма предназначена для ввода данных по маршрутным листам КПО.

Для редактирования информации в данном окне нужна привилегия «Редактирование данных КПО». Как назначать и отзывать привилегии у роли смотрите в пункте 2.5.

Форма состоит из двух закладок – «Список маршрутных листов» и «Данные по рабочему листу». На первой закладке приводится список зарегистрированных маршрутных листов в виде таблицы. Перемещаться по записям таблицы можно с помощью курсорных клавиш клавиатуры или с помощью указателя мыши или его колеса. Для сортировки данных в таблице необходимо кликнуть мышью на заголовке нужного столбца. Повторный клик мышью на той же колонке приводит к обратному порядку сортировки по этому же столбцу.

Для поиска информации в таблице необходимо выбрать одну из ячеек таблицы в колонке, по которой планируется выполнять поиск, затем нажать правую кнопку мыши и выбрать из контекстного меню пункт «Найти…» или нажать сочетание клавиш <Ctrl>+<F>, далее в появившемся окне ввести фрагмент текста для поиска. Для продолжения поиска после нахождения первого вхождения необходимо выбрать пункт контекстного меню «Найти и дальше» или нажать клавишу <F3> клавиатуры.

Для добавления новой записи необходимо выбрать пункт контекстного меню «Добавить новую запись» или нажать клавишу <Ins> клавиатуры. Далее необходимо в появившемся окне указать дату проведения КПО и дату заполнения листа.

Для редактирования существующей записи необходимо установить курсор на нужном поле и нажать клавишу <Enter> или дважды щелкнуть на нужном поле левой кнопкой мыши. Далее внести изменения или и нажать клавишу <Enter>, завершая ввод информации. Редактировать можно следующую информацию: дату проведения КПО, дату заполнения листа, номер маршрутного листа. Объекты КПО определяться автоматически по факту привязывания маршрутного листа к газопроводу.

Для удаления выбранной записи необходимо выбрать пункт контекстного меню «Удалить текущую запись» или нажать клавишу <Del> клавиатуры.

Для формирования печатной формы рабочего листа маршрута необходимо выбрать пункт контекстного меню «Печать рабочего листа маршрута». Предварительно нужный отчет должен быть настроен в форме «Опции» (Установки->Опции закладка «Прочие», пункт «Отчет для печати рабочего листа КПО»).

Для показа на планшете объектов газовой сети, для которых выполнялось КПО, необходимо выбрать пункт меню «Показать на планшете». При этом окно закроется, объекты будут выделены цветом для выбранных объектов (настраивается в окне «Цвета объектов»), а планшет будет установлен таким образом, чтобы данные объекты оказались на экране.

Для сохранения сделанных изменений необходимо выбрать пункт контекстного меню «Сохранить» или нажать сочетания клавиш <Ctrl>+<S> .

Для ввода данных маршрутного листа КПО, выбранного в данный момент, (на котором установлен курсор в таблице) необходимо перейти на закладку «Данные по маршрутному листу».

Ввод информации по рабочему листу маршрута выполняется в следующей последовательности:

- Указывается состав бригады, которая выполнила КПО. Выбирается из справочника, путём нажатия на кнопку справа от поля ввода, далее в появившемся окне «Состав бригады» устанавливаются «птички» напротив соответствующих сотрудников. Если сотрудник является руководителем бригады, то в низу формы устанавливается соответствующий признак.

- Указывается сотрудник, который выполнял контроль при выполнении КПО (если есть). Выбирается из справочника, путём нажатия на кнопку справа от поля ввода. В справочнике сотрудников такой сотрудник должен быть заведен с ролью «КПО - контроль».

- На закладке «Участки газопровода» указывается покрытие над газопроводом (выбирается из справочника). Далее необходимо указать все участки сети, для которых выполнялось данное КПО. Для этого необходимо нажать кнопку , при этом окно закроется и будет предложено с помощью мыши указать сегменты сети для которых выполнялось КПО. Сегменты, которые уже входят в перечень, выделяются цветом выбранных объектов. При клике левой кнопкой мыши на сегменте сети, если он не входит в перечень – он будет добавлен, если уже входит в перечень – будет из него исключен. Чтобы вернуться снова к форме ввода данных для листа маршрута, нужно нажать правую кнопку мыши. Исключить сегмент из перечня можно и став на нужную запись в таблице сегментов и нажав на кнопку . Также, на этой закладке выводится статистическая информация об общей длине сегментов и их количество и длина в разрезе диаметров.

- На закладке «Проверка изоляции» заполняется тип прибора, которым выполняли проверку изоляции (выбирается из справочника, путём нажатия на кнопку справа от поля ввода). Далее заполняется ФИО сотрудника, кто выполнил проверку изоляции (выбирается из справочника, путём нажатия на кнопку справа от поля ввода). Поле доступно для ввода, если ранее был указан состав бригады, выполняющей КПО. На закладке «Повреждения изоляции» указываются конкретные выявленные повреждения. Для создания нового повреждения нужно нажать на кнопку  внизу списка повреждений. Наименование повреждений выполняется автоматически, которое необходимо заменить своим. Для этого нажать кнопку  и появившемся окне ввести новое наименование. Для созданного повреждения заполняются протяженность повреждения в метрах, а также его описание. В будущем, после устранения повреждения можно будет, также, здесь указать дату устранения повреждения. Для удаления повреждения необходимо нажать на кнопку  внизу списка повреждений. Если повреждение не привязано к сегментам сети, то в первой колонке таблицы выводится красная точка. Для привязанных повреждений точка будет зеленой. Чтобы привязать повреждение к сегменту сети необходимо нажать на кнопку . Окно закроется и будет предложено выбрать с помощью мыши начало зоны повреждения изоляции. Области повреждения изоляции можно привязывать только к сегментам, которые были добавлены в список на предыдущем этапе (закладка «Участки газопровода»). При вводе зоны повреждения, если зона повреждения продолжается на несколько сегментов, то необходимо устанавливать промежуточные точки в местах соединения сегментов. После ввода второй точки зоны повреждения (если она не совпадает с вершиной сегмента) или при нажатии правой кнопки мыши процесс ввода заканчивается и снова появляется окно ввода данных рабочего листа маршрута. Чтобы отвязать повреждение от сегмента необходимо нажать на кнопку , окно закроется и будет предложено выбрать повреждение изоляции для удаления. Далее необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на нужном повреждении. Чтобы вернуться в исходное окно необходимо нажать правую копку мыши.
  	Если есть  общие замечания по трассе, выявленные в процессе проверки, то их можно указать на закладке «Замечания по трассе».

- На закладке «Проверка герметичности» аналогично закладке «Проверка изоляции» вводится тип прибора, которым выполняли проверку герметичности, а также дата и время когда было сообщено об утечках дежурному диспетчеру (ФИО которого также выбирается из заранее подготовленного справочника). Если известно – есть возможность указать состав бригады, выполнившей устранение утечек аналогично тому, как указывался состав бригады, проводившей КПО. Для добавления новой контрольной точки нужно нажать на кнопку  внизу списка контрольных точек, далее указать наименование точки. Редактировать название точки контроля утечки можно нажав на кнопку .  Если точка проверки не привязана к объекту газовой сети, то в первой колонке таблицы напротив названия точки будет красная точка, если привязка выполнена – зеленая. Чтобы выполнить такую привязку (или вставить новую точку в список, выбрав на планшете) необходимо нажать на кнопку , окно закроется и будет предложено выбрать контрольную точку на планшете (это может быть любой значок на линии). При указании точки (щелкнув левой кнопкой мыши на нужном объекте) появится окно, в котором нужно указать тип действия (добавить новую точку в список, удалить точку из списка или привязать к уже существующей записи) и название точки. Название точки может быть присвоено заранее в редакторе сети в соответствующем поле. Чтобы вернуться в окно ввода данных по маршрутному листу необходимо нажать правую кнопку мыши. Для каждой точки контроля утечки можно указать дату устранения утечки, концентрацию утечки, вероятную причину утечки, описание повреждения. Для удаления точки контроля из списка нужно нажать на кнопку . При необходимости, общие замечания по трассе, выявленные при проверке герметичности, можно указать на закладке «Замечания по трассе». Утечки указываются на закладке «Утечки газа» аналогично вводу повреждений изоляции.

- На закладке «Нарушения ДБН» указываются выявленные нарушения ДБН и ПБСГУ. Процесс ввода нарушений аналогичен процессу ввода повреждений изоляции и утечек газа, а именно: добавляется новая запись путем нажатия кнопки  внизу списка, далее описывается нарушение в поле ввода «Описание нарушения». Удаляется нарушение, путем нажатия кнопки  внизу списка нарушений. При необходимости, название редактируется с помощью кнопки . Также, здесь можно указать к какому объекту КПО (инвентарной записи) необходимо отнести указанное повреждение.

- На закладке «Акты шурфового обследования» вводится информация по результатам выполненных шурфововых обследований в рамках КПО. Для добавления нового акта шурфового обследования необходимо нажать кнопку  на этой закладке и в появившемся окне указать номер акта. Удаление акта выполняется при нажатии на кнопку  внизу списка актов. Распечатать акт шурфового обследования можно путем нажатия на кнопку  здесь же. Предварительно нужный отчет должен быть настроен в форме «Опции» (Установки->Опции закладка «Привязка отчетов», пункт «Отчет для печати акта шурфового обследования КПО»). Если место шурфования еще не было указано, то в первой колонке таблицы напротив названия акта будет красная точка. Поэтому, после добавления нового акта его необходимо привязать к газопроводу, указав место шурфования. Для этого необходимо нажать на кнопку  и указать место шурфования на газопроводе. Указать место можно только на тех сегментах сети, которые были выбраны предварительно на закладке «Участки газопровода». Если место шурфования было выбрано не правильно, то его всегда можно указать заново. Если к участку сети был прикреплена катодная станция (установка ЭХЗ), то эта информация также будет автоматически прикреплена к акту. В противном случае, установку ЭХЗ необходимо будет добавить в ручную на закладке «Состояние ЭХЗ» путем выбора на планшете соответствующего значка ЭХЗ, аналогично тому как это делалось для указания места шурфования. На закладке «Характеристика газопровода» после привязки к газопроводу будет выведена информация для акта, полученная из свойств сегмента сети (вводится и ректируется в редакторе сети). Также на этой вкладке указывается адрес шурфования и причина шурфования. Для указания адреса шурфования необходимо нажать на кнопку справа от поля адреса, окно закроется, затем нужно указать номер дома, адрес которого будет ассоциироваться с местом шурфования. Если шурфование выполняется в поле, где нет адреса в обычном понимании, то для указания таких мест рекомендуется в редакторе планшета завести вместо улицы название места, где выполняется шурфование, а вместо дома указать какую-либо уточняющую информацию о месте шурфа. И тогда можно будет указать место шурфования, использую тот же механизм адресации как и при указании обычного адреса.  Далее информация вносится последовательно на каждой закладке (Контроль изоляционного покрытия, Состояние трубы, Состояние газового стояка на вводе, характер коррозийного повреждения, состояние ЭХЗ, Измерения при отключенной и включенной ЭХЗ, Выводы, Подписи). Ввод информации выполняется путем указания цифровых и текстовых значений в соответствующих полях, либо выбор значений из справочника (выпадающий список или форма). В некоторых случаях необходимо указать несколько значений из справочника. Тогда выбор необходимых значений осуществляется путем установки «птичек» напротив нужных пунктов в форме выбора.  Камеральная обработка измерений производится автоматически после ввода всех 60-ти измеренных значений для определенного состояния ЭХЗ.

- На закладке «Акты проверки» вводится информация, необходимая для формирования акта проверки. Акты проверки формируются в разрезе объектов КПО (инвентарных записей). Поэтому, если КПО выполнялось для нескольких объектов, акт заполняется для каждого отдельно. Список объектов КПО формируется автоматически во время указания сегментов сети для которых проводится КПО и точек проверки, но можно добавить или удалить объект КПО в ручную нажав соответственно кнопки  и  внизу списка объектов КПО на форме. Здесь же находится кнопка формирования печатной формы акта проверки для указанного объекта КПО. Предварительно нужный отчет должен быть настроен в форме «Опции» (Установки->Опции закладка «Привязка отчетов», пункт «Отчет для печати акта КПО»). Далее информация вносится последовательно на каждой закладке (оценка герметичности, оценка изоляции, оценка металла трубы, оценка сварных стыков, оценка коррозионной опасности, выводы, подписи) согласно методике. Ввод информации выполняется путем указания цифровых и текстовых значений в соответствующих полях, либо выбор значений из справочника (выпадающий список или форма). В некоторых случаях необходимо указать несколько значений из справочника. Тогда выбор необходимых значений осуществляется путем установки «птичек» напротив нужных пунктов в форме выбора. Для расчета оценок герметичности и состояния изоляции необходимо нажать на кнопку  рядом с соответствующим полем. Также, в эти поля можно внести данные и вручную. Для расчета окончательной оценки изоляции необходимо настроить в форме «Опции» положительные и отрицательные значения состояния армированной оболочки (для добавления или удаления балла из предварительной оценки изоляции согласно Правил). Остальные категории оценок рассчитываются автоматически на основании введенных данных.

Для сохранения сделанных изменений можно нажать на кнопку  вверху формы (если активна закладка «Данные по маршрутному листу»). Если все изменения сохранены и в настройках указан отчет для формирования рабочего листа маршрута, то там же становится активной кнопка   «Печать рабочего листа».

Пункт меню «Экспорт в Excel» позволяет выполнить экспорт содержимого окна в программу Excel. При активации этого пункта меню откроется Excel (если установлен, конечно -  в противном случае будет ошибка) с данными данного окна.

Закрыть форму можно, нажав на кнопку «Закрыть» внизу формы. При этом если сделанные изменения не были сохранены, то будет выдано предупреждение о несохраненных данных, где можно будет либо сохранить данные, либо отказаться от сделанных изменений.

## 3.5.11. Работа с окном «Список строений (из «Абонент»-а)»

Форма предназначена для предоставления информации о привязке строений, полученных из программы «Абонент» с строениями нанесенными на карту. Также, данная форма позволяет выполнить такую привязку в случае её отсутствия или показать на карте привязанное строение.

На форме предоставляется следующая информация: «Наименование улицы», «Номер строения», «Признак, есть ли привязка». Наименование улицы и номер строения указываются в том виде, в каком они были переданы из программы «Абонент».

Для уменьшения нагрузки на систему и увеличения скорости предоставления данных, записи в таблице выводятся порциями по 300 строк. Для выдачи следующей порции данных необходимо нажать кнопку . Для получения всех оставшихся данных, необходимо нажать кнопку .

Для того чтобы отобрать только нужные данные можно воспользоваться фильтром. Чтобы открыть или спрятать настройки фильтра, необходимо нажать на кнопку . В появившихся полях для соответствующих реквизитов можно указать нужные значения. При этом действуют следующие правила: если в строке значения для реквизита ничего не указано, то по этому значению фильтрация не выполняется; при фильтрации регистр букв не учитывается; при указании значений реквизитов, можно использовать метасимволы, используемые в языке SQL в операторе like: % (символ процента) - соответствует пусто или произвольному фрагменту текста, _ (символ подчеркивания) - соответствует любому символу. Для применения фильтра необходимо нажать кнопку . Утопленное положение данной кнопки говорит о том, что фильтр применен. Если кнопка отжата – фильтр отключен.

Для поиска среди отобранных записей (загруженных в данных момент) необходимо указать мышью ячейку в столбце, по которому будет осуществляться поиск, а затем нажать комбинацию клавиш <Ctrl>+<F>, либо выбрать пункт контекстного меню «Найти…». В появившемся окне необходимо указать фрагмент текста для поиска и нажать кнопку «Ok». Для продолжения поиска необходимо нажимать клавишу <F3> или выбрать пункт контекстного меню «Найти и дальше».

Для выгрузки загруженных на форму данных в Excel необходимо выбрать пункт контекстного меню «Экспорт в Excel».

Если вызов формы осуществлялся из формы «Информация о строении», то будет доступен пункт всплывающего меню «Привязать к строению». В этом случае необходимо выбрать нужную запись и начать на этот пункт меню. В результате форма закроется и запись, на которой находился курсор будет привязана к строению, информация о котором показана в форме «Информация о строении».

Если строение уже привязано к карте, то для перехода к этому строению на карте необходимо выбрать пункт контекстного меню «Показать на карте».

Редактирование привязки записи к строению позволено только в том случае, если текущая роль пользователя имеет привилегию «Редактирование доп. данных объектов». Как назначать и отзывать привилегии у роли смотрите раздел 2.5.

Для привязки (или перепривязки) строения к карте необходимо выбрать пункт контекстного меню «Привязать к строению». При выборе данного пункта меню форма закроется и будет предложено выбрать на карте номер дома для привязки. Если щелкнуть левой кнопкой по выбранному номеру дома, то будет выполнена привязка к этому строению и программа вернется к отображению исходной формы. Для выхода из данного режима без привязки к строению необходимо нажать правую кнопку мыши.

Для привязки всех строений улицы из «Абонент»-а к улице на карте, если это возможно, необходимо выбрать пункт меню «Привязать по улице». Пункт меню доступен, если получены все данные согласно установленному фильтру. При выборе данного пункта меню форма закроется и будет предложено выбрать на карте любой номер дома нужной улицы для привязки. Если щелкнуть левой кнопкой по выбранному номеру дома, то будет выполнена привязка номеров домов из «Абонента» к соответствующим строениям на карте и программа вернется к отображению исходной формы. Для выхода из данного режима без привязки строений необходимо нажать правую кнопку мыши. Не привязанные автоматически строения нужно привязать с помощью пункта меню «Привязать к строению», как указано выше.

Для очистки привязки улицы необходимо выбрать пункт контекстного меню «Очистить привязку улицы». Пункт меню доступен, если получены все данные согласно установленному фильтру.

Для сохранения данных не закрывая формы можно воспользоваться пунктом контекстного меню «Сохранить» или нажать комбинацию клавиш <Ctrl>+<S>.

Для завершения работы с формой необходимо нажать на кнопку «Закрыть». Если есть не сохраненные данные, то будет выведено соответствующее предупреждение, где можно выбрать сохранять ли сделанные изменения или нет.

## 3.5.12. Работа с формой «Общая настройка параметров мониторинга SCADA»

Форма предназначена для настройки параметров мониторинга телеметрии с объектов. Для работы с формой необходимо иметь привилегию «Редактирование справочника точек SCADA».

База, куда записываются данные телеметрии, должна быть настроена на использование в программе как мастер-планшет.

Параметры мониторинга записываются в справочник автоматически по мере поступления телеметрии с объектов. Параметры группируются по наименованию параметра и единице измерения. Таким образом, если разные точки имеют параметры с одинаковым наименованием и единицей измерения, то в справочнике это будет одна запись, для которой можно настроить общее поведение для всех этих точек с таким параметром. Если в данных телеметрии для одной и той же точки указаны несколько параметров с одним и тем же наименованиями и единицами измерения, то к наименованию будет добавляться цифровой суффикс, чтобы параметры стали отличаться. Если для какой-либо точки требуется индивидуальная настройка параметра, то это можно сделать, настроив этот параметр для этой точки, как описано в разделе 3.5.13.

Методика работы с формой не отличается от таковой работы с любым другим справочником программы и описана в разделе 3.5.6.

Для настройки параметра необходимо установить курсор в таблице на нужный параметр и вызвать пункт контекстного меню «Изменить» или нажать комбинацию клавиш Ctrl+E.

Настройка параметров осуществляется в отдельной форме. Далее о настройке каждого параметра написано подробнее.

Единица измерения – некоторые дискретные параметры, такие как, например, положение двери, могут при различных значениях параметра передавать дополнительную информацию вместо единицы измерения. Например, «Помещение открыто. Приложен ключ №2». Так как параметры группируются по наименованию и единице измерения, мы получим в таблице отдельную запись для каждого ключа по мере поступления данных. В таких случаях, чтобы объединить настройки в одну запись в качестве единицы измерения нужно указать «*» (без кавычек). В остальных случаях изменять единицу измерения нет смысла. Настройка параметра с явно указанной единицей измерения имеет приоритет над настройкой с единицей измерения «*».

Преобразование единицы измерения – в случае необходимости отобразить значение числового параметра в других единицах измерения можно выбрать необходимое преобразование из выпадающего списка. Если нужного преобразования нет – его можно добавить путем внесения необходимой информации в справочник «Преобразование величин». Преобразование единицы измерения влияет только на отображение параметра в интерфейсе и отчетах. Само значение хранится в базе в оригинальных единицах измерения.

Контрольные значения – здесь нужно указать граничные значения измеряемого параметра для разбиения на пять диапазонов. Каждое значение должно быть не меньше предыдущего значения. Если включено преобразование единиц измерения, то параметры вводятся в преобразованных единицах.

Далее, отдельно для каждого диапазона настраивается действие, соответствующее диапазону, шаблон сообщения и цвет. Цвет используется для выделения параметра в таблице и на планшете.

Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «Ok».

## 3.5.13. Работа с формой «Список объектов SCADA»

Форма предназначена для просмотра текущего состояния объектов и индивидуальной настройки параметров мониторинга. Для настройки параметров необходимо иметь привилегию «Редактирование справочника точек SCADA», а для индивидуального выбора параметров к мониторингу привилегию «Мониторинг телеметрии SCADA».

База, куда записываются данные телеметрии, должна быть настроена на использование в программе как мастер-планшет.

Объекты мониторинга записываются в таблицу автоматически по мере поступления телеметрии с объектов.

На форме представлена следующая информация: на закладке «Список объектов» - код объекта, наименование объекта, короткое наименование объекта, принадлежность и адрес  (три последних доступны для редактирования). Короткое название (если задано) используется при отображении виджета, а также, наряду с другими реквизитами, при построении отчетов. На закладке «Текущее состояние объекта» - наименование объекта, наименование параметра, текущее значение параметра, единица измерения, событие, соответствующее значению, текст сообщения и время когда возникло и когда в последний раз проверялось. На закладке «Контрольные параметры объекта» - список параметров объектов и его настройки для мониторинга. О настройке будет ниже.

Для уменьшения нагрузки на систему и увеличения скорости предоставления данных, записи в таблице выводятся порциями по 300 строк. Для выдачи следующей порции данных необходимо нажать кнопку . Для получения всех оставшихся данных, необходимо нажать кнопку .

Для того чтобы отобрать только нужные данные можно воспользоваться фильтром. Чтобы открыть или спрятать настройки фильтра, необходимо нажать на кнопку . В появившихся полях для соответствующих реквизитов можно указать нужные значения. При этом действуют следующие правила: если в строке значения для реквизита ничего не указано, то по этому значению фильтрация не выполняется; при фильтрации регистр букв не учитывается; при указании значений реквизитов, можно использовать метасимволы, используемые в языке SQL в операторе like: % (символ процента) - соответствует пусто или произвольному фрагменту текста, _ (символ подчеркивания) - соответствует любому символу. Для применения фильтра необходимо нажать кнопку . Утопленное положение данной кнопки говорит о том, что фильтр применен. Если кнопка отжата – фильтр отключен.

Для поиска среди отобранных записей (загруженных в данных момент) необходимо указать мышью ячейку в столбце, по которому будет осуществляться поиск, а затем нажать комбинацию клавиш <Ctrl>+<F>, либо выбрать пункт контекстного меню «Найти…». В появившемся окне необходимо указать фрагмент текста для поиска и нажать кнопку «Ok». Для продолжения поиска необходимо нажимать клавишу <F3> или выбрать пункт контекстного меню «Найти и дальше».

Для выгрузки загруженных на форму данных в Excel необходимо выбрать пункт контекстного меню «Экспорт в Excel».

Если объект мониторинга привязан к соответствующему объекту газовой сети, то будет доступен пункт контекстного меню «Показать на планшете». Если выбрать данный пункт меню, форма будет закрыта и положение планшета будет установлено на нужном объекте. Если объект находится на ниже лежащем планшете, то предварительно будет загружен автоматически и ниже лежащий планшет.

Для сохранения сделанных изменений служит пункт контекстного меню «Сохранить» или комбинация клавиш <Ctrl>+<S>.

На закладке «Контрольные параметры объекта» представлены параметры этого объекта, которые когда либо передавались для этого объекта с настройками по умолчанию, которые настраиваются как описано в разделе 3.5.12. Если у текущего пользователя имеется привилегия «Мониторинг телеметрии SCADA», то рядом с параметрами будут места для «птичек», где он может указать, какие параметры ему бы хотелось мониторить. Если «птичка» установлена, то внизу появляется еще одна связанная с мониторингом настройка – «Фильтр событий», где можно указать начиная с какого уровня событий данного параметра будут в программу приходить события.

Также, в этом случае можно включить отображение выбранных параметров в виде виджета. Для этого необходимо поставить «птичку» у параметра «Выводить Виджет состояния объекта на экран». При этом можно привязать вывод виджета к конкретному окну, выбрав его название из выпадающего списка. Значение «*» соответствует выводу виджета на всех окнах. Чтобы окно попало в этот список, необходимо его настроить – установить атрибут окна «Загружать окно при старте» и присвоить окну понятное для Вас название. После закрытия формы, новые виджеты будут созданы в левом верхнем углу окна. Для перемещения виджета в нужное место необходимо нажать и удерживать клавиши Ctrl+Alt, затем выбрать нужный виджет указателем мыши и нажать и удерживать левую кнопку мыши. Далее, удерживая нажатыми клавиши Ctrl, Alt и левую кнопку мыши переместить виджет в нужное положение. При достижении нужного положения отпустить клавиши или левую кнопку мыши.

Если настройки параметра по умолчанию не подходят, то необходимо их настроить для данной точки индивидуально. Для этого по необходимости нужно указать контрольные значения (значение параметра должно быть не меньше предыдущего) и настроить действие, шаблон сообщения и цвет для каждого диапазона. Если необходимо вернуть настройки по умолчанию, то нужно нажать на кнопку «Установить значения по умолчанию» для нужного параметра.

Если в файле настроек мониторинга объекта (pk3 файл) были указаны две контрольные точки (отображаются в блоке «Контрольные значения из pk3 файла»), то можно выполнить настройку контрольных значений основываясь на этих значениях. Для этого необходимо нажать кнопку «Применить». При нажатии на эту кнопку будет предложено указать ширину предупредительной зоны в % от разницы между исходными контрольными значениями для расчета промежуточных контрольных точек. Для продолжения расчета нужно нажать на кнопку «Ok».

На закладке «Контроль периода получения данных» настраивается шаблон сообщения и цвет для ситуации когда указанное максимальное время ожидания данных превышено. Действие применяется ко всем параметрам точки, если включен флажок «Выполнять контроль периода получения данных». Сам максимальный интервал ожидания указывается в соответствующем поле блока контрольных значений.

Параметру можно присвоить альтернативное название. Это название используется при отображении виджетов. При необходимости можно настроить преобразование значения параметра в другую единицу измерения. Если включено преобразование значения, то контрольные значения тоже будут отображаться и вводится в новых единицах измерения. Преобразование единицы измерения влияет только на отображение параметра на экране и отчете. В базе данных значение параметра хранится в оригинальных единицах измерения. Настройка преобразований значений параметров находится в справочнике «Преобразование величин».

Для завершения работы с формой необходимо нажать кнопку «Закрыть». Если есть не сохраненные данные, то будет выдан запрос на сохранение данных.

## 3.5.14. Работа с формой «Данные по объекту»

Форма предназначена для редактирования данных объекта и представляет собой таблицу с двумя столбцами – «Наименование» и «Значение». Структура данных может быть построена виде дерева, поэтому над таблицей указывается текущий путь к значению от корневого параметра.

Для редактирования данных на форме нужно иметь право «Редактирование доп. данных объектов». Как назначать и отзывать привилегии у роли смотрите раздел 2.5.

С правой стороны таблицы имеются кнопки (при наведении мыши на кнопку появляется подсказка). Кнопка «<-» нужна для возвращения на уровень выше по иерархии параметров. Кнопка «+» нужна для добавления параметра такого же типа, на котором сейчас находится курсор в таблице, если предусмотрено, что таких параметров у объекта может быть несколько. Кнопка «X» нужна для удаления параметра, на который сейчас указывает  курсор в таблице, если таких параметров у объекта несколько. Если параметр остался один, то он не удаляется, а очищается.

Наименования параметров обязательные к заполнению выделяются жирным шрифтом. Если значение обязательного параметра не заполнено, то такой параметр выделяется красным цветом.

Параметры могут следующих типов: простые (текст, числовые значения, даты), выбираемые из справочников и комплексные, могущие содержащие в себе параметры всех трех типов.

Редактирование простых параметров выполняется непосредственно вводом нужного значения в колонке «Значение» напротив названия соответствующего параметра. При этом поле ввода может содержать маску для исключения ввода ошибочных данных.

Редактирование параметров, значения которых нужно выбирать из справочника зависит от способа выбора справочного значения. Значения могут выбираться из выпадающего списка – при этом в поле ввода справа появляется кнопка со стрелкой вниз при нажатии на которую активируется выпадающий список. Также, при двойном щелчке мыши на поле ввода значения из выпадающего списка будут по кругу подставляться в поле ввода. Значения могут выбираться из формы справочника, которая активируется при нажатии на кнопке справа в поле ввода или при двойном щелчке мыши в поле ввода. Для ввода адреса можно выбирать нужное значение как из справочника так и указав непосредственно на планшете нужный адрес (номер строения). Вариант выбора указывается в дополнительном окне, которое активируется при нажатии на кнопке в поле ввода или двойном щелчке мыши на поле ввода. Если был выбран вариант ввода адреса на планшете, то окно закроется и нужно будет щелкнуть левой кнопкой мыши на нужном номере строения или нажать правую кнопку мыши для отказа от ввода адреса. Окно формы снова появится на экране и, если был выбран адрес, то его значение подставится в поле ввода.

Для сохранения сделанных изменений нужно нажать кнопку «Ok». Если были заполнены все обязательные параметры, то форма закроется. Если же обязательные параметры не были заполнены, будет выведен список параметров значения которых ожидаются к заполнению.

Для закрытия формы без сохранения сделанных изменений нужно нажать кнопку «Отмена».

## 3.5.15. Работа с формой «Список котельных»

Форма предназначена для ввода и редактирования данных таких объектов как котельные и теплопункты.

Для работы с формой необходимо иметь права «Редактирование списка котельных» и «Редактирование доп. данных объектов». При выполнении операции импорта данных котельных может понадобиться также право «Редактирование справочников», если нужно, чтобы справочные значения автоматически добавлялись в справочник (где это предусмотрено). Как назначать и отзывать привилегии у роли смотрите раздел 2.5.

Форма состоит из двух закладок «Список объектов» и «Параметры объекта».

На закладке «Список объектов» отображается список объектов с краткой информацией о них.

Для уменьшения нагрузки на систему и увеличения скорости предоставления данных, записи в таблице выводятся порциями по 300 строк. Для выдачи следующей порции данных необходимо нажать кнопку . Для получения всех оставшихся данных, необходимо нажать кнопку .

Для того чтобы отобрать только нужные данные можно воспользоваться фильтром. Чтобы открыть или спрятать настройки фильтра, необходимо нажать на кнопку . В появившихся полях для соответствующих реквизитов можно указать нужные значения. При этом действуют следующие правила:

- Если в строке значения для реквизита ничего не указано, то по этому значению фильтрация не выполняется.

- При фильтрации регистр букв не учитывается.

- При указании значений реквизитов, перед ними можно использовать операторы like, not like ,=,!=,<>. Если оператор не указан, то подразумевается оператор like и, соответственно, будут отобраны все записи, которые содержат в своём значении указанный фрагмент текста. При использовании оператора like (not like) можно использовать следующие метасимволы: % (символ процента) - соответствует пусто или произвольному фрагменту текста, _ (символ подчеркивания) - соответствует любому символу.

Для применения фильтра необходимо нажать кнопку . Утопленное положение данной кнопки говорит о том, что фильтр применен. Если кнопка отжата – фильтр отключен. Если имеются несохраненные данные, то перед применением фильтра будет задан соответствующий вопрос: сохранить ли изменения или отменить их.

Для поиска среди отобранных записей (загруженных в данных момент) необходимо указать мышью ячейку в столбце, по которому будет осуществляться поиск, а затем нажать комбинацию клавиш <Ctrl>+<F>, либо выбрать пункт контекстного меню «Найти…». В появившемся окне необходимо указать фрагмент текста для поиска и нажать кнопку «Ok». Для продолжения поиска необходимо нажимать клавишу <F3> или выбрать пункт контекстного меню «Найти и дальше».

Для выгрузки загруженных на форму данных в Excel (имеется ввиду сокращенная версия данных, представленная только полями таблицы) необходимо выбрать пункт контекстного меню «Экспорт в Excel». Для полной выгрузки данных нужно воспользоваться пунктом меню «Экспорт данных в формате JSON» о котором будет написано ниже.

Для добавления новой записи необходимо воспользоваться пунктом контекстного меню «Добавить новую запись» или нажать клавишу <Ins> на клавиатуре. Откроется окно о работе с которым можно узнать в разделе 3.5.14.

Для удаления текущей записи (на которой указывает курсор в таблице) необходимо воспользоваться пунктом контекстного меню «Удалить текущую запись» или нажать клавишу <Del> на клавиатуре.

Для экспорта текущего списка котельных, отображаемого в таблице со всеми сопутствующими данными в формате JSON (англ. JavaScript Object Notation) необходимо воспользоваться пунктом контекстного меню «Экспорт данных в формате JSON».  Подробнее о формате JSON можно почитать, например, здесь: https://www.json.org/json-ru.html. Файл выгружается в кодировке UTF-8.

Для импорта данных котельных из файла в JSON формате необходимо воспользоваться пунктом контекстного меню «Импорт данных в формате JSON». Файл должен быть в кодировке UTF-8. Файл представляет собой массив объектов JSON с набором данных по каждой котельной. Пример файла с актуальным набором реквизитов всегда можно получить, выполнив экспорт данных хотя бы по одному объекту. Ниже приводится перечень реквизитов ожидаемых при импорте или выгружаемых при экспорте. Порядок следования параметров в объекте не важен.

Параметры котельной  (корневой объект):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | address | 0 | 1 | Справочник |  |
| Дата ввода в эксплуатацию | date_issue | 1 | 1 | Дата |  |
| Дымовая труба | chimney | 0 | ∞ | Объект |  |
| Кол-во обслуживающего персонала | staff_count | 1 | 1 | Целое число |  |
| Конструкция здания котельной | boilerhouse_building_construction | 0 | 1 | Объект |  |
| Котел | boiler | 1 | ∞ | Объект |  |
| Наименование объекта | object_name | 1 | 1 | Текст(100) |  |
| Насос | pump | 0 | ∞ | Объект |  |
| Подогреватель | heater | 0 | ∞ | Объект |  |
| Телефон | phone_number | 0 | ∞ | Текст(13) |  |
| Установленная мощность котельной, Гкал/ч | boilerhouse_power | 0 | 1 | Вещ. число |  |
| Электроподстанция | electrical_substation | 0 | ∞ | Объект |  |
| Тип допданных | extdata_kind_id | 1 | 1 | Целое число | Константа. Для допданных котельных равна 1 |
| Уникальный внутренний номер объекта | object_id | 0 | 1 | Целое число | Если при импорте не указан – будет создан новый объект. Если указан – должен существовать в базе. Данные объекта будут заменены данными из импорта |

Дымовая труба:

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота, м | height_m | 0 | 1 | Вещ. число |  |
| Диаметр, мм | diam_mm | 0 | 1 | Целое число |  |
| Материал трубы | chimney_material | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |

Конструкция здания котельной:

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество этажей | floor_count | 0 | 1 | Целое число |  |
| Материал стен | wall_material | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Расположение котельной | boilerhouse_position | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |

Котел:

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид автоматики котлов | boiler_control_type | 1 | 1 | Справочник | Текст(50) |
| Вид топлива | fuel_type | 1 | 1 | Справочник | Текст(50) |
| Количество | quantity | 1 | 1 | Целое число |  |
| Тип котла | boiler_type | 1 | 1 | Справочник | Текст(50) |

Насос:

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество | quantity | 0 | 1 | Целое число |  |
| Тип насоса | pump_type | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |

Подогреватель:

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество | quantity | 0 | 1 | Целое число |  |
| Тип теплообменника | heat_exchanger_type | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |

Электроподстанция:

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество | quantity | 0 | 1 | Целое число |  |
| Количество вводов | el_substation_inputs | 0 | 1 | Целое число |  |
| Мощность, кВA | el_substation_power | 0 | 1 | Вещ. число |  |
| Тип подстанции | el_substation_type | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |

Если у роли, под которой пользователь выполняет импорт данных, есть право «Редактирование справочников», то при импорте, в случае отсутствия в справочнике соответствующего значения, будет выполняться автоматическое заполнение справочника указанным значением (если его там не было). В примечании указана максимальная длина значения для соответствующего справочника.

Следует учесть, что для адресов автоматического заполнения справочника не происходит, так как улицы и строения привязываются к планшету. В этом случае необходимо вначале внести все необходимые улицы и номера строений, а затем выполнить экспорт справочника в файл для дальнейшего использования значений в этом импорте. Справочник можно выгрузить открыв справочник улиц (Добавить новую запись -> Адрес -> Выбрать из справочника -> Контекстное меню «Экспорт в Excel»).

Перед импортом таблица очищается, фильтрация отключатся. После импорта в таблице остаются только импортированные данные. При выполнении импорта обработка каждого элемента логируется – создается файл с названием как у файла импорта, но с расширением LOG. В этом файле можно узнать ошибки по конкретному объекту, если такие случились.

После импорта в таблице будут находиться только успешно загруженные записи. Для обновления записей в таблице можно нажать кнопку применения фильтра. Если данные не были сохранены, будет задан вопрос сохранить ли изменения.

Для редактирования данных объекта, на котором стоит курсор в таблице необходимо перейти на вкладку «Параметры объекта». Работа с данными на этой вкладке аналогична работе с формой при создании новой записи и описана в разделе 3.5.14. При возвращении на кладку «Список объектов» проверяется обязательность заполнения соответствующих реквизитов. Если что-то не заполнено – будет выведено соответствующее сообщение.

Сохранение данных без закрытия формы можно выполнить с помощью контекстного меню «Сохранить» или нажать сочетание клавиш <Ctrl+S>.

Закрыть форму с сохранением сделанных изменений можно, нажав на кнопку «Ok» на форме.

Закрыть форму без сохранения сделанных изменений можно, нажав на кнопку «Отмена».

## 3.5.16. Работа с формой «Справочники для электронных паспортов объектов»

Форма предназначена для создания и редактирования справочников используемых при составлении электронных паспортов объектов газовой сети.

Для работы с формой необходимо иметь право «Редактирование справочников для электронных паспортов объектов». Как назначать и отзывать привилегии у роли смотрите раздел 2.5.

Форма состоит из двух вкладок с таблицами – «Справочники» и «Значения справочника»: на первой вносятся названия справочников и их уникальный код, а на второй вкладке собственно значения выбранного справочника.

Код справочника – это уникальный мнемонический идентификатор, который используется для идентификации справочника при написании запросов к данным электронных паспортов. Рекомендуется код справочника выполнять одним словом большими буквами латиницей. Для разделения слов в коде при необходимости использовать символ подчеркивания.

Для создания нового справочника необходимо нажать клавишу <Ins> на клавиатуре или выбрать соответствующий пункт контекстного меню. В таблицу будет добавлена новая строка, где вместо названия справочника будет подсказка «<Укажите значение для реквизита>», а в качестве кода справочника будет сгенерирован некий код. Если название справочника так и не указать, то такие записи будут игнорироваться при сохранении. Также, пока не указано название справочника, ввод его значений также будет невозможен.

Для начала сеанса редактирования содержимого ячейки таблицы необходимо перевести курсор ввода на нужную ячейку и нажать клавишу <Enter> или дважды кликнуть левой кнопкой мыши. Далее необходимо ввести нужное значение и завершить ввод, нажав клавишу <Enter> клавиатуры. Если нужно отказаться от веденного значения, то нужно нажать клавишу <Esc> клавиатуры, сеанс редактирования ячейки завершится, а её значение останется таким, каким было до начала редактирования.

Для удаления справочника нужно выбрать нужную строку в таблице и нажать клавишу <Del> на клавиатуре или выбрать соответствующий пункт контекстного меню.

Для ввода и редактирования значений справочника необходимо перейти за вкладку «Значения справочника». Для ввода нового значения справочника необходимо нажать клавишу <Ins> на клавиатуре или выбрать соответствующий пункт контекстного меню. В таблицу будет добавлена новая строка, где вместо значения справочника будет подсказка «<Укажите значение для реквизита>». Если значение для реквизита не указать, то такие записи будут игнорироваться при сохранении. Альтернативное значение справочника является опциональным и может быть полезным, например, при подготовке печатных форм.

Для удаления значения справочника нужно выбрать нужную строку в таблице и нажать клавишу <Del> на клавиатуре или выбрать соответствующий пункт контекстного меню.

Чтобы закрыть форму с сохранением выполненных изменений то нужно нажать на клавишу «Ok».

Чтобы закрыть форму без сохранения выполненных изменений то нужно нажать на клавишу «Отмена».

## 3.5.17. Работа с формой «Реестр электронных паспортов объектов»

Форма предназначена для ввода и редактирования данных электронных паспортов объектов газовой сети.

Для работы с формой необходимо иметь право «Редактирование электронных паспортов объектов». Как назначать и отзывать привилегии у роли смотрите раздел 2.5.

Форма состоит из двух закладок «Список объектов» и «Детали по объекту».

На закладке «Список объектов» отображается список объектов с краткой информацией о них. Если объект не имеет привязки к объекту газовой сети, то строка с таким объектом выделается цветом.

Для уменьшения нагрузки на систему и увеличения скорости предоставления данных, записи в таблице выводятся порциями по 300 строк. Для выдачи следующей порции данных необходимо нажать кнопку . Для получения всех оставшихся данных, необходимо нажать кнопку .

Для того чтобы отобрать только нужные данные можно воспользоваться фильтром. Чтобы открыть или спрятать настройки фильтра, необходимо нажать на кнопку . В появившихся полях для соответствующих реквизитов можно указать нужные значения. При этом действуют следующие правила:

- Если в строке значения для реквизита ничего не указано, то по этому значению фильтрация не выполняется.

- При фильтрации текстовых данных регистр букв не учитывается.

- При указании значений текстовых реквизитов, перед ними можно использовать операторы like, not like ,=,!=,<>. Если оператор не указан, то подразумевается оператор like и, соответственно, будут отобраны все записи, которые содержат в своём значении указанный фрагмент текста. При использовании оператора like (not like) можно использовать следующие метасимволы: % (символ процента) - соответствует пусто или произвольному фрагменту текста, _ (символ подчеркивания) - соответствует любому символу.

- При указании значений дат используется отдельная форма о работе с которой можно узнать в разделе 3.5.18.

Для применения фильтра необходимо нажать кнопку . Утопленное положение данной кнопки говорит о том, что фильтр применен. Если кнопка отжата – фильтр отключен. Если имеются несохраненные данные, то перед применением фильтра будет задан соответствующий вопрос: сохранить ли изменения или отменить их.

Для сохранения текущего фильтра в базе для дальнейшего использования необходимо нажать кнопку . Далее, в открывшейся форме необходимо указать наименование фильтра. Если у роли пользователя есть право «Cоздание публичных фильтров для формы Реестр электронных паспортов объектов», то будет доступна опция «Фильтр доступен другим пользователям». Фильтр, сохраненный с такой опцией, после сохранения будет доступен другим пользователям при открытии данный формы реестра. Настройки фильтра без этой опции считаются личными настройками и другим пользователям не видны. Если сохраняется именованный личный фильтр, то если указать опцию «Сохранить как новый фильтр», то настройки будут сохранены в отдельный фильтр. Нажатие на кнопку «Ок» сохранит настройки фильтра в базе. Если нужно отменить сохранение фильтра – нажмите кнопку «Отмена».

Фильтр без названия используется как оперативный и его настройки сохраняются только во время работы программы. При сохранении такого фильтра принудительно будет включаться опция «Сохранить как новый фильтр».

Кнопка  удаляет именованный фильтр из базы. Для удаления публичных фильтров нужно иметь право «Cоздание публичных фильтров для формы Реестр электронных паспортов объектов».

Кнопка  очищает поля фильтра от значений.

Выбор нужного фильтра из доступных выполняется путем выбора нужного фильтра по наименованию из выпадающего списка.

Для поиска среди отобранных записей (загруженных в данных момент) необходимо указать мышью ячейку в столбце, по которому будет осуществляться поиск, а затем нажать комбинацию клавиш <Ctrl>+<F>, либо выбрать пункт контекстного меню «Найти…». В появившемся окне необходимо указать фрагмент текста для поиска и нажать кнопку «Ok». Для продолжения поиска необходимо нажимать клавишу <F3> или выбрать пункт контекстного меню «Найти и дальше».

Для выгрузки загруженных на форму данных в Excel (имеется ввиду сокращенная версия данных, представленная только полями таблицы) необходимо выбрать пункт контекстного меню «Экспорт в Excel».

Если электронный паспорт имеет привязку к объекту газовой сети и все данные сохранены, то можно перейти к этому объекту на планшете. Для этого нужно установить курсор на нужную запись и выбрать пункт контекстного меню «Показать на карте». При этом форма закроется, а планшет будет установлен таким образом, что объект газовой сети окажется в центре экрана и будет выделен цветом для выбранных объектов (Настраивается Установки->Цвета объектов->Закладка «Монитор» Настройка «Цвет выбранных объектов»).

Для добавления новой записи необходимо воспользоваться пунктом контекстного меню «Добавить новую запись» или нажать клавишу <Ins> на клавиатуре. Откроется форма принципы работы с которой описаны в разделе 3.5.14.

Для экспорта текущего списка электронных паспортов, отображаемого в таблице со всеми сопутствующими данными в формате JSON (англ. JavaScript Object Notation) необходимо воспользоваться пунктом контекстного меню «Экспорт данных в формате JSON».  Подробнее о формате JSON можно почитать, например, здесь: https://www.json.org/json-ru.html. Файл выгружается в кодировке UTF-8.

Для импорта данных электронных паспортов из файла в JSON формате необходимо воспользоваться пунктом контекстного меню «Импорт данных в формате JSON». Файл должен быть в кодировке UTF-8. Файл представляет собой массив объектов JSON с набором данных по каждому паспорту. Пример файла с актуальным набором реквизитов всегда можно получить, выполнив экспорт данных хотя бы по одному объекту нужного типа. Ниже приводится перечень реквизитов ожидаемых при импорте или выгружаемых при экспорте. Порядок следования параметров в объекте не важен.

Газопровод (корневой объект):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип допданных | extdata_kind_id | 1 | 1 | Целое число | Константа. Для допданных газопровода равна 42 |
| Уникальный внутренний номер объекта в БД | object_id | 0 | 1 | Целое число | Если при импорте не указан – будет создан новый объект. Если указан – должен существовать в базе. Данные объекта будут заменены данными из импорта |
| Отметка, что паспорт проверен | ep_passport_verified | 1 | 1 | Справочник |  |
| Давление газопровода | ep_gaz_pipeline_pressure_kind | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Внутренний номер по документации | ep_internal_id | 1 | 1 | Текст(10) | Только числа |
| Фактический адрес | ep_fact_address | 0 | 1 | Текст(350) |  |
| Aдрес конечной точки | ep_fact_address_end | 0 | 1 | Текст(350) |  |
| Год введения в эксплуатацию | issue_year | 0 | 1 | Целое число | 4 знака |
| Вид собственности | ep_property_kind | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Название предприятия собственника | ep_enterprise_name | 0 | 1 | Текст(100) |  |
| Проектное давление, МПа | ep_project_pressure | 0 | 1 | Вещественное число | 4 знака после запятой |
| Фактическое давление в летний период, МПа | ep_fact_summer_pressure | 0 | 1 | Вещественное число | 4 знака поле запятой |
| Фактическое давление в зимний период, МПа | ep_fact_winter_pressure | 0 | 1 | Вещественное число | 4 знака после запятой |
| Общая протяженность в м. п. | common_lenth_m | 0 | 1 | Вещественное число | 1 знак после запятой |
| Географические и бухгалтерские данные газопровода | ep_geo_acc_data_pipe | 0 | 1 | Объект |  |
| Архивные данные газопровода | ep_archive_data_pipe | 0 | 1 | Объект |  |
| Наличие расхождения между данными | ep_data_diff_existence | 0 | 1 | Объект |  |
| Данные по элементам газопровода | ep_gaz_pipeline_elements_data | 0 | 1 | Объект |  |
| Ремонтная карта газопровода | ep_renovation_map_pipe | 0 | 1 | Объект |  |
| Карта обследования газопровода | ep_examination_map_pipe | 0 | 1 | Объект |  |
| Результат последнего обследования | ep_last_examination_result | 0 | 1 | Справочник |  |
| Дата последнего обследования | last_action_date | 0 | 1 | Дата |  |
| Дата следующего обследования | next_action_date | 0 | 1 | Дата |  |
| Периодичность обследования | action_interval | 0 | 1 | Объект |  |
| Дата последнего ремонта | last_renovation_date | 0 | 1 | Дата |  |
| Дата следующего ремонта | next_renovation_date | 0 | 1 | Дата |  |
| Периодичность ремонта | renovation_interval | 0 | 1 | Объект |  |

ГРП (корневой объект):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип допданных | extdata_kind_id | 1 | 1 | Целое число | Константа. Для допданных ГРП равна 43 |
| Уникальный внутренний номер объекта в БД | object_id | 0 | 1 | Целое число | Если при импорте не указан – будет создан новый объект. Если указан – должен существовать в базе. Данные объекта будут заменены данными из импорта |
| Отметка, что паспорт проверен | ep_passport_verified | 1 | 1 | Справочник |  |
| Внутренний номер по документации | ep_internal_id | 1 | 1 | Текст(10) | Только числа |
| Фактический адрес | ep_fact_address | 0 | 1 | Текст(350) |  |
| Год введения в эксплуатацию | issue_year | 0 | 1 | Целое число | 4 знака |
| Вид собственности | ep_property_kind | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Название предприятия собственника | ep_enterprise_name | 0 | 1 | Текст(100) |  |
| Состояние объекта или оборудования | ep_state | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Наличие электроснабжения | ep_has_power_supply | 0 | 1 | Справочник |  |
| Наличие отопления | ep_has_heating | 0 | 1 | Справочник |  |
| Наличие ограждения территории | ep_has_territory_border | 0 | 1 | Справочник |  |
| Наличие защиты от молнии | ep_has_lightning_protection | 0 | 1 | Справочник |  |
| Проектное давление на входе, МПа | ep_project_pressure_input | 0 | 1 | Вещественное число | 4 знака после запятой |
| Проектный расход газа, м^3/ч | project_gaz_consumption | 0 | 1 | Целое число |  |
| Фактическое давление на входе в летний период, МПа | ep_fact_summer_pressure_input | 0 | 1 | Вещественное число | 4 знака после запятой |
| Фактическое давление на входе в летний период, МПа | ep_fact_winter_pressure_input | 0 | 1 | Вещественное число | 4 знака после запятой |
| Количество линий редуцирования газа | lines_reductors_count | 0 | 1 | Целое число |  |
| Размещение линий ГРП относительно узкой части | ep_gdp_lines_layout | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Количество байпасов | bypass_count | 0 | 1 | Целое число |  |
| Наличие телеметрии | ep_has_telemetry | 0 | 1 | Справочник |  |
| Тип ГРП | ep_gdp_type | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Возможность подъезда специализированной техники | ep_special_vehicle_availabelity | 0 | 1 | Справочник |  |
| Географические и бухгалтерские данные | ep_geo_acc_data | 0 | 1 | Объект |  |
| Архивные данные ГРП (ШРП) | ep_archive_data_gcp_srp | 0 | 1 | Объект |  |
| Наличие расхождения между данными | ep_data_diff_existence | 0 | 1 | Объект |  |
| Данные по элементам ГРП | ep_gcp_elements_data | 0 | 1 | Объект |  |
| Ремонтная карта ГРП | ep_renovation_map_gcp | 0 | 1 | Объект |  |
| Карта обследования ГРП | ep_examination_map_gcp | 0 | 1 | Объект |  |
| Результат последнего обследования | ep_last_examination_result | 0 | 1 | Справочник |  |
| Дата последнего обследования | last_action_date | 0 | 1 | Дата |  |
| Дата следующего обследования | next_action_date | 0 | 1 | Дата |  |
| Периодичность обследования | action_interval | 0 | 1 | Объект |  |
| Дата последнего ремонта | last_renovation_date | 0 | 1 | Дата |  |
| Дата следующего ремонта | next_renovation_date | 0 | 1 | Дата |  |
| Периодичность ремонта | renovation_interval | 0 | 1 | Объект |  |

ШРП (корневой объект):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип допданных | extdata_kind_id | 1 | 1 | Целое число | Константа. Для допданных ШРП равна 44 |
| Уникальный внутренний номер объекта в БД | object_id | 0 | 1 | Целое число | Если при импорте не указан – будет создан новый объект. Если указан – должен существовать в базе. Данные объекта будут заменены данными из импорта |
| Отметка, что паспорт проверен | ep_passport_verified | 1 | 1 | Справочник |  |
| Внутренний номер по документации | ep_internal_id | 1 | 1 | Текст(10) | Только числа |
| Фактический адрес | ep_fact_address | 0 | 1 | Текст(350) |  |
| Год введения в эксплуатацию | issue_year | 0 | 1 | Целое число | 4 знака |
| Вид собственности | ep_property_kind | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Название предприятия собственника | ep_enterprise_name | 0 | 1 | Текст(100) |  |
| Состояние объекта или оборудования | ep_state | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Наличие электроснабжения | ep_has_power_supply | 0 | 1 | Справочник |  |
| Наличие ограждения территории | ep_has_territory_border | 0 | 1 | Справочник |  |
| Наличие защиты от молнии | ep_has_lightning_protection | 0 | 1 | Справочник |  |
| Проектное давление на входе, МПа | ep_project_pressure_input | 0 | 1 | Вещественное число | 4 знака после запятой |
| Проектный расход газа, м^3/ч | project_gaz_consumption | 0 | 1 | Целое число |  |
| Фактическое давление на входе в летний период, МПа | ep_fact_summer_pressure_input | 0 | 1 | Вещественное число | 4 знака после запятой |
| Фактическое давление на входе в летний период, МПа | ep_fact_winter_pressure_input | 0 | 1 | Вещественное число | 4 знака после запятой |
| Количество линий редуцирования газа | lines_reductors_count | 0 | 1 | Целое число |  |
| Размещение линий ГРП относительно узкой части | ep_gdp_lines_layout | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Количество байпасов | bypass_count | 0 | 1 | Целое число |  |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), м | ep_box_dimensions | 0 | 1 | Текст(20) | Формат данных: три вещественных числа разделенных символом x |
| Наличие телеметрии | ep_has_telemetry | 0 | 1 | Справочник |  |
| Возможность подъезда специализированной техники | ep_special_vehicle_availabelity | 0 | 1 | Справочник |  |
| Георгафические и бухгалтерские данные | ep_geo_acc_data | 0 | 1 | Объект |  |
| Архивные данные ГРП (ШРП) | ep_archive_data_gcp_srp | 0 | 1 | Объект |  |
| Наличие расхождения между данными | ep_data_diff_existence | 0 | 1 | Объект |  |
| Данные по элементам ШРП | ep_srp_elements_data | 0 | 1 | Объект |  |
| Ремонтная карта ШРП | ep_renovation_map_src | 0 | 1 | Объект |  |
| Карта обследования ШРП | ep_examination_map_src | 0 | 1 | Объект |  |
| Результат последнего обследования | ep_last_examination_result | 0 | 1 | Справочник |  |
| Дата последнего обследования | last_action_date | 0 | 1 | Дата |  |
| Дата следующего обследования | next_action_date | 0 | 1 | Дата |  |
| Периодичность обследования | action_interval | 0 | 1 | Объект |  |
| Дата последнего ремонта | last_renovation_date | 0 | 1 | Дата |  |
| Дата следующего ремонта | next_renovation_date | 0 | 1 | Дата |  |
| Периодичность ремонта | renovation_interval | 0 | 1 | Объект |  |

Задвижка (корневой объект):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип допданных | extdata_kind_id | 1 | 1 | Целое число | Константа. Для допданных для задвижки равна 45 |
| Уникальный внутренний номер объекта в БД | object_id | 0 | 1 | Целое число | Если при импорте не указан – будет создан новый объект. Если указан – должен существовать в базе. Данные объекта будут заменены данными из импорта |
| Отметка, что паспорт проверен | ep_passport_verified | 1 | 1 | Справочник |  |
| Внутренний номер по документации | ep_internal_id | 1 | 1 | Текст(10) | Только числа |
| Фактический адрес | ep_fact_address | 0 | 1 | Текст(350) |  |
| Фактический адрес объекта-владельца | ep_fact_address_origin_obj | 0 | 1 | Текст(350) |  |
| Инвентарный номер объекта-владельца | ep_inv_num_origin_obj | 0 | 1 | Текст(50) |  |
| Год введения в эксплуатацию | issue_year | 0 | 1 | Целое число | 4 знака |
| Вид собственности | ep_property_kind | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Название предприятия собственника | ep_enterprise_name | 0 | 1 | Текст(100) |  |
| Состояние объекта или оборудования | ep_state | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Наличие ограждения территории | ep_has_territory_border | 0 | 1 | Справочник |  |
| Проектное давление, МПа | ep_project_pressure | 0 | 1 | Вещественное число | 4 знака после запятой |
| Возможность подъезда специализированной техники | ep_special_vehicle_availabelity | 0 | 1 | Справочник |  |
| Размещение | ep_tap_placing_variant | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Тип задвижки | ep_tap_type | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Марка задвижки | ep_tap_model | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Завод производитель | ep_fittings_factory | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Условный диаметр | ep_dn_diam | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Заводской номер | factory_serial_num | 0 | 1 | Текст(50) |  |
| Год установки | install_year | 0 | 1 | Целое число | 4 цифры |
| Срок эксплуатации | term_of_use | 0 | 1 | Целое число |  |
| Ремонтная карта отключающего устройства | ep_renovation_map_tap | 0 | 1 | Объект |  |
| Карта обследования отключающего устройства | ep_examination_map_tap | 0 | 1 | Объект |  |
| Результат последнего обследования | ep_last_examination_result | 0 | 1 | Справочник |  |
| Дата последнего обследования | last_action_date | 0 | 1 | Дата |  |
| Дата следующего обследования | next_action_date | 0 | 1 | Дата |  |
| Периодичность обследования | action_interval | 0 | 1 | Объект |  |
| Дата последнего ремонта | last_renovation_date | 0 | 1 | Дата |  |
| Дата следующего ремонта | next_renovation_date | 0 | 1 | Дата |  |
| Периодичность ремонта | renovation_interval | 0 | 1 | Объект |  |

УКЗ (корневой объект):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип допданных | extdata_kind_id | 1 | 1 | Целое число | Константа. Для допданных для УКЗ равна 46 |
| Уникальный внутренний номер объекта в БД | object_id | 0 | 1 | Целое число | Если при импорте не указан – будет создан новый объект. Если указан – должен существовать в базе. Данные объекта будут заменены данными из импорта |
| Отметка, что паспорт проверен | ep_passport_verified | 1 | 1 | Справочник |  |
| Внутренний номер по документации | ep_internal_id | 1 | 1 | Текст(10) | Только числа |
| Фактический адрес | ep_fact_address | 0 | 1 | Текст(350) |  |
| Год введения в эксплуатацию | issue_year | 0 | 1 | Целое число | 4 знака |
| Вид собственности | ep_property_kind | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Название предприятия собственника | ep_enterprise_name | 0 | 1 | Текст(100) |  |
| Мощность преобразователя, кВт | ep_converter_power_variant | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Проектная защитная зона установки, км | ep_ecp_project_protection_zone_len | 0 | 1 | Вещественное число | 1 знак после запятой |
| Фактическая защитная зона установки, км | ep_ecp_fact_protection_zone_len | 0 | 1 | Вещественное число | 1 знак после запятой |
| Состояние объекта или оборудования | ep_state | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Наличие электроснабжения | ep_has_power_supply | 0 | 1 | Справочник |  |
| Наличие технических условий на электроснабжение | ep_has_tech_cond_on_power_supply | 0 | 1 | Справочник |  |
| Соответствие заземления ПУЭ | ep_has_properly_done_grounding | 0 | 1 | Справочник |  |
| Наличие телеметрии | ep_has_telemetry | 0 | 1 | Справочник |  |
| Наличие свободного доступа для обслуживания и ремонта | ep_has_free_access_for_service | 0 | 1 | Справочник |  |
| Георгафические и бухгалтерские данные | ep_geo_acc_data | 0 | 1 | Объект |  |
| Архивные данные УКЗ | ep_archive_data_cpd | 0 | 1 | Объект |  |
| Характеристика УКЗ | ep_cpd_elements_data | 0 | 1 | Объект |  |
| Наличие расхождения между данными | ep_data_diff_existence | 0 | 1 | Объект |  |
| Ремонтная карта УКЗ | ep_renovation_map_cpd | 0 | 1 | Объект |  |
| Карта обследования УКЗ | ep_examination_map_cpd | 0 | 1 | Объект |  |
| Результат последнего обследования | ep_last_examination_result | 0 | 1 | Справочник |  |
| Дата последнего обследования | last_action_date | 0 | 1 | Дата |  |
| Дата следующего обследования | next_action_date | 0 | 1 | Дата |  |
| Периодичность обследования | action_interval | 0 | 1 | Объект |  |
| Дата последнего ремонта | last_renovation_date | 0 | 1 | Дата |  |
| Дата следующего ремонта | next_renovation_date | 0 | 1 | Дата |  |
| Периодичность ремонта | renovation_interval | 0 | 1 | Объект |  |

Колодец газовый (корневой объект):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип допданных | extdata_kind_id | 1 | 1 | Целое число | Константа. Для допданных для колодца газового равна 47 |
| Уникальный внутренний номер объекта в БД | object_id | 0 | 1 | Целое число | Если при импорте не указан – будет создан новый объект. Если указан – должен существовать в базе. Данные объекта будут заменены данными из импорта |
| Отметка, что паспорт проверен | ep_passport_verified | 1 | 1 | Справочник |  |
| Внутренний номер по документации | ep_internal_id | 1 | 1 | Текст(10) | Только числа |
| Фактический адрес | ep_fact_address | 0 | 1 | Текст(350) |  |
| Фактический адрес объекта-владельца | ep_fact_address_origin_obj | 0 | 1 | Текст(350) |  |
| Инвентарный номер объекта-владельца | ep_inv_num_origin_obj | 0 | 1 | Текст(50) |  |
| Год введения в эксплуатацию | issue_year | 0 | 1 | Целое число | 4 знака |
| Вид собственности | ep_property_kind | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Название предприятия собственника | ep_enterprise_name | 0 | 1 | Текст(100) |  |
| Состояние объекта или оборудования | ep_state | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Строительный материал | ep_construction_materials | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Габаритные размеры (ДxШxГ), м | ep_well_dimensions | 0 | 1 | Текст(20) | Формат данных: три вещественных числа разделенных символом x |
| Количество люков, шт. | ep_hatches_count | 0 | 1 | Целое число |  |
| Количество размещенных отключающих устройств, шт. | ep_tap_count | 0 | 1 | Целое число |  |
| Возможность подъезда специализированной техники | ep_special_vehicle_availabelity | 0 | 1 | Справочник |  |
| Ремонтная карта колодца газового | ep_renovation_map_well | 0 | 1 | Объект |  |
| Карта обследования колодца газового | ep_examination_map_well | 0 | 1 | Объект |  |
| Результат последнего обследования | ep_last_examination_result | 0 | 1 | Справочник |  |
| Дата последнего обследования | last_action_date | 0 | 1 | Дата |  |
| Дата следующего обследования | next_action_date | 0 | 1 | Дата |  |
| Периодичность обследования | action_interval | 0 | 1 | Объект |  |
| Дата последнего ремонта | last_renovation_date | 0 | 1 | Дата |  |
| Дата следующего ремонта | next_renovation_date | 0 | 1 | Дата |  |
| Периодичность ремонта | renovation_interval | 0 | 1 | Объект |  |

Географические и бухгалтерские данные газопровода (ep_geo_acc_data_pipe):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Область | ep_region | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Акционерное общество | ep_join_stock_name | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Структурное подразделение | ep_division | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Район | ep_district | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Наименование в 1C | ep_1c_name | 0 | 1 | Текст(350) |  |
| Адрес размещения | ep_location_address | 0 | 1 | Текст(350) |  |
| Год введения в эксплуатацию | issue_year | 0 | ∞ | Целое число | 4 цифры |
| Общая протяженность в м. п. | common_lenth_m | 0 | 1 | Вещественное | 1 знак после запятой |
| Вид собственности | ep_property_kind | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Инвентарный номер в системе НАК | ep_nak_inv_num | 0 | ∞ | Текст(100) |  |
| Инвентарный номер в 1C | ep_1c_inv_num | 0 | ∞ | Текст(100) |  |

Архивные данные газопровода (ep_archive_data_pipe):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие проектной документации на газопровод | ep_project_doc_props_pipe | 0 | 1 | Объект |  |
| Наличие исполнительной -технической документации на газопровод | ep_exec_and_tech_doc_props_pipe | 0 | 1 | Объект |  |
| Год введения в эксплуатацию | issue_year | 0 | 1 | Целое число | 4 цифры |
| Адрес размещения | ep_location_address | 0 | 1 | Текст(350) |  |
| Архивный номер ПК и ВТ документации | ep_archive_num | 0 | 1 | Текст(100) |  |

Наличие проектной документации на газопровод (ep_project_doc_props_pipe):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие технических условий | ep_has_tech_conds | 0 | 1 | Справочник |  |
| Наличие проекта | ep_has_project | 0 | 1 | Справочник |  |

Наличие исполнительной - технической документации на газопровод (ep_exec_and_tech_doc_props_pipe):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие строительного паспорта | ep_has_building_passport | 0 | 1 | Справочник |  |
| Наличие сертификатов на материалы и оборудование | ep_has_cert_on_materials_and_equips | 0 | 1 | Справочник |  |
| Наличие акта пусконаладочных работ | ep_has_commissioning_act | 0 | 1 | Справочник |  |
| Наличие акта приема в эксплуатацию | ep_has_acceptance_act | 0 | 1 | Справочник |  |

Наличие расхождения между данными (ep_data_diff_existence):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расхождения отсутствуют | ep_no_differences | 0 | 1 | Справочник |  |
| Не совпадают эксплуатационные и бухгалтерские данные | ep_has_operation_accounting_data_diff | 0 | 1 | Справочник |  |
| Не совпадают эксплуатационные и архивные данные | ep_has_operation_archive_data_diff | 0 | 1 | Справочник |  |
| Не совпадают бухгалтерские и архивные данные | ep_has_accounting_archive_data_diff | 0 | 1 | Справочник |  |
| Не совпадают эксплуатационные, бухгалтерские и архивные данные | ep_has_operation_arc_acc_data_diff | 0 | 1 | Справочник |  |

Данные по элементам газопровода (ep_gaz_pipeline_elements_data):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок данных по элементу газопровода | ep_gaz_pipeline_data_block | 0 | ∞ | Объект |  |

Блок данных по элементу газопровода (ep_gaz_pipeline_data_block):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прокладка газопровода | ep_pipe_laying_variant | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Материал трубы газопровода | ep_pipe_material | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Условный диаметр (Ду), мм | ep_pipe_diameter | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Толщина стенки трубы, мм | ep_pipe_wall_thickness | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Длина участка, м.п. | pipe_section_length_m | 0 | 1 | Вещественное | 1 знак после запятой |
| Тип изоляционного покрытия | ep_pipeline_isol_covertype | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Система газоснабжения | ep_gaz_supply_system | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |

Ремонтная карта газопровода (ep_renovation_map_pipe):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполненные работы на газопроводе | ep_performed_renovation_tasks_pipe | 0 | ∞ | Объект |  |

Выполненные работы на газопроводе (ep_performed_renovation_tasks_pipe):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание ремонта | ep_renovation_desc | 0 | 1 | Текст(350) |  |
| Дата ремонта | renovation_date | 0 | 1 | Дата |  |
| Вид ремонта | ep_renovaion_kind | 0 | 1 | Справочник | Тест(100) |
| Стоимость работ, грн. (без НДС) | ep_renovation_price | 0 | 1 | Вещественное | 2 знака после запятой |
| Руководитель работ | ep_renovation_manager | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Техническое состояние газопровода согласно Порядка | ep_gaz_pipline_state | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |

Карта обследования газопровода (ep_examination_map_pipe):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обследование | ep_examination | 0 | ∞ | Объект |  |

Обследование (ep_examination):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание обследования | ep_examination_desc | 0 | 1 | Текст(350) |  |
| Дата обследования | action_date | 0 | 1 | Дата |  |
| Результат обследования | ep_examination_result | 0 | 1 | Справочник |  |
| Техническое состояние газопровода согласно Порядка | ep_gaz_pipline_state | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Руководитель работ | ep_renovation_manager | 0 | 1 | Справочник |  |

Географические и бухгалтерские данные (ep_geo_acc_data):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Область | ep_region | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Акционерное общество | ep_join_stock_name | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Структурное подразделение | ep_division | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Район | ep_district | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Наименование в 1C | ep_1c_name | 0 | 1 | Текст(350) |  |
| Адрес размещения | ep_location_address | 0 | 1 | Текст(350) |  |
| Год введения в эксплуатацию | issue_year | 0 | ∞ | Целое число | 4 цифры |
| Вид собственности | ep_property_kind | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Инвентарный номер в системе НАК | ep_nak_inv_num | 0 | ∞ | Текст(100) |  |
| Инвентарный номер в 1C | ep_1c_inv_num | 0 | ∞ | Текст(100) |  |

Архивные данные ГРП (ШРП) (ep_archive_data_gcp_srp):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие проектной документации | ep_project_doc_props | 0 | 1 | Объект |  |
| Наличие исполнительной-технической документации на ГРП (ШРП) | ep_exec_and_tech_doc_props_gcp_srp | 0 | 1 | Объект |  |
| Год введения в эксплуатацию | issue_year | 0 | 1 | Целое число | 4 цифры |
| Адрес размещения | ep_location_address | 0 | 1 | Текст(350) |  |
| Архивный номер ПК и ВТ документации | ep_archive_num | 0 | 1 | Текст(100) |  |

Наличие проектной документации (ep_project_doc_props):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие технических условий | ep_has_tech_conds | 0 | 1 | Справочник |  |
| Наличие проекта | ep_has_project | 0 | 1 | Справочник |  |
| Наличие исполнительной схемы | ep_has_executive_scheme | 0 | 1 | Справочник |  |
| Наличие спецификации | ep_has_specification | 0 | 1 | Справочник |  |

Наличие исполнительной-технической документации на ГРП (ШРП) (ep_exec_and_tech_doc_props_gcp_srp):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие строительного паспорта | ep_has_building_passport | 0 | 1 | Справочник |  |
| Наличие паспорта на оборудование и арматуру | ep_has_passports_for_equipment_fittings | 0 | 1 | Справочник |  |
| Наличие сертификатов на материалы и оборудование | ep_has_cert_on_materials_and_equips | 0 | 1 | Справочник |  |
| Наличие акта пусконаладочных работ | ep_has_commissioning_act | 0 | 1 | Справочник |  |
| Наличие акта приема в эксплуатацию | ep_has_acceptance_act | 0 | 1 | Справочник |  |

Данные по элементам ГРП (ep_gcp_elements_data):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Линия редуцирования | ep_reduction_line_data_block | 0 | ∞ | Объект |  |

Линия редуцирования (ep_reduction_line_data_block):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер линии редуцирования | ep_reduction_line_num | 0 | 1 | Целое число |  |
| Динамические данные | ep_reduction_line_dynamic_data | 0 | 1 | Объект |  |
| Регулирующее оборудование | ep_reduction_line_regulating_equip | 0 | 1 | Объект |  |
| Предохранительное оборудование | ep_reduction_line_safety_equip | 0 | 1 | Объект |  |
| Фильтрующее оборудование | ep_reduction_line_filtration_equip | 0 | 1 | Объект |  |
| Измерительное оборудование | ep_reduction_line_measuring_equip | 0 | ∞ | Объект |  |
| Запорная арматура | ep_shut_off_valve | 0 | ∞ | Объект |  |
| Байпасная линия | ep_reduction_line_bypass_data | 0 | 1 | Объект |  |

Динамические данные (ep_reduction_line_dynamic_data):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектное давление газа на выходе, МПа | ep_project_pressure_output | 0 | 1 | Вещественное число | 4 знака после запятой |
| Фактическое давление газа на выходе в летний период, МПа | ep_fact_summer_pressure_output | 0 | 1 | Вещественное число | 4 знака после запятой |
| Фактическое давление газа на выходе в зимний период, МПа | ep_fact_winter_pressure_output | 0 | 1 | Вещественное число | 4 знака после запятой |
| Дата текущего ремонта | ep_current_renovation_date | 0 | 1 | Дата |  |
| Количество утечек газа | ep_leakages_count | 0 | 1 | Целое число |  |
| Количество аварийных ситуаций | ep_incidents_count | 0 | 1 | Целое число |  |

Регулирующее оборудование (ep_reduction_line_regulating_equip):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка регулятора давления | ep_pressure_regulator_model | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Завод производитель | ep_fittings_factory | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Условный диаметр | ep_dn_diam | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Заводской номер | factory_serial_num | 0 | 1 | Текст(50) |  |
| Год установки | install_year | 0 | 1 | Целое число | 4 цифры |
| Срок эксплуатации | term_of_use | 0 | 1 | Целое число |  |

Предохранительное оборудование (ep_reduction_line_safety_equip):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предохранительно-запорный клапан | ep_safety_shut_off_valve | 0 | 1 | Объект |  |
| Предохранительный сбросной клапан | ep_safety_relief_valve | 0 | 1 | Объект |  |

Предохранительно-запорный клапан (ep_safety_shut_off_valve):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка предохранительно-запорного клапана | ep_safety_shut_off_valve_model | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Завод производитель | ep_fittings_factory | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Условный диаметр | ep_dn_diam | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Заводской номер | factory_serial_num | 0 | 1 | Текст(50) |  |
| Год установки | install_year | 0 | 1 | Целое число | 4 цифры |
| Срок эксплуатации | term_of_use | 0 | 1 | Целое число |  |

Предохранительный сбросной клапан (ep_safety_relief_valve):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка предохранительного сбросного клапана | ep_safety_relief_valve_model | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Завод производитель | ep_fittings_factory | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Условный диаметр | ep_dn_diam | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Заводской номер | factory_serial_num | 0 | 1 | Текст(50) |  |
| Год установки | install_year | 0 | 1 | Целое число | 4 цифры |
| Срок эксплуатации | term_of_use | 0 | 1 | Целое число |  |

Фильтрующее оборудование (ep_reduction_line_filtration_equip):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка фильтра | ep_filter_model | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Завод производитель | ep_fittings_factory | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Условный диаметр | ep_dn_diam | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Заводской номер | factory_serial_num | 0 | 1 | Текст(50) |  |
| Год установки | install_year | 0 | 1 | Целое число | 4 цифры |
| Срок эксплуатации | term_of_use | 0 | 1 | Целое число |  |
| Фильтрующий элемент | ep_filter_element | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Год замены фильтрующего элемента | ep_filter_replacement_year | 0 | 1 | Целое число | 4 цифры |

Измерительное оборудование (ep_reduction_line_measuring_equip):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип манометра | ep_manometer_type | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Диаметр присоединения | ep_connection_diam | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Заводской номер | factory_serial_num | 0 | 1 | Текст(50) |  |
| Год установки | install_year | 0 | 1 | Целое число | 4 цифры |
| Срок эксплуатации | term_of_use | 0 | 1 | Целое число |  |
| Дата поверки | verification_date | 0 | 1 | Дата |  |
| Следующая дата поверки | next_verification_date | 0 | 1 | Дата |  |
| Место установки манометра | ep_manometer_location | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |

Запорная арматура (ep_shut_off_valve):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип задвижки | ep_tap_type | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Марка задвижки | ep_tap_model | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Завод производитель | ep_fittings_factory | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Условный диаметр | ep_dn_diam | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Размещение | ep_tap_location | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Заводской номер | factory_serial_num | 0 | 1 | Текст(50) |  |
| Год установки | install_year | 0 | 1 | Целое число | 4 цифры |
| Срок эксплуатации | term_of_use | 0 | 1 | Целое число |  |

Байпасная линия (ep_reduction_line_bypass_data):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запорная арматура | ep_shut_off_valve | 0 | ∞ | Объект |  |

Ремонтная карта ГРП (ep_renovation_map_gcp):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполненные работы | ep_performed_renovation_tasks | 0 | ∞ | Объект |  |

Выполненные работы (ep_performed_renovation_tasks):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание ремонта | ep_renovation_desc | 0 | 1 | Текст(350) |  |
| Дата ремонта | renovation_date | 0 | 1 | Дата |  |
| Вид ремонта | ep_renovaion_kind | 0 | 1 | Справочник | Тест(100) |
| Стоимость работ, грн. (без НДС) | ep_renovation_price | 0 | 1 | Вещественное | 2 знака после запятой |
| Руководитель работ | ep_renovation_manager | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |

Карта обследования ГРП (ep_examination_map_gcp):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обследование | ep_examination | 0 | ∞ | Объект |  |

Данные по элементам ШРП (ep_srp_elements_data):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Линия редуцирования | ep_reduction_line_data_block | 0 | ∞ | Объект |  |

Ремонтная карта ШРП (ep_renovation_map_src):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполненные работы | ep_performed_renovation_tasks | 0 | ∞ | Объект |  |

Карта обследования ШРП (ep_examination_map_src):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обследование | ep_examination | 0 | ∞ | Объект |  |

Ремонтная карта задвижки (ep_renovation_map_tap):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполненные работы | ep_performed_renovation_tasks | 0 | ∞ | Объект |  |

Карта обследования отключающего устройства (ep_examination_map_tap):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обследование | ep_examination | 0 | ∞ | Объект |  |

Архивные данные УКЗ (ep_archive_data_cpd):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие проектной документации | ep_project_doc_props | 0 | 1 | Объект |  |
| Наличие исполнительной-технической документации на УКЗ | ep_exec_and_tech_doc_props_cpd | 0 | 1 | Объект |  |
| Год введения в эксплуатацию | issue_year | 0 | 1 | Целое число | 4 цифры |
| Адрес размещения | ep_location_address | 0 | 1 | Текст(350) |  |
| Архивный номер ПК и ВТ документации | ep_archive_num | 0 | 1 | Текст(100) |  |

Наличие исполнительной - технической документации на УКЗ (ep_exec_and_tech_doc_props_cpd):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие акта приема в эксплуатацию | ep_has_acceptance_act | 0 | 1 | Справочник |  |
| Наличие акта пусконаладочных работ | ep_has_commissioning_act | 0 | 1 | Справочник |  |
| Наличие акта приема строительно-монтажных работ по оборудованию установок ЭХЗ | ep_has_installs_construction_acceptance_act | 0 | 1 | Справочник |  |
| Наличие акта на скрытые работы | ep_has_for_hidden_work_act | 0 | 1 | Справочник |  |
| Наличие протокола измерения сопротивления растекания на анодных заземлителях | ep_has_measuring_protocol_anod_grounding | 0 | 1 | Справочник |  |
| Наличие протокола измерения сопротивления растекания на защитных заземлениях | ep_has_measuring_protocol_protect_grounding | 0 | 1 | Справочник |  |
| Наличие протокола измерения изоляции кабельных линий | ep_has_check_cable_isolation_protocol | 0 | 1 | Справочник |  |
| Наличие исполнительной схемы | ep_has_executive_scheme | 0 | 1 | Справочник |  |
| Наличие план-схемы с привязками контр. точек и значениями защитных потенциалов | ep_has_plan_diagram_of_protect_potential | 0 | 1 | Справочник |  |
| Наличие протокола проверки полного сопротивления петли "фаза-нуль" | ep_has_full_resistence_check_protocol | 0 | 1 | Справочник |  |
| Наличие паспорта на преобразователь | ep_has_converter_passport | 0 | 1 | Справочник |  |
| Наличие паспорта на анодный заземлитель | ep_has_anod_grounding_passport | 0 | 1 | Справочник |  |
| Наличие паспорта на электросчетчик | ep_has_electric_meter_passport | 0 | 1 | Справочник |  |
| Наличие сертификатов на материалы и оборудование | ep_has_cert_on_materials_and_equips | 0 | 1 | Справочник |  |

Характеристика УКЗ (ep_cpd_elements_data):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамические данные катодной станции | ep_cpd_dynamic_data | 0 | 1 | Объект |  |
| Линия электропитания катодной станции | ep_cat_station_power_supply | 0 | 1 | Объект |  |
| Преобразователь катодной станции | ep_cat_station_converter | 0 | 1 | Объект |  |
| Дренаж на газопроводе | ep_gaz_pipeline_drainage | 0 | 1 | Объект |  |
| Дренаж на анодном заземлителе | ep_anode_ground_drainage | 0 | 1 | Объект |  |
| Анодный заземлитель | ep_anode_ground | 0 | 1 | Объект |  |

Динамические данные катодной станции (ep_cpd_dynamic_data):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потенциал точки дренирования (вкл.), В | ep_drainage_point_potential_on | 0 | 1 | Вещественное число | 1 знак после запятой |
| Потенциал точки дренирования (выкл.), В | ep_drainage_point_potential_off | 0 | 1 | Вещественное число | 1 знак после запятой |
| Режим работы катодной станции, В | ep_cat_station_operation_mode_v | 0 | 1 | Вещественное число | 1 знак после запятой |
| Режим работы катодной станции, А | ep_cat_station_operation_mode_a | 0 | 1 | Вещественное число | 1 знак после запятой |
| Сопротивление анодного заземлителя, Ом | ep_anode_ground_resistance | 0 | 1 | Вещественное число | 1 знак после запятой |
| Сопротивление защитного заземления, Ом | ep_protective_earthing_resistance | 0 | 1 | Вещественное число | 1 знак после запятой |
| Показания электросчетчика, кВт/ч | ep_electric_meter_indication | 0 | 1 | Вещественное число | 1 знак после запятой |

Линия электропитания катодной станции (ep_cat_station_power_supply):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка подключения электропитания | ep_power_supply_endpoint | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Граница разделения балансовой принадлежности | ep_balance_separation_boundary | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Марка и сечение кабеля | ep_electric_cable_brand | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Длина кабеля, м | ep_electric_cable_length_m | 0 | 1 | Вещественное число | 1 знак после запятой |
| Способ прокладки кабеля | ep_cable_routing_method | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Наличие вводного автоматического выключателя перед узлом учета | ep_has_switch_before_acc_node | 0 | 1 | Справочник |  |
| Наличие электросчетчика | ep_has_electric_meter | 0 | 1 | Справочник |  |
| Электросчетчик | ep_electric_meter_meta_data | 0 | 1 | Объект |  |
| Наличие автоматического выключателя после узла учета | ep_has_switch_after_acc_node | 0 | 1 | Справочник |  |
| Наличие зануления | ep_has_grounding | 0 | 1 | Справочник |  |

Электросчетчик (ep_electric_meter_meta_data):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип электросчетчика | ep_electric_meter_type | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Завод изготовитель электросчетчика | ep_electric_meter_factory | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Заводской номер | factory_serial_num | 0 | 1 | Текст(50) |  |
| Год изготовления | factory_year | 0 | 1 | Целое число | 4 цифры |
| Год поверки | verification_year | 0 | 1 | Целое число | 4 цифры |

Преобразователь катодной станции (ep_cat_station_converter):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип преобразователя | ep_converter_type | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Марка преобразователя катодной станции | ep_converter_model | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Завод изготовитель катодной станции | ep_converter_factory | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Год изготовления | factory_year | 0 | 1 | Целое число | 4 цифры |
| Способ регулирования катодной станции | ep_converter_work_mode | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Наличие стационарного электрода сравнения | ep_has_stationary_rerefence_electrode | 0 | 1 | Справочник |  |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), м | ep_box_dimensions | 0 | 1 | Текст(20) | Формат данных: три вещественных числа разделенных символом x |

Дренаж на газопроводе (ep_gaz_pipeline_drainage):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка и сечение кабеля | ep_electric_cable_brand | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Длина кабеля, м | ep_electric_cable_length_m | 0 | 1 | Вещественное число | 1 знак после запятой |
| Тип подключения к газопроводу | ep_connect_to_gazpipe_variant | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Тип контактного устройства | ep_contact_device_type | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Количество контактных устройств | ep_contact_device_count | 0 | 1 | Целое число |  |

Дренаж на анодном заземлителе (ep_anode_ground_drainage):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка и сечение кабеля | ep_electric_cable_brand | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Длина кабеля, м | ep_electric_cable_length_m | 0 | 1 | Вещественное число | 1 знак после запятой |
| Наличие контактного усройства | ep_has_contact_device | 0 | 1 | Справочник |  |
| Тип контактного устройства | ep_contact_device_type | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Количество контактных устройств | ep_contact_device_count | 0 | 1 | Целое число |  |

Анодный заземлитель (ep_anode_ground):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип анодного заземлителя | ep_anode_ground_type | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Завод изготовитель анодного заземлителя | ep_anode_ground_factory | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Способ монтажа анодного заземлителя | ep_anode_ground_montage_variant | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Глубина залегания, м | burial_depth_m | 0 | 1 | Вещественное число | 1 знак после запятой |
| Год установки | install_year | 0 | 1 | Целое число |  |
| Марка и сечение кабеля | ep_electric_cable_brand | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |
| Длина кабеля, м | ep_electric_cable_length_m | 0 | 1 | Вещественное число | 1 знак после запятой |
| Количество скважин | ep_wells_count | 0 | 1 | Целое число |  |
| Кличество плечей | ep_shoulder_count | 0 | 1 | Целое число |  |

Ремонтная карта УКЗ (ep_renovation_map_cpd):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполненные работы | ep_performed_renovation_tasks | 0 | ∞ | Объект |  |

Карта обследования УКЗ (ep_examination_map_cpd):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обследование | ep_examination | 0 | ∞ | Объект |  |

Ремонтная карта колодца газового (ep_renovation_map_well):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполненные работы | ep_performed_renovation_tasks | 0 | ∞ | Объект |  |

Карта обследования колодца газового (ep_examination_map_well):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обследование | ep_examination | 0 | ∞ | Объект |  |

Периодичность обследования (ep action_interval):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Интервал | interval | 0 | 1 | Целое число |  |
| Размерность | ep_date_interval_measure | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |

Периодичность ремонта (renovation_interval):

| Наименование параметра | Код параметра в JSON файле | Мин. количество | Макс. количество | Тип параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Интервал | interval | 0 | 1 | Целое число |  |
| Размерность | ep_date_interval_measure | 0 | 1 | Справочник | Текст(100) |

Если у роли, под которой пользователь выполняет импорт данных, есть право «Редактирование справочников для электронных паспортов объектов», то при импорте, в случае отсутствия в справочнике соответствующего значения, будет выполняться автоматическое заполнение справочника указанным значением (если его там не было). В примечании указана максимальная длина значения для соответствующего справочника.

Перед импортом таблица очищается, фильтрация отключатся. После импорта в таблице остаются только импортированные данные. При выполнении импорта обработка каждого элемента логируется – создается файл с названием как у файла импорта, но с расширением LOG. В этом файле можно узнать ошибки по конкретному объекту, если такие случились.

После импорта в таблице будут находиться только успешно загруженные записи. Для обновления записей в таблице можно нажать кнопку применения фильтра. Если данные не были сохранены, будет задан вопрос сохранить ли изменения.

Для редактирования данных объекта, на котором стоит курсор в таблице необходимо перейти на вкладку «Детали по объекту». Работа с данными на этой вкладке аналогична работе с формой при создании новой записи и описана в разделе 3.5.14. При возвращении на кладку «Список объектов» проверяется обязательность заполнения соответствующих реквизитов. Если что-то не заполнено – будет выведено соответствующее сообщение.

Для печати паспорта необходимо нажать кнопку «Печать». Это кнопка доступна, если данные в окне не модифицированы.

Сохранение данных без закрытия формы можно выполнить с помощью контекстного меню «Сохранить» или нажать сочетание клавиш <Ctrl>+<S>.

Закрыть форму с сохранением сделанных изменений можно, нажав на кнопку «Ok» на форме.

Закрыть форму без сохранения сделанных изменений можно, нажав на кнопку «Отмена».

## 3.5.18. Работа с формой редактирования условия для полей фильтра содержащих дату

Форма предназначена для редактирования условия в фильтре табличных данных, если тип данных является датой.

В верхней части формы расположено поле для отображения результирующего условия, которое будет применяться при поиске записей данных в таблице. Это поле является чисто информационным и не предназначено для ввода значений.

В общем случае ввод условия начинается с выбора даты, с которой будет сравниваться значение поля фильтра. Выбора даты осуществляется в календаре на форме. Навигация по календарю возможна с помощью кнопок «Предыдущий месяц» (<), «Следующий месяц» (>). Если кликнуть мышью на названии месяца, то можно выбрать нужный месяц с помощью клавиш «Вверх» - «Вниз». Аналогично можно выбрать и год. Кроме того – если номер года в фокусе ввода нужный год можно указать непосредственно с клавиатуры. Нужный день выбирается непосредственно путем щечка мышью на нужном дне или с использованием курсорных клавиш.

Далее, нужно выбрать операцию сравнения. Если операция подразумевает ввод нескольких дат (операции «между», «список»), то выбор нужной даты для соответствующего операнда нужно повторить.

Для операций «= NULL» (дата не заполнена), «<> NULL»  (дата заполнена любым значением) предыдущий шаг с выбором даты не нужен, так как для этих операций значение даты не используется.

Все кнопки выбора операций для удобства снабжены привязкой к соответствующим комбинациям клавиш.

Установить на календаре текущую дату можно нажав на кнопку «Сброс значений». Очистить условие фильтра можно, нажав на кнопку «Сброс условия».

При указании даты поддерживается специальный режим, позволяющий указать вычисляемое значение даты относительно текущего дня, месяца, года на момент запуска фильтра. Для этого нужно включить соответствующую опцию на форме – «Текущий день», «Текущий месяц», «Текущий год». При необходимости можно также указать и смещение в днях годах или месяцах. Это позволяет создавать фильтры, которые не будут требовать постоянной правки условия, если эти условия формализованы.

В общем случае алгоритм расчета даты будет такой:

- Если год задан явно – берется указанное значение года, иначе берется текущий год и к нему прибавляется указанное количество лет (если есть).

- Если месяц указан явно – берется указанное значение месяца, иначе берется текущий месяц. Также, рассчитывается последний день месяца в заданном году.

- Если день указан явно – берется текущее значение дня, иначе берется текущий день.

- Далее, вычисляется дата, состоящая из полученных значений года, месяца, дня. В качестве значения дня берется меньшее значение из полученного дня и значения последнего дня месяца в полученном году.

- Если было указано смещение для месяца, то полученная дата увеличивается (уменьшается) на указанное количество месяцев.

- Если было указано смещение для дней, то полученная дата также увеличивается (уменьшается) на указанное количество дней.

Полученная таким образом дата используется далее при генерации условия фильтра.

Для примера, допустим нам нужно отобрать все записи у которых значение даты будет в прошлом месяце. Для этого выбираем первое число любого месяца, включаем «текущий месяц» и «текущий год». Для месяца еще указываем смещение -1. Далее, выбираем операцию «Между: начало». Затем выбираем 31 число любого месяца. Опции «текущий месяц» и «текущий год» оставляем включенными. Для месяца смещение так и остается -1. Теперь выбираем операцию «Между: окончание». Получаем такое условие:

[Дата последнего обследования] между [ТГ]-[ТМ-1]-01, [ТГ]-[ТМ-1]-31

Здесь [ТГ] означает текущий год, [ТМ-1] означает текущий месяц минус 1. При этом, если в прошлом месяце дней в месяце меньше 31, то вместо 31 число подставится актуальное значение последнего дня для того месяца для которого выполняется расчет.

Закрыть форму с сохранением сделанных изменений можно, нажав на кнопку «Ok» на форме.

Закрыть форму без сохранения сделанных изменений можно, нажав на кнопку «Отмена».

### 3.6. МОНИТОР

## 3.6.1. Работа в режиме монитора

Режим монитора является основным режимом работы программы для диспетчерской службы. В исходном состоянии программа находится в режиме перемещения планшета.

Выбор нужного действия в данном режиме осуществляется из всплывающего меню (правая кнопка мыши или соответствующая клавиша клавиатуры) или путем нажатия нужной кнопки на панели инструментов. В режиме монитора доступны следующие действия:

- Отменить пометку всех объектов - (). Отменяет пометку объектов, которые выводятся цветом для выделенных объектов. Выделение объектов, например, выполняется в таблицах при выборе пункта меню «Отобразить на карте» или «Перейти», когда исходная форма закрывается и осуществляется переход в выбранным объектам;

- Открытие – закрытие задвижек (отключающих фланцев) - ();

- Изменение статуса задвижки \ отключающего фланца (исправна - неисправна) – ();

- Моделирование аварийной ситуации (утечка газа) – (, );

- Поиск ранее рассчитанного аварийного участка на карте – ();

- Установка объектов газовой сети в исходное состояние – ();

- Поиск улиц и других именованных географических объектов – ();

- Печать выбранного фрагмента изображения карты на принтере – ();

- Просмотр и печать сформированного рапорта на принтере – ();

- Просмотр и редактирование информации об объектах газовой сети и смежных коммуникациях – ();

- Измерение расстояний – ().

- Доп. информация за период – (). Позволяет показывать повреждения изоляции 	и утечки, выявленные при проведении КПО. Для отображения этой 	дополнительной информации необходимо включить её отображение и указать 	период (даты проведения КПО) за который нужно отобразить информацию. Если 	утечка или повреждение не имеют даты устранения дефекта, то такая информация 	(по умолчанию) будет 	отображаться красным цветом, иначе – цветом линии к которой 	принадлежат. Цвет и толщина линий	настраиваются в цветовых схемах -  объекты «Утечка газа», «Повреждение изоляции».

- Активные маршруты обходчиков – (). Позволяет выбрать маршруты обходчиков для отображения на экране. Выбранные маршруты будут отображаться на экране если объекты данного типа разрешены в диалоговом окне «Опции» и удовлетворяют настроенным границам масштаба для данных объектов.

- Перейти к маршруту обходчика – (). При нажатии на кнопку появляется список активных маршрутов. При щелчке мышью на нужном маршруте планшет будет установлен так, чтобы данный маршрут оказался в центре экрана.

- Внесение данных об использовании трекера на маршруте обходчика – (). При нажатии на кнопку будет выдан запрос на выбор маршрута, с которым будет вестись работа далее появится форма, о работе с которой рассказано в пункте 3.6.19.

- Настройки GPS мониторинга – (). Доступно, если пользователь имеет полномочия для осуществления GPS мониторинга.

- Показать последнее положение GPS устройства – (). Доступно, если пользователь имеет полномочия для осуществления GPS мониторинга. При нажатии на кнопку появляется список устройств. При щелчке мышью на нужном устройстве планшет будет установлен так, чтобы данное устройство оказалось в центре экрана (если положение устройства при текущих настройках мониторинга определено).

- Операции с подложками: показать, скрыть, инвертировать цвет, найти по наименованию, получить краткую информацию о подложке, выгрузить из памяти. С какой конкретно подложкой выполнять операцию определяется текущим положением курсора мыши и какой из планшетов является активным. Подложка должна быть предварительно размещена с помощью редактора подложек, о работе с которым можно узнать из раздела 3.4.3.

- Операции с вложенными планшетами: активировать, загрузить, выгрузить, показать, скрыть. В данном пункте меню отображаются только те планшеты, которые являются вложенными для текущего активного планшета, а также корневой планшет (в меню активировать).

- Операции с подложкой из SASPlanet: показать, скрыть, включить или выключить отображение границ тайлов, сбросить кэш тайлов в памяти, переключение источников данных.

Также в мониторном режиме можно осуществлять мониторинг событий SCADA. Как данный режим включается и настраивается описано в разделе 3.11.3.

Если было выбрано отображение состояний каких-либо объектов в виде виджетов, то в мониторном режиме при режиме перемещения планшета будет выполняться отображение этих виджетов. При активации каких-либо других операций мониторного режима виджеты будут автоматически скрываться.

Для перемещения виджета в нужное место необходимо нажать и удерживать клавиши Ctrl+Alt, затем выбрать нужный виджет указателем мыши и нажать и удерживать левую кнопку мыши. Далее, удерживая нажатыми клавиши Ctrl, Alt и левую кнопку мыши переместить виджет в нужное положение. При достижении нужного положения отпустить клавиши или левую кнопку мыши.

Для временного сокрытия виджета с экрана необходимо нажать и удерживать клавиши Ctrl+Alt, затем щелкнуть указателем мыши в области с крестиком выбранного виджета (в правом верхнем углу этого виджета). Виджет будет скрыт и вновь появится на экране при наступлении события SCADA, связанного с этим виждетом. Также, виджет можно снова отобразить на экране до наступления события SCADA, выбрав его наименование в подпункте сплывающем меню «Скрытые виджеты».

## 3.6.2. Управление положением задвижек

Для изменения положения задвижек выберите пункт всплывающего меню “Задвижка\Откл. фланец (откр./закр.)” или соответствующую кнопку на основной панели инструментов монитора (). Появится курсор в виде квадратика. Укажите этим курсором требуемую задвижку и нажмите левую кнопку мыши. Положение задвижки изменится на противоположное и произойдет автоматический перерасчет состояния газовой сети. Если нажать правую кнопку мыши программа вернется в режим перемещения планшета.

## 3.6.3. Управление состоянием задвижек (отключающих фланцев)

Для изменения состояния задвижки (фланца) (исправная/неисправная) выберите пункт всплывающего меню “Задвижка\Откл. фланец  (испр./неиспр.)” или соответствующую кнопку на основной панели инструментов монитора (). Появится курсор в виде квадратика. Укажите этим курсором нужную задвижку (фланец) и нажмите левую кнопку мыши. Состояния объекта измениться на противоположное, что будет видно по изменению цвета этого объекта. Состояние задвижки (фланца) имеет значение при расчете аварийной ситуации, так как неисправную задвижку (фланец) нельзя использовать для обесточивания аварийного участка газопровода.

Если нажать правую кнопку мыши программа вернется в режим перемещения планшета.

## 3.6.4. Моделирование аварийной ситуации

Прежде чем преступить к моделированию аварийной ситуации, возникшей на реальном газопроводе,  необходимо установить на экране монитора фрагмент карты населённого пункта на котором изображен аварийный участок. Это действие можно выполнить различными способами: по наименованию улицы (как описано в разделе 3.6.6) или с помощью механизма позиционирования планшета (как описано в разделе 3.3). Далее, при необходимости, нужно указать неисправные задвижки (откл. фланцы) (как указано в разделе 3.6.3), тем самым сообщив программе какие задвижки (фланцы) не могут быть использованы для отключения аварийного участка. При аварии линии выберите пункт всплывающего меню “Линии (авария)” или соответствующую кнопку на основной панели инструментов монитора (). При аварии задвижки (отключающего фланца) выберите пункт всплывающего меню “Задвижка\Откл. фланец (авария)” или соответствующую кнопку на основной панели инструментов монитора (). Появится курсор в виде квадратика. Нажатие правой кнопки мыши вернет программу в режим перемещения планшета.

Укажите место аварии (линию или задвижку (фланец), в зависимости от выбранного режима) и нажмите левую кнопку мыши. Появится окно установки времени аварии. Укажите актуальное время аварии и нажмите кнопку «Ok» и обработка аварийной ситуации будет продолжена. Нажатие кнопки «Отмена» вернёт программу в режим выбора места аварии без обработки указанного места аварии. Введённое время аварии, также, запоминается в переменной LastAccidentDT, доступной при создании отчётов. Кроме того, время и адрес аварии сохраняются в таблице состояния газовых объектов, пока аварийная ситуация является активной, что тоже может быть использовано при создании отчётов. При аварии линии адрес аварии определяется автоматически как ближайший к месту аварии в области, радиус которой задаётся в настройках программы (подробнее о настройке смотрите пункт 3.4.1). Для отключающих устройств адрес аварии определяется из настроек отключающего устройства, но если не указан, то используется вышеописанный механизм.

При аварии линии, если включен режим устанавливать метку аварии (подробнее смотрите раздел 3.4.6), будет установлена метка аварии (красный крестик на линии). Компьютер запоминает положение первых  10  подлежащих  отключению запорных устройств. Если нажимать клавиши 1..0 клавиатуры, то в центр экрана монитора будет установлено запорное устройство сохраненное под соответствующим  номером.

Вернуть газовую сеть в исходное состояние можно выбрав пункт всплывающего меню “Исходное состояние” или соответствующую кнопку на основной панели инструментов монитора (). Подробнее о том, что подразумевается под исходном состоянием газовой сети смотрите раздел 3.4.1.

## 3.6.5. Установка положения планшета для показа аварийного участка

Для отображения всего (по возможности) аварийного участка на экране монитора выберите пункт всплывающего меню “Показать аварийный участок” или соответствующую кнопку панели инструментов (). Если аварийный участок определен он будет показан на экране монитора, в противном случае будет выдано сообщение об отсутствии аварийного участка (т. е. нет линий со статусом “Авария”). Перевести линию в статус аварийной можно, смоделировав аварийную ситуацию как описано в разделе 3.6.4 или непосредственно отредактировать статус как описано в разделе 3.5.2.

## 3.6.6. Поиск объектов

Для поиска улиц или других приравненных к ним объектов выберите пункт всплывающего меню “Поиск ” или соответствующую кнопку панели инструментов (). Далее в появившемся окне вводите первые буквы нужного наименования или выберите это наименование из списка.

Если необходимо учитывать регистр вводимых символов, установите птичку “Учитывать регистр” на форме.

Если необходимо ограничить список объектов по подстроке, содержащейся в имени объекта, то необходимую подстроку нужно указать в поле «Название содержит». Пустая строка соответствует отсутствию фильтра. При выходе из этого поля список будет автоматически обновлён.

Если необходимо ограничить список объектов по населенным пунктам, то нужно выбрать необходимые населенные пункты из списка, нажав на кнопку справа поля «Населенные пункты». Если ни один населенный пункт не выбран – фильтрация по данному признаку не выполняется. Помимо населенных пунктов в список добавлен пункт «Нет привязки к населенному пункту», чтобы иметь возможность фильтрации объектов, для которых не указан населенный пункт.

Если необходимо выполнить фильтрацию объектов по их типам, то нужно выбрать необходимые типы объектов из списка, нажав на кнопку справа поля «Типы объектов». Если ни один тип не выбран – фильтрация по данному признаку не выполняется. Помимо типов объектов в список добавлен пункт «Тип объекта не указан», чтобы иметь возможность фильтрации объектов, для которых не указан тип.

При необходимости укажите нужный номер дома и нажмите кнопку “Ok”.

Для отмены поиска нажмите кнопку “Отмена”. Если был указан номер дома, то планшет установится таким образом (по возможности), что заказанный номер дома будет находиться в центре экрана. Если заказанный номер дома не существует, то будет указан ближайший номер к указанному. При этом учитывается четность указанного номера дома как указано в разделе 3.4.6. Если номер дома не указывался, будет предпринята попытка отобразить на экране монитора все существующие наименования объекта целиком. Выбранный объект и относящиеся к нему номера домов окрасятся в красный цвет.

## 3.6.7. Вывод на печать графической информации

Для выдачи на печать заданного участка карты нужно выбрать пункт всплывающего меню “Печатать графику” или соответствующую кнопку на панели инструментов ().  Возможны два режима работы  - выбор участка изображения произвольного размера и ориентации с заданным шагом масштаба и заданной формы (задается настройками печати) и выбор положения области печати ранее фиксированного (запомненного) размера и ориентации. Также можно указать количество листов по вертикали и горизонтали в выбираемой для печати области. Выбор необходимой настройки печати, переключение между режимами и указание количества листов в области печати производится из формы, вызываемой комбинацией клавиш <Ctrl>+<F>. Подробнее о работе с данным окном смотрите в разделе 3.6.10.

При работе в первом режиме укажите курсором мыши нужную точку на карте и нажмите левую кнопку мыши, далее будет предложено выбрать размер области печати. Перемещая мышь, выберите требуемый размер и ориентацию области печати и нажмите левую кнопку мыши. При этом в строке состояния будет выводиться масштаб, с которым будет осуществлена печать на текущий принтер. Если шаг масштаба выбранной настройки печати достаточной большой, то для дополнительной индикации процесса выбора размера области печати будет отображаться пунктирная рамка. Нажатие правой кнопки мыши будет возвращать программу на шаг назад по описанному выше алгоритму выбора области печати. Включение режима фиксации (запоминания размера области печати) необходимо производить до начала выбора верхнего левого угла области печати. Если режим был включен, после выбора области печати по выше указанному алгоритму размер и положение выбранной области сохранится в памяти компьютера. После выбора размера области печати появится диалоговое окно, в котором можно выбрать принтер, на который будет производиться печать,  а также указать, нужно ли выводить на печать текст рапорта, масштаб изображения, рамку вокруг изображения и т.д. (подробнее смотрите в разделе 3.6.9). Для продолжения печати нажмите кнопку “Продолжить”. Чтобы отменить печать нажмите кнопку “Отмена”. Если для печати выбранной области требуется больше одного листа, то перед печатью следующего листа будет выводиться запрос на подтверждение печати или её отмены.

Второй режим работы доступен, если включен режим фиксации (был запомнен размер и ориентация предыдущей области печати). В этом случае на экране будут отображены красной рамкой предыдущие области печати, которые были выбраны ранее после включения данного режима и будет предложено выбрать новое положение области печати с помощью мыши. Отключить фиксированный режим можно из диалоговой формы, вызываемой нажатием комбинации клавиш <Ctrl>+<F>. При этом произойдет очистка истории ранее выбранных к печати областей. Нажатие правой кнопки мыши вернет программу в режим перемещения планшета. Выберите положение области печати и нажмите левую кнопку мыши. Произойдет печать выбранной области на принтер выше описанным способом. Распечатанные области будет запомнены компьютером (режим фиксации останется включенным). При выборе положения области печати действует режим прилипания перемещаемого мышью прямоугольника к ранее распечатанным областям (выводятся на экран). Включается (выключается) режим с помощь комбинации клавиш <Ctrl>+<P>.

## 3.6.8. Печать рапорта

Для просмотра текущего рапорта выберите пункт всплывающего меню “Рапорт” или соответствующую кнопку на панели инструментов (). Появится окно предварительно просмотра с сгенерированным отчетом. Для того, чтобы отчет был не пустым, необходимо наличие аварийных объектов в системе.

В предварительном просмотре рапорта можно его распечатать, сохранить в файл специального формата, загрузить предварительно сформированный и сохраненный в файл рапорт, выполнять поиск текста в сформированном или загруженном рапорте.

Также, в предварительный просмотр встроена справка по элементам интерфейса. Для её вызова необходимо щелкнуть на этой кнопке, а затем на интересуемом элементе интерфейса. Если поднести курсор мыши к интересуемой кнопке, появится подсказка, что это за кнопка.

## 3.6.9. Работа с окном “Выбор принтера”

Окно предназначено для выбора принтера, куда будет производиться печать. Для выбора принтера щелкните левой кнопкой мыши на кнопке со стрелкой рядом с наименованием текущего принтера или нажмите комбинацию клавиш <Alt> + <Стрелка вниз> (данный элемент интерфейса должен иметь фокус ввода). Выберите нужный принтер из появившегося списка.

Если требуется изменить какие-либо свойства принтера необходимо нажать кнопку «Свойства». В этом случае будет вызван стандартный диалог свойств принтера, где можно указать размер и ориентацию бумаги,  другие параметры.

Если требуется, чтобы вместе с графической информацией был распечатан и  рапорт, то установите птичку “Печатать рапорт”. В этом случае выбор принтера необходимо будет осуществлять в диалоге предварительного просмотра рапорта. Печать рапорта возможна, если не был выбран режим печати нескольких листов.

Если необходимо вывести также масштаб изображения, необходимо включить соответствующее свойство «Печатать масштаб». Если был выбран режим печати нескольких листов, то можно дополнительно указать выводить ли масштаб изображения при печати каждого листа или только при печати нижнего левого листа.

Если на экране изображен маршрут, то тогда можно распечатать длину этого маршрута, включив опцию «Печатать длину маршрута.

Опция «Печать рамку» имеет смысл только при печати без рапорта.

Для продолжения печати нажмите кнопку “Продолжить”, в противном случае кнопку “Отмена”.

## 3.6.10. Работа с окном «Свойства области печати»

Окно предназначено для выбора ранее настроенных параметров печати (подробнее про настройку параметров печати смотрите в разделе 3.4.8), определения количества листов выбираемых для печати по горизонтали и вертикали, включения или отключения фиксированного режима выбора области печати, включения или отключения режима выбора произвольной ориентации области печати.

Необходимая настройка печати выбирается из выпадающего списка вверху формы. При смене параметров печати количество выбираемых для печати листов по горизонтали и вертикали устанавливается в единицу и сбрасывается признак фиксированного режима печати.

Выбор необходимого количества листов по горизонтали и вертикали осуществляется установкой необходимого числа в соответствующем поле или увеличением (уменьшением) текущего значения путем щелканья курсором мыши на стрелках возле поля ввода. Если выбрано для печати более одного листа по горизонтали или вертикали печать рапорта будет блокирована.

Для включения или отключения фиксированного режима выбора области печати необходимо установить или снять «птичку» напротив надписи «Фиксированный размер области печати». Включение фиксированного режима выбора области печати означает, что размер области печати (и ориентацию) будет предложено выбрать только раз непосредственно после включения режима. Все последующие области печати будут иметь размер и ориентацию первой выбранной области, останется лишь указать её положение на экране. Все выбранные области печати будут сохранены в памяти компьютера до отключения данного режима или завершения работы программы и будут выводиться на экран при выборе пункта меню «Печать графики». При фиксированном режиме допустимо менять количество выбираемых для печати листов по горизонтали и вертикали как указано выше.

Для включения или отключения режима выбора произвольной ориентации области печати необходимо установить или снять «птичку» напротив надписи «Произвольная ориентация области печати».

Чтобы сохранить сделанные изменения нажмите кнопку «Ok». Для выхода из формы без изменений нажмите кнопку «Отмена».

## 3.6.11. Получение информации об объектах

Чтобы получить дополнительную информацию, прикреплённую к различным объектам планшета и газовой сети выберите пункт всплывающего меню “Информация об объектах” или соответствующую кнопку на панели инструментов (). Далее установите курсор мыши на нужный объект и нажмите левую кнопку мыши. В зависимости от типа объекта появится соответствующее окно с информацией о работе с которым можно узнать нажав кнопку <F1> клавиатуры. Вернуться в режим перемещения планшета можно нажав правую кнопку мыши. Объекты, у которых есть дополнительная информация:

- газовые линии;

- задвижки;

- значки;

- номера домов.

## 3.6.12. Измерение расстояния

Прежде чем измерять расстояния необходимо произвести калибровку шкалы, как описано в разделе 3.4.1. Для измерения расстояния выберите пункт всплывающего меню “Измерение расстояний” или соответствующую кнопку на панели инструментов (). Результирующее расстояние будет отображаться внизу формы в строке состояния. Выберите точку начала отчета и нажмите левую кнопку мыши. Появится “резиновая нить”. Укажите курсором мыши следующую точку и нажмите снова левую кнопку мыши. Продолжайте эту непрерывную ломаную линию сколько требуется, нажимая левую кнопку мыши в нужных местах. В строке состояния будет отображаться результирующее расстояние уже проложенного пути (первая цифра) и в квадратных скобках текущее расстояние, определяемое «резиновой нитью». Прервать рисование этой получающейся ломаной линии можно, нажав правую кнопку мыши. Пройденный путь останется на экране и можно продолжить измерение с любой другой точки, нажав левую кнопку мыши. При этом расстояние будет складываться из суммы расстояний всех нарисованных сегментов. Если нажать правую кнопку мыши этот пройденный путь будет стерт. Если еще раз нажать на правую кнопку мыши программа вернется в режим перемещения планшета, а если нажать левую кнопку мыши измерение расстояния начнется снова с нуля.

Для того чтобы оставить маршрут на планшете и выйти в режим перемещения планшета (например, чтобы потом его распечатать) нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<F> когда перо поднято. Произойдет выход в мониторный режим, а маршрут останется на экране.

Для копирования в clipboard координат последнего введенного отрезка нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<C> когда перо поднято. Координаты отрезка будут вставлены в clipboard в следующем формате: <X1>:<Y1>:<X2>:<Y2>, где <X1>,<Y1>,<X2>,<Y2> это координаты x и y первой и второй точки соответственно.

Для копирования в clipboard координаты точки удерживая нажатой клавишу  <Ctrl> щёлкните левой кнопкой мыши на нужной точке когда перо поднято. Координаты отрезка будут вставлены в clipboard. Формат координат точки будет зависеть включена ли опция «Показывать положение курсора в GPS координатах». Если опция включена, то координата точки будет скопирована в геодезических координатах, в противном случае в координатах планшета. Для корректного определения координаты точки в геодезических координатах необходимо предварительно настроить привязку планшета к GPS, как описано в разделе 3.4.19.

## 3.6.13. Работа с окном “Данные по объекту – задвижки (отключающие фланцы)”

Окно предназначено для отображения и редактирования дополнительной информации связанной с задвижкой (отключающим фланцем). Редактирование дополнительной информации будет доступно только в том случае, если текущая роль пользователя имеет привилегию «Редактирование доп. данных объектов». Как назначать и отзывать привилегии у роли смотрите раздел 2.5.  К дополнительной информации относится: марка отключающего устройства, номинальное давление, номинальный диаметр (условный проход), принадлежность к газовому колодцу – доступно если тип объекта предусматривает такой параметр, район расположения задвижки (фланца), адрес, дата ремонта и  примечание. Также, если тип объекта предусматривает периодическую проверку и не привязан к электронному паспорту, то дополнительно будут доступны следующие реквизиты: дата последней проверки, периодичность проверки, дата следующей проверки (вычисляется автоматически). Перемещаться между полями «Дата ремонта», «Дата последней проверки», «Периодичность проверки» и «Примечание» можно, как обычно, используя клавишу <Tab> либо непосредственно щелкая левой кнопкой мыши на нужном поле. Если объект привязан к электронному паспорту, то эти реквизиты заполняются в электронном паспорте.

Для выбора марки отключающего устройства нажмите кнопку, находящуюся  справой стороны поля (с 3 точками). Появится окно выбора марок из справочника. О работе с данным окном смотрите в разделе 3.5.6.  Для очистки поля с наименованием марки нажмите кнопку справой стороны поля (с красным крестом).

Для установки номинального давления (условного давления) отключающего устройства нажмите кнопку, находящуюся справой стороны поля (с 3 точками). Появится окно выбора номинальных давлений из справочника. Для очистки поля с номинальным давлением нажмите кнопку справой стороны поля (с красным крестом).

Для установки номинального диаметра (условного прохода) отключающего устройства нажмите кнопку, находящуюся справой стороны поля (с 3 точками). Появится окно выбора номинальных размеров из справочника. Для очистки поля с номинальным диаметром нажмите кнопку справой стороны поля (с красным крестом). Если у отключающего устройства номинальные диаметры на входе и выходе не совпадают, то необходимо указать и второй номинальный диаметр, аналогично первому. Второй диаметр указывается только если уже введён первый диаметр. При удалении первого диаметра значение второго диаметра автоматически записывается в поле для первого диаметра.

Для регулирующих устройств можно также указать диметр седла в миллиметрах в соответствующем поле.

Если объект установлен в газовом колодце, то можно указать в каком именно. Для этого нажмите кнопку, находящуюся справой стороны поля (с 3 точками). Появится окно со списком существующих газовых колодцев. Если в списке нужного колодца нет – его нужно добавить, подобно элементам справочников. Для очистки поля с названием колодца, нажмите кнопку справой стороны поля (с красным крестом). Поле доступно для редактирования, если данный тип объекта подразумевает его установку в газовом колодце.

Для выбора района нажмите кнопку, находящуюся с правой стороны поля (с 3 точками). Появится окно выбора района из справочника. О работе с данным окном смотрите в разделе 3.5.6.  Для очистки поля с наименованием района нажмите кнопку с правой стороны поля (с красным крестом).

Для ввода адреса задвижки нажмите кнопку с правой стороны поля «Улица», окно «Данные по объекту» скроется и будет предложено выбрать адрес задвижки (фланца). Для этого требуется выбрать номер ближайшего к задвижке дома. Снова появится окно «Данные по объекту» с заполненными полями «Улица» и «Номер дома». Для очистки полей «Улица» и «Номер дома» нажмите кнопку с правой стороны поля «Улица» (с красным крестом).

Периодичность проверки можно указывать либо в днях, либо в месяцах, при этом после ввода числа нужно добавить букву «М». Если заполнены поля «Дата последней проверки» и «Периодичность проверки», то автоматически будет вычислено поле «Дата следующей проверки». Реквизиты «Дата последней проверки» и «Дата следующей проверки» могут быть использованы при построении цветовых схем газовой сети.

Текст в поле «Примечание» может быть произвольного размера.

Кроме перечисленной информации отображается без возможности редактирования такие поля как уникальный номер задвижки в базе данных, её обозначение и тип.

Если отключающему устройству был присвоен инвентарный номер, то становиться доступным закладка «ГРП/ШРП». На этой закладке отображается инвентарный номер,  наименование объекта инвентаризации, выходное давление, потребители газа, оборудование ГРП. Для ГРП также отображается строительный объем, размер ГРП, вид отопления. Для редактирования информации на этой закладке текущая роль пользователя должна иметь привилегию «Редактирование данных инвентаризации». Для добавления и удаления потребителей газа, подключенных к данному объекту, необходимо воспользоваться контекстным меню. При добавлении потребителя нужно выбрать из предложенного справочника, а при удалении предварительно нужно стать курсором на нужной строке. Для добавления и удаления дополнительного оборудования ГРП также необходимо воспользоваться контекстным меню, где и выбрать вид добавляемого оборудования (клапана, фильтры, регуляторы давления) или пункт для удаления оборудования на котором в данный момент находится курсор. Размеры ГРП и редактирование параметров оборудования ГРП выполняются путем вызова соответствующей формы. Вызов справочника и форм для редактирования осуществляется путем нажатия на кнопку, которая находится в правой части поля ввода (предварительно нужно стать на поле ввода).

Если отключающему устройству был привязан объект SCADA, то становится доступным закладка «Телеметрия». На этой закладке отображаются название параметра телеметрии, его текущее значение, единица измерения, событие, сообщение, когда возникло и когда последний раз проверялось.

Если к отключающему устройству был привязан электронный паспорт объекта и (или) отключающее устройство установлено в газовом колодце к которому привязан электронный паспорт колодца, то тогда становится доступна закладка «Паспорта». На этой закладке доступны другие две внутренние закладки – одна с перечнем наименований привязанных паспортов, а на другой сами реквизиты, соответствующие выбранному в данный момент на первой внутренней закладке паспорту. Для редактирования данных паспортов необходимо иметь привилегию «Редактирование электронных паспортов объектов». Как назначать и отзывать привилегии у роли смотрите раздел 2.5.

Работа с данными паспортов на форме полностью аналогична таковой работе с формой «Данные по объекту», описанной в разделе 3.5.14.

Для печати паспорта необходимо нажать кнопку «Печать». Это кнопка доступна, если данные в окне не модифицированы.

Для сохранения введенных данных электронного паспорта без закрытия формы, необходимо нажать кнопку «Сохранить». Данные можно сохранить если только введены все обязательные значения. Если что-то не заполнено – то будет выдан краткий отчет, какие реквизиты нужно еще заполнить.

При нажатии на кнопку “Ok” окно закроется с сохранением сделанных изменений. При нажатии на кнопку “Отмена” окно закроется без сохранения сделанных изменений.

## 3.6.14. Работа с окном “Данные по объекту – газовые линии”

Окно предназначено для отображения и редактирования дополнительной информации связанной с линией. К этой информации относится уникальный номер линии в базе данных, её наименование, примечание и количество установленных объектов в разрезе диаметров на этой газовой линии (на первой закладке). Чтобы количество объектов, установленных на газовую линию, подсчитывалось необходимо у данного типа объектов включить признак «Вести учет количества в разрезе диаметров» как указано в пункте 3.4.6.

На первой вкладке редактированию подлежит только поле «Примечание». Длина вводимого текста произвольна. Редактирование доступно только в том случае, если текущая роль пользователя имеет привилегию «Редактирование доп. данных объектов». Как назначать и отзывать привилегии у роли смотрите раздел 2.5.

Если отрезку газовой линии (на который указали мышью при открытии этой формы) был назначен инвентарный номер, то на второй закладке приводится некоторая статистическая информация: Инвентарный номер, альтернативный инвентарный номер, наименование инвентаризуемого объекта, вид собственности, год ввода в эксплуатацию, протяженность всех отрезков газовой сети имеющих такой же инвентарный номер с разбивкой по каждому диаметру, методу прокладки и материалу. Диаметры труб, метод прокладки, материал и длины сегментов газопроводов вводятся в редакторе сети. Перейти к форме просмотра и редактирования данных инвентаризации можно, нажав на кнопку в правой части поля с инвентарным номером (если есть привилегия «Редактирование данных инвентаризации»).

Также, если отрезку газовой сети (на который указали мышью при открытии этой формы) были назначены договора, то на второй закладке также будет приведена информация по договорам: наименование балансодержателя, дополнительная информация по балансодержателю, виды договоров, его номер, краткая характеристика и период действия.

Если для отрезка газовой сети проводилось КПО, то на третьей закладке будет приведен список дат проведения КПО для этого сегмента сети. Перейти к форме просмотра и редактирования данных по маршрутным листам КПО можно, нажав на кнопку в правой части поля с нужной датой.

Если отрезку газовой линии (на который указали мышью при открытии этой формы) в редакторе сети был прикреплен электронный паспорт объекта или отрезок имеет инвентарный номер для которого были указаны типы паспортов технического состояния газопровода, соответствующие этому объекту, то на четвертой закладке будет предоставлен свод реквизитов, соответствующий этим паспортам – краткая информация об объекте из инвентарной записи (если назначена) и две внутренние закладки: одна со списком типов паспортов, а вторая, собственно, сами реквизиты, соответствующие выбранному в данный момент на первой внутренней закладке паспорту. Для редактирования данных паспортов технического состояния необходимо иметь привилегию «Редактирование доп. данных объектов» и привилегию «Редактирование паспортов газопровода». Для редактирования данных электронного паспорта объекта «Газопровод» необходимо иметь привилегию «Редактирование данных электронного паспорта объекта». Как назначать и отзывать привилегии у роли смотрите раздел 2.5.

Также как и на второй внешней вкладке, здесь имеется возможность перейти к форме просмотра и редактирования данных инвентаризации (если назначен инвентарный номер), нажав на кнопку в правой части поля с инвентарным номером (если есть привилегия «Редактирование данных инвентаризации»).

При первом создании паспорта технического состояния газопровода (не путать с электронным паспортом объекта) заполнение некоторых реквизитов выполняется автоматически из данных газовой сети. В дальнейшем, можно при необходимости обновлять данные из модели газовой сети, нажав кнопку «Обновить». Автоматическое обновление не сделано специально, чтобы реквизиты паспорта всегда имели проверенные и утвержденные значения потому, что в модели газовой сети могут быть какие-то промежуточные или еще не проверенные данные. Некоторые параметры, рассчитываются автоматически (обычно, итоговые оценки) на основе введенных данных. Расчет выполняется только, если введены все необходимые для расчета данные (например, итоговая оценка рассчитывается, если заполнены все необходимые промежуточные оценки, влияющие на этот параметр). Некоторые реквизиты (например, длина) рассчитываются в разрезе инвентарного номера. Если к инвентарному номеру было прикреплено несколько видов паспортов, то реальное значение таких реквизитов необходимо будет для каждого паспорта при необходимости скорректировать вручную.

Работа с данными на форме полностью аналогична таковой работе с формой «Данные по объекту», описанной в разделе 3.5.14.

Для печати паспорта необходимо нажать кнопку «Печать». Это кнопка доступна, если данные в окне не модифицированы.

Для сохранения введенных данных паспортизации без закрытия формы, необходимо нажать кнопку «Сохранить». Данные можно сохранить только если введены все обязательные значения. Если что-то не заполнено – то будет выдан краткий отчет, какие реквизиты нужно еще заполнить.

С помощью мыши можно изменить размер формы, потянув за её края (навести курсор мыши на край формы. Нажать левую кнопку мыши и, не отпуская, перемещать мышь в нужном направлении). Размер формы запоминается.

При нажатии на кнопку “Ok” окно закроется с сохранением сделанных изменений. При нажатии на кнопку “Отмена” окно закроется без сохранения сделанных изменений.

## 3.6.15. Работа с окном “Информация”

Окно предназначено для просмотра и редактирования текстовой информации связанной с различными объектами газовой сети. Если тип объекта предусматривает периодическую проверку и не привязан к электронному паспорту, то дополнительно будут доступны следующие реквизиты: дата последней проверки, периодичность проверки, дата следующей проверки (вычисляется автоматически). Если объект привязан к электронному паспорту, то эти реквизиты заполняются там. Также, если тип объекта предусматривает указание номинального диаметра (условного прохода), давления и может быть установлен в газовом колодце, то будут доступны поля ввода и этих реквизитов.

В строке состояния редактора отображаются координаты текущей позиции курсора, состояние текста (модифицирован или нет), в также текущий режим работы редактора. Изначально редактор находится в режиме просмотра. Для переключения в режим редактирования нужно нажать (согласно подсказке) клавишу <F4>. Для возврата из режима редактирования нажмите клавишу <Esc>. Редактирование указанных реквизитов доступно только в том случае, если текущая роль пользователя имеет привилегию «Редактирование доп. данных объектов». Как назначать и отзывать привилегии у роли смотрите раздел 2.5.

Имеется механизм  подсчета однотипной информации,  содержащейся в доп. данных. Для этого требуемая информация должна быть введена (помечена) следующим образом: <Ctrl>+<Q>наименование информации<Ctrl>+<W> число. Помеченное наименование  информации будет выделено красным цветом. При этом если курсор будет находиться в поле метки в строке состояния слово “Редактирование” будет окрашено в красный цвет. Обращаем внимание на обязательный ввод комбинаций клавиш <Ctrl>+<Q> и <Ctrl>+<W>, обрамляющих наименование информации далее следует число, отделённое, возможно, пробелами. Строчные и прописные буквы в наименовании различаются, т.е. наименования Плиты: и плиты: будут считаться  различными. Механизм подсчета однотипной информации может быть включен при построении отчетов. Подробнее смотрите раздел 3.4.4.

Периодичность проверки можно указывать либо в днях, либо в месяцах, при этом после ввода числа нужно добавить букву «М». Если заполнены поля «Дата последней проверки» и «Периодичность проверки», то автоматически будет вычислено поле «Дата следующей проверки». Реквизиты «Дата последней проверки» и «Дата следующей проверки» могут быть использованы при построении цветовых схем газовой сети.

Для установки номинального давления (условного давления) объекта нажмите кнопку, находящуюся справой стороны поля (с 3 точками). Появится окно выбора номинальных давлений из справочника. Для очистки поля с номинальным давлением нажмите кнопку справой стороны поля (с красным крестом).

Для установки номинального диаметра (условного прохода) объекта нажмите кнопку, находящуюся справой стороны поля (с 3 точками). Появится окно выбора номинальных размеров из справочника. Для очистки поля с номинальным диаметром нажмите кнопку справой стороны поля (с красным крестом). Если у объекта номинальные диаметры на входе и выходе не совпадают, то необходимо указать и второй номинальный диаметр, аналогично первому. Второй диаметр указывается только если уже введён первый диаметр. При удалении первого диаметра значение второго диаметра автоматически записывается в поле для первого диаметра.

Если объект установлен в газовом колодце, то можно указать в каком именно. Для этого нажмите кнопку, находящуюся справой стороны поля (с 3 точками). Появится окно со списком существующих газовых колодцев. Если в списке нужного колодца нет – его нужно добавить, подобно элементам справочников. Для очистки поля с названием колодца, нажмите кнопку справой стороны поля (с красным крестом). Поле доступно для редактирования, если данный тип объекта подразумевает его установку в газовом колодце.

Если данный объект газовой сети имеет инвентарный номер, то становиться доступной вторая закладка с некоторой информацией по этому инвентарному номеру. Для всех объектов на этой закладке отображается инвентарный номер и наименование объекта инвентаризации. Для объекта вида имущества «Газопровод» приводится некоторая статистическая информация: инвентарный номер, наименование инвентаризуемого объекта, протяженность всех отрезков газовой сети имеющих такой же инвентарный номер с разбивкой по каждому диаметру, методу прокладки и материалу. Для объекта вида имущества «ЭХЗ» приводится реквизит «Марка катодной станции» доступной для редактирования (из справочника – вызывается при нажатии на кнопку в строке ввода) если текущая роль пользователя имеет привилегию «Редактирование данных инвентаризации».

Если к объекту газовой сети был привязан электронный паспорт объекта и (или) объект газовой сети установлен в газовом колодце к которому привязан электронный паспорт колодца, то тогда становится доступна закладка «Паспорта». На этой закладке доступны другие две внутренние закладки – одна с перечнем наименований привязанных паспортов, а на другой сами реквизиты, соответствующие выбранному в данный момент на первой внутренней закладке паспорту. Для редактирования данных паспортов необходимо иметь привилегию «Редактирование электронных паспортов объектов». Как назначать и отзывать привилегии у роли смотрите раздел 2.5.

Работа с данными паспортов на форме полностью аналогична таковой работе с формой «Данные по объекту», описанной в разделе 3.5.14.

Для печати паспорта необходимо нажать кнопку «Печать». Это кнопка доступна, если данные в окне не модифицированы.

Для сохранения введенных данных электронного паспорта без закрытия формы, необходимо нажать кнопку «Сохранить». Данные можно сохранить если только введены все обязательные значения. Если что-то не заполнено – то будет выдан краткий отчет, какие реквизиты нужно еще заполнить.

При нажатии на кнопку “Ok” окно закроется с сохранением сделанных изменений. При нажатии на кнопку “Отмена” окно закроется без сохранения сделанных изменений.

## 3.6.16. Работа с окном “Информация о строении”

Данное окно предназначено для редактирования информации, привязанной к конкретному номеру дома (строению). Переключаться между полями ввода можно используя клавишу <TAB> клавиатуры или непосредственно щелкнув левой кнопкой мыши на нужном поле. Редактированию подлежат следующие поля:

- Количество подъездов;

- Тип дома (К - кирпичный, П - панельный, Д – деревянный, “-“ - неизвестный тип);

- Количество этажей;

- Количество квартир;

- Дата ремонта;

- Номер линии, подводящей к дому газ;

- Количество стояков в доме;

- Типы газовых приборов, установленных в доме;

- Связь с «Абонент»-ом;

- Типы приборов, расходы (максимальный, фактический) на дату, полученные из «Абонент»-а;

- Вид собственности;

- Вид объекта;

- Тип отключения;

- Примечание.

Редактирование доступно только в том случае, если текущая роль пользователя имеет привилегию «Редактирование доп. данных объектов». Как назначать и отзывать привилегии у роли смотрите раздел 2.5.

Для установки вида собственности дома, нажмите на кнопку, находящуюся справа от поля (с тремя точками), появится окно справочника, где нужно выбрать конкретный вид собственности дома. Для очистки поля нажмите кнопку справа от поля ( с красным крестом).

Для установки номера линии подводящей к строению газ, нажмите на кнопку, находящуюся справа от поля (с тремя точками), окно «Информация о строении» скроется и будет предложено указать на планшете вершину сегмента газовой линии, питающую строение. Если строение уже привязано к какой-либо вершине сегмента газовой линии – то эта связь будет отображена на экране. Выберите вершину сегмента щелчком левой кнопки мыши. При нажатии правой кнопки мыши произойдет отмена выбранной операции. Программа возвратится снова в окно «информация о строении». Если вершина сегмента была выбрана, то поле окажется заполненным номером линии. Для очистки поля от номера линии нажмите кнопку справа от поля (с красным крестом). Если наименование поля «№ линии» выводится красным цветом – то значит строение подключено к газовой линии по старому алгоритму -  привязано не к вершине сегмента сети, а к логической газовой линии. В этом случае необходимо перепривязать строение к газовой сети как описано выше. Включение и выключение отображения связи строения с питающим его сегментом сети в режиме «Монитор» настраивается, как описано в разделе 3.4.6, а цвет и толщина линий в разделе 3.4.7.

Для установки связи с записью из «Абонент»-а, нажмите на кнопку, находящуюся справа от поля (с тремя точками), появится окно «Список строений (из «Абонент»-а)», работа с которым описана в разделе 3.5.11. Для очистки поля от связи с записью нажмите кнопку справа от поля (с красным крестом).

При наличии связи с записью из «Абонент»-а на закладке «Данные из «Абонент»-а» будет отображаться типы и количество приборов, а также расходы на указанную дату. Для изменения даты необходимо на кнопку рядам с датой и на выпавшем календаре указать желаемую дату. Данные предоставляются только для чтения, так как берутся из программы «Абонент».

Для установки типа отключения (если таковое имеется), нажмите на кнопку, находящуюся справа от поля (с тремя точками), появится окно справочника, где нужно выбрать конкретный тип отключения. Для очистки поля нажмите кнопку справа от поля (с красным крестом).

Для установки вида объекта нажмите на кнопку, находящуюся справа от поля (с тремя точками), появится окно справочника, где нужно выбрать конкретный вид объекта. Для очистки поля нажмите кнопку справа от поля (с красным крестом).

Для редактирования списка газовых приборов, эксплуатируемых в данном доме (строении), необходимо открыть закладку «Газовые приборы». Пользуясь кнопками рядом с таблицей можно добавить газовый прибор из справочника в таблицу или удалить не используемый тип из таблицы. После добавления наименования газового прибора в таблицу необходимо указать их количество. Если количество газовых приборов не указано или равно нулю, то при сохранении данных такие типы газовых приборов будут удалены из таблицы. Редактирование количества приборов осуществляется непосредственно в таблице (колонка «Количество»). Если в справочнике газовых приборов указано максимальное потребление газа данным типом прибора или год его выпуска, то эта информация также будет выводиться в поле «Тип прибора».

При редактировании справочника «Газовые приборы» необходимо указывать их класс из справочника «Классы газовых приборов». В справочнике «Классы газовых приборов» указывается общее название газовых приборов, например «Колонки газовые», «Котлы» и т.д. Этот справочник используется для построения некоторых отчётов.

В поле на закладке «Примечание» можно занести текст произвольной длины, характеризующий данный объект.

Для сохранения изменений нажмите кнопку “Ok”, в противном случае кнопку “Отмена”.

## 3.6.17. Работа с окном «Параметры запроса»

Окно предназначено для ввода параметров используемых запущенным отчетом. В зависимости от типа параметра ввод данных осуществляется либо с клавиатуры, либо путем выбора значения из справочника. Если тип параметра «Значение из справочника», то в поле ввода этого параметра справа будет расположена кнопка, при нажатии на которую будет вызвана форма для выбора значения из этого справочника. Если параметр имеет тип «Дата», то ввод даты будет осуществляться в поле с соответствующим шаблоном ввода даты.

Как добавить свои параметры и редактировать существующие смотрите в разделе 3.4.4.

После заполнения всех параметров для продолжения формирования отчета нажмите «Ok». Для прекращения формирования отчета нажмите «Отмена».

## 3.6.18. Работа с окном «Настройки GPS мониторинга»

Данная форма предназначена для настройки параметров мониторинга GPS устройств и доступна, если роль пользователя имеет соответствующие полномочия.

К настройкам параметров мониторинга относятся: временные рамки, в которых нужно отслеживать устройства, настройки часового пояса, параметры отображения устройства на планшете – изображение и цвет для экрана и принтера, выбор перечня устройств, за которыми выполнять мониторинг.

Временные рамки задаются либо путём указания конкретного времени начала или окончания мониторинга, либо указанием специального режима определения временных рамок – «С начала суток» для времени начала мониторинга и «Не ограничено» для времени окончания мониторинга. Специальный режим работы включается путём установки «птички» напротив соответствующей надписи. Если специальный режим отключен, то становятся доступны элементы ввода даты и времени.

Временная зона, значок положения устройства и направление его движения выбираются из выпадающего списка. Изображения значков должны быть предварительно созданы в редакторе значков.

В таблице указывается перечень зарегистрированных в системе устройств. Устройства регистрируются в системе посредством заполнения справочника «GPS трекеры». При заполнении справочника нужно будет указать наименование устройства и его IMEI. Для каждого устройства можно указать следующие реквизиты: выполнять ли  мониторинг (колонка «Вкл»), показывать ли пройденный путь (колонка «Путь»), каким цветом отображать на экране и принтере устройство и его путь (колонки «Цв. (Э)» и «Цв. (П)» соответственно), тип значка для отображения устройства. Редактирование указанных свойств каждого устройства выполняется путём двойного щелчка левой кнопки мыши в соответствующей ячейки таблицы. При этом параметры типа «Вкл/Выкл» поменяют своё состояние на противоположное, для редактирования цвета будет вызван диалог выбора цвета, а тип значка можно будет выбрать из появившегося выпадающего списка.

Для сохранения сделанных изменений и применения настроек нужно нажать кнопку «Ок». Для отказа от сделанных изменений нужно нажать кнопку «Отмена».

## 3.6.19. Работа с окном «Использование трекера на маршруте»

Данное окно предназначено для ввода информации о использовании устройства GPS мониторинга (трекера) на маршруте обходчика. Для работы с окном необходима привилегия «Редактирования данных использования трекеров на маршрутах». Как назначать и отзывать привилегии у роли смотрите раздел 2.5.

Данные на форме представлены в виде таблицы где приводится следующая информация: период использования устройства на маршруте, название устройства, и ФИО сотрудника, использующего устройство в этот период на маршруте. Данные в таблице отсортированы в обратном порядке, то есть самая свежая запись (с открытым интервалом) находится вверху таблицы.

Для добавления новой записи в таблицу необходимо нажать кнопку , далее в появившемся окне указать дату использования устройства (период будет вычислен автоматически при вставке в таблицу), выбрать прибор (GPS трекер) из справочника, выбрать из справочника обходчиков (как минимум одного), которые будут использовать прибор и нажать кнопку «Ok». Запись добавить в таблицу в соответствующее место.

Если маршрут начиная с указанной даты не проверялся, то необходимо установить птичку напротив надписи «Маршрут не проверяется» и нажать кнопку «Ok». В таблице появится запись о периоде, когда обход маршрута не выполнялся.

Чтобы сотрудники были доступны в списке в этом окне – они должны быть заведены в справочнике (см. пункт 3.5.8) с ролью «Обходчик газопроводов».

Для редактирования записи необходимо выбрать её в таблице и нажать кнопку . В появившемся окне (оно подобно окну для новой записи) можно отредактировать устройство и сотрудников его использующего или установить признак отсутствия проверки газопровода.

Для удаления записи из таблицы необходимо её выбрать в таблице и нажать кнопку .

Для сохранения сделанных изменений нажмите кнопку «Ok» формы. Выйти из формы без сохранения нажмите кнопку «Отмена».

### 3.7. РЕДАКТОР СЕТИ

## 3.7.1. Работа в режиме редактора сети

Режим редактора сети необходим для создания и редактирования объектов газовой сети и связанных с ними условных знаков. Доступ к редактору сети возможен только в том случае, если текущая роль пользователя имеет хотя бы одну включенную привилегию в дереве привилегий «Редактор сети». Как назначать и отзывать привилегии у роли смотрите в разделе 2.5. В исходном состоянии программа находится в режиме перемещения планшета. Выбор нужного действия в данном режиме осуществляется из всплывающего меню (правая кнопка мыши или соответствующая клавиша клавиатуры) или путем нажатия нужной кнопки на панели инструментов. В режиме редактора сети доступны следующие действия:

- отменить сделанные изменения по шагам  (Ctrl+Z в режиме перемещения планшета)- ();

- создание газовой линии - (). Доступно только в том случае, если текущей роли пользователя назначена привилегия на создание объектов типа «Сегмент газовой линии»;

- вставка узла (вершины) в существующий сегмент газовой линии - (). Доступно только в том случае, если текущей роли пользователя назначена привилегия на создание объектов типа «Сегмент газовой линии»;

- установка новой задвижки (отключающего фланца) - (). Доступно только в том случае, если текущей роли пользователя назначена привилегия на создание объектов типа «Запорные устройства»;

- установка стандартных объектов (ГРП, ШРП, котельная) - (, , , , ). Доступно только в том случае, если текущей роли пользователя назначены привилегии как на создание сегментов линий так и на создание запорных устройств;

- установка условных значков (). Доступно только в том случае, если текущей роли пользователя назначена привилегия на создание объектов типа «Значки»;

- создание привязок (). Доступно только в том случае, если текущей роли пользователя назначена привилегия на создание объектов типа «Привязки»;

- Действия над группой объектов():

- Удаление группы объектов (). Удаление объектов происходит только в том случае, если текущей роле назначена привилегия удаления объекта соответствующего типа и принадлежности (принадлежащий текущей группе пользователя или какой-либо другой);

- Коррекция выбранных объектов по 4 точкам - (). Данное действие доступно только в том случае, если текущей роли пользователя назначена привилегия полного доступа к редактору сети;

- Коррекция параметров «Длина» (для выбранных сегментов сети) и «Дистанция» (для выбранных привязок) – (). Позволяет установить для связанных сегментов сети такие значения параметра «Длина», которые в сумме дадут некоторую указанную при коррекции длину, или позволяют установить значение параметра «Длина» и «Дистанция» согласно их размеру (изображению) и настроенному коэффициенту масштаба. Зависит от настройки программы «Виртуальная длина сегментов сети и привязок».

- Редактирование различных свойств с помощью инспектора объектов (). Редактирование реквизитов доступно только в том случае, если текущей роли пользователя назначена привилегия «Редактирование реквизитов» для соответствующего типа объектов. Если реквизит влияет на изображение объекта, то для редактирования такого реквизита достаточно иметь привилегию на создание объекта соответствующего типа. Редактирование реквизита «Владелец объекта» требует привилегии полного доступа к редактору сети;

- Операции с подложками: показать, скрыть, инвертировать цвет, найти по наименованию, получить краткую информацию о подложке, выгрузить из памяти. С какой конкретно подложкой выполнять операцию определяется текущим положением курсора мыши. Подложка должна быть предварительно размещена с помощью редактора подложек, о работе с которым можно узнать из раздела 3.4.3.

- Операции с подложкой из SASPlanet: показать, скрыть, включить или выключить отображение границ тайлов, сбросить кэш тайлов в памяти, переключение источников данных.

Сохранить объекты газовой сети на диске можно либо изменив режим работы программы (перейти в режим монитора или режим редактирования планшета), либо выбрав пункт всплывающего меню “Сохранить на диске”, либо нажав комбинацию клавиш <Ctrl> + <S>.

## 3.7.2. Создание газовой линии

Для создания газовой линии выберите пункт всплывающего меню "Рисовать линию" или нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов (). Чтобы указать параметры новой газовой линии нажмите сочетание клавиш <Ctrl>+<F>, возникнет диалоговое окно для установки наименования и параметра давления создаваемой линии (подробнее смотрите раздел 3.7.3). Нажатие левой кнопки мыши производит к установке точки на карте (если "перо" еще не было опущено - произойдет опускание "пера"), нажатие правой кнопки мыши приводит к поднятию "пера" (если оно опущено) или завершению ввода данной линии и возврату к режиму перемещения планшета (если "перо" поднято). Нажатие клавиши <Пробел> переключает стиль создаваемой линии (пунктир - сплошная).

При соединении создаваемых отрезков с ранее созданными линиями автоматически осуществляется объединение этих линий. Если точка соединения пришлась на середину отрезка – происходит деление отрезка в этой точке. Если начато рисование отрезков графически не связанных с ранее нарисованными отрезками – происходит автоматическое создание новой газовой линии имеющее тип давления установленный ранее для новых линий. При соединении с ранее созданными линиями и запорными устройствами, принадлежащих другим группам пользователей, необходимо, чтобы с одной стороны такие объекты позволяли подсоединять к себе объекты других групп, а с другой стороны, чтобы объекты текущей группы пользователя также позволяли подсоединять объекты чужих групп. Как назначать и отзывать привилегии у роли смотрите в разделе 2.5.

Просим обратить внимание, что у вновь создаваемых линий обозначение выводиться не будет. Для включения обозначения линии необходимо указать явно у какого сегмента линии он будет находиться и где его следует выводить. Подробнее смотрите раздел 3.7.9.2.

После завершения создания линии ей будет присвоен цвет отредактированных газовых объектов, который регулируется как описано в разделе 3.4.7.

## 3.7.2.1. Вставка узла (вершины) в существующий сегмент газовой линии

Для вставки узла (вершины) вовнутрь уже существующего сегмента газовой линии выберите пункт всплывающего меню «Вставить узел (вершину)» или нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов (). При переходе в данный режим работы программы для удобства автоматически включается режим обозначения вершин сегментов газовых линий.

Вставка узлов выполняется путем щелчка левой кнопки мыши в нужных местах сегментов газовых линий.

Если нажать правую кнопку мыши программа вернется в режим перемещения планшета.

## 3.7.3. Работа с окном “Новая линия”

Данное диалоговое окно предназначено для задания таких параметров газовой линии как её наименование и параметр давления. По умолчанию, наименование линии присваивается автоматически при сохранении её в базе данных, поэтому это поле пустое. Чтобы присвоить наименование линии отличное от автоматического установите курсор ввода на строку "Наименование линии" (используя клавишу <Tab> или щелкнув мышью на поле ввода) и введите требуемое наименование (не более 8 символов). При преобразовании линий планшета в газовую линию данное поле не доступно, так как в процессе преобразования может быть создано несколько газовых линий (например, выделенные для преобразования отрезки не имеют графической связи друг с другом) и назначение всем созданным линиям одного имени не желательно. При необходимости этот реквизит можно отредактировать позже.

Для изменения параметра давления установите фокус ввода на соответствующую строку и выберите нужный параметр давления из выпадающего списка (щелкнув мышью на стрелку рядом со строкой или нажав комбинацию клавиш <Alt>+<стрелка вниз>, затем, выбрав нужную строчку с помощью курсорных клавиш, нажмите клавишу <Enter>).

При преобразовании линий планшета в газовую линию становятся доступными еще две опции: «Удалить линию с планшета» и «Пунктирная линия». Первая опция позволяет автоматически удалить преобразованные линии с планшета, а вторая опция позволяет указать стиль создаваемых линий. Включение (выключение) опций можно осуществить щелкая левой кнопкой мыши на нужной опции. При этом её состояние будет меняться на противоположное.

Для сохранения изменений нажмите кнопку "Продолжить" в противном случае нажмите кнопку "Отмена".

## 3.7.4. Установка отключающих устройств

Для установки новой задвижки выберите пункт всплывающего меню “Вставить зап. устройство” или соответствующую кнопку на панели инструментов (). В открывшемся диалоговом окне отредактируйте, как указано в разделе 3.7.5, параметры устройства (наименование и тип), далее выберите место установки объекта и нажмите левую кнопку мыши. Если возможно - объект будет установлен и программа вернется в режим выбора места установки запорного устройства. При необходимости будет спрашиваться желаемое направление отрисовки значка (выводится подсказка в строке состояния: ПРОБЕЛ- выбор направления, ENTER или левая кнопка мыши – установить, ESC – отмена установки значка). При установке отключающих устройств на линии, принадлежащие другим группам пользователей, необходимо, чтобы с одной стороны такие линии позволяли подсоединять к себе объекты других групп, а с другой стороны, чтобы отключающие устройства текущей группы пользователя также позволяли подсоединять линии чужих групп. Как назначать и отзывать привилегии у роли смотрите в разделе 2.5.

Если необходимо поменять тип запорного устройства или присвоить наименование отличное от генерируемого автоматически – нажмите <Ctrl>+<F>. Появится выше упоминающееся диалоговое окно.

Если нажать правую кнопку мыши программа вернется в режим перемещения планшета.

## 3.7.5. Работа с окнами “Новая задвижка (Откл. фланец)”

Данное диалоговое окно предназначено для задания таких параметров задвижки (отключающего фланца) как наименование и тип. По умолчанию наименование присваивается автоматически при сохранении объекта в базе данных, поэтому поле наименование пустое. Если необходимо присвоить наименование задвижки отличное от автоматически назначаемого установите курсор ввода на строку "Наименование" (используя клавишу <Tab> или щелкнув мышью на поле ввода) и введите требуемое наименование (не более 8 символов).

Для изменения типа установите фокус ввода на соответствующую строку и выберите нужный тип из выпадающего списка (щелкнув мышью на стрелку рядом со строкой или нажав комбинацию клавиш <Alt>+<стрелка вниз>, затем, выбрав нужную строчку с помощью курсорных клавиш, нажмите клавишу <Enter>).

Для сохранения изменений нажмите кнопку "Продолжить" в противном случае нажмите кнопку "Отмена".

## 3.7.6. Установка стандартных объектов

Для установки таких объектов газовой сети как ГРП, ШРП, котельной или шкафной нужно выбрать один из пунктов всплывающего меню (подпункт меню «Вставить объект» ):

- “Вставить объект->ГРП (ср->н 2 задв.)” - ГРП с двумя функциональными задвижками со среднего давления на низкое - ();

- “Вставить объект ->ГРП (в->ср 2 задв.)” - ГРП с двумя функциональными задвижками с высокого давления на среднее - ();

- “Вставить объект ->ГРП (в->ср 3 задв.)” - ГРП с тремя функциональными задвижками с высокого давления на среднее - ();

- “Вставить объект ->Знак котельной” - () ;

- “Вставить объект ->Шкафная” - ().

Также можно выбрать соответствующую кнопку на панели инструментов. После выбора нужного действия на экране монитора появится изображение выбранного знака. При нажатии правой кнопки мыши программа вернется в режим перемещения планшета. Выберите положение знака таким образом, чтобы его левая нижняя точка находилась в нужном Вам месте и нажмите левую кнопку мыши. Программа перейдет в режим поворота изображения знака вокруг левого нижнего угла знака. При нажатии правой кнопки мыши программа вернется в режим выбора местоположения знака. Выберите с помощью перемещения мыши нужный угол поворота знака и нажмите левую кнопку мыши. Установка знака завершена. Программа предложит установить следующий экземпляр выбранного объекта. Для возврата в режим перемещения планшета нажмите правую кнопку мыши.

Как настроить желаемый размер значков, описано в разделе 3.4.1.

## 3.7.7. Установка условных значков

Для установки условных знаков выберите один из подпунктов пункта всплывающего меню «Вставить условный знак» или нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов () и выберите нужный условный знак из списка. Далее укажите место установки условного знака и щелкните левой кнопкой мыши. Если тип значка позволяет установку в выбранном месте произойдет установка значка. При необходимости будет спрашиваться желаемое направление отрисовки значка (выводится подсказка в строке состояния: ПРОБЕЛ- выбор направления, ENTER или левая кнопка мыши – установить, ESC – отмена установки значка), если у значка есть обозначение – будет предложено ввести текст для него. Если условный знак должен устанавливается вне линии – будет предложено указать сегмент газовой линии, которой должен принадлежать этот значок. При установке значков на линии, принадлежащие другим группам пользователей, необходимо, чтобы такие линии позволяли подсоединять к себе объекты других групп. Как назначать и отзывать привилегии у роли смотрите 2.5.

После завершения установки нужного количества значков данного типа вернутся в режим перемещения подложки можно, нажав правую кнопку мыши.

## 3.7.8. Создание привязок в редакторе сети

Для создания привязок выберите пункт всплывающего меню "Создать привязку" или нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов (). Если стиль привязки еще не выбран, то будет предложено выбрать один из стилей привязок. Стиль для новой привязки всегда можно изменить путем вызова этого диалогового окна с помощью комбинации клавиш «Ctrl+F». Текущий стиль привязок отображается в строке состояния. Как изменить стили привязок или создать новый стиль можно узнать в разделе 3.4.18.

Для создания привязки необходимо вначале указать первую точку на отрезке газовой сети, затем указать вторую точку на планшете и, наконец, указать высоту и направление выносных линий привязки. На каждом этапе создания привязки можно вернуться на шаг назад путем нажатия правой кнопки мыши. После указания всех реквизитов привязки (координат точек, высоты и направление выносных линий) будет предложено ввести расстояние в метрах, которое будет присвоено этой привязке. При установке первой точки привязки на линии, принадлежащие другим группам пользователей, необходимо, чтобы такие линии позволяли подсоединять к себе объекты других групп. Как назначать и отзывать привилегии у роли смотрите 2.5.

После завершения установки нужного количества привязок вернутся в режим перемещения подложки можно, нажав правую кнопку мыши.

## 3.7.9. ГРУППОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

## 3.7.9.1. Выбор объектов и действия с ними (в редакторе сети)

Программой поддерживается возможность выполнения операций над заданной группой объектов. Для выделения объектов в группу для их последующей обработки выберите пункт всплывающего меню «Групповые операции» или выберите соответствующую кнопку на панели инструментов () или нажмите клавишу <F9>. В исходном состоянии программа находится в режиме выбора объектов. Для изменения режима нажимайте клавишу <Пробел>. Текущий режим работы программы отображается в строке состояния. Далее возможны следующие действия: выбор (отмена выбора – зависит от текущего режима) одиночных объектов – просто щелкайте левой кнопкой мыши на нужных объектах (отрезки линии, запорные устройства, условные значки и т.д.), выбор (отмена выбора) группы объектов – для этого задайте охватывающий прямоугольник: укажите первую вершину многоугольника и щелкните левой кнопкой мыши, затем противоположную вершину охватывающего прямоугольника. При этом если вторая вершина была выбрана левее первой, то произойдет выбор (отмена выбора) всех объектов, как находящихся целиком в охватывающем прямоугольнике, так и пересекающихся с ним. В противном случае произойдет выбор (отмена выбора) только объектов входящих в охватывающий многоугольник целиком. У выбранных объектов вершины (концы отрезков) помечаются синими квадратами. В строке состояния отображается текущее число выбранных объектов  (формат строки состояния: (Редактор сети:[<число выбранных объектов>]). Для изменения положения вершин (концов отрезков) объектов или переноса условных значков щелкните левой кнопкой мыши на нужной вершине (она должна быть помечена синим квадратиком, то есть объект должен быть выбран), затем укажите новое положение вершины (центра значка) и нажмите левую кнопку мыши. Если нажать правую кнопку мыши перемещение вершины не произойдет. При переносе значка проверяется возможность его установки на указанное место (например, запорное устройство невозможно установить в узел из трех и более отрезков).  Также, для выполнения переноса вершины объекта необходимо иметь привилегию на перенос вершин объектов соответствующего типа и принадлежности (свой объект или чужой объект). Если хоть один выделенный объект в узле перенос не позволят – узел перенести нельзя. Кроме того, если при переносе происходит переключение объекта принадлежащего одной группе пользователей к объекту, принадлежащей другой группе пользователей, то соединяемые объекты должны иметь привилегию подключения объектов других групп. Как назначать и отзывать привилегии у роли смотрите в разделе 2.5.

При выборе отрезка газовой линии все связанные с ним значки помечаются автоматически. Если примыкающие к запорному устройству отрезки линий были выбраны – автоматически помечается и запорное устройство.

Для выбора отрезков газовой сети по условию выберите всплывающего меню «Выбрать участки по условию» или нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов (). В появившемся окне выберите из справочника (вызывается кнопкой справа в строке параметра) необходимое значение и нажмите кнопку «Ok». Значение параметров, если установлены, применяются по условию «И». Все выбранные отрезки будут добавлены к уже выбранным объектам сети.  Чтобы очистить значения параметров нажмите кнопку «Очистить». Чтобы отказаться от выбора отрезков по условию и закрыть окно, нажмите кнопку «Отмена».

Для отмены выбора всех выделенных объектов выберите пункт всплывающего меню «Отменить пометку всех объектов» или нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов () или нажать клавишу <Esc>.

Для удаления выделенной группы объектов необходимо выбрать пункт всплывающего меню «Удалить выделенные объекты» или нажать соответствующую кнопку на панели инструментов () или нажать клавишу <Del>. Удаление объектов происходит только в том случае, если текущей роле назначена привилегия удаления объекта соответствующего типа и принадлежности (принадлежащий текущей группе пользователя или какой-либо другой).

Для коррекции выбранных объектов по 4 точкам выберите пункт всплывающего меню «Корректировать выбранные объекты по 4 точкам» или соответствующую кнопку на панели инструментов (). Далее, ориентируясь на подсказки программы в строке состояния, выбираем (щелкая левой кнопкой мыши) последовательно координату нужной точки объекта, затем выбираем координату, где должна находиться эта точка. И так четыре раза для четырех крайних точек внутри области охватывающей выбранные объекты. Очередность следования точек такая: верхняя левая, верхняя правая, нижняя правая, нижняя левая. При нажатии на правую кнопку программа будет возвращаться на один шаг назад в описанном алгоритме. Если точка объекта уже совпадает с нужной координатой, значит необходимо выбрать одну и ту же координату дважды. После выбора всех восьми координат произойдет коррекция выбранных объектов таким образом, чтобы выбранные точки совпали с указанными координатами. При необходимости операцию можно повторить. Данное действие доступно только в том случае, если текущей роли пользователя назначена привилегия полного доступа к редактору сети.

Для коррекции реквизитов «длина» и «дистанция» у выбранных сегментов газовой сети и привязок выберите пункт всплывающего меню «Коррекция реквизитов "длина" и "дистанция" у выделенных отрезков и привязок» или соответствующую кнопку на панели инструментов ().  Если в настройках программы (смотрите раздел 3.4.6) установлен флаг «Виртуальная длина сегментов сети и привязок», то появится окно, в котором нужно выбрать как именно корректировать  указанные реквизиты. В этом случае возможно два варианта: первый – рассчитать реквизит «длина» у выбранных сегментов сети пропорционально их размеру (изображению) так, чтобы общая сумма реквизитов «длина» этих сегментов была равна введённой в этом окне общей сумме (при этом реквизит «дистанция» привязок вообще не корректируется); второй – рассчитать реквизиты «длина» (для сегментов сети) и «дистанция» (для привязок) согласно их размеру (изображению) и ранее настроенному масштабному коэффициенту. Подробнее о настройке масштабного коэффициента смотрите раздел 3.4.1.

Предполагается, что при использовании первого варианта коррекции оператор выберет сегменты сети таким образом, чтобы выбранные сегменты не имели разрывов между собой, а представляли единое целое.

Если в настройках программы флаг «Виртуальная длина сегментов сети и привязок» не установлен, то реквизиты «длина» (для сегментов сети) и «дистанция» (для привязок) будут рассчитаны  согласно их размеру (изображению) и ранее настроенному масштабному коэффициенту.

Для отображения или сокрытия свойств выделенного объекта или группы объектов выберите пункт всплывающего меню «Свойства объектов» или нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов () или нажмите клавишу <F11>. Подробнее о работе с инспектором объектов смотрите в разделе 3.7.9.2.

Для расчета протяженности выбранных участков газовой сети по указанным критериям выберите пункт всплывающего меню «Расчет протяженностей выбранных участков по критериям» или нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов (). В появившемся окне необходимо указать нужные критерии и нажать кнопку «Пересчитать». При необходимости результат расчета можно выгрузить в Excel.

## 3.7.9.2. Работа с окном «Свойства объектов»

В данном окне представлены для отображения и редактирования свойства группы объектов или одного объекта. В случае отображения свойств группы объектов – отображается только пересечение множеств свойств объектов, которые могут быть установлены всем объектам сразу. Если пересечение множеств свойств пустое – будет отображена пустая форма. Таким образом, наиболее полный список свойств объекта будет если для инспекции был выбран только один объект.

Если значение свойства одинаково у всех инспектируемых объектов – то выводится это значение, если хоть у одного объекта значение не совпадает – выводится пустое поле (для текстовых и цифровых значений) или желтый квадрат (для значений типа включено - выключено).

В верхней части формы имеется выпадающий список, в котором все инспектируемые объекты побиты на типы. В круглых скобках указывается число объектов данного типа выбранных для инспекции. Для редактирования свойств объектов только заданного типа, выберите из списка нужный тип (объекты данного типа, естественно, должны быть предварительно помечены).

Редактирование реквизитов доступно только в том случае, если текущей роли пользователя назначена привилегия «Редактирование реквизитов» для соответствующего типа объектов. Если реквизит влияет на изображение объекта, то для редактирования такого реквизита достаточно иметь привилегию на создание объекта соответствующего типа. Редактирование реквизита «Владелец объекта» требует привилегии полного доступа к редактору сети. Если некоторые объекты из выбранных имеют привилегию редактирования соответствующего реквизита, а некоторые нет, то после ввода значения будет выводится пустое поле (для текстовых и цифровых значений) или желтый квадрат (для значений типа включено - выключено), так как значение реквизита выбранных объектов не совпадает. Как назначать и отзывать привилегии у роли смотрите в разделе 2.5.

Данные в инспекторе объектов представлены в виде многоуровневой структуры. Напротив заголовка уровня стоит квадратик с минусом (уровень развернут) или плюсом (уровень свернут). Для того, чтобы свернуть (развернуть) уровень нужно щелкнуть левой кнопкой мыши на заголовке уровня или установив фокус ввода на наименование уровня (используя клавиши <Вверх> и <Вниз>) и нажмите клавишу <Enter>.

Для редактирования текстовых и цифровых полей необходимо установить фокус ввода на нужное поле или щелкнуть мышью на нужном поле. Если поле позволяет редактирование – введите необходимые данные.

Для редактирования полей, у которых значения выбираются из списка – установите фокус ввода на нужном поле и нажмите <Alt>+<Вниз> и выберите нужное значение из списка, либо щелкните на кнопке со стрелкой вниз с правой стороны поля и выберите из раскрывшегося списка нужное значение.

Для редактирования полей типа включено (выключено) установите фокус ввода на нужном поле и щелкните левой кнопкой мыши на квадратике в этом поле.

Для редактирования полей требующих диалога установите фокус ввода на нужное поле, затем нажмите клавишу <Enter> или щелкните мышью на кнопку с 3 точками справой стороны поля.

Размер и положение формы запоминаются.

У отрезка газовой линии определены следующие свойства:

- DBID – уникальный номер отрезка в базе данных (-1 – еще не определен). Только для чтения. Отображается, если объявлена переменная окружения SHOWDBID=1.

- Начало X, Начало Y, Конец X, Конец Y – координаты концов отрезка. Только для чтения.

- Расположение (подземный, надземный) – доступен для редактирования, определяется из выпадающего списка.

- Диаметр, мм – диаметр трубы в миллиметрах. Выбирается из справочника, который можно вызвать нажав на кнопку с правой стороны поля.

- Толщина стенки, мм. Устанавливается вместе с диаметром из справочника.

- Длина, м – реальная длина в метрах соответствующего отрезка трубы. Доступна для редактирования, если в настройках программы установлен режим «Виртуальная длина сегментов сети и привязок». В противном случае определяется своим геометрическим размером и установленным масштабным коэффициентом. Подробнее о настройках смотрите разделы 3.4.1 и 3.4.6.

- Материал – материал, из которого сделан отрезок трубы. Предварительно необходимо завести нужные материалы, используя пункт главного меню «Табличные данные –> справочники –> Материалы труб».

- Назначение – назначение газопровода. Предварительно необходимо заполнить справочник, используя пункт главного меню «Табличные данные –> справочники –> Назначение газопровода».

- Тип покрытия. Определяет тип покрытия газовой трубы. Предварительно необходимо заполнить справочник «Табличные данные->справочники->Для КПО->Тип изоляционного покрытия».

- Тип армирования. Определяет тип армирования изоляционного покрытия трубы. Предварительно необходимо заполнить справочник «Табличные данные->справочники->Для КПО->Тип армирования покрытия».

- Инвентарный номер – номер инвентаризационной записи. Определяется из диалогового окна. Предварительно инвентаризационные номера нужно вмести в базу используя пункт меню «Табличные данные- > Инвентаризация». Подробнее смотрите раздел 3.5.4.

- Альтернативный инвентарный номер. Определяется из диалогового окна. Предварительно альтернативный инвентаризационные номера нужно внести в базу используя пункт меню «Табличные данные- > Инвентаризация». Подробнее смотрите 3.5.4.

- Маршрут КПО. Определяется из диалогового окна. Предварительно маршруты КПО создаются используя пункт меню «Табличные данные->Маршруты КПО». Подробнее смотрите пункт 3.5.9.

- Количество договоров. Определяется из диалогового окна. Предварительно договора необходимо внести в базу, используя пункт меню «Табличные данные-> Договора с потребителями». Подробнее смотрите пункт 3.5.7. При вызове диалогового окна будет показан список доступных договоров. Если у всех помеченных в данный момент времени отрезков сети имеется привязка к какому-либо договору, то напротив него будет стоять «птичка». Если хотя бы у одного из отрезков привязки к договору нет – «птичка» установлена не будет. Для редактирования связей договоров с выбранными отрезками необходимо установить или снять «птичку» напротив соответствующего договора. При этом изменения будут выполнены только по тем договорам, у которых менялось состояние «птички» - если   «птичка» не установлена, то данный договор будет «отвязан» от выбранных в данный момент отрезков и наоборот.

- ID электронного паспорта. Определяется из диалогового окна. Для привязывания ID паспорта к объекту нужно, чтобы роль пользователя имела привилегию «Привязка электронных паспортов объектов к объектам газовой сети». Предварительно электронные паспорта, также, нужно внести в базу используя пункт меню «Табличные данные -> Электронные паспорта -> Данные по объектам». Подробнее смотрите раздел 3.5.17.

- Обозначение диаметра.

- Обозначение длины.

- Обозначение наименования линии.

- Роль владельца объекта.

- Права доступа к объекту.

У обозначения линии,  диаметра и длины определены следующие свойства:

-	Признак, что вывод обозначения разрешен – параметр вида включено – выключено.

-	Положение обозначения – определяется из выпадающего списка.

-	Направление обозначения – определяется из выпадающего списка.

-	Размер шрифта в процентах от заданного в настройках.

-	Отступ обозначения от начала отрезка в процентах от общей длины отрезка (например 50% - расположить обозначение по середине отрезка).

У газовой линии, которую составляют отрезки, привязки и условные значки, определены следующие свойства:

- DBID – уникальный номер газовой линии в базе данных (-1 – новая линия). Только для чтения. Отображается, если объявлена переменная окружения SHOWDBID=1.

- Наименование линии.

- Давление линии – определяется из выпадающего списка.

У обозначения условного значка запорного устройства определены следующие свойства:

- Признак, что вывод обозначения разрешен – параметр вида включено – выключено.

- Направление вывода обозначения – определяется из выпадающего списка.

- Текст обозначения (кроме отрезка газовой линии – там наименование линии).

- Размер шрифта в процентах от заданного в настройках.

У условного значка и  запорного устройства:

- DBID – уникальный номер объекта в базе данных. Только для чтения. Отображается, если объявлена переменная окружения SHOWDBID=1.

- Цент X, Центр Y – координаты центра объекта. Только для чтения.

- Инвентарный номер – номер инвентарной записи. Может быть не у всех условных значков.

- Альтернативный инвентарный номер. Определяется из диалогового окна. Предварительно альтернативный инвентаризационные номера нужно внести в базу используя пункт меню «Табличные данные- > Инвентаризация». Подробнее смотрите 3.5.4.

- SCADA объект. Определяется из диалогового окна. Подробнее об объектах SCADA смотрите раздел 3.5.13.

- Маршрут КПО. Определяется из диалогового окна. Предварительно маршруты КПО создаются используя пункт меню «Табличные данные->Маршруты КПО». Подробнее смотрите пункт 3.5.9.

- Номер очки КПО. Здесь указывается номер контрольной точки в документации.

- Имя точки КПО. Здесь указывается, например, адрес точки. Значение этого поля будет использовано как имя контрольной точки при добавлении этой точки к маршрутному листу КПО.

- ID электронного паспорта. Может быть не у всех условных значков. Определяется из диалогового окна. Для привязывания ID паспорта к объекту нужно, чтобы роль пользователя имела привилегию «Привязка электронных паспортов объектов к объектам газовой сети». Предварительно электронные паспорта, также, нужно внести в базу используя пункт меню «Табличные данные -> Электронные паспорта -> Данные по объектам». Подробнее смотрите раздел 3.5.17.

- Направление вывода условного знака запорного устройства относительно примыкающих линий (для значков имеющих направление).

- Роль владельца объекта.

- Права доступа к объекту.

У привязки определены следующие свойства:

- DBID – уникальный номер объекта в базе данных. Только для чтения. Отображается, если объявлена переменная окружения SHOWDBID=1.

- Начало X, Начало Y, Конец X, Конец Y – координаты концов привязки. Только для чтения.

- Дистанция в метрах, ассоциированная с привязкой. Доступна для редактирования, если в настройках программы установлен режим «Виртуальная длина сегментов сети и привязок». В противном случае определяется своим геометрическим размером и установленным масштабным коэффициентом. Подробнее о настройках смотрите разделы 3.4.1 и 3.4.6.

- Высота выносной линии.

- Отступ текста (если выравнивание текста задано возле одной из точек привязки).

- Стиль привязки.

- Примечание.

- Роль владельца объекта.

- Права доступа к объекту.

У права доступа к объекту определены следующие свойства:

- Полный доступ. В этом режиме права не проверяются. Пользователь имеет право изменить владельца объекта и выполнять коррекцию объектов газовой сети по 4 точкам.

- Удаление объекта.

- Перемещение вершин объекта.

- Подсоединение  объектов других групп (только линии и отключающие устройства).

- Редактирование реквизитов объекта в инспекторе объектов.

## 3.7.9.3. Работа с окном «Расчет протяженности выбранных участков газопровода с группировкой по  критериям»

Форма предназначена для расчета протяженностей предварительно выбранных в групповых операциях участков газовой сети сгруппированных по выбранным критериям. По-умолчанию выбирается реквизит «Диаметр».

При необходимости можно выбрать другие критерии для группировки в любых сочетаниях, либо не выбирать вообще ни одного критерия. В этом случае будет просто рассчитана общая длина выбранных участков газопровода.

После выбора нужных критериев группировки необходимо нажать на кнопку «Пересчитать».

Для экспорта полученного расчета в Excel необходимо нажать на кнопку «Экспорт  в XLS».

Для завершения работы с формой необходимо нажать на кнопку «Закрыть».

### 3.8. РЕДАКТОР ПЛАНШЕТА

## 3.8.1. Работа в режиме редактора планшета

Режим редактора планшета необходим для создания и редактирования объектов фоновых слоев. Доступ к редактору планшета возможен только в том случае, если текущая роль пользователя имеет привилегию редактирования хотя бы одного слоя планшета. Как назначать и отзывать привилегии у роли смотрите раздел 2.5. В исходном состоянии программа находится в режиме перемещения планшета. Выбор нужного действия в данном режиме осуществляется из всплывающего меню (правая кнопка мыши или соответствующая клавиша клавиатуры) или путем нажатия нужной кнопки на панели инструментов. В режиме редактора планшета доступны следующие действия:

- Отменить сделанные изменения по шагам  (Ctrl+Z) - ();

- Создание ломаной линии - ();

- Создание ломаной линии с прямыми углами - ();

- Создание не залитого прямоугольника - ();

- Преобразование залитого многоугольника в замкнутую линию и наоборот –

() и - () соответственно;

- Создание произвольного залитого многоугольника - ();

- Создание залитого многоугольника с прямыми углами - ();

- Создание залитого прямоугольника - ();

- Создание произвольного текста с заданным расположением и цветом - ();

- Коррекция прямоугольных объектов - ();

- Создание привязок – ();

- Подготовка параметров трансформации графических данных – ();

- Выбор активного слоя  – ();

- Действия над выбранной группой объектов:

- Редактирование различных свойств с помощью инспектора объектов ();

- Преобразование выбранных линий в газовую линию - ();

- Коррекция выбранных объектов по 4 точкам - ();

- Развернуть текст на 180 градусов - ();

- Установить реквизит «Дистанция» выбранных привязок согласно их изображению и масштабному коэффициенту – ();

- Удаление выбранных объектов - ();

- Копирование выбранных объектов - ();

- Перенос выбранных объектов - ();

- Поворот выбранных объектов - ();

- Копирование выделенных объектов во внутренний буфер программы - ();

- Вставка объектов из буфера - ();

- Удаление выбранных объектов во внутренний буфер программы - ();

- Создание и редактирование улиц и номеров домов:

- Создание новой улицы - ();

- Добавления наименований существующей улицы - ();

- Добавление номеров домов - ();

- Удаление улицы - ();

- Изменение улицы у номера дома - ();

Для выбора активного слоя, на котором будут производиться действия по созданию и редактированию объектов, воспользуйтесь кнопкой  панели инструментов, или соответствующим пунктом контекстного меню, находясь в режиме перемещения планшета. Указать активный слой можно либо выбрав его наименование в меню, либо указав объект, принадлежащий нужному слою, на планшете. При этом доступны для выбора будут только те слои, на которые имеет привилегию текущая роль пользователя. Текущий номер активного слоя и число выбранных объектов отображается в строке состояния в следующем формате: «Редактор планшета: <Номер активного слоя>:<Число выбранных объектов>».

Для выполнения операций с подложками необходимо, находясь в режиме перемещения планшета, нажать правую кнопку мыши и выбрать один из пунктов меню «Подложка». Можно выполнить следующие операции с подложками: показать, скрыть, инвертировать цвет, найти по наименованию, получить краткую информацию о подложке, выгрузить из памяти. С какой конкретно подложкой выполнять операцию определяется текущим положением курсора мыши. Подложка должна быть предварительно размещена с помощью редактора подложек, о работе с которым можно узнать из раздела 3.4.3.

Для выполнения операций с подложкой из SASPlanet необходимо, находясь в режиме перемещения планшета, нажать правую кнопку мыши и выбрать один из пунктов меню «Подложка SASPlanet». Можно выполнять следующие операции: показать, скрыть, включить или выключить отображение границ тайлов, сбросить кэш тайлов в памяти, переключение источников данных.

Для импорта графической информации, подготовленной в другой программе в формате dxf, необходимо использовать пункт контекстного меню «Импорт из DXF файла». При выборе данного пункта меню откроется стандартный диалог по выбору файла на носителе информации, где необходимо выбрать файл для импорта, а затем появится окно, где необходимо настроить параметры импорта. Подробнее о работе с данным окном смотрите в разделе 3.3.5.

Попасть в режим групповых операций или редактор улиц можно также выбрав соответствующий пункт всплывающего меню или нажать горячи клавиши <F9> и <Ctrl+F9>  соответственно.

Режим отмены сделанных изменений включается (выключается) в меню настройки программы (пункт «Опции»).

Сохранить объекты планшета на диске можно либо изменив режим работы программы (перейти в режим монитора или режим редактирования сети), либо выбрав пункт всплывающего меню “Сохранить на диске”,  либо нажав комбинацию клавиш <Ctrl> + <S>.

## 3.8.2. Создание ломаной линии

Для создания ломаной линии выберите пункт всплывающего меню «Линия->Ломаная» или соответствующую кнопку на панели инструментов  (). Для задания стиля линии нажмите комбинацию клавиш <Ctrl> + <F> и выберите нужный стиль из списка, который открывается нажатием комбинации клавиш <Alt> + <Стрелка вниз> или щелкните левой кнопкой мыши на кнопке со стрелкой вниз. Стили линий создаются как описано в разделе 3.4.10.

Для установки вершин ломаной линии нажимайте левую кнопку мыши. Для поднятия «пера» при создании линии нажимайте правую кнопку мыши. Если «перо» поднято нажатие правой кнопки мыши приведет к возврату в режим перемещения планшета.

## 3.8.3. Работа с окном “Выберите стиль линии”

Для выбора стиля линий планшета щелкните левой кнопкой мыши на стрелке рядом с текущим наименованием стиля линии или нажмите комбинацию клавиш <Alt> + <Стрелка вниз>. Откроется список всех доступных стилей линий, которые создаются, как описано в разделе 3.4.10. Если стиль линии должен определяться слоем, то нужно выбрать «Определяется слоем» из списка. Собственно стиль линии в этом случае будет определятся стилем установленным для слоя в менеджере слоёв как указано в пункте 3.4.2.

Выберите нужный стиль и нажмите кнопку “Ok”. Закрыть окно без изменений текущего стиля линии нажмите кнопку “Отмена”.

## 3.8.4. Создание линии с прямыми углами

Для создания ломаной линии с прямыми углами между сегментами выберите пункт всплывающего меню «Линия->Ломаная с прямыми углами» или соответствующую кнопку на панели инструментов  (). Для задания стиля линии нажмите комбинацию клавиш <Ctrl> + <F> и выберите нужный стиль из списка, который открывается нажатием комбинации клавиш <Alt> + <Стрелка вниз> или щелкните левой кнопкой мыши на кнопке со стрелкой вниз. Стили линий создаются как описано в разделе 3.4.10.

Для установки вершин ломаной линии нажимайте левую кнопку мыши. Для поднятия «пера» при создании линии нажимайте правую кнопку мыши. Если «перо» поднято нажатие правой кнопки мыши приведет к возврату в режим перемещения планшета. Каждый смежный сегмент линии будет создаваться под прямым углом относительно предыдущего сегмента. Также при создании линии выводится вспомогательная линия (пунктиром) в виде следующего сегмента линии для облегчения выбора правильной длины создаваемого сегмента.

## 3.8.5. Создание прямоугольника

Для создания прямоугольника выберите пункт всплывающего меню «Линия->Прямоугольник» или соответствующую кнопку на панели инструментов  (). Для задания стиля линии нажмите комбинацию клавиш <Ctrl> + <F> и выберите нужный стиль из списка, который открывается нажатием комбинации клавиш <Alt> + <Стрелка вниз> или щелкните левой кнопкой мыши на кнопке со стрелкой вниз. Стили линий создаются как описано в разделе 3.4.10.

Порядок создания прямоугольника следующий: укажите курсором мыши первую вершину прямоугольника и нажмите левую кнопку мыши, затем укажите вторую смежную вершину прямоугольника, и, наконец, перемещая мышь, укажите высоту прямоугольника и нажмите левую кнопку мыши. Если в процессе построения прямоугольника нажать правую кнопку мыши, то программа вернется на один шаг назад в описанном алгоритме создания многоугольника. Если правая кнопка мыши была нажата когда первая точка еще не установлена - программа вернется в режим перемещения планшета.

## 3.8.6. Преобразование залитого многоугольника в линию

Для преобразования залитого многоугольника в замкнутую ломаную линии выберите пункт всплывающего меню «Линия->Создать из многоугольника» или выберите соответствующую кнопку на панели инструментов (). Далее укажите курсором мыши точку внутри многоугольника и нажмите левую кнопку мыши. Чтобы вернутся в режим перемещения планшета, нажмите правую кнопку мыши.

## 3.8.7. Создание произвольного залитого многоугольника

Для создания произвольного залитого многоугольника выберите пункт всплывающего меню «Залитый прямоугольник->Произвольный» или выберите соответствующую кнопку на панели инструментов (). Для изменения стиля залитого многоугольника нажмите клавиши <Ctrl>+<F>. Появится окно для редактирования стиля многоугольников о работе с которым можно узнать в разделе 3.8.14. Для создания многоугольника устанавливайте с помощью щелчка левой кнопкой мыши вершины многоугольника в нужных местах. Нажатие правой кнопки мыши завершает создание многоугольника (если было установлено больше 2 точек) и переводит программу в режим выбора первой вершины следующего многоугольника. Если еще раз нажать правую кнопку мыши программа вернется в режим перемещения планшета.

## 3.8.8. Создание залитого многоугольника с прямыми углами

Для создания залитого многоугольника с прямыми углами выберите пункт всплывающего меню «Залитый прямоугольник->С прямыми углами» или выберите соответствующую кнопку на панели инструментов (). Для изменения стиля многоугольника нажмите клавиши <Ctrl>+<F>. Появится окно для редактирования стиля многоугольников о работе с которым можно узнать из раздела 3.8.14. Для создания многоугольника устанавливайте с помощью щелчка левой кнопкой мыши вершины многоугольника в нужных местах. Вершины многоугольника можно выбирать только на прямой перпендикулярной предыдущему ребру многоугольника, тем самым обеспечивается возможность построения фигуры с прямыми углами. Также пунктирной линией будет отображаться положение следующего ребра, по отношению к создаваемому. Нажатие правой кнопки мыши завершает создание многоугольника (если было установлено больше 2 точек) и переводит программу в режим выбора первой вершины следующего многоугольника. Если еще раз нажать правую кнопку мыши программа вернется в режим перемещения планшета.

## 3.8.9. Создание залитого прямоугольника

Для создания залитого прямоугольника выберите пункт всплывающего меню «Залитый многоугольник->Прямоугольник» или выберите соответствующую кнопку на панели инструментов (). Для изменения стиля прямоугольника нажмите клавиши <Ctrl>+<F>. Появится окно для редактирования стиля многоугольников о работе с которым можно узнать из раздела 3.8.14. Для создания прямоугольника укажите последовательно две точки ребра прямоугольника, а затем его высоту нажимая левую кнопку мыши. При нажатии правой кнопки мыши программа будет возвращаться на шаг назад в создании прямоугольника. Если нажать правую кнопку мыши при поднятом пере – программа вернется в режим перемещения планшета.

## 3.8.10. Создание залитого многоугольника из замкнутой линии

Для преобразования замкнутой линии в залитый многоугольник выберите пункт всплывающего меню «Залитый многоугольник->Создать из замкнутой линии» или выберите соответствующую кнопку на панели инструментов (). Для изменения стиля будущего многоугольника нажмите клавиши <Ctrl>+<F>. Появится окно для редактирования стиля многоугольников о работе с которым можно узнать из раздела 3.8.14. Далее,  укажите курсором мыши отрезок замкнутой линии и нажмите левую кнопку мыши. Замкнутая линия преобразуется в залитый многоугольник заданного стиля. При нажатии правой кнопки мыши программа вернется в режим перемещения планшета.

## 3.8.11. Создание окружности (диаметр)

Для создания окружности (залитого круга) путём указания её диаметра выберите пункт всплывающего меню «Криволинейные объекты->Окружность (диаметр)» или выберите соответствующую кнопку на панели инструментов (). Для изменения стиля окружности нажмите клавиши <Ctrl>+<F>. Появится окно для редактирования стиля окружности (круга) о работе с которым можно узнать из раздела 3.8.14. Для создания окружности укажите последовательно две точки диаметра окружности, нажимая левую кнопку мыши для фиксации сделанного выбора. При нажатии правой кнопки мыши программа будет возвращаться к выбору первой точки диаметра. Если нажать правую кнопку мыши при поднятом пере – программа вернется в режим перемещения планшета.

## 3.8.12. Создание окружности (радиус)

Для создания окружности (залитого круга) путём указания её радиуса выберите пункт всплывающего меню «Криволинейные объекты->Окружность (радиус)» или выберите соответствующую кнопку на панели инструментов (). Для изменения стиля окружности нажмите клавиши <Ctrl>+<F>. Появится окно для редактирования стиля окружности (круга) о работе с которым можно узнать из раздела 3.8.14. Для создания окружности укажите последовательно центр окружности и желаемый радиус окружности, нажимая левую кнопку мыши для фиксации сделанного выбора. При нажатии правой кнопки мыши программа будет возвращаться к выбору центра окружности. Если нажать правую кнопку мыши при поднятом пере – программа вернется в режим перемещения планшета.

## 3.8.13. Создание дуги

Для создания дуги выберите пункт всплывающего меню «Криволинейные объекты->Дуга» или выберите соответствующую кнопку на панели инструментов (). Для изменения стиля линии дуги нажмите клавиши <Ctrl>+<F>. Появится окно для редактирования стиля линии дуги где можно указать стиль и толщину линии. Для создания дуги укажите последовательно точки начала и окончания дуги, а затем направление и размер дуги, нажимая левую кнопку мыши для фиксации сделанного выбора. При нажатии правой кнопки мыши программа будет возвращаться на шаг назад вплоть до выбора первой точки хорды. После ввода дуги точка окончания дуги становится точкой начала следующей дуги. Таким образом, можно строить серию дуг, которая будет описывать некоторый криволинейный объект. Если нажать правую кнопку мыши при поднятом пере – программа вернется в режим перемещения планшета.

## 3.8.14. Работа с окном “Свойства полигона”, “Свойства окружности (круга)”

Данное диалоговое окно предназначено для редактирования свойств новых многоугольников и окружностей. Редактированию подлежат такие свойства объектов:

- Цвет заливки для экрана (для активного и пассивного режима);

- Цвет заливки для принтера (для активного и пассивного режима);

- Стиль заливки;

- Признак заливки области;

- Цвет граничной линии для экрана (для активного и пассивного режима);

- Цвет граничной линии для принтера (для активного и пассивного режима);

- Стиль граничной линии.

Для изменения цвета щелкните дважды на поле с цветом (если не установлена птичка «Опр. слоем» - иначе редактирование цвета запрещено пока установлена эта птичка). Откроется стандартное окно по выбору цветовой палитры. Выберите нужный цвет. Для выбора стиля заливки или граничной линии щелкните левой кнопкой мыши на кнопке со стрелкой рядом с наименованием текущего принтера или нажмите комбинацию клавиш <Alt> + <Стрелка вниз> (данный элемент интерфейса должен иметь фокус ввода). Выберите нужный стиль из появившегося списка. Чтобы отменить заливку выделенных объектов, установите птичку у свойства “Не выполнять заливку”.

Если значение реквизита должно задаваться настройками слоя, то необходимо установить птичку в колонке «Опр. слоем» для нужного реквизита или выбрать соответствующее значение из выпадающего списка. Настройки для слоя выполняются в менеджере слоев как написано в пункте 3.4.2.

Для сохранения изменений нажмите кнопку “Ok”. Для закрытия диалогового окна без изменений нажмите кнопку “Отмена”.

## 3.8.15. Ввод произвольного текста

Для вывода произвольного текста на планшет выберите пункт всплывающего меню «Произвольный текст» или выберите соответствующую кнопку на панели инструментов (). Появится окно «Свойства текста» подробнее о работе с которым можно узнать из раздела 3.8.16. Данное окно можно также вызвать, нажав клавиши <Ctrl>+<F>, когда не выполняется процедура установки текста. Если в данном состоянии нажать правую кнопку мыши программа вернется в режим перемещения планшета. Для установки указанного ранее в форме текста укажите курсором мыши левый верхний угол будущей надписи и нажмите левую кнопку мыши, затем укажите правую верхнюю вершину будущей надписи и нажмите левую кнопку мыши, далее укажите высоту надписи и нажмите левую кнопку мыши. Текст появится на экране. Нажатие правой кнопки мыши при установке текста будет возвращать программу на шаг назад в алгоритме установки надписи.

## 3.8.16. Работа с окном “Свойства текста”

С помощью данного окна можно изменить свойства создаваемого в данный момент текста на планшете или настроить свойства текста на слое. Редактированию подлежат следующие свойства:

- Собственно текст (если происходит ввод текста);

- Цвет для экрана (для активного и пассивного режима);

- Цвет для принтера (для активного и пассивного режима).

Для изменения цвета щелкните дважды на поле с цветом (доступно, если не установлен признак «Определяется слоем»). Откроется стандартное окно по выбору цветовой палитры. Выберите нужный цвет. Если нужно, чтобы цвет задавался настройками слоя, установите признак «Определяется слоем». Сам цвет в этом случае будет настраиваться в менеджере слоев, как описано в пункте 3.4.2.

Для сохранения изменений нажмите кнопку “Ok”. Для закрытия диалогового окна без изменений нажмите кнопку “Отмена”.

## 3.8.17. Коррекция прямоугольных объектов

Для коррекции прямоугольных объектов (под коррекцией понимается устранение погрешности изображения прямых углов фигуры) выберите пункт всплывающего меню «Коррекция прямоугольных объектов» или выберите соответствующую кнопку на панели инструментов (). Принцип работы данной команды заключается в следующем: указывается прямоугольник, охватывающий желаемые многоугольники, подлежащие коррекции, далее программа корректирует направление всех сторон выбранных многоугольников следующим образом – вычисляются углы между стороной многоугольника и сторонами заданного охватывающего прямоугольника, если один из углов не превышает некоторой заданной величины (максимального угла ошибки), то направление этой стороны многоугольника корректируется таким образом, чтобы эта сторона стала параллельна соответствующей стороне охватывающего прямоугольника. Если угол больше максимального угла ошибки коррекция не производится. Чтобы задать максимальный угол ошибки нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<F>. Появится диалоговое окно, в котором укажите необходимое значение максимального угла ошибки (0-45 градусов) и нажмите кнопку «Ok». Для указания охватывающего прямоугольника выберите курсором мыши положение вершины прямоугольника и нажмите левую кнопку мыши, затем укажите ширину и направление в котором будет расположен прямоугольник и снова нажмите левую кнопку мыши, затем укажите желаемую высоту прямоугольника и снова нажмите левую кнопку мыши. Произойдет коррекция многоугольников, находящихся внутри указанного прямоугольника и программа будет снова готова к  указанию нового корректирующего прямоугольника. Если  в процессе указания корректирующего прямоугольника нажимать правую кнопку мыши, то программа будет возвращаться на шаг назад в описанном алгоритме вплоть до возврата программы в режим перемещения планшета.

## 3.8.18. Создание привязок в редакторе планшета

Для создания привязок выберите пункт всплывающего меню "Создать привязку" или нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов (). Если стиль привязки еще не выбран, то будет предложено выбрать один из стилей привязок. Стиль для новой привязки всегда можно изменить путем вызова этого диалогового окна с помощью комбинации клавиш «Ctrl+F». Текущий стиль привязок отображается в строке состояния. Как изменить стили привязок или создать новый стиль можно узнать в разделе 3.4.18.

Для создания привязки необходимо вначале указать первую точку на планшете, затем указать вторую точку на планшете и, наконец, указать высоту и направление выносных линий привязки. На каждом этапе создания привязки можно вернуться на шаг назад путем нажатия правой кнопки мыши. После указания всех реквизитов привязки (координат точек, высоты и направление выносных линий) будет предложено ввести расстояние в метрах, которое будет присвоено этой привязке.

После завершения установки нужного количества привязок вернутся в режим перемещения подложки можно, нажав правую кнопку мыши.

## 3.8.19. ГРУППОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

## 3.8.19.1. Выбор объектов и действия с ними (в редакторе планшета)

Программой поддерживается возможность выполнения операций над заданной группой объектов. Для выделения объектов в группу для их последующей обработки выберите пункт всплывающего меню «Групповые операции» или выберите соответствующую кнопку на панели инструментов () или нажмите клавишу <F9>. В исходном состоянии программа находится в режиме выбора объектов. Для изменения режима нажимайте клавишу <Пробел>. Текущий режим работы программы отображается в строке состояния. Далее возможны следующие действия: выбор (отмена выбора – зависит от текущего режима) одиночных объектов – просто щелкай левой кнопкой мыши на нужных объектах (залитые многоугольники, текст, отрезки линий и т.д.), выбор (отмена выбора) группы объектов – для этого задайте охватывающий прямоугольник: укажите первую вершину многоугольника и щелкните левой кнопкой мыши, затем противоположную вершину охватывающего прямоугольника. При этом если вторая вершина была выбрана левее первой, то произойдет выбор (отмена выбора) всех объектов, как находящихся целиком в охватывающем прямоугольнике, так и пересекающихся с ним. В противном случае произойдет выбор (отмена выбора) только объектов входящих в охватывающий многоугольник целиком. У выбранных объектов вершины (концы отрезков) помечаются синими квадратами. В строке состояния отображается текущее число выбранных объектов  (формат строки состояния: (Редактор планшета: <текущий слой>:<число выбранных объектов>). Для изменения положения вершин (концов отрезков) объектов щелкните левой кнопкой мыши на нужной вершине (она должна быть помечена синим квадратиком, то есть объект должен быть выбран), затем укажите новое положение вершины и нажмите левую кнопку мыши. Если нажать правую кнопку мыши перемещение вершины не произойдет.

Для отмены выбора всех выделенных объектов выберите пункт всплывающего меню «Отменить пометку всех объектов» или нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов () или клавишу <Esc>.

Для отображения или сокрытия свойств выделенного объекта или группы объектов выберите пункт всплывающего меню «Свойства объектов» или нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов () или нажмите клавишу <F11>. Подробнее о работе с инспектором объектов смотрите в разделе 3.8.19.2..

Для преобразования выделенных линий планшета в газовую линию выберите пункт всплывающего меню «Преобразовать выделенные линии в газовую» или соответствующую кнопку на панели инструментов (). Появится диалоговое окно в котором можно указать свойства будущей газовой линии. О работе с данным окном можно узнать из раздела 3.7.3. Так как процесс преобразования состоит из создания новой газовой линии и, возможно, удаления линий планшета, то отмену преобразования тоже необходимо выполнять в два этапа – в редакторе сети (отмена создания линии) и, если нужно, в редакторе планшета (отмена удаления отрезков).

Для коррекции выбранных объектов по 4 точкам выберите пункт всплывающего меню «Корректировать выбранные объекты по 4 точкам» или соответствующую точку на панели инструментов (). Далее, ориентируясь на подсказки программы в строке состояния, выбираем (щелкая левой кнопкой мыши) последовательно координату нужной точки объекта, затем выбираем координату, где должна находиться эта точка. И так четыре раза для четырех крайних точек внутри области охватывающей выбранные объекты. Очередность следования точек такая: верхняя левая, верхняя правая, нижняя правая, нижняя левая. При нажатии на правую кнопку программа будет возвращаться на один шаг назад в описанном алгоритме. Если точка объекта уже совпадает с нужной координатой, значит необходимо выбрать одну и ту же координату дважды. После выбора всех восьми координат произойдет коррекция выбранных объектов таким образом, чтобы выбранные точки совпали с указанными координатами. При необходимости операцию можно повторить.

Для разворота выбранных надписей и наименований улиц на 180 градусов выберите пункт всплывающего меню «Развернуть выделенный текст» или соответствующую кнопку на панели инструментов ().

Для установки реквизита «дистанция» у выбранных привязок согласно их изображения и установленного масштабного коэффициента выберите пункт всплывающего меню «Коррекция реквизита "дистанция" у выделенных привязок по их размеру» или соответствующую кнопку на панели инструментов (). Подробнее о настройке масштабного коэффициента смотрите раздел 3.4.1.

Для удаления выделенных объектов выберите пункт всплывающего меню «Удалить выделенные объекты» или соответствующую кнопку на панели инструментов ().

Для копирования выделенных объектов выберите пункт всплывающего меню «Копировать выделенные объекты» или соответствующую кнопку на панели инструментов (). Затем необходимо указать базовую точку и щелкнуть левой кнопкой мыши. Появиться схематичное изображение выделенных объектов, которые будут следовать за курсором мыши с привязкой в базовой точке. При нажатии правой кнопки мыши копирование объектов будет отменено, а при нажатии левой кнопки мыши произойдет копирование выбранных объектов в указанное курсором место. При копировании также происходит копирование объектов и во внутренний буфер программы.

Для переноса выделенных объектов выберите пункт всплывающего меню «Перенос выделенных объектов» или соответствующую кнопку на панели инструментов (). Затем необходимо указать базовую точку и щелкнуть левой кнопкой мыши. Появиться схематичное изображение выделенных объектов, которые будут следовать за курсором мыши с привязкой в базовой точке. При нажатии правой кнопки мыши перенос объектов будет отменен, а при нажатии левой кнопки мыши произойдет перенос выбранных объектов в указанное курсором место. При переносе объектов также происходит копирование этих объектов и во внутренний буфер программы.

Для поворота выделенных объектов выберите пункт всплывающего меню «Поворот выделенных объектов» или соответствующую кнопку на панели инструментов (). Затем необходимо указать точку вращения и щелкнуть левой кнопкой мыши. Появиться схематичное изображение выделенных объектов и «резиновая нить» от указанного центра вращения то курсора мыши. При перемещении курсора мыши схематическое изображение объектов будет поворачиваться за курсором мыши. При нажатии правой кнопки мыши поворот объектов будет отменен, а при нажатии левой кнопки мыши произойдет поворот выбранных объектов в указанное курсором положение. При повороте объектов также происходит копирование этих объектов и во внутренний буфер программы (копируется положение объектов до поворота).

Для копирования выделенных объектов во внутренний буфер программы выберите пункт всплывающего меню «Копировать выделенные объекты в буфер» или соответствующую кнопку на панели инструментов () или нажмите сочетание клавиш <Ctrl+C>.  Затем необходимо указать базовую точку и щелкнуть левой кнопкой мыши. Выбранные объекты будут скопированы во внутренний буфер программы. При нажатии правой кнопки мыши программа вернется в режим выбора объектов.

Для вставки объектов из внутреннего буфера программы выберите пункт всплывающего меню «Вставить объекты из буфера» или соответствующую кнопку на панели инструментов () или нажмите сочетание клавиш <Ctrl+V>. Появиться схематичное изображение выделенных объектов, которые будут следовать за курсором мыши с привязкой в базовой точке. При нажатии правой кнопки мыши вставка объектов будет отменена, а при нажатии левой кнопки мыши произойдет вставка объектов в указанное курсором место.

Для вырезки выделенных объектов во внутренний буфер программы выберите пункт всплывающего меню «Вырезать выделенные объекты в буфер» или соответствующую кнопку на панели инструментов () или нажмите сочетание клавиш <Ctrl+X>. Затем необходимо указать базовую точку и щелкнуть левой кнопкой мыши. Выбранные объекты будут вырезаны во внутренний буфер программы. При нажатии правой кнопки мыши программа вернется в режим выбора объектов.

Для отмены сделанных изменений по шагам  необходимо нажать на клавиатуре Ctrl+Z либо выбрать соответствующий пункт контекстного меню (). Эта возможность работает, если включена в настройках соответствующая опция.

Для возврата в режим перемещения планшета выберите пункт всплывающего меню «Возврат в меню редактора» или нажмите клавишу <F9>.

## 3.8.19.2. Работа с окном «Свойства объектов»

В данном окне представлены для отображения и редактирования свойства группы объектов или одного объекта. В случае отображения свойств группы объектов – отображается только пересечение множеств свойств объектов, которые могут быть установлены всем объектам сразу. Если пересечение множеств свойств пустое – будет отображена пустая форма. Таким образом, наиболее полный список свойств объекта будет если для инспекции был выбран только один объект.

Если значение свойства одинаково у всех инспектируемых объектов – то выводится это значение, если хоть у одного объекта значение не совпадает – выводится пустое поле (для текстовых и цифровых значений) или желтый квадрат (для значений типа включено - выключено). Для значений типа «Цвет» если значения у всех объектов совпадают, то выводится прямоугольник соответствующего цвета. Если закрашена только половина прямоугольника, то значение цвета определяется настройками слоя, которые настраиваются в менеджере слоев для соответствующих объектов.

В верхней части формы имеется выпадающий список, в котором все инспектируемые объекты побиты на типы. В круглых скобках указывается число объектов данного типа выбранных для инспекции. Для редактирования свойств объектов только заданного типа, выберите из списка нужный тип (объекты данного типа, естественно, должны быть предварительно помечены).

Данные в инспекторе объектов представлены в виде многоуровневой структуры. Напротив заголовка уровня стоит квадратик с минусом (уровень развернут) или плюсом (уровень свернут). Для того, чтобы свернуть (развернуть) уровень нужно щелкнуть левой кнопкой мыши на заголовке уровня или установив фокус ввода на наименование уровня (используя клавиши <Вверх> и <Вниз>) и нажмите клавишу <Enter>.

Для редактирования текстовых и цифровых полей необходимо установить фокус ввода на нужное поле или щелкнуть мышью на нужном поле. Если поле позволяет редактирование – введите необходимые данные.

Для редактирования полей, у которых значения выбираются из списка – установите фокус ввода на нужном поле и нажмите <Alt>+<Вниз> и выберите нужное значение из списка, либо щелкните на кнопке со стрелкой вниз с правой стороны поля и выберите из раскрывшегося списка нужное значение.

Для редактирования полей типа включено (выключено) установите фокус ввода на нужном поле и щелкните левой кнопкой мыши на квадратике в этом поле.

Для редактирования полей требующих диалога установите фокус ввода на нужное поле, затем нажмите клавишу <Enter> или щелкните мышью на кнопку с 3 точками справой стороны поля.

Для редактирования полей, представляющих цвет установите фокус ввода на нужное поле. Для выбора цвета из палитры нажмите клавишу <Enter> или щелкните на кнопку с 3 точками. Для установки цвета определяемого настройками слоя щелкните на кнопку с изображением двух стрелок сходящихся в центре (>|<).

Размер и положение формы запоминаются.

У отрезка линии планшета определены следующие свойства:

- DBID – уникальный номер отрезка в базе данных (-1 – еще не определен). Только для чтения. Отображается, если объявлена переменная окружения SHOWDBID=1.

- Начало X, Начало Y, Конец X, Конец Y – координаты концов отрезка. Только для чтения.

- Стиль линии – доступен для редактирования, определяется из выпадающего списка.

У многоугольника определены следующие свойства:

- DBID – уникальный номер многоугольника в базе данных (-1 – новая линия). Только для чтения. Отображается, если объявлена переменная окружения SHOWDBID=1.

- Стиль линий, составляющих рёбра многоугольника – доступен для редактирования, определяется из выпадающего списка.

- Выполнять заливку – параметр типа включено (выключено).

- Стиль заливки – определяется из выпадающего списка.

- Цвета для активного планшета – набор атрибутов определяющих цвет рёбер и заливки многоугольника для экрана и принтера если планшет активен.

- Цвета для пассивного планшета – набор атрибутов определяющих цвет рёбер и заливки многоугольника для экрана и принтера если планшет пассивен.

У текста на слое определены следующие свойства:

- DBID – уникальный номер объекта в базе данных. Только для чтения. Отображается,  если объявлена переменная окружения SHOWDBID=1.

- Базовая точка X, базовая точка Y – координата верхнего левого угла области текста. Только для чтения.

- Текст.

- Цвета для активного планшета – цвет текста для экрана и принтера если планшет активен.

- Цвета для пассивного планшета – цвет текста для экрана и принтера если планшет пассивен.

У окружности (круга) на слое определены следующие свойства:

- DBID – уникальный номер объекта в базе данных. Только для чтения. Отображается, если объявлена переменная окружения SHOWDBID=1.

- Центр X, Центр Y – координаты центра окружности. Только для чтения.

- Радиус. Доступно для редактирования.

- Стиль линии. Доступно для редактирования. Определяется из выпадающего списка.

- Толщина линии. Доступно для редактирования. Специальное значение толщины линии равное -1 означает, что реальная толщина линии будет задаваться настройками слоя.

- Выполнять заливку – параметр типа включено (выключено).

- Стиль заливки – определяется из выпадающего списка.

- Цвета для активного планшета – набор атрибутов определяющих цвет линии и заливки круга для экрана и принтера если планшет активен.

- Цвета для пассивного планшета – набор атрибутов определяющих цвет линии и заливки круга для экрана и принтера если планшет пассивен.

У дуги на слое определены следующие свойства:

- DBID – уникальный номер объекта в базе данных. Только для чтения. Отображается, если объявлена переменная окружения SHOWDBID=1.

- Начало X, Начало Y – координаты начала дуги. Только для чтения.

- Конец X,  Конец Y – координаты начала дуги. Только для чтения.

- Центр X, Центр Y – координаты центра окружности. Только для чтения.

- Радиус. Доступно для редактирования. Специальное значение -1 означает, что дуга вырождена в линию.

- Стиль линии. Доступно для редактирования. Определяется из выпадающего списка.

- Толщина линии. Доступно для редактирования. Специальное значение толщины линии равное -1 означает, что реальная толщина линии будет задаваться настройками слоя.

У наименования улицы определены следующие свойства:

- DBID – уникальный номер объекта в базе данных. Только для чтения. Отображается, если объявлена переменная окружения SHOWDBID=1.

- Базовая точка X, базовая точка Y – координата верхнего левого угла области наименования улицы. Только для чтения.

- Населенный пункт. Доступно для редактирования (выбирается из выпадающего списка).

- Тип улицы. Доступно для редактирования (выбирается из выпадающего списка).

- Наименование улицы. Доступно для редактирования.

У номеров домов определены следующие свойства:

- DBID – уникальный номер объекта в базе данных. Только для чтения. Отображается, если объявлена переменная окружения SHOWDBID=1.

- Базовая точка X, базовая точка Y – координата центра номера дома. Только для чтения.

- Населенный пункт. Доступно для редактирования (выбирается из выпадающего списка).

- Тип улицы. Доступно для редактирования (выбирается из выпадающего списка).

- Наименование улицы. Доступно для редактирования.

- Номер дома. Доступно для редактирования.

У привязки определены следующие свойства:

- DBID – уникальный номер объекта в базе данных. Только для чтения. Отображается, если объявлена переменная окружения SHOWDBID=1.

- Начало X, Начало Y, Конец X, Конец Y – координаты концов привязки. Только для чтения.

- Дистанция в метрах, ассоциированная с привязкой.

- Высота выносной линии.

- Отступ текста (если выравнивание текста задано возле одной из точек привязки).

- Стиль привязки.

- Примечание.

## 3.8.20. РАБОТА С РЕДАКТОРОМ УЛИЦ

## 3.8.20.1. Выбор, создание, переименование и удаление улиц

Для выбора улицы подлежащей редактированию укажите курсором мыши одно из наименований нужной улицы или один из номеров домов, принадлежащей данной улице. Выбранная улица будет выделена цветом.

Также можно выбрать улицу для редактирования из списка. Для этого нужно нажать комбинацию клавиш Ctrl+F. Появится окно со списком улиц принадлежащих редактируемому слою. Подробнее о работе с данным окном смотрите в разделе 3.8.20.2.

Для создания новой улицы выберите пункт всплывающего меню «Новая улица» или соответствующую кнопку на панели инструментов (). В появившемся окне нужно выбрать населенный пункт, которому принадлежит улица, а также её тип и нажать «Ok».

Если такая улица уже есть, будет выдано предупреждение с предложением добавить наименование к этой уже существующей улице или вернуться в режим выбора улиц. Уникальность улиц определяется в разрезе населенного пункта и её типа. Если такой улицы еще нет или был выбран режим ввода наименования существующей улицы, программа переходит в режим ввода расположения наименования улицы. Для ввода расположения наименования улицы необходимо указать левый верхний угол будущего наименования улицы и щелкнуть левой кнопкой мыши, затем нужно указать правый верхний угол надписи и снова нажать левую кнопку мыши и, наконец, указать высоту надписи и нажать снова левую кнопку мыши. В указанном месте появится наименование улицы. Если в процессе указания места надписи нажимать правую кнопку мыши программа будет возвращаться на шаг назад в описанном алгоритме вплоть до возврата в режим выбора улицы для редактирования.

Переименование улиц и домов можно выполнить в инспекторе объектов, предварительно выбрав нужное наименование или номер дома.

Для добавления наименования к выбранной улице выберите пункт всплывающего меню «Добавить наименования» или соответствующую кнопку на панели инструментов (). Далее необходимо указать левый верхний угол будущего наименования улицы и щелкнуть левой кнопкой мыши, затем нужно указать правый верхний угол надписи и снова нажать левую кнопку мыши и, наконец, указать высоту надписи и нажать снова левую кнопку мыши. В указанном месте появится еще один экземпляр наименования выбранной улицы. Если в процессе указания места надписи нажимать правую кнопку мыши программа будет возвращаться на шаг назад в описанном алгоритме вплоть до возврата в режим выбора улицы для редактирования.

Для добавления номеров домов к выбранной улице выберите пункт всплывающего меню «Добавить номера домов» или соответствующую кнопку на панели инструментов (). В появившемся окне введите номер дома и нажмите кнопку «Ok», далее укажите положение на планшете нового номера дома и нажмите левую кнопку мыши. В указанном месте появится новый номер дома и снова появится окно для ввода номера дома. Чтобы завершить ввод номеров домов нажните кнопку «Отмена» («Cancel») и программа вернется в режим выбора улицы для редактирования.

Для удаления выбранной улицы выберите пункт всплывающего меню «Удалить всю улицу» или соответствующую кнопку на панели инструментов (). После подтверждения выбора улица будет удалена и программа вернется в режим выбора улицы для редактирования.

Для привязки номера дома, принадлежащего другой улице к текущей выбранной улице выберите пункт всплывающего меню «Сменить улицу у номера дома» или соответствующую кнопку на панели инструментов (). Далее укажите курсором мыши нужный номер дома и нажмите левую кнопку мыши. Для возврата в режим выбора улицы для редактирования нажмите правую кнопку мыши.

Для отмены сделанных изменений по шагам  необходимо нажать на клавиатуре Ctrl+Z либо выбрать соответствующий пункт контекстного меню (). Эта возможность работает, если включена в настройках соответствующая опция.

## 3.8.20.2. Работа с окном «Список улиц на слое»

В данном окне доступны следующие операции: выбор улицы на редактирование, изменение наименования улицы, переход к месту расположения улицы, удаление всей улицы.

Чтобы выбрать улицу для редактирования - выберите её из списка или набирайте  её наименование в строке ввода пока курсор в списке не остановится на нужной улице, затем нажмите кнопку «Ok».

Чтобы перейти к месту планшета на котором расположена улица необходимо установить курсор в списке на нужную улицу, нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт меню «Перейти». Окно закроется, а программа установит на экране место расположения выбранной улицы. Пометка улицы при этом не производится.

Чтобы изменить наименование улицы необходимо установить курсор в списке на нужную улицу, нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт меню «Изменить» или нажать комбинацию клавиш Ctrl+E. В появившемся окне нужно ввести новое наименование улицы.

Чтобы удалить улицу необходимо установить курсор в списке на нужную улицу, нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт меню «Удалить» или нажать клавишу DEL.

Будет выдан запрос на подтверждение операции удаления. Если операция подтверждена произойдет удаление улицы.

Чтобы закрыть окно нужно нажать либо кнопку «Ok» либо кнопку «Отмена». Если нажата кнопка «Ok» и в списке выбрана улица, то произойдет пометка цветом данной улицы для последующего редактирования. Если нажать кнопку «Отмена» то окно закроется и пометка цветом выбранной в списке улицы не произойдет.

## 3.8.20.3. Добавить наименование существующей улицы

Для добавления наименования к выбранной улице выберите пункт всплывающего меню «Добавить наименования» или соответствующую кнопку на панели инструментов (). Далее необходимо указать левый верхний угол будущего наименования улицы и щелкнуть левой кнопкой мыши, затем нужно указать правый верхний угол надписи и снова нажать левую кнопку мыши и, наконец, указать высоту надписи и нажать снова левую кнопку мыши. В указанном месте появится еще один экземпляр наименования выбранной улицы. Если в процессе указания места надписи нажимать правую кнопку мыши программа будет возвращаться на шаг назад в описанном алгоритме вплоть до возврата в режим выбора улицы для редактирования.

## 3.8.20.4. Добавление номеров домов

Для добавления номеров домов к выбранной улице выберите пункт всплывающего меню «Добавить номера домов» или соответствующую кнопку на панели инструментов (). В появившемся окне введите номер дома и нажмите кнопку «Ok», далее укажите положение на планшете нового номера дома и нажмите левую кнопку мыши. В указанном месте появится новый номер дома и снова появится окно для ввода номера дома. Чтобы завершить ввод номеров домов нажните кнопку «Отмена» («Cancel») и программа вернется в режим выбора улицы для редактирования.

## 3.8.20.5. Смена улицы у номера дома

Для привязки номера дома, принадлежащего другой улице к текущей выбранной улице выберите пункт всплывающего меню «Сменить улицу у номера дома» или соответствующую кнопку на панели инструментов (). Далее укажите курсором мыши нужный номер дома и нажмите левую кнопку мыши. Для возврата в режим выбора улицы для редактирования нажмите правую кнопку мыши.

## 3.8.21. Подготовка данных для трансформации координат

Это специальный режим работы программы предназначенный для подготовки данных для выполнения трансформации (переноса, коррекции) графических данных – планшет, газовая сеть, треки обходчиков и т.д. Данный режим программы доступен только в том случае, если роль пользователя имеет привилегию «Создание векторов переноса для трансформации графических данных».  Как назначать и отзывать привилегии у роли описано в разделе 2.5. Также данный режим может быть не доступен, если есть несохраненные данные в редакторе планшета.

Подготовка данных для выполнения трансформации координат заключается в указании вектора переноса узла (вершины) линии планшета. То есть, необходимо будет указать для каждой выбранной вершины линии планшета её текущее и новое положение. Количество векторов переноса произвольно.

В исходном состоянии в этом режиме можно выполнять перемещение и масштабирование планшета, а также просматривать список всех уже внесенных векторов переноса – список появляется при нажатии на комбинацию клавиш <Ctrl+F>. При просмотре списка можно перейти к выбранному вектору на карте. Для этого нужно выбрать нужный вектор в списке и, нажав правую кнопку мыши, выбрать пункт контекстного меню «Перейти».

Чтобы добавить новый вектор переноса, необходимо нажать правую кнопку мыши и выбрать из контекстного меню пункт «Добавить вектор переноса». Далее, необходимо указать нужную вершину линии планшета, а затем указать её новое желаемое положение, которое должно быть у этой вершины после трансформации. Начало и конец вектора помечется окружностями. Для начала вектора окружность несколько больше окружности на конце вектора. Для возврата в режим перемещения планшета необходимо нажать правую кнопку мыши.

Для удаления вектора переноса, необходимо нажать правую кнопку мыши и выбрать из контекстного меню пункт «Удалить вектор переноса». Далее необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на выбранном векторе переноса. Для возврата в режим перемещения планшета необходимо нажать правую кнопку мыши.

Для удаления всех векторов переноса, необходимо нажать правую кнопку мыши и выбрать из контекстного меню пункт «Удалить все вектора переноса». После подтверждения выбора все вектора переноса будут удалены.

После внесения всех векторов переноса необходимо выполнить расчет параметров переноса. Для этого необходимо нажать правую кнопку мыши и выбрать из контекстного меню пункт «Расчет параметров переноса». После выполнения расчета, если было указано больше двух векторов переноса координат, на экране будут отображаться границы триангуляции.

Реально процедура трансформации координат выполняется из программы CalcAdm, как описано в разделе 2.5. Перед выполнением трансформации координат необходимо выполнить в обязательном порядке создание резервной копии базы данных.

Загрузка ранее внесенных векторов переноса и сохранение выполненных изменений выполняется автоматически соответственно при входе и выходе в режим подготовки данных для трансформации.

Чтобы выйти из режима подготовки данных для трансформации необходимо находясь в режиме перемещения планшета нажать правую кнопку мыши и выбрать из контекстного меню пункт «Вернуться в редактор планшета».

Опишем некоторые технические подробности и предлагаемую методику выполнения трансформации координат. Матрица преобразования координат будет зависеть от количества введенных векторов переноса координат. Если указан только один вектор переноса координат, то это  будет просто параллельный перенос всех координат из одной системы координат в другую. Если указаны два вектора переноса координат, то будут выполнены аффинные преобразования координат с одинаковым коэффициентом масштаба как по оси X так и по оси Y. Если будут указаны три и более векторов переноса координат, то на основе точек начал векторов переноса координат будет построена триангуляция Делоне. Для каждого построенного треугольника будет подготовлена своя матрица аффинных преобразований координат и в процессе трансформации для всех точек, которые будут попадать в соответствующий треугольник, будет применяться своя матрица преобразования координат. Для точек, которые не попадают ни в один треугольник триангуляции, будет применяться матрица преобразования по умолчанию. Матрица преобразования по умолчанию рассчитывается на основании треугольника имеющего наибольшую площадь построенного по начальным точкам введенных векторов переноса координат.

Предлагается следующая методика выполнения трансформации координат:

1. Открываем основную базу в Calculat и вносим для начала вектора переноса координат по краям и в середине планшета.

2. Закрываем программу и делаем копию базы данных под другим именем.

3. Настраиваем CalcAdm на эту созданную копию базы данных.

4. Выполняем трансформацию координат из CalcAdm.

5. В Calculat также создаем подключение к этой копии базы данных и смотрим, что получилось после трансформации. Если есть артефакты преобразования координат и прочие неточности необходимо продолжить ввод векторов переноса координат.

6. Для этого отрываем в Calculat основную базу и продолжаем ввод векторов переноса координат с учетом выявленных неточностей.

7. После ввода дополнительных векторов переноса координат закрываем программу и копируем базу поверх той копии, которую делали в п. 2.

8. Далее повторяем действия указанные в п. 4-7 до достижения приемлемого результата.

### 3.9. Работа с программой в режиме гидравлического расчёта

Данный режим работы программы позволяет выполнять гидравлический расчёт газовой сети – как расчёт перепадов давления по заданным диаметрам, так и расчёт диаметров по заданным перепадам давления. Расчёт перепадов давления выполняется согласно ДБН В.2.5-20-2001 приложение Е. Для увязки контуров используется метод циркуляционных (контурных) расходов, описанный в монографии Ионина А. А. «Газоснобжение: учеб. для вузов. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: Стройиздат, 1989.-439 с.: ил. – ISBN 5-274-00006-1».

Доступ к гидравлическому расчёту возможен только в том случае, если текущая роль пользователя имеет соответствующую привилегию. Как назначать и отзывать привилегии у роли смотрите в разделе 2.5.

Для выполнения гидравлического расчёта сети необходимо предварительно составить расчётную схему. В состав расчётной схемы входят участки газопровода, точки питания схемы, точки встречи потоков (если схема имеет закольцованные участки или несколько точек питания), точки локального расхода газа (если таковые имеются). Одновременно можно работать с одной расчётной схемой. Каждый пользователь может составить произвольное количество расчётных схем и затем переключаться между ними. Если пользователь имеет привилегию создания публичных схем, то он может пометить свои схемы как публичные, которые затем могут быть импортированы другими пользователями.

Для того чтобы создать новую схему или загрузить ранее сохранённую схему, необходимо воспользоваться кнопкой () панели инструментов или пунктом контекстного меню «Выбор расчётной схемы». В появившемся окне можно выбрать нужную схему, или создать новую, выбрав пункт контекстного меню «Добавить» или нажать кнопку Ins клавиатуры. Если создаётся новая схема, необходимо в появившемся окне ввести её наименование. Выбранная схема становиться текущей и с ней будет выполняться вся последующая работа.

Новую схему также можно импортировать из схем других пользователей, если они пометили их как публичные. Для этого необходимо воспользоваться кнопкой () панели инструментов или пунктом меню «Импорт расчётной схемы». В появившемся окне необходимо выбрать публичную схему другого пользователя и нажать кнопку «Ok». Далее будет предложено переименовать импортируемую схему, после чего она будет записана в список схем пользователя и станет текущей.

Для установки планшета на выбранную схему нужно воспользоваться кнопкой () панели инструментов или пунктом контекстного меню «Показать активную схему на планшете». Чтобы эта функция была доступна нужно, чтобы активная схема содержала хотя бы один сегмент газовой сети.

Для добавления сегментов газовой сети в текущую схему, удаления объектов из схемы или редактирования свойств объектов необходимо перейти в режим групповых операций, нажав кнопку () панели инструментов или воспользовавшись соответствующим пунктом контекстного меню или нажав клавишу <F9>. В исходном состоянии в этом режиме программа находится в режиме выбора объектов. Для изменения режима нажимайте клавишу <Пробел>. Текущий режим работы программы отображается в строке состояния. Далее возможны следующие действия: выбор (отмена выбора – зависит от текущего режима) одиночных объектов – просто щелкайте левой кнопкой мыши на нужных объектах (отрезки линии, условные значки и т.д.), выбор (отмена выбора) группы объектов – для этого задайте охватывающий прямоугольник: укажите первую вершину многоугольника и щелкните левой кнопкой мыши, затем противоположную вершину охватывающего прямоугольника. При этом если вторая вершина была выбрана левее первой, то произойдет выбор (отмена выбора) всех объектов, как находящихся целиком в охватывающем прямоугольнике, так и пересекающихся с ним. В противном случае произойдет выбор (отмена выбора) только объектов входящих в охватывающий многоугольник целиком. Чтобы пометить все объекты текущей схемы, нужно щёлкнуть левой кнопкой мыши на любом объекте, входящем в схему, удерживая при этом клавишу <Ctrl>. У выбранных объектов вершины (концы отрезков) помечаются синими квадратами. В строке состояния отображается текущее число выбранных объектов  (формат строки состояния: (Гидр. расчёт:[<число выбранных объектов>]). Если включен признак «Выбирать по одному объекту» в контекстном меню, то выбор (отмена выбора) группы объектов, естественно, не работает. В этом случае в один момент времени оказывается выбран только один объект и выбор следующего объекта отменяет выбор предыдущего. Это режим полезен, если необходимо редактировать уникальные свойства объектов или изучать результаты расчёта.

После выбора объектов, для добавления сегментов сети к текущей схеме, нажмите кнопку () панели инструментов или воспользуйтесь соответствующим пунктом контекстного меню. Добавление сегментов к текущей схеме произойдёт только в том случае, если параметр давления этих сегментов соответствует давлению расчётной схемы. Параметр давления расчётной схемы определяется параметром давления первого добавленного в схему сегмента. При добавлении сегмента в схему длина сегмента и его диаметр, присвоенные ему в газовой сети,  будут копироваться в схему. Таким образом, если сегмент участвует в разных расчётных схемах, то в каждой расчётной схеме у него будут своё значение диметра и длины, что даёт возможность выполнить расчёт в разных вариантах. Необходимо учесть, что параметр «длина» будет доступен для редактирования, если в настройках программы установлен режим «Виртуальная длина сегментов сети и привязок». В противном случае будет определяется своим геометрическим размером и установленным масштабным коэффициентом. Подробнее о настройках смотрите разделы 3.4.1 и 3.4.6.

Для коррекции параметра «длина» у выбранных сегментов газовой сети выберите пункт всплывающего меню «Коррекция реквизитов "длина" у выделенных отрезков» или соответствующую кнопку на панели инструментов ().  Если в настройках программы  установлен флаг «Виртуальная длина сегментов сети и привязок», то появится окно, в котором нужно выбрать как именно корректировать  параметр. В этом случае возможно два варианта: первый – рассчитать реквизит «длина» у выбранных сегментов сети пропорционально их размеру (изображению) так, чтобы общая сумма реквизитов «длина» этих сегментов была равна введённой в этом окне общей сумме; второй – рассчитать реквизиты «длина» согласно их размеру (изображению) и ранее настроенному масштабному коэффициенту.

Предполагается, что при использовании первого варианта коррекции оператор выберет сегменты сети таким образом, чтобы выбранные сегменты не имели разрывов между собой, а представляли единое целое.

Если в настройках программы флаг «Виртуальная длина сегментов сети и привязок» не установлен, то реквизиты «длина» (для сегментов сети) и «дистанция» (для привязок) будут рассчитаны  согласно их размеру (изображению) и ранее настроенному масштабному коэффициенту.

Окончательный вариант длины и диаметра сегмента можно потом сохранить в газовой сети (если у пользователя есть такая привилегия) выбрав текущей нужную схему и нажав кнопку () на панели инструментов или выбрав соответствующий пункт в контекстном меню.

Если возникла необходимость копировать диаметры сегментов сети из редактора сети, то это можно сделать для выбранных сегментов сети нажав кнопку ().

Если возникла необходимость копировать длину сегментов сети из редактора сети, то это можно сделать для выбранных сегментов сети нажав кнопку ().

Удалить выбранные объекты из текущей расчётной схемы можно нажав кнопку () на панели инструментов или выбрав соответствующий пункт контекстного меню или нажав клавишу <Del> клавиатуры.

В режиме групповых операций также можно выполнять перемещение точек питания, встречи потоков или локального расхода в пределах текущей расчётной схемы. Для этого первым кликом левой кнопки мыши выделяем нужный объект, а вторым кликом левой кнопки мыши на объекте включаем режим перемещения объекта. Далее нужно указать новое положение объекта, щелкнув в нужном месте левой кнопкой мыши, или отказаться от перемещения, нажав правую кнопку мыши. Переместить указанные объекты можно только в узел, в котором нет точек питания, встречи потоков или локального расхода. Кроме того, для установки точки встречи потоков газа число сегментов сети, принадлежащих текущей схеме должно быть больше одного.

Чтобы выбрать (или отменить выбор – в зависимости от текущего режима групповых операций) участки газовой сети текущей расчётной схемы у которых не установлены реквизиты длина или диаметр, необходимо в режиме групповых операций нажать кнопки () или (), или воспользоваться соответствующими пунктами контекстного меню. Эти функции доступны, если отключен режим выбора объектов по одному.

Для отмены выделения объектов необходимо нажать кнопку () панели инструментов или выбрать соответствующий пункт контекстного меню или нажать клавишу <Esc> клавиатуры.

Для возвращения в режим перемещения планшета необходимо нажать кнопку () или выбрать соответствующий пункт контекстного меню или нажать клавишу <F9> клавиатуры.

Для установки точки питания схемы необходимо воспользоваться кнопкой () или соответствующим пунктом контекстного меню. Точку питания можно установить только в узел в котором есть хотя бы один сегмент, принадлежащий текущей схеме и в котором ещё не установлены другие значки схемы – точка встречи потоков газа или точка локального расхода газа. В схему можно установить произвольное количество точек питания.

Для установки точки встречи потоков необходимо воспользоваться кнопкой () или соответствующим пунктом контекстного меню. Точку встречи потоков можно установить только в узел, в котором сходятся как минимум два сегмента, принадлежащих текущей расчётной схеме и в котором ещё не установлены другие значки схемы – точка питания или точка локального расхода газа.

Для установки точки локального расхода газа необходимо воспользоваться кнопкой () или соответствующим пунктом контекстного меню. Точку локального расхода можно установить только в узел в котором есть хотя бы один сегмент, принадлежащий текущей расчётной схеме и в котором ещё не установлены другие значки схемы – точка питания или точка встречи потоков газа.

Управление свойствами объектов и анализ результатов расчёта осуществляется с помощью инспектора объектов. Вызов и сокрытие инспектора объектов осуществляется с помощью кнопки () панели инструментов или соответствующего пункта контекстного меню или клавишей <F11> клавиатуры. В режиме перемещения планшета доступны только свойства текущей расчётной схемы, а в режиме групповых операций кроме свойств расчётной схемы доступны также свойства выбранных в данный момент объектов. При этом в инспекторе объектов показывается только то множество свойств, которое есть у каждого выбранного к анализу в данный момент объекта и эти свойства допускают групповую обработку. Среди выбранных в схеме объектов к анализу можно выбрать как все объекты, так и выбранных по типам объектов.

Для расчётной схемы определены следующие свойства:

- DBID, уникальный номер схемы в базе данных. Только чтение. Отображается, если объявлена переменная окружения SHOWDBID=1;

- Наименование схемы;

- Давление. Определяется по типу давления первого подключенного к схеме участка. Последующие подключаемые участки будут добавлять в схему только если они имеют такой же параметр давления.

- Количество подключенных к схеме участков. Только чтение.

- Минимальное давление на выходе по умолчанию. Для схем низкого давления в Па, для схем среднего и высокого давления в кПа. При вводе значения в данное поле для всех крайних точек локального расхода и точек встречи потока будет установлено это значение. Каждая крайняя точка локального расхода и встречи потоков имеет индивидуальную настройку этого параметра. Этот параметр используется для предварительного расчёта диаметров и при вычислении цветовой схемы.

- Коэффициент шероховатости внутренней стенки трубы по умолчанию. При вводе значения в данное поле для всех участков схемы будет установлено это значение. Каждый сегмент имеет индивидуальную настройку этого параметра.

- Коэффициент учёта внутренних сопротивлений по умолчанию. При вводе значения в данное поле для всех участков схемы будет установлено это значение. Каждый сегмент имеет индивидуальную настройку этого параметра.

- Коэффициент обеспеченности по умолчанию. При вводе значения в данное поле для всех участков схемы и значков локального расхода газа будет установлено это значение. Каждый сегмент и значок локального расхода газа имеет индивидуальную настройку этого параметра.

- Сортамент труб. Здесь указывается сортамент труб, которые будут использованы при назначении диаметров участков газовой сети.

- Флаг выполнения предварительного расчёта диаметра. При выполнении расчёта диаметров ставиться цель максимального использования указанного максимального перепада давления.

- Параметры среды: давление газа при н.у. МПа, плотность газа при н.у., кг/м3, коэффициент кинематической вязкости, м2/с.

- Признак публичности схемы. Доступен если роль пользователя позволяет создание публичных схем.

- Состояние схемы. В этом поле выводится различная диагностическая информация о состоянии схемы после попытки выполнения расчёта перепадов давления на участках. Если выполнить расчёт не удалось, то указывается причина, почему это не сделано.

Для участка газовой сети расчётной схемы определены следующие свойства. Исходные данные к расчёту:

- Принятый диаметр по ГОСТ. Чтобы выбрать сорт трубы по внешнему диаметру необходимо нажать на кнопку справа поля и в появившемся окне выбрать нужный пункт. Список отсортирован по внешнему диаметру. Сортамент задаётся в свойствах расчётной схемы.

- Толщина стенки. Только для чтения. Будет определяться выбранным сортом трубы.

- Внутренний диаметр. Чтобы выбрать сорт трубы по внутреннему диаметру необходимо нажать на кнопку справа поля и в появившемся окне выбрать нужный пункт. Список отсортирован по внутреннему диаметру. Сортамент задаётся в свойствах расчётной схемы.

- Реальная длина участка в метрах. Доступна для редактирования, если в настройках программы установлен режим «Виртуальная длина сегментов сети и привязок». В противном случае определяется своим геометрическим размером и установленным масштабным коэффициентом. Подробнее о настройках смотрите разделы 3.4.1 и 3.4.6.

- Коэффициенты шероховатости внутренней поверхности трубы, учёта внутренних сопротивлений, обеспеченности.

- Если в узел сходится больше одного входящего участка и имеется выходной участок, то для входных участков задаётся коэффициент использования транзитного расхода. По умолчанию весь транзитный расход узла делиться поровну между всеми входными участками.

По результатам расчёта для участка газовой сети определены следующие свойства:

- Значок направления движения газа. Выводится, если разрешён и падение давления на участке не равно нулю или включен режим предварительного расчёта диаметров. Для значка направления движения газа можно указать отступ его от начала отрезка.

- Обозначение 1. Выводится, если разрешено и назначенный для вывода параметр определён.

- Обозначение 2. Выводится, если разрешено и назначенный для вывода параметр определён.

- Расчётный расход газа, м3/ч.

- Если участок входит в замкнутый контур, то для него выводиться значение поправочного кругового расхода газа м3/ч, который был введён в контур для его увязки (выполнения второго закона Кирхгофа).

- Если был включен режим расчёта диаметра, то выводится рассчитанное значение внутреннего диаметра трубы и для какого перепада давления этот расчёт выполнен. Перепад давления указывается в Па для схемы низкого давления и в кПа для схемы среднего или высокого давления. Чтобы подобрать диаметр по ГОСТ, соответствующий рассчитанному внутреннему диаметру в рамках указанного в свойствах схемы сортамента необходимо нажать на кнопку справа поля рассчитанного диаметра и в появившемся списке выбрать подходящий вариант.

- Если расчёт схемы выполнен успешно, то выводятся результаты расчёта по принятому диаметру: давление на входе участка; давление на выходе участка; перепад давления; суммарный перепад давления от точки питания до выхода участка; принятый максимальный перепад давления; отклонение  суммарного перепада давления от максимального в % (степень использования максимального перепада давления); число Рейнольдса; скорость потока газа, м/с. Абсолютные значения давлений указываются в Па для схем низкого давления и в кПа для схем среднего и высокого давления.

Для обозначений определены следующие свойства:

- Разрешено. Параметр типа включено/выключено.

- Назначение. Параметр определяется из выпадающего списка и задаёт, что конкретно будет обозначать это обозначение.

- Положение. Задаётся из выпадающего списка.

- Направление. Задаётся из выпадающего списка.

- Размер шрифта в процентах от заданного в настройках.

- Отступ обозначения от начала сегмента. Задаётся в процентах от длины сегмента.

Для точки питания схемы определены следующие свойства:

- Исходное давление. Для схем низкого давления в Па, для схем среднего и высокого давления в кПа.

- В результате расчёта выводится расчётный расход газа, м3/ч.

Для точки локального расхода газа определены следующие свойства:

- Локальный расход газа, м3/ч.

- Минимальное давление на выходе. Для схем низкого давления в Па, для схем среднего и высокого давления в кПа. Доступно, если точка локального расхода крайняя на пути следования газа.

- Коэффициент обеспеченности.

Для точки встречи потоков газа определены следующие свойства:

- Локальный расход газа, м3/ч.

- Минимальное давление на выходе. Для схем низкого давления в Па, для схем среднего и высокого давления в кПа.

- Коэффициент обеспеченности.

- Очерёдность использования точки встречи потоков. Используется для задания потока газа в сложных случаях, например, когда некоторый участок подключен одновременно к двум точкам встречи потоков и является выходным обоих.

- Если выполнился расчёт по принятым диаметрам, то выводится неувязка давлений в % в точке встречи потоков (если есть замкнутые контура).

При изменении любых параметров объектов расчётной схемы производится автоматический пересчёт расчётной схемы с выводом результата расчёта в строку состояния схемы.

Для наглядного отображения состояния расчётной схемы может использоваться цветовая схема. В стандартной поставке цветовая схема, предназначенная для работы в режиме гидравлического расчёта, позволяет отображать различные свойства объектов, входящих в расчётную схему.

Для участка газовой сети цветом кодируются следующие свойства:

- Серый цвет (этот и другие цвета схемы пользователь может заменить по своему усмотрению) – участок газовой сети не входит в текущую расчётную схему.

- Белый цвет – участок входит в текущую расчётную схему, но расчёт перепадов давлений не производился. В этом случае причину не выполнения расчёта узнаём из строки состояния расчётной схемы.

- Красный цвет – при определении предварительного направления движения газа не верно выбрана точка встречи потоков – необходимо перенести (добавить или исключить) точку встречи потоков  так, чтобы направление газа на этом участке изменилось на обратное.

- Синий цвет – отклонение от минимально допустимого значения давления газа на выходе участка меньше -10%.

- Голубой цвет – если участок является крайним на пути следования газа и отклонение от минимально допустимого значения давления газа на выходе участка больше 10%.

- Зелёный цвет – параметры участка в норме.

Для точки питания и локального расхода газа цветом кодируются следующие свойства:

- Зелёный цвет – выполнен расчёт перепадов давлений.

- Белый цвет – расчёт перепадов давлений не производился. Причина в строке состояния расчётной схемы.

Для точки встречи потоков цветом кодируются следующие свойства:

- Белый цвет – расчёт перепадов давлений не производился. Причина в строке состояния расчётной схемы.

- Голубой цвет – число входящих потоков меньше двух.

- Красный цвет – неувязка давлений в точке встречи больше 10%.

- Зелёный цвет – выполнен расчёт перепадов давлений.

Значок направления движения газа:

- Белый цвет – расчёт перепадов давлений не производился. Причина в строке состояния расчётной схемы.

- Красный цвет – при определении предварительного направления движения газа не верно выбрана точка встречи потоков – необходимо перенести (добавить или исключить) точку встречи потоков  так, чтобы направление газа на этом участке изменилось на обратное.

- Желтый цвет – скорость движения потока газа превысило максимально допустимые нормы: для низкого давления 7 м/с, для среднего давления 15 м/с, для высокого давления 25 м/с.

- Зелёный цвет – параметры участка в норме.

Кнопки ()  (задвижку откр./закр.) и () (исходное состояние) используются для задания состояния газовой сети, так же как и в режиме монитора.

### 3.10. РЕДАКТОР МАРШРУТОВ ОБХОДЧИКОВ

## 3.10.1. Работа в режиме редактора маршрутов обходчиков

Режим редактора маршрутов обходчиков необходим для создания и редактирования маршрутов обхода объектов газовой сети обходчиками. Установленные контрольные точки на маршрутах и использование GPS трекеров обходчиками  позволят контролировать и учитывать посещаемость заданных объектов газовой сети. Доступ к редактору маршрутов обходчиков возможен только в том случае, если текущая роль пользователя имеет привилегию редактирования маршрутов обходчиков. Как назначать и отзывать привилегии у роли смотрите в разделе 2.5. В исходном состоянии программа находится в режиме перемещения планшета. Выбор нужного действия в данном режиме осуществляется из всплывающего меню (правая кнопка мыши или соответствующая клавиша клавиатуры) или путем нажатия нужной кнопки на панели инструментов. В режиме редактора маршрутов обходчиков доступны следующие действия:

- Отменить сделанные изменения по шагам  (Ctrl+Z) – ();

- Выбрать активный маршрут из списка – ();

- Выбрать активный маршрут на планшете – ();

- Обновить геокоординаты контрольных точек – (). Если выполнялась перепривязка планшета к GPS координатам, то необходимо обновить геокоординаты контрольных точек. Для этого необходимо выбрать (сделать активным) нужный маршрут (как это делать описано ниже) и нажать данную кнопку;

- Поиск улиц и других именованных географических объектов – (). Работа с данным пунктом меню аналогична такой же функции в режиме монитора;

- Показать активный маршрут на планшете – (). После выбора маршрута на редактирование из списка, чтобы перейти к выбранному маршруту, необходимо нажать эту кнопку.

- Рисовать маршрут – ();

- Установить контрольную точку – ();

- Режим перемещения планшета (F9)– ();

- Действия над выбранной группой объектов:

- Удаление выбранных объектов – ();

- Редактирование различных свойств с помощью инспектора объектов (F11) – ();

Чтобы создать или отредактировать маршрут обходчика необходимо сделать его  активным (текущим). Выбор активного маршрута выполняется выбором его из списка (нажав соответствующую кнопку на панели инструментов или выбрав из контекстного меню) либо выбором его на планшете как описано в разделе 3.10.2.

Для создания нового маршрута его сначала необходимо добавить в список, нажав кнопку «Выбрать активный режим из списка» и в появившемся окне нажать клавишу «Ins» или выбрать соответствующий пункт контекстного меню, ввести название маршрута, а затем сделать активным, выбрав в списке и нажать кнопку «Ok».

Цвет активного маршрута определяется его настройками, которые задаются в инспекторе объектов, а цвет пассивных маршрутов задается глобально в настройках программы («Цвета объектов»). Там же задается и цветовая схема для объектов газовой сети, действующая в этом редакторе.

Переключение между режимом групповых операций и перемещением планшета осуществляется с помощью нажатия клавиши F9 или соответствующих кнопок на панели инструментов или пунктов контекстного меню. Число выбранных объектов отображается в строке состояния в следующем формате: «Редактор маршрутов:[<Число выбранных объектов>]».

Режим отмены сделанных изменений включается (выключается) в меню настройки программы (пункт «Опции»).

Сохранить маршруты в базе данных можно либо изменив режим работы программы (перейти в режим монитора, режим редактирования сети или планшета), либо выбрав пункт всплывающего меню “Сохранить в БД”,  либо нажав комбинацию клавиш <Ctrl> + <S>.

## 3.10.2. Выбор активного маршрута на планшете

Для выбора активного маршрута на планшете необходимо выбрать пункт контекстного меню «Выбор активного маршрута на планшете» или воспользоваться соответствующей кнопкой на панели инструментов (). Далее необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на каком-либо сегменте или вершине нужного маршрута. Программа вернётся в режим перемещения планшета. Чтобы вернуться в режим перемещения планшета не выбирая маршрута нажмите правую кнопку мыши.

## 3.10.3. Создание маршрута

Для создания линий маршрута необходимо выбрать пункт контекстного меню «Рисовать маршрут» или воспользоваться соответствующей кнопкой на панели инструментов (). Для установки вершин маршрута нажимайте левую кнопку мыши. Для поднятия «пера» при создании линии нажимайте правую кнопку мыши. Если «перо» поднято нажатие правой кнопки мыши приведет к возврату в режим перемещения планшета. Если при установке вершин маршрута держать нажатой клавишу <Ctrl>, то будет устанавливаться, также, и контрольная точка.

## 3.10.4. Установка контрольных точек

Для установки контрольных точек необходимо выбрать пункт контекстного меню «Установить контрольную точку» или воспользоваться соответствующей кнопкой на панели инструментов (). Далее, нажимая левую кнопку мыши нужно устанавливать контрольные точки на выбранных вершинах маршрута. Для визуализации вершин маршрута можно включить обозначение вершин линий в редакторах в главном меню «Опции» на закладке «Прочие». Выйти из режима установки контрольных точек можно нажав правую кнопку мыши.

## 3.10.5. Работа с группой объектов

Программой поддерживается возможность выполнения операций над заданной группой объектов. Для выделения объектов в группу для их последующей обработки выберите пункт всплывающего меню «Групповые операции» или выберите соответствующую кнопку на панели инструментов () или нажмите клавишу <F9>. В исходном состоянии программа находится в режиме выбора объектов. Для изменения режима нажимайте клавишу <Пробел>. Текущий режим работы программы отображается в строке состояния. Далее возможны следующие действия: выбор (отмена выбора – зависит от текущего режима) одиночных объектов – просто щелкайте левой кнопкой мыши на нужных объектах (отрезки линии, запорные устройства, условные значки и т.д.), выбор (отмена выбора) группы объектов – для этого задайте охватывающий прямоугольник: укажите первую вершину многоугольника и щелкните левой кнопкой мыши, затем противоположную вершину охватывающего прямоугольника. При этом если вторая вершина была выбрана левее первой, то произойдет выбор (отмена выбора) всех объектов, как находящихся целиком в охватывающем прямоугольнике, так и пересекающихся с ним. В противном случае произойдет выбор (отмена выбора) только объектов входящих в охватывающий многоугольник целиком. У выбранных объектов вершины (концы отрезков) помечаются синими квадратами. В строке состояния отображается текущее число выбранных объектов  (формат строки состояния: (Редактор маршрутов:[<число выбранных объектов>]). Для изменения положения вершин (концов отрезков) объектов или переноса контрольных точек щелкните левой кнопкой мыши на нужной вершине (она должна быть помечена синим квадратиком, то есть объект должен быть выбран), затем укажите новое положение вершины (центра контрольной точки) и нажмите левую кнопку мыши. Если нажать правую кнопку мыши перемещение вершины не произойдет.

Если примыкающие к контрольной точке маршрутные линии  были выбраны – автоматически помечается и контрольная точка.

Для отмены выбора всех выделенных объектов выберите пункт всплывающего меню «Отменить пометку всех объектов» или нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов () или нажать клавишу <Esc>.

Для удаления выделенной группы объектов необходимо выбрать пункт всплывающего меню «Удалить выделенные объекты» или нажать соответствующую кнопку на панели инструментов () или нажать клавишу <Del>.

Для отображения или сокрытия свойств выделенного объекта или группы объектов выберите пункт всплывающего меню «Свойства объектов» или нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов () или нажмите клавишу <F11>. Подробнее о работе с инспектором объектов смотрите в разделе 3.10.6.

## 3.10.6. Работа с окном «Свойства объектов»

В данном окне представлены для отображения и редактирования свойства группы объектов или одного объекта. В случае отображения свойств группы объектов – отображается только пересечение множеств свойств объектов, которые могут быть установлены всем объектам сразу. Если пересечение множеств свойств пустое – будет отображена пустая форма. Таким образом, наиболее полный список свойств объекта будет если для инспекции был выбран только один объект.

Если значение свойства одинаково у всех инспектируемых объектов – то выводится это значение, если хоть у одного объекта значение не совпадает – выводится пустое поле (для текстовых и цифровых значений) или желтый квадрат (для значений типа включено - выключено).

В верхней части формы имеется выпадающий список, в котором все инспектируемые объекты побиты на типы. В круглых скобках указывается число объектов данного типа выбранных для инспекции. Для редактирования свойств объектов только заданного типа, выберите из списка нужный тип (объекты данного типа, естественно, должны быть предварительно помечены).

Данные в инспекторе объектов представлены в виде многоуровневой структуры. Напротив заголовка уровня стоит квадратик с минусом (уровень развернут) или плюсом (уровень свернут). Для того, чтобы свернуть (развернуть) уровень нужно щелкнуть левой кнопкой мыши на заголовке уровня или установив фокус ввода на наименование уровня (используя клавиши <Вверх> и <Вниз>) и нажмите клавишу <Enter>.

Для редактирования текстовых и цифровых полей необходимо установить фокус ввода на нужное поле или щелкнуть мышью на нужном поле. Если поле позволяет редактирование – введите необходимые данные.

Для редактирования полей, у которых значения выбираются из списка – установите фокус ввода на нужном поле и нажмите <Alt>+<Вниз> и выберите нужное значение из списка, либо щелкните на кнопке со стрелкой вниз с правой стороны поля и выберите из раскрывшегося списка нужное значение.

Для редактирования полей типа включено (выключено) установите фокус ввода на нужном поле и щелкните левой кнопкой мыши на квадратике в этом поле.

Для редактирования полей требующих диалога установите фокус ввода на нужное поле, затем нажмите клавишу <Enter> или щелкните мышью на кнопку с 3 точками справой стороны поля.

Размер и положение формы запоминаются.

У маршрута обходчика определены следующие свойства:

- DBID – уникальный номер маршрута в базе данных (-1 – еще не определен). Только для чтения. Отображается, если объявлена переменная окружения SHOWDBID=1.

- Наименование – наименование маршрута.

- Короткое наименование маршрута – краткое наименование маршрута. Используется для обозначения маршрута на планшете. Если в настройках указан шаблон короткого имени маршрута (Установки->Генерация имен), то будет выполняться автоматическая генерация этого имени на основе шаблона.

- Цвета для активного планшета (экран/принтер) – цвета, которые будут использоваться для отрисовки линий маршрута, если планшет активный.

- Цвета для пассивного планшета (экран/принтер) – цвета, которые будут использоваться для отрисовки линий маршрута, если планшет пассивный.

- Толщина линий маршрута (экран/принтер) – задаются толщина линий маршрута для экрана и принтера.

- Трекер – можно привязать маршрут к определенному GPS трекеру (выбирается из справочника). В этом случае при выводе отчетов по прохождению маршрутов обходчиков появится возможность контролировать посещаемость контрольных точек только указанным прибором.

Для линии маршрута определены следующие свойства:

- DBID – уникальный номер линии маршрута в базе данных (-1 – еще не определен). Только для чтения. Отображается, если объявлена переменная окружения SHOWDBID=1.

- Обозначение маршрута:

- Разрешено – если флажок установлен, рядом с линией отображается краткое наименование маршрута

- Положение – положение надписи над линией. Доступны значения: «Над линией», «Под линией».

- Направление – направление надписи относительно линии. Доступны значения: «Вдоль линии», «Перпендикулярно линии»

- Размер шрифта – размер шрифта в % от установленного в общих настройках.

- Отступ – отступ надписи от начала отрезка.

Для контрольной точки определены следующие свойства:

- DBID – уникальный номер контрольной точки маршрута в базе данных (-1 – еще не определен). Только для чтения. Отображается, если объявлена переменная окружения SHOWDBID=1.

- Наименование – наименование контрольной точки. Может быть использовано в отчете. При установке точки заполнятся автоматически ближайшим адресом к контрольной точке (аналогично определению адреса аварии). Если ближайший адрес не определён – заполняется кратким наименованием.

- Краткое наименование – короткое наименование контрольной точки может быть использовано в отчете или при выводе обозначений на экране. Если в настройках указан шаблон короткого имени контрольной точки (Установки->Генерация имен), то будет выполняться автоматическая генерация этого имени на основе шаблона.

- Обозначение объекта:

- Направление – направление вывода краткого наименования контрольной точки. Доступны следующие значения: «Направо вверх», «Налево вверх», «Налево вниз», «Направо вниз».

- Размер шрифта – размер шрифта в % от установленного в общих настройках.

### 3.11. ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ И СБОР ДАННЫХ (SCADA)

## 3.11.1. Установка и настройка

Для сбора данных телеметрии с удаленных объектов (например, ГРП) используется

отдельный модуль GDPScadaService.exe, выполненный в виде сервиса Windows. Для своей работы данный модуль требует предварительно установленного клиента базы данных Firebird.

Порядок установки и настройки модуля следующий:

- Распакуйте архив GDPScadaService.zip на локальном (не сетевом!) диске компьютера, например, в корне диска C:\. Тут важно понимать, что место инсталляции программы должно будет быть доступно пользователю System, под которым обычно работают сервисы Windows. Поэтому сетевой диск не подходит.

- Запустите окно терминала (Command prompt или cmd.exe) или Far менеджер от имени Администратора (Run as Administrator).

- В терминале перейдите в каталог куда был распакован архив из первого пункта и выполните следующую команду: GDPScadaService.exe –install

- Должно быть сообщение об успешной установке сервиса.

- Запустите окно сервисов: Start\Control Panel\All Control Panel Items\Administrative Tools\Services

- Запустите сервис GDPScadaService и после успешного запуска остановите. Это необходимо сделать, чтобы автоматически в реестре были созданы шаблоны настроек сервиса. Также, здесь можно настроить тип запуска сервиса: вручную или автоматически при старте компьютера.

- Запустите regedit.exe.

- Откройте следующую ветку реестра: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ADS\GDPScadaService]

- Выполните настройку следующих реквизитов:

  - lissenPort – Номер локального порта на которой будут приниматься данные телеметрии

  - lissenAddress – IP адрес интерфейса, на котором будут слушаться входные данные. Если данные должны слушаться на всех интерфейсах оставьте значение по - умолчанию: 0.0.0.0

  - logLevel – уровень логирования. Может принимать такие значения: 0 – логируются только ошибки и предупреждения; 1 – логируются ошибки, предупреждения и информационные сообщения; 2 – логируются ошибки, предупреждения, информационные сообщения, а также выводится некоторая отладочная информация. Сами сообщения сохраняются в журнале сообщений Windows и доступны для просмотра с помощью Event Viewer  в разделе Windows Log\Application.

  - pk3Dir – здесь необходимо указать полный путь к директории, содержащей настроечные файлы *.pk3, используемые для настройки данных телеметрии каждой точки – источника данных. Следует отметить, что данная директория также должна располагаться на локальном диске и быть доступной пользователю System. Данные файлы настройки предоставляются разработчиками аппаратуры телеметрии, устанавливаемой на объекты.

  - remotePort – номер удаленного порта, на который необходимо отсылать при необходимости квитанцию. Если это значение равно 0, то ответ будет отсылаться на тот удаленный порт с которого пришли данные изначально.

  - Далее необходимо настроить соединение с базой Calculat. Для этого необходимо заполнить следующие реквизиты в [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ADS\GDPScadaService\ FIREBIRD]:

  - database – строка соединения с базой данных. Формат строки соединения описан в пункте 3.1.1.

  - userName – имя пользователя для соединения с базой данных. Если указывается не владелец базы (SYSDBA), то нужно будет указать и роль (смотрите ниже).

  - userPassword – пароль пользователя базы данных

  - userRole – роль базы данных. Если не используется оставить пустым. Если используется, то у роли должны быть полномочия «Редактирование справочника точек SCADA» и «Запись телеметрии SCADA». Управление ролями и привилегиями выполняется с помощью утилиты CalcAdm, как описано в разделе 2.5.

На этом настройку сервиса можно считать законченной. После запуска сервиса данные телеметрии должны будут записываться в базу. Записываются такие данные в следующие таблицы:

- Id источника телеметрии и её наименование. Таблица GDPSCADAPOINT.

- Информация о принятых пакетах данных. Таблица GDPSCADAPACKET.

- Собственно данные телеметрии, содержащиеся в принятом пакете данных. Таблица GDPSCADADATA.

При необходимости переустановки сервиса в другое место его нужно удалить, как описано в разделе 3.11.2, обязательно перегрузить компьютер, а затем повторить установку как описано выше.

## 3.11.2. Удаление

Если по какой-либо причине необходимо удалить сервис GDPScadaService с компьютера, то это выполняется в следующей последовательности:

- Запустите окно терминала (Command prompt или cmd.exe) или Far менеджер от имени Администратора (Run as Administrator).

- В терминале перейдите в каталог, где установлен (расположен) GDPScadaService.exe.

- Остановите сервис GDPScadaService, если он работает.

- Запустите следующую команду: GDPScadaService.exe –uninstall

- Запустите regedit.exe.

- Удалите следующий ключ: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\eventlog\Application\GDPScadaService]

- Удалите следующий ключ: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ADS\GDPScadaService]. Если планируется просто переустановка сервиса на этом же компьютере, то ключ можно не удалять, иначе придется повторять настройку заново.

- Сервис GDPScadaService из списка сервисов будет удален автоматически после перегрузки компьютера.

На этом процесс удаления сервиса GDPScadaService можно считать законченным.

## 3.11.3 Мониторинг событий SCADA

Мониторинг событий SCADA выполняется в программе CALCULAT в мониторном режиме. Для выполнения мониторинга необходимо войти в программу с ролью, имеющей привилегию «Мониторинг телеметрии SCADA». Как выдавать и забирать привилегии у роли, описано в разделе 2.5.

Чтобы события были доступны в программе необходимо, чтобы события мониторинга сохранялись в базу мастер-планшета.

Для включения мониторинга необходимо установить мастер-планшет в качестве активного и открыть форму настроек программы  «Опции» и на закладке «Прочие» включить опцию «Включить мониторинг событий SCADA». Если данная опция была включена, то после закрытия формы настроек в низу, рядом со статусной строкой появятся кнопки с фиксацией «События SCADA» и «История событий SCADA». При нажатии на эти кнопки будет открываться область с соответствующей таблицей (далее это таблица событий SCADA и таблица истории событий SCADA). Чтобы скрыть область необходимо еще раз нажать на кнопку, которая находится в утопленном состоянии. Размер области можно регулировать мышью.

В таблицу, которая открывается при нажатии на кнопку «События SCADA», будут попадать только те события и только такого уровня какие установил себе пользователь для мониторинга. Чтобы установить себе такие события пользователь должен открыть форму «Список объектов SCADA», выбрать нужный объект в списке, перейти на закладку «Контрольный параметры объекта» и выбрать и настроить (если позволяет его текущая роль) параметры для мониторинга и фильтр событий. Подробнее о работе с этой формой можно узнать в разделе 3.5.13. Открыть эту форму можно либо через главное меню «Табличные данные»/ «SCADA»/ «Объекты мониторинга» либо двойным кликом на таблице событий (истории событий) SCADA. При этом если кликать на заполненной записи в таблице, форма «Список объектов SCADA» автоматически установится на нужном объекте и откроется на закладке «Текущее состояние объекта».

С помощью контекстного меню таблицы событий SCADA можно выполнить или настроить следующие действия:

- «Обновить» - обновить текущее состояние событий.

- «Показать на планшете» - если к объекту газовой сети в редакторе сети был привязан объект SCADA, то данный пункт меню становится активным. При нажатии на этот пункт меню будут выполнены следующие действия: если объект газовой сети находится на вложенном планшете, то этот планшет будет загружен в память и сделан активным. Далее планшет будет установлен таким образом, чтобы объект газовой сети оказался в центре формы.

- «Период автообновления» - позволяет задать интервал времени для обновления таблицы событий SCADA.

- «Показывать всплывающее окно при новых событиях» - если включена эта настройка, то при поступлении новый событий будет появляться окно со стилем «поверх всех окон» с сообщением сколько новых событий возникло с момента появления окна.

- «Проигрывать звук при новых событиях»  -  если включена эта настройка, то при поступлении новых событий будет проигрываться системный звук, указанный для события «Восклицание» (Exclamation) в текущей звуковой схеме Windows.

- «Обозначать события на планшете» -  если включена эта опция и объект мониторинга привязан к объекту газовой сети, то на планшете будет выводиться значок.

С помощью контекстного меню таблицы историй событий SCADA можно кроме уже описанных возможностей выполнить следующее:

- «Максимальное количество записей в истории» - с помощью этого пункта меню можно указать, какое максимальное количество записей будет содержаться в этой таблице.

- «Очисть историю» - при нажатии на этот пункт меню история будет удалена.

Таким образом, мониторинг событий будет работать следующим образом: после выбора параметров объектов которые будут мониториться (или после загрузки программы, если параметры настраивались ранее) таблица событий SCADA будет заполнена данными о текущем состоянии объектов подпадающими под настроенный фильтр. Далее с указанной периодичностью  будет выполняться поверка наличия новых событий согласно установленного фильтра. Если таковые есть, то согласно настройкам будет поднято окно сообщений и вызван звуковой сигнал. Если параметра ранее не было в таблице событий SCADA, то он будет добавлен в эту таблицу. Если установлена настройка отображения значка на планшете, то будет установлен такой значок при необходимости. Если параметр уже был в таблице, но поменял свое состояние, то запись об этом параметре с его старым состоянием переносится в таблицу историй событий SCADA, если состояние параметра больше не соответствует установленному фильтру, то запись об этом параметре удаляется из таблицы событий SCADA. Это также произойдет, если были изменены значения фильтра для параметра – запись также уйдет в историю событий SCADA и будет удалена из таблицы событий как не соответствующая больше фильтру.

Так как таблица историй событий SCADA относится только сеансу работы с программой текущего пользователя, то она является виртуальной и данные в ней существуют в течении этого сеанса или пока они не будут явно очищены. История также будет очищена при выходе из мониторного режима.

Предполагается, что исторические данные по событиям SCADA для объектов за период можно будет получить с помощью подготовленного для этой цели отчета.